兰陵县铭盛养殖场

智能化项目

环 境 影 响 报 告 书

（送审版）

建设单位：兰陵县铭盛养殖场（个人独资）

环评单位：临沂和澄环境科技有限公司

二〇二四年六月·临沂

概  述

- 项目由来

兰陵县铭盛养殖场（个人独资）成立于2024年1月08日，法人石宗磊，选址兰陵县车辋镇九女山村南980米投资6600万元，占地45.35亩（30233m2），总建筑面积15860m2，主要建设7栋标准化肉鸡养殖鸡舍、仓库、办公室、宿舍、配套的污水处理设施及其他设施。该项目由并在山东省投资项目在线监管审批平台上进行了登记备案，项目代码：2404-371324-04-01-263928。企业拟采取全进全出的养殖模式，肉鸡存栏量72万只，出栏6批次，共计年出栏肉鸡432万只。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定及相关环保主管部门的要求，该项目需执行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“二、畜牧业03”“3牲畜饲养031；家禽饲养032；其他畜牧业039”中“年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；年存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”类项目，需要编制环境影响报告书，其他编制报告表。拟建项目年出栏432万只肉鸡，折合成生猪的数量为7.2万头，需要编制环境影响报告书。因此，兰陵县铭盛养殖场委托临沂和澄环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。

二、建设项目特点

（1）拟建项目为新建肉鸡养殖项目，位于兰陵县车辋镇九女山村南980米，已取得兰陵县车辋镇人民政府出具的设施农业用地备案表（[2024]第CWZ001号）。

（2）拟建项目占地45.35亩，劳动定员15人，年生产360d，实行三班工作制。场区内建设7栋鸡舍、仓库等配套相关辅助设施，养殖场生产流程主要为清理鸡舍、消毒、雏鸡接收、饲养管理和同时出栏等过程。采用全进全出的饲养制度，采取自动供料、自动饮水，人工抓鸡，人工装箱的操作方式。每批饲养周期60天，鸡生长时间为38d，空舍消毒、清洗、鸡舍空置、进出栏肉鸡共占用22d，1年可饲养6个批次。拟建项目存栏量72万只，年出栏432万只肉鸡。

（3）污水处理站配套建设恶臭收集系统及生物除臭装置；鸡粪日产日清，外售有机肥厂；养殖废水和生活污水经污水处理站处理达标后用于附近农田灌溉，不外排。

（4）鸡舍采用水冷空调降温、空气源热泵控温采暖；办公生活采用空调。

三、环境影响评价的工作过程

企业于2024年5月22日委托临沂和澄环境科技有限公司承担其环境影响评价工作。我单位依据相关环评导则等技术文件及其他有关文件进行初步工程分析，开展了初步的环境调查，对拟建项目区域的自然环境、生态环境、环境质量现状监测资料等环境概况进行了调查和收集整理，确定了评价重点、环境保护目标、评价工作等级、评价范围和评价标准，制定了工作方案。建设单位委托山东恒辉环保科技有限公司进行了区域环境质量现状检测。环评工作人员依据环境质量现状监测数据和工程分析进行论证和预测，并根据环境影响评价有关技术导则、规范，编制完成了《兰陵县铭盛养殖场智能化项目环境影响报告书》。

企业按《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）进行了公众参与，公众参与范围内参与对象均同意拟建项目建设。

四、分析判定有关情况

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环评单位接受委托后，通过收集、研究项目的相关资料及其他相关文件，从报告类别、区域基本情况、法律法规、行业准入条件、总量指标、三线一单等方面对拟建项目进行初步筛查和分析判定，对部分内容介绍如下：

1、拟建项目为白羽鸡养殖项目，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的规定“二、畜牧业03”中的“3、牲畜饲养031；家禽饲养032；其他畜牧业039：年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”，需编制环境影响报告书。拟建项目为年出栏白羽肉鸡432万羽（折合生猪7.2万头）项目，属于编制环境影响报告书的范畴。

2、根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于鼓励类；根据《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务[2013]168号），项目为允许类项目；且符合《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》等有关法律法规要求及当地环保部门的要求。故拟建项目的建设符合国家、地方产业政策要求。

3、拟建项目为畜禽养殖项目，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环办水体[2016]99号）、《山东省畜禽养殖管理办法》修改（省政府令第290号）、兰陵县人民政府办公室关于印发《兰陵县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（兰陵政办发〔2020〕1号）等要求。

4、“三线一单”符合性分析

拟建项目位于临沂市兰陵县车辋镇九女山村南980米，兰陵县自然资源和规划局地类查询说明，根据兰陵县“三区三线”划定成果，拟建项目占地不占压生态保护红线及基本农田。

根据项目所在地现状调查和污染物排放影响预测，拟建项目实施后采取的各污染物治理措施均能满足区域环境质量改善的目标管理要求。符合环境质量底线要求，拟建项目属于白羽肉鸡的饲养项目，使用饲料、消毒剂、消毒液等为原辅材料，原料来源较广；拟建项目消耗电能和水资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

拟建项目属于白羽鸡养殖项目，为国家鼓励类产业，符合当前国家产业政策。

综上分析，项目符合“三线一单”的要求。

五、关注的主要环境问题及环境影响

1、主要环境问题

（1）拟建项目与国家及地方产业政策的相符性问题，与《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）、《山东省畜禽养殖管理办法》（2021.02.21修订）、《临沂市畜禽养殖污染防治管理办法的通知》（临政办发〔2009〕120号，2010年1月8日）、《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令2022年第8号）等文件的相符性问题。

（2）鸡舍冲洗废水及生活污水对周边水环境的影响。

（3）鸡舍、污水处理站的恶臭气体以及备用柴油发电机燃烧废气对周边大气环境的影响。

（4）设备噪声、鸡叫声、罗茨风机噪声对周边村庄声环境的影响。

（5）鸡粪、病死鸡、消毒废物、医疗废物、污水站污泥、生活垃圾等对地下水和土壤环境的影响。

2、环境影响

（1）大气环境影响

大气污染物有组织污染物能达标排放，无组织污染物的下风向预测浓度值均低于浓度标准限值10%的值，无组织排放的氨和硫化氢预测浓度也小于地面浓度标准限值；且根据现状监测结果可知，区域大气环境质量较好。因此，项目对大气环境影响较小。

（2）地表水环境影响

拟建项目废水主要包括空舍冲洗废水以及职工生活污水。空舍清洗废水以及职工生活废水一起经污水站处理后回用于附近农田灌溉，不外排，对周围地表水环境影响较小。

（3）地下水环境影响

拟建项目在做好各项污染防治措施的前提下，可以有效地防止建设工程对附近地下水造成污染，不会影响当地地下水的原有利用价值。

（4）声环境影响

拟建项目建成投产后，合理布置噪声设备，使噪声源尽量远离场界等措施，各场界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求，对周围环境影响较小。

（5）固废环境影响分析

拟建项目的固体废物均能按照国家规定全部进行处理和处置。只要严格落实各项污染治理措施，对固体废物的收集及储存情况进行监督，防止其随意倾倒，拟建项目固废对周围环境造成影响很小。

六、环境影响报告书的主要结论

空舍冲洗废水、生活污水等进入污水处理站处理达标后，用于附近农田灌溉，企业与附近农户签订农田灌溉协议，建设厂外防渗灌溉水渠。污水处理站池体上方密闭，负压收集的恶臭气体经生物除臭装置处理后，再经15m高排气筒排放；鸡舍定期喷洒除臭剂，鸡粪日产日清，鸡舍恶臭无组织排放。栅渣、鸡粪、污水处理站污泥、饲料残渣和散落毛羽日产日清，随即外售有机肥厂制作有机肥，场区内设置应急暂存设施；废除臭剂桶收集后外售物资回收部门；病死鸡集中收集后暂存场内病死鸡暂存间，定期委托有处理能力的单位进行无害化处理；生活垃圾集中收集，委托环卫部门处理。企业拟建危险废物暂存库，并建立危险废物管理制度，危险废物定期委托有资质单位处理。

从技术、经济、长期运行稳定性及达标可行性等分析，拟建项目采取环保治理措施可行。

公众对拟建项目是支持的，对周围大气环境和水环境的影响较为关注。

拟建项目符合产业政策，选址符合区域的规划要求，工艺及设备属清洁生产工艺；各项环保措施可保证污染物排放达到相关排放标准要求，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会、经济效益较好。环境风险水平可接受。从环保的角度看，拟建项目的建设是可行的。

项目组

2024年6月

目  录

1总则	1

1.1编制依据	1

1.1.1法律	1

1.1.2行政法规	1

1.1.3部门规章	2

1.1.4山东省地方法规和文件	3

1.1.5临沂市地方法规和文件	5

1.1.6技术依据	7

1.1.7规划依据	8

1.1.8建设项目依据	9

1.2评价目的和指导思想	9

1.2.1评价目的	9

1.2.2指导思想	10

1.3评价时段	10

1.4评价重点	10

1.5评价原则、技术方法和技术路线	10

1.5.1评价原则	10

1.5.2技术方法	11

1.5环境影响因素识别和评价因子的筛选	11

1.5.1环境影响识别	11

1.5.2评价因子筛选	13

1.6评价标准	13

1.6.1环境质量标准	13

1.6.2污染物排放标准	15

1.7评价工作等级与评价范围	17

1.7.1环境空气	17

1.7.2地表水	18

1.7.3地下水	18

1.7.4噪声	19

1.7.5土壤	19

1.7.6环境风险	20

1.7.7生态环境	20

1.8评价范围和重点保护目标	21

2工程分析	24

2.1拟建项目工程分析	24

2.1.1拟建项目概况	24

2.1.2拟建项目组成及主要经济技术指标	24

2.1.3拟建项目场区总平面布置合理性分析	27

2.1.4项目产品方案	27

2.1.5生产工艺流程及产污环节分析	27

2.1.6工艺设备及主要原辅材料	33

2.1.7公用工程	37

2.1.8项目污染物产生及排放情况	45

2.1.9拟建项目非正常工况分析	66

2.1.10拟建项目污染物排放情况汇总	67

2.2清洁生产	68

2.2.1清洁生产的目的和实施途径	68

2.2.2清洁生产评价	68

2.2.3结论和建议	72

2.3工程分析小结	73

3环境现状调查与评价	74

3.1自然环境现状	74

3.1.1地理位置	74

3.1.2地形、地貌	74

3.1.3水文地质	74

3.1.4地表水系	75

3.1.5矿产资源	78

3.1.6土壤	79

3.1.7森林、动植物资源	79

3.1.8气象条件	80

3.1.9水源保护区	80

3.2兰陵县城市总体规划	81

3.3南水北调东线工程（山东段）概况	82

3.4环境质量现状调查与评价。	83

3.4.1环境空气质量现状调查与评价	83

3.4.2地表水环境现状调查与评价	89

3.4.3地下水环境现状调查与评价	98

3.4.4声环境质量现状监测与评价	104

3.4.5土壤环境质量现状监测与评价	106

3.4.6生态环境现状监测与评价	109

4环境影响预测与评价	111

4.1施工期环境影响预测与评价	111

4.1.1施工期环境影响分析	111

4.1.2施工期污染控制措施	115

4.1.3施工期环境管理	117

4.1.4小结	118

4.2运营期环境空气影响预测与评价	119

4.2.1评价等级	119

4.2.2 AERSCREEN结果输出	120

4.2.3环境空气污染源调查	120

4.2.4常规气象分析	122

4.2.5环境空气影响预测与评价	123

4.2.6污染物排放量核算	123

4.2.7恶臭环境影响分析	125

4.2.8防护距离	127

4.2.9小结	129

4.2.10大气环境影响评价自查表	130

4.3运营期地表水影响分析	131

4.3.1评价等级	131

4.3.2拟建项目废水产生情况及治理措施	132

4.3.3农田灌溉可行性分析	132

4.3.4地表水环境影响分析	133

4.3.5项目排水对南水北调的影响分析	133

4.3.6结论	134

4.3.7地表水环境影响评价自查	134

4.4运营期地下水影响预测与评价	139

4.4.1评价等级	139

4.4.2水文地质概况	140

4.4.3地下水环境影响分析	146

4.4.4地下水污染防治措施	147

4.4.5地下水保护措施和建议	151

4.4.6小结	152

4.5运营期声环境影响预测与评价	153

4.5.1预测模式	153

4.5.2预测参数	155

4.5.2.1噪声源强	155

4.5.2.2噪声预测结果	157

4.5.3噪声防治措施	157

4.5.4小结	158

4.6运营期固体废物影响预测与评价	158

4.6.1固体废物产生及处置情况	158

4.6.2固体废物贮存场所环境影响分析	159

4.6.3小结	163

4.7营运期土壤影响预测与评价	164

4.7.1土壤影响识别	164

4.7.2土壤评价工作分级	165

4.7.3现状调查与评价	166

4.7.4土壤预测与评价	167

4.7.5土壤环境影响定性分析	168

4.7.6保护措施与对策	169

4.7.7评价结论	170

4.8生态环境影响评价	171

4.8.1生态环境现状	171

4.8.2生态环境影响分析	171

4.8.3生态保护措施	175

4.8.4生态环境影响评价小结	176

4.9 环境风险影响评价	177

4.9.1风险调查	177

4.9.2评价等级及评价范围确定	183

4.9.3风险识别	185

4.9.4 风险事故情形分析	189

4.9.5 风险影响分析	191

4.9.6 环境风险管理	194

4.9.7 突发环境事件应急预案编制要求	204

4.9.8 环境风险评价结论与建议	205

4.9.9 环境风险影响评价自查表	206

5环境保护措施及其技术经济分析	208

5.1废气污染防治措施可行性分析	208

5.1.1污水处理站恶臭去除措施分析	208

5.1.2无组织废气治理措施分析	212

5.1.3废气治理措施技术经济分析	213

5.2废水污染防治措施及可行性分析	213

5.2.1污水处理站建设可行性分析	213

5.2.2废水治理措施分析	213

5.2.3废水排放去向合理性分析	214

5.2.4投资估算与运行费用	215

5.3噪声污染防治措施及可行性分析	215

5.4固体废物处置措施及可行性分析	216

5.5地下水分区防渗措施	217

5.6环保投资及“三同时验收”一览表	217

5.7小结	221

5.8措施和建议	221

6环境影响经济损益分析	222

6.1经济效益分析	222

6.2环保投资及效益分析	222

6.2.1项目环保投资估算	222

6.2.2环保投资效益分析	223

6.3社会效益分析	225

7环境管理与监测计划	226

7.1环境管理	226

7.1.1环境管理的目的	226

7.1.2机构设置	226

7.1.3主要职责和任务	226

7.1.4排污口规范化管理	227

7.1.5危险废物收集、贮存、转运全过程控制	231

7.1.6排污许可管理	231

7.2信息公开	232

7.3环境监测	233

7.3.1监测目的	233

7.3.2环境监测站职能	233

7.3.3监测计划及分析方法	234

7.4信息报告和信息公开	235

7.4.1 信息报告	235

7.4.2 信息公开	235

7.5环保设施竣工验收管理	236

7.5.1环保设施设计与验收	236

7.5.2环保设施验收建议	236

8污染物排放总量控制分析	238

8.1总量控制规划及有关要求	238

8.1.1国家总量控制有关	238

8.1.2山东省总量控制有关要求	238

8.2拟建项目总量控制分析	238

8.2.1总量控制对象及原则	238

8.2.2污染物排放总量控制分析	239

8.2.3主要污染物倍量替代分析	239

9选址合理性与建设可行性分析	240

9.1相关产业政策及法律法规文件的符合性分析	240

9.1.1产业政策符合性分析	240

9.1.2环保政策符合性分析	240

9.2项目“三线一单”符合性分析	255

9.3项目“三区三线”及《兰陵县国土空间总体规划（2020-2035）》符合性分析	260

9.4项目选址合理性分析	260

9.5环境影响可行性分析	261

9.6结论	261

10结论和建议	262

10.1结论	262

10.1.2项目污染物排放情况	263

10.1.3达到清洁生产水平	264

10.1.4环境质量现状	265

10.1.5污染物防治措施可行且达标排放	266

10.1.6建议申请总量指标	267

10.1.7环境风险可接受	267

10.1.8公众意见	267

16.1.9总结论	268

10.2措施	268

10.3建议	270

附 件

附件1：兰陵县铭盛养殖场智能化项目环境影响评价委托书，兰陵县铭盛养殖场，2024.5.22

附件2：兰陵县铭盛养殖场（个人独资）营业执照、法人身份证复印件

附件3：兰陵县铭盛养殖场智能化项目备案

附件4：兰陵县铭盛养殖场地类查询说明，兰陵县自然资源和规划局；

附件5：设施农业用地备案表（[2024]第CWZ001号）；

附件6：现状监测报告；

附件7：污水回灌农田协议。

# 1总则

## 1.1编制依据

### 1.1.1法律

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订并实施）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修正）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第8号，自2019年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国畜牧法》（中华人民共和国主席令第45号，2015年4月24日修正）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018.10.26修订）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26修订并实施）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年5月修正）；

- 《中华人民共和国环境保护税法》（2018年10月26日修正）。

### 1.1.2行政法规

- 《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号，2017年7月16日修订）；

- 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号）；

- 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《中华人民共和国环境保护税法实施条例》（2018年1月1日施行）；

- 《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令643号 2014年1月1日）；

- 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

- 《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号，2017年10月24日）。

### 1.1.3部门规章

- 《国家危险废物名录》（2021版）；

- 《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发〔2010〕151号）

- 《关于实施<环境空气质量标准>（GB3095-2012）的通知》（环发[2012]11号）；

- 《关于认真学习领会贯彻落实<大气污染防治行动计划>的通知》（环发[2013]103号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号，2015年3月1日施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021年1月1日施行）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环保部令[2015]第34号，2015年6月5日施行）；

- 《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发[2015]92号）；

- 《关于进一步做好固体废物领域审批审核管理工作的通知》（环发[2015]47号）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发[2015]162号）；

- 《畜禽养殖禁养区划定技术指南》（环境保护部办公厅 农业部办公厅2016年10月24日）；

- 关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告（环保部公告2017年第43号）；

- 《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》（环水体﹝2016﹞144号）；

- 《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（环水体〔2018〕16号）

- 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）；

- 《生态环境部 农业农村部关于印发<农业农村污染治理攻坚战行动计划>的通知》（环土壤〔2018〕143号）

- 《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（国土资发[2012]98号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

- 《农业部办公厅关于印发〈畜禽粪污土地承载力测算技术指南〉的通知》（农办牧〔2018〕1号）；

- 《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号，2018年1月11日）；

- 《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发[2019]42号，2019年12月18日发布）；

- 《关于印发<农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）>的通知》（环土壤〔2022〕8号）；

### 1.1.4山东省地方法规和文件

- 《山东省水污染防治条例》（山东省人大常委会，2018年12月1日实施）；

（2）《山东省大气污染防治条例》（山东省人大常委会，2018年11月30日修正）；

（3）《山东省环境保护条例》（山东省人大常委会，2018年11月30日修订）；

（4）《山东省环境噪声污染防治条例》（山东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议，2018年1月23日第二次修正）；

（5）《山东省南水北调工程沿线区域水污染防治条例》（山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议，2018年1月23日修正）；

（6）《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号，2018年1月24日修正）；

（7）《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（山东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议，2018年1月23日修正）；

（8）《山东省人民政府关于印发山东省落实<水污染防治行动计划>实施方案的通知》（鲁政发〔2015〕31号）；

（9）《山东省土壤环境保护和综合治理工作方案》（鲁环发〔2014〕126号）；

（10）《山东省环境保护厅关于建设项目涉及生态保护红线有关事项的通知》（鲁环发〔2018〕124号）；

（11）《山东省环境保护厅 山东省质量技术监督局 关于批准发布＜流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域＞等5项山东省地方标准的通知》（鲁质监标发〔2018〕31号）；

（12）《山东省人民政府办公厅关于印发山东省病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》（鲁政办发〔2015〕41号）；

（13）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）；

（14）《山东省人民政府办公厅关于印发山东省畜禽养殖粪污处理利用实施方案的通知》（鲁政办字〔2016〕32号）；

（15）《山东省生态环境厅突发环境事件应急预案》（鲁环字〔2021〕266号）；

（16）《关于印发山东省加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案的通知》（鲁政办发〔2017〕68号）；

（17）《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》；

（18）《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》；

（19）《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》；

（20）《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）；

（21）《山东省人民政府办公厅关于进一步规范产能过剩和高耗能行业工业投资项目办理加强事中事后监管工作的通知》（鲁政办字〔2020〕40号）；

（22）《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）；

（23）《山东省生态环境厅山东省自然资源厅关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》（鲁环发[2020]4号）；

（24）《山东省生态环境厅关于<山东省生态环境行政处罚裁量基准>实施有关事项的通知》（鲁环函[2020]361号）；

（25）《山东省畜禽养殖管理办法》（山东省人民政府令第340号）；

（26）《关于进一步推进节约用地的意见》（鲁政办发〔2013〕36号）；

（27）《关于严格执行大气污染物排放标准限值的通知》（鲁环发〔2014〕37号）；

（28）《关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函〔2013〕138号）；

（39）《山东省“十四五”畜禽养殖污染防治行动方案》（鲁环发〔2022〕16号）；

（30） 《山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（鲁政字〔2022〕196号）；

（31）《山东省固体废物污染环境防治条例》（2022年9月21日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）。

### 1.1.5临沂市地方法规和文件

- 《关于印发临沂市城区空气质量改善工作方案的通知》（临政办字[2012]21号）；

- 临沂市发展和改革委员会《关于印发<临沂市现代产业发展指导目录>的通知》（临发改政务[2013]168号）；

- 临沂市人民政府办公室《关于实施大气污染防治加严措施的意见》（临政办发[2014]46号）；

- 《关于印发临沂市大气污染防治20条加严措施的通知》（临大气发[2014]15号）；

- 《关于划定临沂市大气污染物排放控制区的公告》（2016年7月14日）；

- 《关于实施大气污染防治加严措施的意见》（临政办发[2014]46号）；

- 《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（临环发[2015]38号）；

- 《关于贯彻落实环境保护部<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法>（试行）的通知》（临环发[2015]104号）；

- 《关于印发<临沂市生态红线划定工作方案>的通知》（临环发[2015]117号）；

- 《关于印发<临沂市危险废物规范化管理集中攻坚行动实施方案>的通知》（临环发[2015]124号）；

- 《关于印发<临沂市重点行业企业环境安全整治工作方案>的通知》（临环发[2015]1 39号）；

- 《关于印发临沂市突发性环境污染事故应急监测预案的通知》（临环发[2015]170号）；

- 《关于进一步加强临沂市水环境保护生态补偿使用管理的通知》（临环发[2015]207号）；

- 《关于转发<山东省环境保护厅山东省水利厅关于进一步加强农村饮用水水源保护工作的指导意见>的通知》（临环发[2015]220号）；

- 《关于进一步加强固体废物环境监督管理工作的通知》（临环发[2016]97号）；

- 《关于进一步加强危险废物区域环境监管的通知》（临环发[2016]97号）；

- 《关于做好危险废物环境管理工作的通知》（临环发[2016]125号）；

- 《关于印发<临沂市集中饮用水水源规范化建设实施方案>的通知》（临环发[2016]156号）；

- 《关于印发<临沂市部分饮用水水源保护区调整方案>的通知》（临政字〔2019〕75号）；

- 《临沂市饮用水水源地保护条例》（2019年8月28日经临沂市第十九届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，并于2019年9月27日经山东省第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议批准，将于2020年1月1日起施行）；

- 《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市畜禽养殖污染防治管理办法的通知》（临政办发〔2009〕120号）；

- 《关于加快推进畜牧业转型升级绿色发展的意见》（临政发〔2018〕8号）；

- 《临沂市畜牧局临沂市环保局关于公布临沂市畜禽养殖场（养殖小区）规模标准的通知》（临牧字〔2017〕18号）；

- 《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字[2021]71号）；

- 《临沂市生态环境委员会办公室关于印发<临沂市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（临环委办发[2021]36号）。

### 1.1.6技术依据

- 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤影响（试行）》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

- 《危险废物设施集中处置设施运行监督管理技术规范》（HJ515-2009）；

- 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）；

- 《环境工程技术规范制订技术导则》（HJ 526-2010）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T 15190-94）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2017）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日施行）；

- 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

- 《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T 682-2023）；

- 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

- 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

- 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发﹝2017﹞25号）；

- 《畜禽场环境质量评价准则》（CB/T19525.2-2004）；

- 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

- 《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T1169-2006）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）；

- 《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）；

- 《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T27624-2011）；

- 《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；

- 《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）。

### 1.1.7规划依据

- 《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》；

- 《山东省“十四五”生态环境保护规划》；

- 《山东省地表水环境功能区划》；

- 《山东省生态保护红线规划》（2016-2020）；

- 《山东临沂市生态市建设总体规划》；

- 《临沂市生态环境保护与建设总体规划》；

- 《国务院关于同意新增部分县（市、区、旗）纳入国家重点生态功能区的批复》（国函[2016]161号）；

- 《兰陵县国土空间总体规划》（2020-2035年）；

- 《兰陵县人民政府办公室关于印发兰陵县畜禽养殖区域划定调整方案的通知》（	兰陵政办发〔2018〕30号）；

- 《兰陵县“十四五”畜禽养殖污染防治规划》（临沂市生态环境局兰陵分局）；

- 《兰陵县畜禽养殖禁养区调整方案》（兰陵政办发〔2020〕1号）。

### 1.1.8建设项目依据

（1）兰陵县铭盛养殖场智能化项目环境影响评价委托书；

（2）兰陵县铭盛养殖场营业执照、法人身份证复印件；

（3）兰陵县铭盛养殖场智能化项目备案；

（4）兰陵县铭盛养殖场地类查询说明，兰陵县国土资源局；

（5）设施农业用地备案申请表；

（7）现状监测报告；

## 1.2评价目的和指导思想

### 1.2.1评价目的

为了正确处理项目所在地区的经济发展、社会发展和环境保护，维护生态平衡的关系，做到瞻前顾后，统筹兼顾，维护和创造良好的生产与生活环境，使该项目的建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，按照国家建设项目影响评价技术导则的规定开展环境影响评价工作，力求达到下述目的：

1、通过拟建工程工艺流程分析、物料平衡分析、污染因素及治理措施的分析，确定拟建工程的主要污染物排放源强及其变化规律，从而为环境影响预测等提供基础资料；

2、在区域环境质量现状调查与监测的基础上，弄清评价区域的环境质量现状及污染来源；

3、运用适当的模式和规范的评价方法，采用预测评价手段，论证拟建工程的建设对环境影响的范围和程度；

4、结合当地环保主管部门对该项目的环保要求，论证其建成投产后全厂主要污染物排放总量达标情况；通过环境经济损益分析，论证拟建工程在经济效益、社会效益和环境效益三方面的统一性；论证项目选址的合理性和建设的可行性；

5、结合实际评价工作，提出切实可行的污染防治对策，为环境管理部门决策及项目在设计与建设中执行“三同时”提供科学依据。

### 1.2.2指导思想

（1）以国家产业政策、环境保护政策、区域养殖管理办法、生态红线规划及区域城市发展规划要求为原则，以各项环境保护法律、法规、技术规定和环境标准为依据，指导评价工作；

（2）根据项目特点，分析对环境的主要影响，抓住主要因素，有重点地进行环境影响评价；

（3）贯彻达标排放、总量控制、清洁生产与可持续发展等基本原则；

（4）提出的环保措施力求技术可靠、经济合理，注重措施的可行性和合理性；

（5）坚持实事求是的科学态度，报告书力求做到内容全面、重点突出、条理清楚、针对性、实用性、可操作性强，评价结果明确可信，防治对策实用可行。

## 1.3评价时段

评价时段主要考虑营运期，对施工期进行简要分析。

## 1.4评价重点

根据项目对环境污染的特点及周围环境特征，在详实、准确的工程分析的基础上，以环境空气、固体废物环境影响评价、污染防治措施可行性论证作为评价重点。

## 1.5评价原则、技术方法和技术路线

### 1.5.1评价原则

1、评价工作总的原则是坚持政策性、针对性、科学性和公正性，在工作分析中贯彻“清洁生产”、“达标排放”及“污染物排放总量控制” 的原则；

2、通过工程分析、水平衡分析、物料平衡分析等分析，核算拟建工程污染物的“产生量”、“削减量”、“排放量”情况；分析污染防治措施的可行性；针对拟建工程的特点及产生的环保问题，提出技术可行、经济合理的环保措施，并在达标排放及总量控制的基础上，通过环境影响预测，分析拟建工程对环境的影响程度和范围，给出拟建工程环评的明确结论；

3、充分利用近年来在拟建工程所在地取得的环境监测、环境管理等方面的成果，进行拟建工程的环境影响评价工作；

4、评价结果客观真实，为拟建工程环境管理提供科学依据。坚持拟建工程选址服从城市、区域环境规划和以人为本、保护重要生态环境的原则。

### 1.5.2技术方法

1、污染源分析：根据拟建工程具体情况、类似企业生产实际情况进行污染源分析，明确拟建工程污染物产生和排放源强。

2、环境现状评价：主要采用收集资料、现场勘察、进行必要的现场监测等方法，并进行数据统计，对环境现状进行评价；

3、环境影响预测分析和评价：采用数学模型、类比实测和专业判断等技术方法，分析拟建工程污染物排放对周围环境的影响程度，提出环保措施以及整改建议；

4、结合国家相关的产业政策、清洁生产、区域规划、总量控制要求，综合分析拟建工程的环境可行性。

## 1.5环境影响因素识别和评价因子的筛选

### 1.5.1环境影响识别

拟建项目运营期、施工期主要污染特征、环境影响参数、环境影响类型及程度列于表1.5-1~1.5-3。

表1.5-1  拟建项目不同阶段污染物特征一览表

| 阶段 | 种类 | 来源 | 主要成分 | 排放位置 | 污染程度 | 污染 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声 | 运输车辆、 施工机械 | 车辆、机械噪声 | 施工场地 | 中度 | 间歇 |
|  |  | 安装工具 | 设备机械噪声 | 施工场地 | 中度 | 间歇 |
|  | 废气 | 运输车辆、 施工机械、 堆场扬尘 | TSP、CO、NOx、THC | 施工场地 | 中度 | 间歇 |
|  | 废水 | 施工人员 生活污水 | BOD5、COD、氨氮 | 施工生活区 | 轻度 | 间歇 |
|  |  | 建筑施工排水 | SS | 施工场地 | 轻度 | 间歇 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 餐余及生活垃圾 | 施工生活区 | 轻度 | 间歇 |
|  |  | 施工废弃物 | 砖头、钢筋等 | 施工场地 | 轻度 | 间歇 |
|  |  | 运输散落 | 建筑材料 | 施工场地 附近道路 | 轻度 | 间歇 |
| 营 运 期 | 噪声 | 生产设备 | 设备机械噪声 | 各生产设备 | 轻度 | 连续 |
|  |  | 辅助设备 | 设备机械噪声 | 各辅助设备房 | 轻度 | 间歇 |
|  | 废气 | 鸡粪 | NH3、H2S、臭气浓度 | 鸡舍 | 轻度 | 间歇 |
|  |  | 污水站污泥 | NH3、H2S、臭气浓度 | 污水处理站 | 轻度 | 连续 |
|  | 废水 | 空舍冲洗废水 | pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群、蛔虫卵 | 鸡舍 | 轻度 | 间歇 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、氨氮、SS | 污水站 | 轻度 | 连续 |
|  | 固废 | 一般固废 | 鸡粪、饲料残渣及散落毛羽、病死鸡、栅渣、污泥、废除臭剂桶 | 鸡舍 | 轻度 | 间歇 |
|  |  | 危险废物 | 医疗废物、消毒废物 | 鸡舍 | 轻度 | 间歇 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾等 | 生活区 | 轻度 | 间歇 |

表1.5-2  拟建项目不同阶段环境影响参数一览表

| 影响环境的行为 |  | 环境影响识别 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 地基开挖 | 水土流失、扬尘 |
|  | 施工机械 | 噪声影响场区周边声环境 |
|  | 材料运输等 | 交通噪声、交通尾气、扬尘等影响周边环境及道路卫生 |
|  | 施工人员日常生活 | 场地生活垃圾、生活污水影响周边环境 |
| 营运期 | 废水排放 | 对地表水环境质量影响较小 |
|  | 工艺废气排放 | 对环境空气质量影响较小 |
|  | 设备噪声 | 对周边声环境影响较小 |
|  | 固体废物 | 对周边环境影响较小 |
|  | 疫病传播 | 对周边居民、养殖场等影响较小 |
| 对社会经济的影响 |  | 增加了人口就业率，促进兰陵县经济发展 |

表1.5-3  拟建项目不同阶段环境影响类型及程度一览表

| 影响环境 资源的活动 |  |  | 影响因子 | 影响对象 | 影响类型 |  |  |  | 影响性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 可逆 | 不可逆 | 长期 | 短期 | 有利 | 不利 |
| 施工期 | 土石方工程 |  | 水土流失 | 生态环境 | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 基础工程 |  | 地表水雨水径流 | 水环境 | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 主体工程 |  | 扬尘、废气、噪声 | 气、声环境 | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 施工场地 |  | 生活污水 | 水环境 | √ |  |  | √ |  | √ |
|  |  |  | 环境卫生、传染疾病 | 人群健康 | √ |  |  | √ |  | √ |
|  | 材料运输 |  | 影响周边原有的交通秩序 | 交通环境 | √ |  |  | √ |  | √ |
| 营运期 |  | 养殖过程 | 就业机会 | 社会环境 |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 经济发展 | 社会环境 |  |  | √ |  | √ |  |
|  |  |  | 噪声 | 声环境 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  |  |  | 废气 | 空气环境 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  |  |  | 废水 | 水环境 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  |  |  | 固废 | 水、气环境 | √ |  | √ |  |  | √ |
|  |  | 绿化 | 绿化美化 | 景观环境 | √ |  | √ |  | √ |  |
|  |  | 建筑物外型 | 视觉、景观 | 景观环境 | √ |  | √ |  | √ |  |

由表1.5-3项目运营期环境影响类型及程度来看，营运期除对环境空气、水环境等要素产生轻微影响外，更多的是长期的、有利的影响。

### 1.5.2评价因子筛选

环境质量现状评价因子与预测因子见表1.5-4。

表1.5-4  环境质量现状评价与预测因子一览表

| 项目 专题 | 现状评价因子 | 预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3、NH3、H2S、臭气浓度 | NH3、H2S | / |
| 地表水 | pH、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、挥发酚、氟化物、硫化物、硫酸盐、硝酸盐、总氮、全盐量、石油类、阴离子表面活性剂、DO、镉、砷、铅、汞、铬（六价）、粪大肠菌群 | / | / |
| 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | / | / |
| 噪声 | Leq（dB(A)） | Leq（dB(A)） | / |
| 土壤 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | / | / |
| 环境风险 | / | / | / |

## 1.6评价标准

结合《临沂市地表水环境功能区划方案》并结合并结合兰陵县生态环境局公布的建设项目环境影响评价相关执行标准的公告，本次环评采用以下标准。

### 1.6.1环境质量标准

本次环评工作采用的环境质量标准见表1.6-1，具体见表1.6-2~表1.6-5。

表1.6-1  环境质量标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准等级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） | 附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | Ⅳ类 |
|  | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 非盐碱土地区标准、旱地作物标准 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） | Ⅲ类 |
| 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 |
| 土壤 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | 表1农用地土壤污染风险筛选值（8项基本项目） |
|  | 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） | 表D.2 |

环境空气质量标准见表1.6-2。

表1.6-2  环境空气质量标准二级标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500µg/m3 | 《环境空气质量标准》二级 （GB3095-2012） |
|  | 日平均 | 150µg/m3 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200µg/m3 |  |
|  | 日平均 | 80µg/m3 |  |
| TSP | 日平均 | 300µg/m3 |  |
| PM10 | 日平均 | 150µg/m3 |  |
| PM2.5 | 日平均 | 75µg/m3 |  |
| 硫化氢 | 一次值 | 10µg/Nm3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 氨 | 一次值 | 200µg/Nm3 |  |

地表水环境质量标准具体见表1.6-3：

表1.6-3  地表水环境质量标准Ⅳ类标准（mg/L，pH除外）

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 序号 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 2 | NH3-N | 1.5 |
| 3 | BOD5 | 6 | 4 | 粪大肠菌群 | 20000 |
| 5 | 总磷 | 0.3 | 6 | 阴离子表面活性剂 | 0.3 |
| 7 | 硫酸盐 | 250 | 8 | 硝酸盐 | 10 |
| 9 | 总氮 | 1.5 | 10 | 氯化物 | 250 |
| 11 | 硫化物 | 0.5 | 12 | 氟化物 | 1.5 |
| 13 | 石油类 | 0.5 | 14 | SS* | 100 |
| 15 | 砷 | 0.1 | 16 | 镉 | 0.005 |
| 17 | 汞 | 0.001 | 18 | 铅 | 0.05 |
| 19 | DO | 3 | 20 | 铬（六价） | 0.05 |
| 21 | CODCr | 30 | 21 | 全盐量* | 1000 |

备注：*来源于《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）；

地下水环境质量标准具体见表1.6-4：

表1.6-4  地下水质量标准Ⅲ类标准（mg/L，pH除外）

| 序号 | 污染物名称 | 标准值 | 序号 | 污染物名称 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 | 12 | 氯化物 ≤ | 250 |
| 2 | 总硬度 ≤ | 450 | 13 | 氟化物 ≤ | 1.0 |
| 3 | 高锰酸盐指数 ≤ | 3.0 | 14 | 铅 ≤ | 0.01 |
| 4 | 氨氮 ≤ | 0.5 | 15 | 砷 ≤ | 0.01 |
| 5 | 硝酸盐氮 ≤ | 20 | 16 | Cr6+ ≤ | 0.05 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 ≤ | 1.0 | 17 | 汞 ≤ | 0.001 |
| 7 | 挥发酚 ≤ | 0.002 | 18 | 锰 ≤ | 0.1 |
| 8 | 硫酸盐 ≤ | 250 | 19 | 氰化物 ≤ | 0.05 |
| 9 | 总大肠菌群 ≤ | 3个/L | 20 | 溶解性总固体 ≤ | 1000 |
| 10 | 细菌总数 ≤ | 100CFU/L | 21 | 铁 ≤ | 0.3 |
| 11 | 镉 ≤ | 0.005 | / | / | / |

声环境质量标准具体见表1.6-5：

表1.6-5  声环境质量标准2类标准

| 评价标准值 dB（A） |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |  |
| 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |

### 1.6.2污染物排放标准

污染物排放标准见表1.6-6；具体污染排放限值详见表1.6-7~表1.6-10。

表1.6-6  污染物排放标准一览表

| 项目 | 执行标准 | 标准等级或分类 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 表1中二级标准 |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2二级标准 |
|  | 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006） | 表2小型规模 |
| 废水 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） | 表1标准（旱作） |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 |
|  | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 表1 |
| 固废 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |

大气污染物排放标准标准值见表1.6-7。

表1.6-7  大气污染物排放标准限值

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度 （m） | 周界外浓度 最高点（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | / | 4.9 | 15 | 1.50 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 硫化氢 | / | 0.33 |  | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | / | / | / | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |

表1.6-8  饮食业油烟排放标准(DB37/ 597-2006)

| 序号 | 污染源 | 油烟（mg/m3） | 油烟最低去除效率（%） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型规模 | 1.50 | 85 | DB37/597-2006 |

农田灌溉水质标准值见表1.6-9。

表1.6-9  农田灌溉水质标准（单位：mg/L，pH值除外）

| 控制项目名称 | 单位 | 旱作 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 5.5~8.5 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱作）要求 |
| COD | mg/L | 200 |  |
| BOD | mg/L | 100 |  |
| SS | mg/L | 100 |  |
| NH3-N | mg/L | / |  |
| TP | mg/L | / |  |
| TN | mg/L | / |  |
| 全盐量 | mg/L | 1000（非盐碱土地） |  |
| 粪大肠菌群 | MPN/L | 40000 |  |
| 蛔虫卵 | 个/L | 2 |  |

噪声排放标准具体见表1.6-10。

表1.6-10  工业企业厂界环境噪声排放标准  dB（A）

| 标准 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 表1 | 70 | 55 |
| 备注：（GB12348-2008）夜间频发噪声的最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于10dB(A)； （GB12348-2008）夜间偶发噪声的最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A); （GB12523-2011）夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 |  |  |  |

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

## 1.7评价工作等级与评价范围

根据《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1-2016)、《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)、《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ/T2.3-2018)、《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)、《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年 第43号）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求及项目所处地理位置、环境状况、排放污染物的种类、污染物量等特点，确定本次项目环境影响评价等级。

### 1.7.1环境空气

拟建项目所排废气中主要污染物为氨气、硫化氢、臭气浓度等。按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中规定工作等级分级依据（见表1.7-1），以污染物最大地面空气质量浓度占标率来确定其评价工作等级。根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，建成“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi计算公式：

Pi = Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的空气环境质量浓度标准，μg/m3。

大气环境影响评价工作等级分级依据见表1.7-1，计算结果见表1.7-2。

表1.7-1  大气环境影响评价工作等级分级依据

| 评价工作等级 | 评价工作分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表1.7-2  大气污染物地面浓度占标率计算结果及评价等级

| 判据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 最大落地浓度占标率 | 厂区无组织产生的氨：Pmax=7.57% | 二级 |

从表1.7-2可看出，1%≤Pmax＜10%，确定环境空气影响评价为二级评价，评价范围自厂界外延边长为5km的矩形区域。

### 1.7.2地表水

拟建项目运营过程产生的废水包括湿帘排污水、空舍冲洗废水、空气热能泵排水、生物除臭装置排污水和生活污水，经企业自建的污水站处理后，出水水质能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1（旱地作物）标准限值要求后用于附近农田灌溉。

对照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），拟建项目属于水污染型建设项目，其养殖过程中产生的废水经污水站处理后利用，不排入外环境。根据“注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排入外环境的，按三级B评价”，因此，拟建项目地表水环境影响评价等级为三级B。

### 1.7.3地下水

建设项目地下水评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

拟建项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，项目区地下水环境敏感程度为“较敏感”。

通过对照导则中“6.2.2.1 表2建设项目评价工作等级分级表”可判断，拟建项目地下水评价工作等级为三级，调查评价范围为厂址周围6km2。拟建项目地下水等级划分见表1.7-3。

表1.7-3  拟建项目地下水评价工作等级划分

| 判定依据 | 拟建项目特征 | 分级 | 评价工作等级分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目行业分类 | H农、林、牧、渔、海洋——14、畜禽养殖场、养殖小区 | Ⅲ类 | - 三级 |
| 地下水敏感程度 | 没有集中式饮用水源地分布，也没有国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，存在分散式居民饮用水水源地分布。 | 较敏感 |  |

### 1.7.4噪声

根据工程分析，项目建成投产后，通过合理的平面布置，采取必要的噪声控制措施，可有效降低生产设备噪声对厂界外环境的影响。建设项目周围受影响的群体较少，建设前后最近敏感点噪声级增加很小（噪声级增高量在5dBA以内），按噪声环境功能区划，评价区为2类区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，确定本次噪声评价等级为二级。

### 1.7.5土壤

拟建项目属于污染影响型项目，建设项目土壤评价工作等级的划分应依据建设项目类别、占地规模和敏感程度分级进行判定。

①建设项目类别

拟建项目为肉鸡养殖项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）附录A确定其土壤环境影响评价项目类别为“农林牧渔业”，土壤环境影响评价项目类别为III类。土壤环境影响评价项目类别见表1.7-4。

表1.7-4  土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩，改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |

②土壤敏感程度

拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，建设项目周边存在耕地，因此项目占地土壤敏感程度为敏感。污染影响型敏感程度分级依据见表1.7-5。

表1.7-5  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

③占地规模

拟建项目占地面积约为30233m2，小于5hm2，故项目占地规模属于小型。

拟建项目土壤境影响评价项目类别为III类，土壤敏感程度为敏感，占地规模属于小型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）的规定，拟建项目评价等级为三级。拟建项目土壤等级划分见表1.7-6。

表1.7-6  拟建项目土壤评价工作等级划分

| 占地规模 工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，土壤环境影响评价工作等级为三级，调查评价范围为项目占地范围以及占地范围外0.05km范围内

### 1.7.6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）进行评价等级的确定。拟建项目风险物质主要为柴油，结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），确定拟建项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，直接判定项目环境风险潜势为I，确定环境风险评价工作等级为简单分析，判定依据见表1.7-7。

表1.7-7  风险评价工作级别判定表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

### 1.7.7生态环境

拟建项目占地约30233m2，工程影响范围小于20km2。项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；不涉及自然公园；不涉及生态保护红线；不属于水文要素影响型建设项目；地下水水位或土壤影响范围内未分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）评价工作等级划分，本次生态影响评价确定为三级评价。

本次环境影响评价等级见表1.7-8。

表1.7-8  项目环境影响评价等级一览表

| 环境类别 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 噪声 | 土壤 | 风险 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 二级 | 三级B | 三级 | 二级 | 三级 | 简单分析 | 三级 |

拟建项目环境影响评价等级见表1.7-9。

表1.7-9  环境影响评价等级表

| 项目 | 判 据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 废水排放去向 | 回用于农田灌溉 | 三级B |
|  | 排放方式 | 不排放 |  |
|  | 废水复杂程序 | 简单 |  |
| 环境空气 | 最大地面浓度占标率Pi | 氨：P max=7.57%＜10% | 二级 |
| 声环境 | 声环境功能类别 | 2类 | 二级 |
|  | 噪声增加值 | ＜3dB(A) |  |
|  | 受建设项目影响人口数量 | 变化不大 |  |
| 地下水 | 项目类型 | III类 | 三级 |
|  | 环境敏感度 | 较敏感 |  |
| 土壤 | 项目类别 | III类 | 三级 |
|  | 占地规模 | 小型 |  |
|  | 敏感程度 | 敏感 |  |
| 环境风险 | 大气风险潜势 | Ⅰ级 | 简单分析 |
|  | 地表水风险潜势 | Ⅰ级 |  |
|  | 地下水环境风险潜势 | Ⅰ级 |  |
| 生态 | 工程占地范围 | 面积≤20km2 | 三级 |
|  | 生态敏感性 | 一般区域 |  |

## 1.8评价范围和重点保护目标

根据当地气象、水文、地质条件和该工程“三废”排放情况及厂址周围企事业单位、居民分布特点，工程评价范围和重点保护目标见表1.8-1和表1.8-2、1.8-3；评价范围及敏感保护目标分布情况见附图1.8-1，1000m范围内周围环境敏感目标示意图详见附图1.8-2。

表1.8-1  评价范围和重点保护目标一览表

| 序号 | 评价专题 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目厂址为中心区域，自厂界外延边长为5km的矩形区域 | 评价范围内敏感点，具体见表1.8-2及图1.8-1。 |
| 2 | 地表水 | 厂址周围地表水 | 花园沟 |
| 3 | 地下水 | 厂址周围，调查评价范围6km2范围内 | 厂址及其周围浅层地下水 |
| 4 | 噪声 | 厂界外200m范围 | 厂界及附近敏感点 |
| 5 | 土壤 | 占地范围内及占地范围外0.05km范围内 | 场区外500m |
| 6 | 环境风险 | / | / |
| 7 | 生态环境 | 项目占地范围和场界外50m范围内 | -- |

表1.8-2  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容（人群） | 环境功能区 | 方位 | 距厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 九女山村 | 117.854° | 35.021° | 居住区 | 1453 | 二类 | N | 980 |
| 九女山小学 | 117.855° | 35.020° | 学校 | 193 | 二类 | N | 1140 |
| 金山村 | 117.863° | 35.024° | 居住区 | 843 | 二类 | NE | 1700 |
| 付山村 | 117.869° | 35.016° | 居住区 | 756 | 二类 | NE | 1340 |
| 韩家沙沟村 | 117.873° | 35.010° | 居住区 | 597 | 二类 | E | 1520 |
| 靳家沙沟村 | 117.875° | 35.012° | 居住区 | 285 | 二类 | E | 1800 |
| 沙沟村 | 117.878° | 35.008° | 居住区 | 1074 | 二类 | SE | 2220 |
| 小炉村 | 117.855° | 34.996° | 居住区 | 1389 | 二类 | S | 1200 |
| 小炉店子村 | 117.852° | 34.993° | 居住区 | 1314 | 二类 | S | 1540 |
| 前小炉村 | 117.858° | 34.990° | 居住区 | 828 | 二类 | SE | 1850 |
| 东庄村 | 117.863° | 34.993° | 居住区 | 1673 | 二类 | SE | 1620 |
| 东庄小学 | 117.862° | 35.990° | 学校 | 236 | 二类 | SE | 2130 |
| 官台庄村 | 117.869° | 34.986° | 居住区 | 994 | 二类 | SE | 2820 |
| 米山子村 | 117.844° | 34.990° | 居住区 | 1516 | 二类 | SW | 1970 |
| 杨刘河村 | 117.836° | 34.993° | 居住区 | 1943 | 二类 | SW | 2140 |
| 上大炉村 | 117.826° | 35.007° | 居住区 | 208 | 二类 | SW | 2240 |
| 李高山村 | 117.835° | 35.023° | 居住区 | 747 | 二类 | NW | 1990 |
| 高山村 | 117.836° | 35.031° | 居住区 | 619 | 二类 | NW | 2480 |

表1.8-3  地表水、地下水、噪声保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标名称 | 方位 | 距场界距离（m） | 规模（人） | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 花园沟 | E | 370 | / | / |
| 地下水 | 项目所在区域6km2范围 |  | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 声环境 | 场界周边200m范围 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 |
| 土壤 | 占地范围以及占地范围外0.05km范围 |  |  |  | / |
| 生态环境 | 占地范围 |  |  |  | / |

# 2工程分析

兰陵县铭盛养殖场成立于2024年01月08日，法人石宗磊，为个人独资企业，主要从事肉鸡养殖和销售。

## 2.1拟建项目工程分析

### 2.1.1拟建项目概况

项目名称：兰陵县铭盛养殖场智能化项目；

建设单位：兰陵县铭盛养殖场（个人独资）；

法人代表：石宗磊；

项目性质：新建；

行业类别：A0321  鸡的饲养；

建设地点：山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米；

项目总投资：6600万元人民币；

占地面积：30233平方米；

养殖规模：肉鸡存栏量72万只，年出栏量432万只，每年更替6栏；

劳动定员及生产时间：劳动定员15人，年生产360d，3班3运转工作制，每班8h。

养殖制度：肉鸡养殖采用全进全出方式每栏饲养周期60d，空舍消毒、清洗、鸡舍空置、进出栏肉鸡共占用22d，肉鸡养殖38d，1年可出6栏肉鸡。养殖场具体养殖制度详见表2.1-1。

表2.1-1  养殖场养殖进度表

| 项目 | 每栏肉鸡一个周期共60d |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空舍清洗 | 空舍消毒 | 鸡舍空置 | 进出栏 | 肉鸡养殖 |
| 时间（d/周期） | 5 | 5 | 6 | 6 | 38 |

施工期：2024年7月~2024年10月；

拟建项目地理位置图见附图2.1-1；厂址及周边现状照片见附图2.1-2。

### 2.1.2拟建项目组成及主要经济技术指标

拟建项目组成情况见表2.1-2，主要经济技术指标情况详见表2.1-3。

表2.1-2  拟建项目组成情况一览表

| 序号 | 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 鸡舍 | 单栋建筑面积2180m2，长×宽×高为109m×20m×6.9m的7栋，1F混凝土结构厂房；内设笼具、供水系统、供料系统、干清粪系统等； | 新建 |
| 2 | 辅助工程 | 办公室 | 建筑面积50m2，长×宽×高为10m×5m×4m，主要用于职工日常办公等 | 新建 |
|  |  | 宿舍 | 3栋，建筑面积350m2，主要用于职工住宿休息及就餐等 | 新建 |
|  |  | 配电室 | 建筑面积105m2，长×宽×高为21m×5m×3m，内设高压室、变压器室、低压器室柴油发电机3台及柴油暂存 | 新建 |
|  |  | 仓库 | 1栋，建筑面积200m2，长×宽×高分为20m×10m×3m，主要用于饲料等原料暂存 | 新建 |
|  |  | 危废暂存库 | 建筑面积15m2，长×宽×高为5m×3m×3m，内设冷库，主要用于危废暂存 | 新建 |
|  |  | 病死鸡暂存间 | 1栋，建筑面积5m2，为冷库，主要用于病死鸡暂存 | 新建 |
|  |  | 鸡粪暂存间 | 建筑面积200m2，长×宽20m×10m，正常情况下不使用，在运输系统出现故障时，临时开启 | 新建 |
|  |  | 污水处理站 | 占地面积400m2，含事故水池、工艺池、配套厂区外防渗灌溉水渠 | 新建 |
|  |  | 非灌溉期水暂存池 | 占地面积400m2，非灌溉期水暂存池容积800m3，主要为非灌溉期水暂存池 | 新建 |
| 3 | 公用 工程 | 供热 | 空气能供热，使用电能 | 新建 |
|  |  | 给水 | 空气能热泵外购软水，其他来自场区内自备井，供水能力为50m3/h | 新建 |
|  |  | 排水 | 实行雨污分流，净道铺设雨水管道，污道铺设污水管道（污道上污水管道、粪便转移过程均为封闭的），雨水、清净下水通过雨水管道直接排放附近沟渠；空舍冲洗废水、生活污水及鸡粪运输车辆冲洗水进入污水处理站处理，处理达标后用于附近农田灌溉。 | 新建 |
|  |  | 供电 | 车辋镇供电所供电，年用电量30万kW•h/a。项目事故状态下采用备用发电机进行发电，用于场区内应急用电。备用发电机所用燃料为柴油，专用油桶盛装，25kg/桶，暂存于场区配电室，最大暂存量为10桶，即250kg | 新建 |
|  |  | 循环水系统 | 鸡舍水冷空调降温，采用循环水 | 新建 |
| 4 | 环保 工程 | 废水治理 | 空舍冲洗废水、空气能热泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水及生活污水进入污水处理站（格栅池+初沉池+调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池+消毒池）处理达标后，暂存非灌溉期水暂存池，用于附近农田灌溉，企业与附近农户签订农田灌溉协议，将建设防渗灌溉水渠 | 不外排 |
|  |  | 废气治理 | 污水处理站池体上方密闭，负压收集的恶臭气体经生物除臭装置处理后，再经1根15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  |  |  | 鸡舍及时清扫，定时冲刷，安装排风扇，加强空气流通，定期喷洒除臭剂，在周围种植对臭味吸附性强的植物；鸡舍内鸡粪日产日清，选用益生菌配方饲料；污水处理站恶臭在不影响正产生产情况下密闭负压收集后集中处置，减少恶臭无组织排放量，定期喷洒除臭剂，加强周围绿化；鸡粪暂存间投放吸附剂并定期投加或喷洒除臭剂，减少恶臭对周围影响；非灌溉期水暂存池加盖密闭并定期喷洒除臭剂，减少恶臭排放。 | 达标排放 |
|  |  |  | 饲料为成品饲料颗粒，使用过程基本无粉尘外排 | 达标排放 |
|  |  |  | 项目使用优质柴油，使用几率小、时间短，污染物排放少，对环境不构成长期影响，备用发电机燃烧废气由专用烟道引至房顶排放 | 达标排放 |
|  |  |  | 油烟通过油烟净化器处理后，由屋顶高空排放（排气筒出口高度不小于1.5m） | 达标排放 |
|  |  | 噪声 治理 | 设备采取基础减振，风机进出口安装消声器，泵安装柔性接头 | 达标排放 |
|  |  | 固废 | 鸡粪日产日清，外售有机肥厂制作有机肥 | 合理处置 |
|  |  |  | 饲料残渣和散落毛羽场区内集中收集，外售有机肥厂制作有机肥 |  |
|  |  |  | 污水处理站污泥在污泥干化池内干化后，外售有机肥厂制作有机肥 |  |
|  |  |  | 栅渣用罐车运至有机肥厂后，外售有机肥厂制作有机肥 |  |
|  |  |  | 病死鸡集中收集后，暂存病死鸡暂存间内，定期委托有处理能力的单位进行无害化处理 |  |
|  |  |  | 废除臭剂桶收集后外售物资回收部门 |  |
|  |  |  | 医疗废物、废消毒剂包装、废柴油桶场区内集中收集，暂存危险废物暂存库，定期委托有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 生活垃圾场区内集中收集，委托环卫部门处理 |  |
|  |  | 风险 | 加强鸡舍卫生管理，拟建200m3事故池 | / |

表2.1-3  拟建项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目用地面积 | m2 | 30233 |
| 2 | 项目总建筑面积 | m2 | 15860 |
| 3 | 绿化面积 | m2 | 600 |
| 4 | 绿化率 | % | 1.98 |
| 5 | 年工作日 | 天 | 360 |
| 6 | 劳动员工 | 人 | 15 |
| 7 | 产品方案与规模 |  |  |
| 8 | 肉鸡 | 万只/a | 432 |
| 9 | 项目总投资 | 万元 | 6600 |
| 10 | 投资回收期 | 年 | 6.47 |
| 11 | 环保投资 | 万元 | 288 |
| 12 | 销售收入 | 万元 | 4320 |

### 2.1.3拟建项目场区总平面布置合理性分析

拟建项目场区呈不规则形状，南北最长距离约为204m，东西最宽距离约为171m。项目在厂区西侧设置2个出入口，西侧北部为主出入口，南侧为粪污出口。厂区西侧自北向南依次为办公室、宿舍、仓库、配电室、空气热能泵区，厂区中部自北向南依次为7栋鸡舍库，厂区东侧自北向南依次为非灌溉期水暂存池、污水处理站、鸡粪暂存间、危废库、病死鸡暂存间。

拟建项目场区平面布置按照生产工艺流程布置，功能分区明确，交通顺畅，布置紧凑，管线短捷；人货流动畅通，并充分考虑了工程行业特点、安全间距、卫生防护、货物运输需要。

综上，拟建项目场区平面布置合理，拟建项目平面布置示意图见图2.1-3。

### 2.1.4项目产品方案

拟建项目年出栏432万只肉鸡，肉鸡均重2.5kg/只。

### 2.1.5生产工艺流程及产污环节分析

企业外购雏鸡进行饲养，不进行母鸡孵化，不进行淘汰鸡宰杀，生产工艺流程及产排污示意图见图2.1-4。

空舍清洗

空舍消毒

雏鸡接收

干净鸡舍

肉鸡养殖

外购雏鸡

肉鸡外售

W1

S3

S1

S1、S4、S5、G1、W4、N1

职工、车辆、水线、带鸡消毒；鸡舍带鸡清理；医疗

污水处理站

S6、S7、G3

S2、S3

空气能

N、W2、S8

生物除臭装置

G2：15m高排气筒

G2

W2\ W3\W4

4

W5

灌溉

图例：G—废气   S—固废  N—噪声

图2.1-4  拟建项目生产工艺流程及排污节点示意图

1、生产工艺及产污环节说明

鸡舍的生产流程主要为清理鸡舍、消毒、雏鸡接收、饲养管理和出栏等过程，具体工艺如下：

（一）饲养管理

（1）雏鸡接收

雏鸡的运输要求迅速、及时、舒适。

运输时间：应在雏鸡羽毛干燥后开始，至出壳后36小时结束，如果远距离运输，也不能超过48小时，以减少中途死亡。

运输工具：运雏时选用专门的运雏箱，箱壁四周适当设通气孔，箱底要平而且柔软，箱体不得变形。

项目养殖舍内采用4层笼养的全自动养殖舍，每个养殖舍为109m×20m的长方形鸡舍，1个鸡舍设置4列4层养鸡笼，1列为72组。鸡笼底网要求网格的密度要合适，底网的强度和弹性要合适。底网用高强度、高弹性的优质材料制作，满足鸡只行走舒适的技术要求。单层养殖密度为4只/m2。

笼门一般采取横拉门结构，做到开启方便，又没有跑鸡的情况发生，而且鸡只在采食时，不能把头抬起来甩料，可节省3%以上的饲料。

养殖舍采用全自动电脑环控系统，全程智能控制养殖通风、加料、饮水、温控、湿控、光照、清洁等。

（2）自动输料、喂料和饮水系统

鸡舍内在鸡笼养设备中，输料过程和喂料过程完全自动进行。基本工作过程是：饲料罐车按时把饲料送到鸡舍外的饲料仓，然后横向输料装置按设定的时间把料仓中的饲料送到每列笼架的喂料行车料斗中。在最后一个行车料斗装满饲料后，横向输料装置自动停止输料。喂料行车按设定的时间往后运行，运行到每列笼架尾端时，行车自动停下。在运行过程中，行车每层的料斗对应每一条料槽把饲料均匀地落在料槽上，每只鸡都可自由地采食到新鲜的饲料。

鸡群把料槽的饲料吃完后（设定一定时间），喂料行车自动往笼架前端运行，然后在头架位置自动停下。在运行过程中，行车再次把饲料均匀地落在料槽中，这个过程完成了一次喂料程序。

鸡笼养设备的供水水线设置在每层鸡笼顶部的中间，每单个笼里设置自动供水乳头，供鸡只饮水，每个乳头下面设置一个接水杯，把鸡只喝水时溅出的水花接下来，然后自然蒸发。这样鸡只喝水时溅出的水花不会掉到鸡粪里，从而避免鸡粪变湿。在进入每条水线的前端设置有过滤器、加药器和减压调节。

温度控制：鸡舍采用空气能进行供暖。温度参考标准如下表：

表2.1-4   鸡舍温度参考表

| 日龄、周龄 | 室温℃（育雏期是指育雏室温度） |
| --- | --- |
| 1～3天 | 33℃（冬季34℃） |
| 4~7天 | 32℃ |
| 8~14天 | 30℃ |
| 15~21天 | 29～27℃ |
| 22~28天 | 26～24℃ |
| 28天以后 | 23～20℃ |
| 育雏前期（1~10日龄）夜间温度要比白天高1~2℃ |  |

湿度控制：湿度参考标准如下表：

表2.1-5  鸡舍湿度参考表

| 周龄 | 鸡舍内相对湿度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1～10天 | 70 | 本项目中，鸡舍的湿度 可以自动调节，不需人为操作 |
| 8~14天 | 70～65 |  |
| 15~28天 | 65～60 |  |
| 28天以后 | 60～55 |  |

光照方案：1～10日龄雏鸡实行24小时全日光照（白天自然光，夜间补充光照）。11日龄后，白天自然光照，夜间除喂食、饮水开灯外，其余时间黑暗或给予昏暗灯光，最好是红色光照。

喂水方案：1～10日龄雏鸡日喂水8次，每隔3小时喂1次。11~28日龄日喂水6次，每隔4小时1次，注意要先喂食后喂水。11日龄后，白天自然光照，夜间除喂食、饮水开灯外，其余时间黑暗或给予昏暗灯光，最好是红色光照。

通风换气的要求：

A1～3周龄，以保温为主，适当通风换气；

B4周龄～出栏，以通风换气为主，保持适宜温度，氨气浓度小于10ppm；

（3）清理鸡舍

项目采用全自动干清粪工艺，不与冲洗水混合，将鸡粪单独及时清走，实现日产日清，当日外运，基本不在厂内停留。项目三层层叠式肉鸡饲养设备的清粪系统结构独特，即在每层鸡笼下方都设置一条纵向清粪带，上下各层输送带的主动辊可用同一动力带动。鸡粪零散地散落在清粪带上，定期（每天一次）启动输送带，将鸡粪送到鸡舍的一端，再由清粪带末端设置的刮粪板将鸡粪刮下，落入横向传粪绞龙中，再经斜向传粪绞龙输送至鸡粪转运车中（粪便不落地）。主输送带采用全封闭式设计，防止鸡粪散落至地面，输送设施防晒、防雨、防渗设计，鸡粪最终由封闭式箱式货车运输给有机肥厂进行综合利用。考虑到雨雪天气或其他特殊原因，鸡粪不能当日清运出场时，会在鸡粪暂存间进行暂时存放，暂存天数最多为两天，平均10次/年。

肉鸡饲养38天后，育成商品肉鸡，可外运至屠宰加工厂加工外售。鸡舍腾空后，鸡舍内的生产器具、地面全部使用高压水枪冲洗，并进行全面消毒。

（4）消毒

养殖场消毒方式及频次见表2.1-6。

表2.1-6  消毒方式及频次表

| 消毒环节 | 消毒方式 | 时间/频率 | 操作方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员消毒 | 外更衣室紫外线灯消毒10分钟，洗澡后自动喷雾全身消毒15秒 | 进场前 | 具体操作方法按照《SOP001 现代化养殖场人员消毒》 |
|  | 双脚踏入消毒池，对靴子消毒 | 进舍前 |  |
| 车辆消毒 | 从上至下对车身、车轮、车蓬喷 雾消毒 | 进场前 | 具体操作方法按照《SOP002 现代化养殖场车辆消毒》 |
| 水线 | 消毒剂冲洗消毒 | 饲养期每周 1 次、肉鸡出栏后 | 具体操作方法按照《SOP015 现代化养殖场水线消毒》 |
| 带鸡消毒 | 自动喷雾 | 饲养期每周 1 次 | 具体操作方法按照《SOP01 现代化养殖场带鸡消毒》 |
| 舍内消毒（空舍期） | 用多聚甲醛烟熏消毒粉剂对鸡舍进行密闭熏蒸，12-24小时后，开窗通风2-3天 | 肉鸡出栏后 | 具体操作方法按照《SOP005 现代化养殖场舍内消毒》 |

（5）医疗防疫

本项目根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择的进行疫病的预防接种工作，并注意选择适宜免疫程序和免疫方法。养殖场采取加强养殖区的疾病传播预防措施如下：

a.肉鸡养殖场根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，制定疫病监测方案。

b.肉鸡养殖场常规监测的疾病应至少包括：禽流行性感冒、鸡传染性支气管炎、鸡传染性喉气管炎、鸡传染性法式囊病、鸡马立克氏病、鸡白痢、鸡败血支原体感染、鸡球虫病、鸡病毒性关节炎。除上述疫病外，还应根据当地实际情况，选择其他一些必要的疾病进行监测。

c.根据当地实际情况由动物疫病监测机构定期或不定期进行必要的疫病监督抽查，并将抽查结果报告当地畜牧兽医行政管理部门。

d.当养殖场发生疫病或怀疑发生疫病时，应采取措施，驻场兽医及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医行政主管部门报告疫情。确诊发生鸡新城疫、禽流行性感冒疫病一类疫病时，应配合当地畜牧兽医管理部门对肉鸡群实施紧急、严厉控制、扑灭措施，发生二类疫病时，应对肉鸡实施严格的隔离、扑杀措施；发生鸡病毒性关节炎、禽结核病等三类疫病时，应对肉鸡实施隔离和净化措施，全厂进行彻底的清洗消毒。

（二）饲养方式

空舍消毒、清洗、鸡舍空置、进出栏肉鸡共占用22d，肉鸡养殖38d，1年可出6栏肉鸡。

空气能热泵原理：

A、空气能热泵工作原理示意图

压缩机将回流的低压冷媒压缩后，变成高温高压的气体排出，高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管，热量经铜管传导到水箱内，冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态，经膨胀阀后进入蒸发器，由于蒸发器的压力骤然降低，因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态，并吸收大量的热量。同时，在风扇的作用下，大量的空气流过蒸发器外表面，空气中的能量被蒸发器吸收，空气温度迅速降低，变成冷气排出。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机，进入下一个循环。

由以上的工作原理可以看出，整体式空气能热水器的工作原理与空调原理有一定相似，应用了逆卡诺原理，通过吸收空气中大量的低温热能，经过压缩机的压缩变为高温热能，传递给水箱中，把水加热起来。整个过程是一种能量转移过程（从空气中用转移到水中），不是能量转换的过程，没有通过电加热元件加热热水，或者燃烧可燃气体加热热水。

B、能量来源

太阳能+城市等排放的热能、燃烧释放的热能、生物体发出的热能=被空气吸收存储起来的“空气能”。

C、冷媒

项目空气热能泵采用R410A制冷剂，是一种新型环保制冷剂，不破坏臭氧层。工作压力为普通R22空调的1.6倍左右。提高空调性能，R410A新冷媒由两种准共沸的混合物R32和R125各50%组成，主要由氢、氟和碳元素组成（表示为hfc），稳定、无毒、性能优越。R410A外观无色、不浑浊、易挥发、沸点-51.6℃，凝固点-155℃。同时由于不含氯元素，故不会与臭氧发生反应，即不会破坏臭氧层。

D、水消耗：机组整个系统为闭式循环系统，只需与管道内发生热交换，不外排，机组安装时外购桶装纯净水，每个空气能加0.5t纯净水。仅在设备维护时，更换机组内循环水，每年定期更换两次，排水（W2）。

2、拟建项目产污环节汇总

表2.1-7   拟建项目生产过程产污汇总表

| 代号 | 名称 | 污染物 | 产生环节 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 空舍清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、全盐量 | 空舍清洗 |
| W2 | 空气能排水 | COD、SS、全盐量 | 空气能 |
| W3 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 职工生活 |
| W4 | 水冷空调排水 | COD、SS | 鸡舍水冷空调 |
| W5 | 生物除臭装置排水 | COD、SS、NH3-N | 臭气处理设施 |
| G1 | 鸡舍臭气 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 鸡舍清理、日常养殖等工段 |
| G2 | 污水站臭气 | 氨气、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站 |
| G3 | 食堂油烟 | 油烟 | 食堂 |
| N | 噪声 | 等效A声级 | 鸡舍风机、水泵、干湿分离机 |
| S1 | 病死鸡 | 病死鸡 | 鸡舍、雏鸡接收 |
| S2 | 医疗废物 | 药瓶、针头、针管等 | 接种疫苗 |
| S3 | 消毒废物 | 包装袋、废消毒器材 | 鸡舍 |
| S4 | 鸡粪 | 鸡粪 | 鸡舍 |
| S5 | 饲料残渣及散落毛羽 | 饲料残渣及散落毛羽 | 鸡舍 |
| S6 | 栅渣 | 树枝、塑料等大颗粒物 | 污水处理站 |
| S7 | 污泥 | 微生物残片等 | 污水处理站 |
| S8 | 废除臭剂桶 | 塑料 | 鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站 |
| S9 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 职工生活 |

### 2.1.6工艺设备及主要原辅材料

2.1.6.1主要生产设备

拟建项目设备配置情况见表2.1-8。

表2.1-8  拟建项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气热能泵 | / | 台 | 12 | 空气热能泵区 | 4组，能源为电 |
| 2 | 送料设备 | Dmr22.1 | 套 | 7 | 各鸡舍 | 含送料管道、送料泵等 |
| 3 | 饲料仓筒 | 直径2.8m，高5.6m | 个 | 7 | 各鸡舍 | 容量为20t |
| 4 | 地磅 | 长×宽10m×2.5m | 台 | 1 | 场区出口 | / |
| 5 | 乳头式饮水器 | / | 套 | 7 | 各鸡舍 |  |
| 6 | 肉鸡笼养笼具 | 高2.6m，4层 | 套 | 7 | 各鸡舍 | 笼具尺寸为105cm×90cm×45cm |
| 7 | 干清粪系统 | / | 套 | 7 | 各鸡舍 | / |
| 8 | 温度、光照等控制设备 | / | 套 | 7 | 各鸡舍 | / |
| 9 | 通风窗 | / | 套 | 7 | 各鸡舍 | / |
| 10 | 水冷空调 | / | 套 | 7 | 各鸡舍 | 用于鸡舍夏季降温 |
| 11 | 高压冲洗设备 | / | 套 | 1 | 场区 | / |
| 12 | 轴流风机 | / | 台 | 182 | 各鸡舍 | 鸡舍通风 |
| 13 | 变压器 | / | 台 | 2 | 配电室 | / |
| 14 | 发电机 | 550kw | 台 | 3 | 发电机室 | 应急使用 |
| 15 | 生物除臭装置 | 4000m3/h，1.5kw | 台 | 1 | 污水站 | / |

2.1.6.2主要原辅材料消耗情况

肉雏鸡：每年需要441.7万只雏鸡，根据生产计划，1年内分6批均衡引进，存栏量为72万只；运输、饲养过程成活率为存栏量的97.8%，则年出栏量为432万只。

肉鸡饲料：拟建项目消耗饲料的品种为各生长阶段的全价配合饲料，年需全价配合饲料1740.3t。项目饲料消耗表见表2.1-9。

表2.1-9  饲料消耗一览表

| 名称 | 数量 （只/年） | 阶段 | 饲料 种类 | 饲料消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 饲料定额 [kg/（只·d）] | 日消耗量 （t/d） | 年消耗量 （t/a） |
| 肉鸡 | 4320000 | 1-19d | 510 | 0.053 | 229 | 4351 |
|  |  | 20-38d | 511 | 0.159 | 687 | 13053 |
| 合计 |  |  |  | 0.212 | 916 | 17404 |

备注：肉鸡饲养过程中的饲料自饲料公司购进，用密闭饲料罐车运至养殖场，再由罐车自带搅笼输送至密闭筒仓。

拟建项目肉鸡养殖物料平衡见表2.1-10。

表2.1-10  饲料用量情况一览表

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 重量（t） | 名称 | 数量 | 重量（t） |
| 鸡苗 | 441.7万羽 | 176.68 | 肉鸡 | 432万羽 | 10800 |
| 饲料 | -- | 17404 | 鸡粪 | -- | 18057.6 |
| 水 | -- | 29518 | 病死鸡 | -- | 32.69 |
| -- | -- | -- | 饲料残渣及散落羽毛 | -- | 7.98 |
| -- | -- | -- | 新陈代谢消耗 | -- | 18200.41 |
| 合计 | -- | 47098.68 | 合计 |  | 47098.68 |

备注：鸡苗40g/羽，肉鸡2.5kg/羽。

肉鸡养殖

雏鸡

水

510颗粒饲料

511颗粒饲料

肉鸡

鸡粪

176.68

29518

10800

4351

13053

18057.6

病死鸡

32.69

消耗

18200.41

饲料残渣及散落毛羽

7.987

图2.1-5  物料平衡图   t/a

拟建项目主要原材料消耗情况见表2.1-11，项目能耗情况见表2.1-12。

表2.1-11  项目主要原材料消耗情况一览表

| 序号 | 项目 | 年用量 | 形态 | 储存方式 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 510颗粒饲料 | 4351t/a | 颗粒状 | 仓筒 | 市场外购 | 成品饲料，场区内不加工 |
| 2 | 511颗粒饲料 | 13053t/a | 颗粒状 | 仓筒 | 市场外购 | 成品饲料，场区内不加工 |
| 3 | 百毒杀 | 1.6t/a | 液态 | 密闭、阴凉 | 市场外购 | 溴化二甲基二癸基烃铵，具有安全、无毒、无刺激，可用于饮水消毒，环境亦无残留 |
| 4 | 次氯酸钠溶液（10%） | 0.9t/a | 液态 | 阴凉、干燥 | 市场外购 | 外购，30kg/桶 |
| 5 | 聚维酮碘消毒液 | 0.5t/a | 液态 | 阴凉、干燥 | 市场外购 | 外购，500ml/瓶，一个鸡舍每次消毒用0.5瓶，每10天消毒一次 |
| 6 | 营养用药 | 1250瓶/a | 液态 | 不储存 | 市场外购 | / |
| 7 | 预防用药 | 5600袋/a | 液态 | 不储存 | 市场外购 | / |
| 8 | PAC | 0.75t/a | 固态 | 阴凉、干燥 | 市场外购 | 聚合氯化铝，污水处理站沉淀药剂 |
| 9 | PAM | 0.75t/a | 固态 | 阴凉、干燥 | 市场外购 | 聚丙烯酰胺，污水处理站沉淀药剂 |
| 10 | 污水处理站消毒剂 | 30箱/a | 固态 | 阴凉、干燥 | 市场外购 | 外购，12kg/箱，主要成分单过硫酸氢钾 |
| 11 | 制冷剂 | 0.2t/a | 液态 | 不储存 | 市场外购 | R410A新冷媒，空气热能泵 |
| 12 | 雏鸡 | 约176.68t/a | / | / | 市场外购 | 441.7万只/a，雏鸡重量约为40g/只，成活率约97.8% |
| 13 | 除臭剂 | 1t/a | 液态 | / | 市场外购 | / |

表2.1-12   项目能耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | m3/a | 34194.2 | 自备井 |
| 2 | 软水 | m3/a | 12 | 外购纯水 |
| 3 | 电 | 万kW·h/a | 30 | 市政供电 |
| 4 | 柴油 | t/a | 0.5 | 25kg/桶，最大暂存量0.25t |

1、饲料

项目使用饲料为公司提供成品饲料，其主要成分为玉米、小麦、蛋白粉、豆粕、花生粕及氨基酸、维生素等添加剂，成品饲料符合《中华人民共和国国家标准饲料 卫生标准》(GB13078-2001)及《饲料添加剂安全使用规范》(农业部公告第2625号，2017年修订)要求。成品饲料由货车运至场内，再由管道输送至饲料料塔。

2、百毒杀

主要成分为溴化二甲基二癸基烃铵，双链季铵溴化物消毒剂，可以杀灭大部分微生物。可以灭杀大肠埃希菌、链球菌、志贺菌和金黄色葡萄球菌等。

3、聚维碘酮

有效杀灭：新城疫，法氏囊，禽流感，支原体，大肠杆菌，沙门氏菌，流感，蓝耳病等。还能杀灭畜禽寄生虫虫卵，并能抑制蚊蝇等昆虫的滋生。

4、次氯酸钠溶液

又名漂白粉，微黄色溶液，溶于水，类似氯气的气味。其相对密度为1.1g/cm3，沸点为102.2℃，具有腐蚀性、强氧化性，主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域；在拟建项目中用于厂区、人员及商品肉鸡消毒。

5、单过硫酸氢钾

白色、无味、结晶性、流沙状固体粉末；有极强的水溶性和腐蚀性，因其可提供超强有效的非氯氧化电势和微生物效能，而被广泛应用于工业生产和消毒领域，它还具有储存稳定性好、使用安全方便等特点。拟建项目中用于污水处理消毒。

6、除臭剂

除臭剂由海洋的天然成分以及植物成分混合而成，能有效去除硫化氢、氨气等恶臭气体，除臭率和抑蝇率达70%以上，显著降低污水中COD和氨氮的含量，增强污水的净化速度和能力，对人体和动植物无任何毒副作用。对环境不产生任何污染。

7、PAC

聚合氯化铝颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。拟建项目中用于污水处理。

8、PAM

PAM是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺（PAM）不溶于大多数有机溶剂，如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、脂肪烃和芳香烃，有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/cm3（23℃），玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固体，商品聚丙烯酰胺干燥通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%~15%。拟建项目中用于污水处理

9、制冷剂（R410A）

学名1,1,1,2-四氟乙烷，是一种使用最广泛的中低温环保制冷剂。R410A是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好的安全性能（不易燃、不爆炸、无毒、无刺激性和腐蚀性）；在拟建项目中用于空气热能泵制冷。

10、柴油

轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物，用于高、中、低速柴油机，作为汽车、火车、拖拉机、船舶、农业机械、柴油发电等动力设备的燃料。

### 2.1.7公用工程

2.1.7.1给排水

拟建项目用水环节主要包括肉鸡饮用水、水冷空调用水、空舍冲洗水、消毒液配置用水、空气能热泵用水、绿化用水、职工生活用水、喷淋塔补充水，除空气能热泵用水为外购软水，其他用水均来自场区内自备井。

（1）肉鸡饮用水

根据《为当今的肉鸡提供正确的饮水量》（何闪，《国外畜牧学·鸡与禽》，2014年第9期）中“普遍公认，肉鸡每采食0.454kg饲料需要消耗大约0.77kg的水”，拟建项目饲料用量为17404t/a，则肉鸡饮用水量为29518m3/a。肉鸡饮用水部分新陈代谢损失，部分进入鸡粪，不外排。

（2）水冷空调用水

肉鸡养殖过程需要控制鸡舍内温度，夏季采用水幕降温，水幕降温通过蒸发水吸收外部空气热量，然后将低温空气用风机送至鸡舍内，从而达到降低温度目的。该部分用水循环使用，每座鸡舍配套1组湿帘系统，每套湿帘系统循环水量约4m3/h，全天运行，蒸发损失和风吹损失以及排污水量按《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）计算，则平均每座鸡舍补水量约2.10m3/d。损失水量由新鲜水进行补充，夏季水帘运行按90天计算，则拟建项目7座鸡舍水帘降温需补充水量为1323m3/a，排污水量为408m3/a。

根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017），开式系统的补充水量可按下列公式计算：

Qm=Qe+Qb+Qw

Qm=Qe·N/（N-1）

Qe=k·△t·Qr

式中：

Qm——补充水量（m3/h）；

Qb——排污水量（m3/h）；

Qw——风吹损失水量（m3/h）；

N——浓缩倍数，间冷开式系统的设计浓缩倍数不宜小于5.0，且不应小于3.0；直冷开式系统的设计浓缩倍数不应小于3.0。本次评价取3.0。

Qe——蒸发水量（m3/h）；

Qr——循环冷却水量（m3/h）；

△t——循环冷却水进、出冷却塔温差（℃）；进水35℃，出水25℃，△t=10℃；

k——蒸发损失系数（1/℃），按下下表取值，气温为中间值时采用内插法计算。

表2.1-13  蒸发损失系数k

| 进塔大气温度(℃) | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K（1/℃） | 0.0008 | 0.001 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 |

拟建项目每套湿帘系统循环水量约4m3/h，使用内插法推算，当进塔大气温度为25℃时，K约为0.00145。经推算，当Qr=4m3/h时，Qe=0.058m3/h；当N=3时，Qm=0.087m3/h；现阶段无除水器数据，取Qw=0.002m3/h，则Qb=0.027m3/h。

（3）空舍冲洗水

项目采用全进全出养殖方式，鸡舍腾空后，鸡舍内的生产器具及屋顶、地面、墙面全部使用高压水枪冲洗。项目共7栋鸡舍，共计建筑面积约为15260平方米。参考《集约化畜禽养殖污染综合防治最佳可行技术》（ISBN978-7-122-12193-6）表3.12，肉鸡空舍冲洗用水量为0.002~0.02m3/m2·次，本次环评按最大值0.02m3/m2·次计算。每批出栏后冲洗1次，每年6批，则鸡舍冲洗总用水量约为1831.2m3/a，冲洗过程损耗量按20%计，则鸡舍冲洗废水产生量为1465m3/a。

（4）消毒液配置用水

拟建项目车辆消毒、鸡舍消毒需用水稀释百毒杀，拟建项目百毒杀用量为1.6t/a，稀释比例为1:300，则百毒杀配置用水量为480m3/a；空舍消毒、日常消毒需用水稀释聚维碘酮、次氯酸钠，聚维碘酮稀释比例为1：600，次氯酸钠稀释比例1:25，项目聚维碘酮用量0.5t/a、次氯酸钠用量0.9t/a，则聚维碘酮配制用水量为300m3/a，次氯酸钠配制用水量为23m3/a。消毒液配置用水共计803t/a，该部分用水全部蒸发损失，不产生污水。

（5）空气能热泵用水

拟建项目设置12台空气能热泵，空气能热泵导热介质为外购软水，空气能热备仅在气温较低情况下使用，年运行120d/a，根据空气能设计单位提供资料，每台空气能热泵加水0.5t，每年更换两次即可，则空气能热泵用水量为12m3/a。

（6）绿化用水

参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），小区绿化浇灌用水定额可按浇灌面积2.0L/m2·d，根据企业绿化面积为600m2，绿化灌溉天数为210d/a计，项目绿化用水量为252m3/a。

（7）职工生活用水

拟建项目职工定员15人，均住宿，根据《建筑施工手册》第四版相关内容，住宿职工用水量按80L/人·d计，则项目职工用水量为432m3/a。生活污水进入场区内污水处理站。

（8）生物除臭装置补水

拟建项目污水处理站恶臭气体经加盖密闭收集后，经生物除臭装置除臭装置处理，生物除臭装置除臭装置内水循环使用，定期补充、排放。生物除臭装置循环水量为4m3/h，运行时间为24h/d，365d/a，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），此循环水系统是闭式系统，闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的0.1%。生物除臭装置补充水量按照循环水量的0.1%取值，排污水量为补充水量的三分之一。即生物除臭补充水量为35m3/a，排污水量为11.6m3/a。

表2.1-14   拟建项目用水情况一览表  单位：m3/a

| 序号 | 用水环节 | 进水 |  |  | 出水 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用水规模 | 用水定额 | 用水量(m3/a) | 损耗 (t/a) | 工段排水 (t/a) |
| 1 | 肉鸡饮用水 | 肉鸡每采食0.454kg饲料需要消耗大约0.77kg的水 | 饲料用量为17404t/a | 29518 | 29518 | 0 |
| 2 | 水冷空调用水 | 2.10m3/d·鸡舍 | 7座鸡舍，90d/a | 1323 | 915 | 408 |
| 3 | 空舍冲洗水 | 用水量为0.02m3/m2 | 建筑面积15260m3，年冲洗6次 | 1831.2 | 366.2 | 1465 |
| 4 | 消毒液配置水 | 百毒杀稀释比例 1:300；聚维碘酮稀释比例1:600、次氯酸钠稀释比例1:25 | 百毒杀、聚维碘酮、次氯酸钠用量分别为用量1.6t/a、0.5t/a、0.9t/a | 803 | 803 | 0 |
| 5 | 空气能新鲜用水(外购纯净水) | / | / | 12 | 0 | 12 |
| 6 | 绿化用水 | 2.0L/m2·d | 600m2，210d/a | 252 | 252 | 0 |
| 7 | 生活用水 | 住宿80L/人•d | 15人，360d/a | 432 | 86.4 | 345.6 |
| 8 | 生物除臭装置补水 | 补充量为循环量0.1% | 循环量4m3/h，运行时间为8760h/d， | 35 | 23.4 | 11.6 |
| 合计 |  |  | / | 34206.2（其中外购软水12） | 31964 | 2242.2 |

肉鸡饮用水

鸡舍降温用水

空舍地面冲洗水

消毒液配置用水

生活用水

新鲜水

281.816

81.99

14.7

174.4

2.23

1.2

81.99

新陈代谢、鸡粪

损失10.2

损失34.88

污水处理站

损失2.23

损失0.24

绿化用水

外购软水6

139.52

0.96

农田

151.012

151.012

4.5

生物除臭装置补水

损失0.064

0.096

0.032

6

空气能补水

损失1.2

1.2

图2.1-6（1）  项目灌溉期全厂最大日水平衡图（单位：m3/d）

备注①水平衡中空舍冲洗水以每天冲洗4个鸡舍计。

肉鸡饮用水

空舍地面冲洗水

消毒液配置用水

生活用水

新鲜水

8306.53

7379.5

610.4

200

108

7379.5

新陈代谢、鸡粪

损失122.08

污水处理站

损失200

损失21.6

外购软水12

488.32

86.4

非灌溉期

水暂存池

589.581

589.58

生物除臭装置补水

损失5.77

8.63

2.86

12

空气能补水

图2.1-6（2）  项目非灌溉期全厂最大日水平衡图（单位：m3/90d）

备注：①根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中规定“6.1.2.3 贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季冷冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量”。根据当地气候特征，项目所在区域冬季农灌最大间隔时间取90d，采用空气能热泵供热，项目废水产生量约为589.58m3，厂区非灌溉期水暂存池容积为800m3，满足要求。

②灌溉最大间隔时间为90天，水平衡中空舍冲洗水以7个鸡舍全部出栏冲洗两次计。非灌溉期水暂存池容积能满足农灌最大间隔时间的要求。

肉鸡饮用水

鸡舍降温用水

空舍地面冲洗水

消毒液配置用水

生活用水

新鲜水

34194.2

29518

1323

1831.2

803

432

29518

新陈代谢、鸡粪

损失915

损失366.2

污水处理站

损失803

损失86.4

绿化用水

外购软水12

1465

345.6

农田

2242.21

2242.2

408

生物除臭装置补水

损失23.4

35

11.6

12

空气能补水

损失252

252

图2.1-6（3）  拟建项目全厂水平衡图（全年360d/a）  m3/a

清污分流：鸡舍降温循环用水和污水分别设置管道。

雨污分流：拟建项目分别设置雨水管网和污水管网，项目区实行雨污分流，粪便脏道均为雨棚封闭（脏道不会产生被污染雨水），雨水、清净下水直接排放附近沟渠。拟建项目雨水、污水管线示意图详见附图2.1-7。

2.1.7.2运输、储存系统

厂外运输：外运鸡粪、污泥、病死鸡均由委托单位采用汽车运输，生产所需原材料及肉鸡产品均由汽车运输。

项目建成后病死鸡外运由有处理能力的单位处理。

2.1.7.3供热

1、供热需求

冬季维持鸡舍内温度。

2、供热热源

采用12台空气能热泵供热，空气供热主要通过相应技术将空气低位热能转换为高位热能，供给鸡舍内部。

2.1.7.4供电

拟建项目供电为市政供电，场区内拟设置变压器2台，可以满足拟建项目用电需要。厂区内设置3台550KW的备用发电机，主要为停电应急使用，每年约使用5次。

2.1.7.5制冷

肉鸡养殖过程需要控制鸡舍内温度，夏季采用水冷空调降温，水冷空调通过蒸发水吸收外部空气热量，然后将低温空气用风机送至鸡舍内，从而达到降低温度目的。

2.1.7.6通风

通风在任何季节都是需要的，夏季可促进鸡体蒸发散热，其他季节则可排除舍内的有害气体、水汽、尘埃和微生物，各鸡舍采用负压机械通风。

2.1.7.7消防工程

1、拟建项目设计中考虑内部道路（疏散通路）兼作消防车道（宽度不应小于3.5m），疏散通路与主要道路相连。

2、根据建筑物耐火等级及鸡舍内生产性质，结合厂区的整体消防布局要求，在主要道路旁设置地上式消火栓，采用与生产、生活统一的给水系统，消火栓的水压不低于10m水柱，灭火时可由消防车临时加压。

3、为了及时扑灭初起火灾，在重要部位配置适量的推车式和手提式干粉灭火器，手提式灭火器分别设置在挂钩、托架和灭火器箱内，并设明显标志，方便使用，以便及时实施扑救，把火灾隐患降低到最低程度。

2.1.7.8事故水池设定

根据《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）等有关要求，工程要设置安全可靠的事故水池，以防范和控制生产发生事故时和事故处理过程中产生的物料泄漏、消防污水以及雨污水。

拟建项目为肉鸡养殖项目，产生的事故废水主要为污水处理设施不能正常运营时产生的鸡舍冲洗废水、消防废水等。

1、鸡舍冲洗废水

项目鸡舍冲洗时每次同时冲洗2座鸡舍，按污水处理站不能正常运行时，2座鸡舍的冲洗废水全部进入事故水池计，则进入事故水池的鸡舍冲洗废水量约为69.8m3。

2、消防废水产生量

室外消防水量按15L/s，火灾次数一次，延续时间2小时计，消防一次用水量约为108m3。

综上，项目产生的鸡舍冲洗废水、一次消防废水量最大为177.8m3，项目建设200m3的事故水池，可满足储存要求。

### 2.1.8项目污染物产生及排放情况

2.1.8.1废气

1、源项分析

拟建项目鸡粪日产日清，鸡粪仅在厂区内暂存。项目运营期产生的废气主要为鸡舍、污水处理站产生的恶臭气体及鸡粪暂存间恶臭气体、饲料粉尘、备用发电机燃油废气、非灌溉期水暂存池产生的恶臭、食堂油烟。

（1）鸡舍产生的恶臭气体

拟建项目鸡舍中会产生恶臭气体，刚排泄出的粪便中有氨、硫化氢、胺等有害气体，进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，在高温季节尤为明显。据统计与监测，鸡舍内可能存在的臭味化合物不少于168种。由于养殖场臭气产生量与气温、鸡舍清洁条件、饲料等有关，且属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。项目鸡舍全部采用干清粪工艺清污，日产日清，鸡粪在鸡舍中停留较短，产生有害气体量较少。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中“表9各类畜禽污染物产生量 鸡粪产生量为0.11kg/d·只，鸡粪中总氮含量为1.1g/d·只”。拟建项目年出栏量432万只肉食鸡，建设7个鸡舍的存栏量为72万只，每栏肉鸡鸡舍内养殖时间为38天，1年出6栏，经推算，鸡粪产生量为18057.6t/a，鸡粪中全氮含量为180.6t/a，其中只有游离的氨氮才能转化成氨气。企业在饲料选用合理，鸡舍管理得当时，采用生物除臭剂喷洒鸡舍的措施，可降低氨气的无组织排放，同时由于鸡粪在鸡舍中不进行搅动，氮转化成NH3的量不超过1%，本次评价取1%，则拟建项目鸡舍NH3产生量约为2.19t/a。

参考《鸡粪污染产生的原因及解决政策》（河北农业科技 2003年01期 李济宸），鸡粪（鲜基）中含硫量约0.16%，则鸡粪中含硫量为28.89t/a。企业在饲料选用合理，鸡舍管理得当时，采用生物除臭剂喷洒鸡舍等措施，可降低硫化氢的无组织排放，同时由于鸡粪在鸡舍中不进行搅动，硫转化成H2S的量不超过0.1%，本次评价取0.1%，则鸡舍H2S产生量约为0.031t/a。

拟建项目整个养殖过程中都有恶臭气味产生，由于臭气浓度较难定量化计算，本次评价采用臭气强度评价方法进行分析。臭气强度分级应用比较广泛的主要为日本的《恶臭防治法》六个等级臭气强度评价方法，具体分级方法见下表。

表2.1-15  臭气强度分级表示方法

| 项目 | 臭气强度（级） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 表示方法（臭味感觉） | 无臭 | 勉强可感觉气味（检测阈值） | 稍可感觉气味（检测阈值） | 易感觉气味 | 较强气味（强臭） | 强烈气味（剧臭） |

臭气强度和臭气浓度及嗅觉之间的相互关系，可用于判断臭气浓度检测值和嗅觉的直观感受。根据《恶臭污染评估技术及环境基准》（邹克华主编，2013），臭气强度各等级对应臭气浓度范围见下表。

表2.1-16  恶臭强度与臭气浓度及嗅觉关系

| 臭气强度（无量纲） | 臭气浓度（无量纲） | 嗅味感觉 |
| --- | --- | --- |
| 0级 | ≤10 | 无臭 |
| 1级 | 10～34 | 能稍微感觉到极弱臭味（检知阈值浓度），臭味似有似无 |
| 2级 | 34～78 | 能辨别何种气味的臭味（确认阈值浓度），例如可以勉强嗅到酸味或焦糊味 |
| 3级 | 78～176 | 能明显嗅到臭味 |
| 4级 | 176～600 | 强烈臭气味，很反感，想离开 |
| 5级 | ≥600 | 强烈恶臭气味，使人感到恶心、呕吐、头疼，甚至可以引起气管炎的强烈气味 |

类比分析，拟建项目在养殖过程中鸡舍排放的恶臭气味，臭气强度约为3级，根据《家畜环境卫生学》（高等教育出版社，2004）中的相关研究数据，在未使用任何治理措施的情况下，养鸡场臭气平均浓度为90（无量纲）。

综上，拟建项目鸡舍产生的恶臭气体主要为NH3和H2S，NH3的产生量为2.19t/a，H2S产生量为0.031t/a。

（2）污水处理站产生的恶臭气体

拟建项目污水处理站运行产生的恶臭气体中污染物包括NH3、H2S、臭气浓度、沼气等。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。拟建项目建成后全厂进入污水处理站水量为2242.2m3/a，BOD5的产生浓度为656mg/L，BOD5产生量为1.472t/a，污水排放量为2242.2m3/a，BOD5排放浓度为66mg/L，BOD5排放量为0.148t/a，则BOD5的处理量为1.324t/a。据此计算拟建项目污水处理站恶臭气体中NH3、H2S产生量约为0.0041t/a、0.0002t/a；根据美国麦卡蒂教授的推算每去除1kgCOD在理想状态下可产生甲烷0.35m3，折合成沼气（甲烷含量60%）0.583m3，项目COD的产生浓度为4383mg/L，排放浓度为197mg/L，COD去除量约为9.39t/a，厌氧去除效率取10%，则厌氧去除COD的量约为0.94t/a，则沼气产生量约为328.5m3/a（其中甲烷197.1m3/a、0.15t/a）。

类比分析，本评价对污水处理站废水处理过程中产生的臭气以臭气强度4级计，强烈臭气味，臭气浓度约为400（无量纲）。

（3）鸡粪暂存间产生的废气

拟建项目鸡舍内鸡粪日产日清，清理的鸡粪收集到鸡粪暂存间内，正常情况下当天运走，不在厂区内暂存。遇到雨雪天气或其他特殊原因，鸡粪不能当日清运出场时，会在鸡粪临时堆场进行暂时存放。鸡粪临时堆场产生的恶臭气体的源强依据鸡粪暂存每年10次，每次暂存2天核算。

根据《铝盐对鸡粪中氨气释放的影响及其机理研究》（焦洪超等，2009年）研究结果表明，100g鸡粪NH3产生量为12.2mg/d。H2S产生量约为NH3的产生量十分之一，则100g鸡粪H2S产生量为1.22mg/d。拟建项目鸡粪产生量18057.6t/a，鸡粪暂存间暂存鸡粪量为50.16t/d，则鸡粪暂存间NH3、H2S产生量分别为0.1224t/a、0.0122t/a。

类比分析，本评价对鸡粪暂存间产生的臭气以臭气强度4级计，强烈臭气味，臭气浓度约为400（无量纲）。

（4）食堂油烟

拟建项目职工共15人，三班制，每班5人，就两餐，食用油消耗系数为3.5kg/(100人·餐)。则食用油消耗量为0.378t/a，烹饪过程中的挥发损失约3%，即食堂油烟产生量为11.3kg/a。

（5）饲料粉尘

饲料通过饲料罐车运至场内，再通过提升机气力输送方式将饲料送至料塔，肉鸡饲养时通过绞龙密闭将饲料料塔中的饲料输送到鸡舍内的喂料行车料斗中。在饲料料塔进料和出料的过程中会造成料塔内上部空间气流扰动，塔顶产生平衡扩散风(呼吸风)，排出少量含尘废气，绞龙输送饲料进入行车料斗时产生少量落料粉尘，项目购买已加工好的成品颗粒饲料，其主要成分为玉米、豆粕等，产生的粉尘主要是谷物间磨损产生的谷粒外壳毛或颗粒，粉尘产生量较小，对周围空气环境影响较小，本次环评仅定性分析。

（6）备用柴油发电机燃油废气

项目配置1台备用柴油发电机，当停电时，备用发电机组将在15秒内自动启动，为主要设备供电。柴油发电机燃油产生燃油废气，其主要污染物含有CO、NOx、SO2、颗粒物等。项目使用含硫量小于0.001%的优质柴油作为备用发电机燃料，且项目所在区域供电保证率较高，项目使用备用发电机的几率较小，使用时间较短，备用柴油发电机不属于长期连续排污的废气污染源，其排放的污染物非常少，不足以对环境构成长期影响，备用发电机燃烧废气由专用烟道引至备用发电机房房顶排放。

本次环评对备用发电机燃油废气仅定性分析，不做定量分析。

（7）非灌溉期水暂存池产生的恶臭

项目废水经厂区污水处理站处理后用于农田灌溉，非灌溉期暂存于非灌溉期水暂存池内。非灌溉期一般为冬季冷冻期或最长降雨期，暂存时间较短，产生的恶臭较少，本次环评仅对非灌溉期水暂存池产生的恶臭定性分析，不做定量分析。

2、防治措施及影响分析

采取治理措施后，全厂废气主要为有组织废气和无组织废气。

1）有组织废气

有组织废气主要为污水处理站产生的恶臭气体、食堂油烟。

（1）污水处理站产生的恶臭气体产生的恶臭气体

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，项目污水处理站拟采取以下措施：

①定期喷洒除臭剂；

②废水处理设施加盖或加罩；

③集中收集气体经处理后由排气筒排放。

拟建项目通过对污水处理站厌氧、好氧池等池体等加盖密闭收集（收集效率95%）后经1套生物除臭装置（综合处理效率90%），由1根15m高排气筒（DA001）排放。

污水处理站产生的恶臭气体主要为NH3和H2S，产生量分别为0.0041t/a、0.0002t/a，废气量为3504万m3/a。NH3和H2S有组织产生量分别为0.0039t/a、0.00019t/a，产生速率分别为0.00045kg/h、0.00002kg/h，产生浓度分别为0.11mg/m3、0.005mg/m3。经生物除臭装置处理后，NH3和H2S排放量分别为0.0004t/a、0.00002t/a，排放速率分别为0.00005kg/h、0.000002kg/h，排放浓度分别为0.01mg/m3、0.001mg/m3，废气排放量为3504万m3/a。厌氧池产生的沼气无法单独收集，其中主要成分为甲烷，与恶臭气体共同收集后通过生物除臭装置处理后经排气筒（DA001）排放。污水处理站恶臭气体、沼气经收集处理后，有组织臭气浓度排放约为40，外排废气中氨、H2S、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，沼气产生量较少，经生物除臭装置处理后直接排放，对周围空气环境质量影响较小。

废气量确定依据：项目污水处理站废气采用密闭收集的方式对废气进行收集，排风量可按照下式（根据《环境工程设计手册》中1.3.4计算）：

L=L1+L2=L1+vF

式中：L为密闭罩排放量，m3/s；

L1为物料或工艺设备带入罩内的空气量，m3/s；

L2为由工作孔口和不严密缝隙吸入的空气量，m3/s；

F为工作孔口和缝隙总面积，m2；

v为工作孔口和缝隙上吸入气流速度m/s。

污水处理站恶臭经密闭收集，收集口面积取值为0.6m2，带入空气量为0.5m3/s，风速取0.6m/s，则污水处理站风机风量为3096m3/h。

考虑到实际运行时漏风等损失因素，拟建项目风机风量取4000m3/h。

（2）食堂油烟

项目食堂油烟产生量为11.3kg/a，环评以小型规模1个基准灶头进行评价，每天烹饪时间为2小时，单个灶头基准排放量以2000m3/h计，则油烟产生浓度为7.8mg/m3。需安装净化效率不低于90%的油烟净化器，产生的油烟通过油烟净化器，由屋顶高空排放（排气筒出口高度不小于1.5m）。处理后的油烟排放量为1.1kg/a，排放浓度为0.8mg/m3，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)表2小型规模标准（油烟1.5mg/m3）要求。

2）无组织废气

无组织废气主要为肉鸡养殖鸡舍产生的恶臭气体、鸡粪暂存间产生的恶臭气、污水处理站未收集的恶臭气体、饲料粉尘、备用柴油发电机燃油废气、非灌溉期水暂存池产生的恶臭。

（1）肉鸡养殖鸡舍产生的恶臭气体主要为氨和硫化氢、臭气浓度。NH3的产生量为2.19t/a，H2S产生量为0.031t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，项目养殖栏舍拟采取以下措施：

①选用益生菌配方饲料；

②及时清运粪污；

③向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；

④投加或喷洒除臭剂。

经采取措施后，肉鸡养殖鸡舍内恶臭气体可消除80%以上，臭气浓度约为18，NH3和H2S的无组织排放量分别为0.438t/a和0.006t/a。

（2）污水处理站未收集的恶臭气体：项目污水处理站未收集的NH3无组织产生量为0.0002t/a，H2S无组织产生量为0.00001t/a，项目采取将除臭剂稀释20-30倍，污水处理期间厌氧池等臭味产生单元每天喷洒一次；同时，对污水处理站周围采取加强绿化措施，经采取措施后，污水处理站恶臭气体可消除60%以上，则NH3的无组织排放量为0.00008t/a，H2S无组织排放量为0.00001t/a。

（3）鸡粪暂存间产生的恶臭气体：鸡粪暂存间产生的生的恶臭气体主要为氨和硫化氢、臭气浓度。NH3的产生量为0.1224t/a，H2S产生量为0.0122t/a。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）表7畜禽养殖行业排污单位恶臭无组织排放控制要求，项目鸡粪暂存间拟采取以下措施：

①向粪便或鸡粪暂存间投（铺）放吸附剂减少臭气的散发；

②投加或喷洒除臭剂。

根据西北农林科技大学植物保护学院苟丽霞等人发表的《微生物源抗菌除臭剂-万洁芬在禽畜养殖中的应用研究》（环境卫生工程，2009年10月，第17卷增刊），鸡舍喷洒除臭剂后，舍内NH3和H2S浓度分别下降73.2%和81.6%。保守估算，拟建项目鸡粪暂存间NH3和H2S的去除效率分别取70%、80%，则NH3和H2S的无组织排放量分别为0.0367t/a和0.0024t/a。

（4）饲料粉尘：项目购买已加工好的成品颗粒饲料，其主要成分为玉米、豆粕、花生粕及氨基酸等，粉尘产生量较小；且项目在饲料料塔进料时采用软管连接饲料罐车和饲料料塔，肉鸡饲养时通过绞龙密闭将饲料料塔中的饲料输送到鸡舍内的喂料行车料斗中，在此过程中基本无粉尘外排。

（5）备用柴油发电机燃油废气：项目使用含硫量小于0.001%的优质柴油作为备用发电机燃料，且项目所在区供电保证率较高，项目使用备用发电机的几率较小，使用时间较短，备用柴油发电机不属于长期连续排污的废气污染源，其排放的污染物非常少，不足以对环境构成长期影响，备用发电机燃烧废气由专用烟道引至备用发电机房房顶排放。

（6）非灌溉期水暂存池产生的恶臭

非灌溉期水暂存池采取加盖密闭、定期喷洒除臭剂，采取措施后非灌溉期水暂存池排放的恶臭较少。

拟建项目正常养殖过程不使用柴油发电机发电，发电机仅用于断电等突发状况应急供电和设备维护过程使用。其使用过程产生的环境影响是暂时性的，使用过程通过加强通风，柴油发电废气中颗粒物、SO2、NOx无组织排放浓度可满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）要求，基本不会对周边空气质量产生影响。

综上，项目氨、硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，厂界无组织颗粒物、SO2、NOx排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周围空气环境质量影响较小。

表2.1-17  拟建项目大气污染物产生及排放情况一览表

| 污染源 | 风量m3/h | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 治理 措施 | 效率% | 排放状况 |  |  | 排放标准 |  | 达标 | 排放源参数 |  |  | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h |  | 高 m | 内径 m | 温度 ℃ |  |
| 污水处理站 | 4000 | NH3 | 0.11 | 0.00045 | 0.0039 | 1套生物除臭装置 | 90 | 0.01 | 0.00005 | 0.0004 | / | 4.9 | 达标 | 15 | 0.3 | 25 | 8760h/a 连续 |
|  |  | H2S | 0.005 | 0.00002 | 0.00019 |  | 90 | 0.001 | 0.000002 | 0.00002 | / | 0.33 | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | / | / |  | 90 | 40 | / | / | 2000 |  | 达标 |  |  |  |  |
| 食堂油烟 | 2000 | 油烟 | 7.8 | 0.0157 | 0.0113 | 油烟净化器 | 90 | 0.8 | 0.0016 | 0.0011 | 1.5 | / | 达标 | 1.5 | 0.1 | 30 | 720h/a 连续 |
| 鸡舍无组织排放 |  | NH3 | / | 0.253 | 2.19 | 选用益生菌配方饲料；及时清运粪污等 | 80 | / | 0.051 | 0.438 | 1.5 | / | 达标 | / |  |  | 7200h/a连续 |
|  |  | H2S | / | 0.004 | 0.031 |  | 80 | / | 0.001 | 0.006 | 0.06 | / | 达标 | / |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | 达标 | / |  |  |  |
| 污水处理站无组织废气 |  | NH3 | / | 0.00002 | 0.0002 | 加强密闭、喷洒除臭剂，加强绿化 | 60 | / | 0.00001 | 0.00008 | 1.5 | / | 达标 | / |  |  | 7200h/a连续 |
|  |  | H2S | / | 0.000001 | 0.00001 |  | 60 | / | 0.000001 | 0.00001 | 0.06 | / | 达标 | / |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | / | / |  | / | / | / | / | 20 | / | 达标 | / |  |  |  |
| 鸡粪暂存间无组织废气 |  | NH3 | / | 0.255 | 0.1224 | 车间密闭、场内绿化、喷洒除臭剂等措施 | 70 | / | 0.0765 | 0.0367 | 1.5 | / | 达标 | / |  |  | 480h/a间断 |
|  |  | H2S | / | 0.0254 | 0.0122 |  | 80 | / | 0.0051 | 0.0024 | 0.06 | / | 达标 | / |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | / | / |  | / | / | / | / | 20 | / | 达标 | / |  |  |  |
| 饲料使用废气 |  | 颗粒物 | / | / | / | 使用成品颗粒饲料，粉尘产生量极少 | / | / | / | / | 1.0 | / | 达标 | / |  |  | 8760h/a连续 |
| 备用柴油发电机废气 |  | 颗粒物 | / | / | / | 使用优质柴油，使用时间较短，污染物产生量极少 | / | / | / | / | 1.0 | / | 达标 | / |  |  | 10h/a间断 |
|  |  | SO2 | / | / | / |  | / | / | / | / | 0.4 | / | 达标 | / |  |  |  |
|  |  | NOx | / | / | / |  | / | / | / | / | 0.12 | / | 达标 | / |  |  |  |
| 非灌溉期水暂存池废气 |  | NH3 | / | / | / | 加盖密闭、定期喷洒除臭剂 | / | / | / | / | 1.5 | / | 达标 | / |  |  | 2160h/a连续 |
|  |  | H2S | / | / | / |  | / | / | / | / | 0.06 | / | 达标 | / |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | / | / |  | / | / | / | / | 20 | / | 达标 | / |  |  |  |

2.1.8.2废水

拟建项目肉鸡饮用水全部参与鸡的新陈代谢（蒸发损失、进入粪便），消毒液配置用水全部挥发损失，不产生废水；废水主要为空舍冲洗废水、空气热能泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水、生活污水。

一、源强分析

1、空舍冲洗废水

根据水平衡计算，空舍冲洗水用水1831.2m3/a。空舍冲洗水废水产生系数为0.8，则空舍冲洗水产生量为244.17t/栏，1465t/a。

参考《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）》（2011年5月 环境保护部），畜禽养殖废水中pH：6.5~8.5、COD：2740~10500mg/L、NH3-N：70~600mg/L、TP：13~60mg/L、TN：100~750mg/L，本次评价COD、NH3-N、TP、TN取其平均值，则pH、COD、NH3-N、TP、TN产生浓度分别为6.5~8.5、6620mg/L、335mg/L、36.5mg/L、425mg/L。参考《畜禽规模养殖对环境的污染与对策》（江浩军、上海畜牧兽医通讯，2010年第6期），畜禽养殖废水中大肠菌群约为3.0×107个/100mL，蛔虫卵190个/L。参考《规模化养鸡场冲洗废水三段式处理达标排放可行性试验研究》（环境工程，2013年第31卷增刊，宋薇等），畜禽养殖废水主要污染物产生浓度为BOD5：958mg/L、SS：967mg/L。

综上，本项目空舍冲洗废水中COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、大肠菌群、蛔虫卵的产生浓度分别约为6620mg/L、958mg/L、967mg/L、335mg/L、36.5mg/L、425mg/L、3.0×107个/100mL、190个/L，则产生量分别为9.70t/a、1.403t/a、1.417t/a、0.491t/a、0.053t/a、0.623t/a、4.40×1014个/a、2.78×108个/a。

2、空气能热泵排水

空气能热泵需要定期排水，根据水平衡计算，空气能热泵排水量为12t/a，主要污染物产生浓度为COD、全盐量，其浓度分别为50mg/L、1500mg/L，产生量分别为0.0006t/a、0.018t/a。

3、生活污水

拟建项目职工定员15人，均住宿，根据《建筑施工手册》第四版相关内容，住宿职工用水量按80L/人·d计则项目职工用水量为432m3/a，生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水排放量为345.6t/a，主要污染物产生浓度为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：25mg/L、SS：210mg/L，产生量分别为0.104t/a、0.069t/a、0.008t/a和0.073t/a。

4、水冷空调排水

根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）计算，湿帘用水排污水量为408m3/a。水冷空调排污水中主要污染物为COD、全盐量，其浓度分别为50mg/L、1500mg/L，产生量分别为0.02t/a、0.612t/a，水冷空调排污水进入调节池。

5、生物除臭装置排水

生物除臭装置用水量为35m3/a，排放量为11.6t/a，水质为COD：300mg/m3、氨氮：25mg/m3、SS：200mg/m3、全盐量：1500mg/m3，产生量分别为0.0035t/a、0.0003t/a、0.0023t/a、0.017t/a。

表2.1-18  污水处理站中污水主要污染物产生及混合情况一览表

| 污染物 | 空舍清洗废水（1465t/a） |  | 空气能热泵排水（12t/a） |  | 水冷空调排水（408t/a） |  | 生物除臭装置排污水（11.6t/a） |  | 生活污水（345.6t/a） |  | 综合废水（2242.2t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） |
| COD | 6620 | 9.70 | 50 | 0.0006 | 50 | 0.02 | 300 | 0.0035 | 300 | 0.104 | 4383 | 9.8281 |
| BOD5 | 958 | 1.403 | / | / | / | / | / | / | 200 | 0.069 | 656 | 1.472 |
| 氨氮 | 335 | 0.491 | / | / | / | / | 25 | 0.0003 | 25 | 0.008 | 223 | 0.4993 |
| SS | 967 | 1.417 | / | / | / | / | 200 | 0.0023 | 210 | 0.073 | 666 | 1.4923 |
| 总氮 | 425 | 0.623 | / | / | / | / | / | / | / | / | 278 | 0.623 |
| 总磷 | 36.5 | 0.053 | / | / | / | / | / | / | / | / | 24 | 0.053 |
| 全盐量 | / | / | 1500 | 0.018 | 1500 | 0.612 | 1500 | 0.017 | / | / | 289 | 0.647 |
| 粪大肠菌群 | 3.0×107个/100mL | 4.40×1014个/a | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.96×107个/100mL | 4.4×1014个/a |
| 蛔虫卵 | 190个/L | 2.78×108个/a | / | / | / | / | / | / | / | / | 124个/L | 2.78×108个/a |

二、污水处理措施

空舍冲洗废水、生活污水、空气能热泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水进入污水处理站，逐步进入污水处理系统进行处理处理达标后，用于场区附近农田灌溉。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）“6.2 粪污处理基本工艺模式”中的“模式III”，即“畜舍+集水池+固液分离设备+水解酸化池+厌氧反应池+好氧处理系统+自然处理系统+消毒—农田灌溉”的处理工艺路线，本项目污水站采用“格栅池+初沉池+调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池+消毒池”的处理工艺，污水处理站设计进水浓度COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷分别为5000mg/L、2000mg/L、1000mg/L、250mg/L、300mg/L、35mg/L。污水经污水处理站处理达标后，回用于场区附件农田灌溉。非灌溉期、雨季农田不能消纳项目产生污水，企业拟建一个800m3暂存池，非灌溉期、雨季排水储存在暂存池内，待灌溉期时用于农田灌溉。

污水处理站运行制度及可行性：污水处理站年处理污水量为2242.2t/a，废水中绝大部分为间歇产生的空舍冲洗废水，废水暂存于场区调节池内暂存，进入污水处理站逐步处理。

拟建项目污水处理站设计处理能力10m3/d，污水产生量为2242.2t/a，污水站全年运行365d，则日处理量为6.14t/d，企业设置了满足本项目需求的调节池，采用该运行制度可确保污水处理站正常运行。

非灌溉期水暂存池储存能力可行性分析：拟建项目污水主要灌溉附近农田（玉米、小麦），非灌溉期农田不能消纳项目产生污水，非灌溉期约90d/a，拟建项目建成后90d的工程废水产生量约为589.58m3。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中规定“6.1.2.3  贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季冷冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量”。根据当地实际情况，非灌溉期约90d/a。拟建项目拟建设的一个容积为800m3非灌溉期水暂存池，加盖密闭，可有效阻隔雨水与污水处理站排水混合，该非灌溉期水暂存池可完全容纳拟建项目全厂非灌溉期污水处理站排水，待灌溉期时再用于农田灌溉，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的要求。

综上，灌溉期出水可直接用于农田灌溉，非灌溉期暂存于容积为800m3非灌溉期水暂存池内，待灌溉期用于农田灌溉，对周围环境质量影响较小。

污水处理站工艺流程如下：

图2.1-8  拟建项目污水处理工艺流程图

三、达标分析

1、预测达标分析

拟建项目污水进入污水处理站水质情况为pH：6~9、COD：3703mg/L、BOD5：557mg/L、氨氮：188mg/L、SS：564mg/L、TP：20mg/L、TN：234mg/L、全盐量：455mg/L、粪大肠菌群：1.65×107个/100mL、蛔虫卵：105个/L。

项目废水处理达标情况见表2.1-19。

表2.1-19   拟建项目废水处理达标情况一览表

| 项目 |  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 全盐量 | 总氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 | 蛔虫卵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格栅池+初沉池 | 进水浓度 | 4383 | 656 | 666 | 223 | 289 | 278 | 24 | 1.96×107 | 124 |
|  | 去除率（%） | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 出水浓度 | 3945 | 656 | 599 | 223 | 289 | 278 | 24 | 1.96×107 | 124 |
| 调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池 | 去除率（%） | 95 | 90 | 85 | 85 | 0 | 40 | 85 | 0 | 0 |
|  | 出水浓度 | 197 | 66 | 90 | 33 | 289 | 167 | 4 | 1.96×107 | 124 |
| 消毒池 | 去除率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.99 | 99 |
|  | 出水浓度 | 197 | 66 | 90 | 33 | 289 | 167 | 4 | 1960 | 1 |
| 出水标准 |  | 200 | 100 | 100 | -- | 1000 | -- | -- | 40000 | 2 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | -- | 达标 | -- | -- | 达标 | 达标 |

由表2.1-19可见，拟建项目污水处理站出水水量为2242.2t/a，污水处理站出水主要污染物浓度为COD：197mg/L，BOD5：66mg/L，SS：90mg/L，氨氮：33mg/L，TP：4mg/L，TN：167mg/m3，全盐量289mg/m3，粪大肠菌群：1960个/100mL、蛔虫卵：1个/L。

污水处理站出水主要污染物浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱地作物）要求，灌溉期污水直接排入周围农田灌溉渠，非灌溉期污水暂存企业拟建非灌溉期水暂存池内，待灌溉期来临用于农田灌溉，对周围环境质量影响较小。

四、回用附近农田灌溉可行性分析

1、水质可行性

拟建项目污水处理站出水水量为2242.2t/a，污水处理站出水主要污染物浓度为COD：197mg/L，BOD5：66mg/L，SS：90mg/L，氨氮：33mg/L，TP：4mg/L，TN：167mg/m3，全盐量289mg/m3，粪大肠菌群：1960个/100mL、蛔虫卵：1个/L。污水处理站出水主要污染物浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱地作物）要求。

2、水量可行性

拟建项目为肉鸡规模化养殖，选址位于一般农用地上，本项目为鸡的养殖，废水主要为鸡舍冲洗废水，产生量相对较小。

企业与兰陵县车辋镇种植户李景奇签订《农田灌溉用水协议》，总面积为60亩，农田主要种植小麦、玉米等农作物。查阅《山东省主要农作物灌溉定额》（DB37/T1640-2010）中表1根据项目地区、作物名称、灌溉保证率、栽培方式、灌溉方式规定了用水定额。山东省临沂市兰陵县为Ⅳ类区，小麦灌溉保证率最为50%、栽培方式为露天、灌溉方式为畦灌，用水定额为140m3/亩，年可轮作1个生育期，则60亩地年需灌溉最小需水量为8400m3/a。本项目产生农田灌溉水量为2242.2m3/a，小于120亩农田最小需水量。

综上，从水量上分析可行。

（3）非灌溉期水不外排可行性

根据工程分析“工程分析”章节中“非灌溉期水暂存池储存能力可行性分析”分析，拟建项目建设800m3非灌溉期水暂存池，非灌溉期污水处理站排水暂存该池子内，不外排，待灌溉期来临用于农田灌溉。

3、管线可行性

企业负责将处理达标后的灌溉水引至农田，非灌溉期水暂存池出口距离灌溉农田最远直线距离为40m，考虑地形等因素，企业需配套建设40m灌溉水渠，水渠需做好防渗处理。

非灌溉期暂存池出水阀待灌溉期来临，打开阀门，水经防渗处理的水渠直接进入待灌溉农田，灌溉地块及水渠管线走向详见图2.1-8。

综上，拟建项目污水用于灌溉农田可行。

2.1.8.3噪声

拟建项目噪声源主要有鸡鸣声、污水处理站风机等，其噪声级（单台设备）大致在70～85dB(A)之间。

项目针对噪声控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界声环境的影响，拟采取如下噪声治理措施：

鸡舍鸡鸣声噪声源强为50～70dB（A），该噪声主要是在夜间，且为间断性噪声源，平时应该加强对鸡舍的管理，注意鸡舍的卫生、鸡舍的饲料、饮水、舒适度的保证。正常情况下，鸡舍在进入休息时间后都能保持安静，当出现不正常叫声时管理人员应出去检查状况，并及时消除状况，其噪声经过养殖区墙体阻隔及距离衰减，对周边环境影响较小，拟建项目完成后项目周边500m范围内没有村庄、学校及医院等敏感点。

污水处理站水泵产生的噪声，噪声值约80dB（A），污水处理站设置封闭泵房，泵房采取隔声措施，厂界达标，对周边环境影响较小。

噪声源特征及治理措施详见表2.1-20。

表2.1-20  拟建项目主要噪声产生与排放情况一览表

| 名称 | 设备名称 | 数量 | 原始源强dB(A) | 治理措施 | 构筑物外声源贡献值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | 鸡鸣 | / | 70 | 室内布置 | 55 |
|  | 风机 | 7 | 95 | 基础减震、隔声 | 75 |
| 污水站 | 水泵 | 2 | 75 | 室内布置、减震、隔声 | 65 |
| 泵房 | 水泵 | 2 | 75 | 室内布置、减震、隔声 | 65 |
| 空气热能泵区 | 空气热能泵机组 | 12 | 75 | 基础减震 | 70 |

采取措施后，拟建项目厂界外噪声衰减到厂界后，昼、夜间厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周边环境影响较小。

2.1.8.4固体废物

1、源项分析

拟建项目生产过程中产生的固体废物主要为病死鸡、鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、栅渣、污泥、废除臭剂桶、医疗废物、消毒剂废包装、废柴油桶以及职工生活垃圾。

（1）病死鸡

在养殖过程中，由于各种意外、疾病等原因导致肉鸡死亡。根据《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函［2014］789号文），病死鸡不属于危险废物。拟建项目病死鸡产生情况见表2.1-21。

表2.1-21  拟建项目病死鸡产生情况

| 养殖阶段 | 进栏数量 （万只/a） | 成活率 （%） | 成活鸡 （万只/a） | 死亡鸡 （万只/a） | 单只重量 （g/只） | 病死鸡重量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育雏阶段 | 441.7 | 98.15 | 433.53 | 8.17 | 120 | 9.8 |
| 育中阶段 | 433.53 | 99.80 | 432.66 | 0.87 | 1000 | 8.7 |
| 育肥阶段 | 432.66 | 99.80 | 432 | 0.66 | 2150 | 14.19 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 32.69 |

病死鸡按照《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市病死畜禽无害化处理工作实施方案的通知》（临政办发〔2016〕28号）中对病死畜尸体的处理与处置要求执行，拟建项目病死鸡产生量约为32.69t/a，全部委托有处理资质的公司进行无害化处理。

若因为传染性疾病死亡的肉鸡，企业按照制定的《防疫检疫制度》上报上级部门进行检查处理，并由上级部门制定处理方案，不得在场内自行处理，否则可能会对饲养人员的健康产生危害，甚至发生疫情。

（2）鸡粪

拟建项目鸡粪采用干清粪工艺，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中表9各类畜禽污染物产生量进行计算。拟建项目肉鸡年出栏量为432万只，存栏量为72万只，鸡粪产生量为0.11kg/d·只，每栏肉鸡鸡舍内养殖时间为38天，经推算，拟建项目鸡粪产生量约为18057.6t/a（含水率约50.5%）。

鸡粪产生后，直接掉落在鸡笼下的输送带上，每天由输送带直接运输至待转运的车辆罐里，刮粪为机械刮粪，整个流程均为机械化操作。鸡粪日产日清，外售有机肥厂家制作有机肥。

（3）饲料残渣及散落羽毛

饲料残渣及散落毛羽大部分均散落在鸡粪输送带上与鸡粪一同处理，不单独进行分析，但鸡在进食及活动时会有少量散落在鸡舍过道上，需每天清扫，主要为废饲料、散落的毛羽等，按每座鸡舍每天产生5kg计，则拟建项目7座鸡舍饲料残渣及散落羽毛年产生量为7.98t/a，同鸡粪外售有机肥厂家生产有机肥。

（4）污水处理站的污泥

厂区污水处理站处理项目污水产生污泥等废物，污泥产生量按0.4kg污泥/kgBOD5。拟建项目建成后全厂进入污水处理站水量为2242.2m3/a，BOD5的产生浓度为656mg/L，BOD5产生量为1.472t/a，污水排放量为2242.2m3/a，BOD5排放浓度为66mg/L，BOD5排放量为0.148t/a，则BOD5的处理量为1.324t/a。污泥含水量以80%计，经推算拟建项目污泥产生量2.65t/a。

（5）栅渣

拟建项目污水处理站格栅分离出一定量的栅渣，主要是较大块状物和漂浮的杂物等。栅渣产生量按照0.05m3/1000m3，比重960kg/m3，项目污水站处理量为2242.2m3/a，则栅渣产生量约为0.11t/a。

（6）废除臭剂桶

为了减少恶臭对周围环境影响，项目鸡舍、污水处理站、鸡粪暂存间均定期喷洒除臭剂，产生废除臭剂桶。拟建项目除臭剂使用量1.0t/a，平均25kg/桶，桶重约2kg/个，则废除臭包装桶产生量为0.08t/a。

（7）消毒剂废包装

进入养殖区的车辆、人员需要进行消毒，养殖区需要定期消毒，消毒过程产生使用消毒剂及消毒器材，产生消毒剂废包装。拟建项目次氯酸钠消毒液消毒剂使用量0.9t/a，百毒杀消毒液使用量1.6t/a，聚维碘酮消毒液0.5t/a，平均25kg/桶，桶重约2kg/个，则消毒剂废包装产生量为0.24t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年），消毒剂废包装属于危险废物（HW49，危废代码900-042-49）。

（8）医疗废物

拟建项目的防疫工作由畜牧站专业防疫队负责，主要为防疫用注射器、棉签、废疫苗瓶、废兽药瓶等，平均每只鸡防疫产生垃圾量为0.0005kg/a，养殖场内肉鸡年出栏量为432万只，则防疫等医疗垃圾产生量约为2.16t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年），医疗废物属于危险废物（HW01，危废代码841-001-01）。

（9）废柴油桶

拟建项目备用柴油发电机柴油用量0.5t/a，包装规格25kg/桶，包装桶2kg/个，则废柴油桶产生量为0.04t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年），废柴油桶为危险废物，危废代码（HW08，危废代码900-249-08）。

（10）职工生活垃圾

拟建项目职工定员15人，职工生活产生生活垃圾，垃圾排污系数为0.8-1.2kg/人·d，本次环评取垃圾排污系数为1.0kg/人·d推算，拟建项目职生活产生的垃圾量为5.4t/a。

2、防治措施及影响分析

拟建项目固体废物产生及处置措施详见表2.1-22，危险废物汇总见表2.1-23。

表2.1-22  拟建项目固体废物产生及处理措施

| 类 型 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 类别代码 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 固 废 | 病死鸡 | 固态 | 蛋白质 | 32.69 | 030-002-S82 | 委托有处理资质的单位处理 |
|  | 鸡粪 | 固态 | 粗蛋白、碳水化合物等 | 18057.6 | 030-001-S82 | 外售有机肥厂家制作有机肥 |
|  | 污水处理站污泥 | 固态 | 有机质 | 2.65 | 030-003-S82 |  |
|  | 饲料残渣及散落羽毛 | 固态 | 饲料、羽毛 | 7.98 | 030-003-S82 |  |
|  | 栅渣 | 固态 | 有机质 | 0.11 | 030-003-S82 |  |
|  | 废除臭剂桶 | 固态 | 塑料 | 0.08 | 030-003-S82 | 外售物资回收部门 |
|  | 职工生活垃圾 | 固态 | 塑料、废纸、餐余垃圾 | 5.4 | -- | 环卫部门 |
|  | 合计 |  |  | 18106.51 | -- | -- |
| 危险废物 | 消毒剂废包装 | 固态 | 塑料 | 0.24 | HW49（900-042-49） | 委托有资质的单位处理 |
|  | 医疗废物 | 固态 | 医疗废物 | 2.16 | HW01 841-001-01 |  |
|  | 废柴油桶 | 固态 | 沾染废矿物油 | 0.04 | HW08 900-249-08 |  |
|  | 合计 |  |  | 2.44 | -- | -- |

表2.1-23  拟建项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 排放规律 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒剂废包装 | HW49 | 900-042-49 | 0.24 | 鸡舍消毒 | 固态 | 塑料 | 沾染危险化学品 | 间歇 | T/C | 厂内危废暂存间内暂存，且危废暂存间分区设置，暂存后定期委托有资质单位处理 |
| 2 | 医疗废物 | HW01 | 841-001-01 | 2.16 | 肉鸡防疫 | 固态 | 医疗废物 | 沾染药品等 | 间歇 | In |  |
| 3 | 废柴油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.04 | 应急发电 | 固态 | 金属 | 沾染废矿物油 | 间歇 | T |  |

注：危险特性”是指腐蚀性（Corrosivity, C）、毒性（Toxicity, T）、易燃性（Ignitability, I）、反应性（Reactivity, R）和感染性（Infectivity, In）。

拟建项目产生的固废中消毒剂废包装、医疗废物、废柴油桶属于危险废物，对于危险废物收集、贮存、外运，应采取下述措施：

①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行处理，在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。

②拟建项目建设1座危险废物暂存间，危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。危废暂存间的建筑面积约为15m2，根据危险废物的性质，对危险废物的暂存进行分区设置，具体储存信息见表2.1-24，危险废物暂存间内布置见图2.1-9。

表2.1-24  项目危险废物储存信息表

| 名称 | 贮存场所 | 占地面积（m2） | 贮存能力（t） | 贮存方式 | 产生量（t/a） | 运转周期（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒剂废包装 | 消毒剂废包装区 | 2 | 0.5 | 袋装 | 0.24 | 1年1次 |
| 医疗废物 | 医疗废物区 | 4 | 3 | 袋装 | 2.16 | 1年1次 |
| 废柴油桶 | 废柴油他区 | 2 | 0.5 | 堆存 | 0.04 | 1年1次 |
| 围堰、导流槽、收集槽、过道 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |

图2.1-9   拟建项目危废间平面布置图（单位：m）

③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息，并向当地环保部门报告。

④危险废物的转移和运输应按《危险废物转移管理办法》的规定报批危险废物转移计划，并必须交由有资质的单位承运，并对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

⑤危险废物承运人应当核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带；按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件；将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单上指定的接受人，并将运输情况及时告知移出人。

⑥危险废物处置单位应当核实拟接受的危险废物的种类、重量（数量）、包装、识别标志等相关信息；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写是否接受的意见，以及利用、处置方式和接受量等信息。

⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑧一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。

综上，拟建项目一般固废产生量为18106.51t/a，危险废物产生量为2.44t/a。通过采取措施后，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），对周围环境质量影响较小。

### 2.1.9拟建项目非正常工况分析

非正常工况是指污染物控制措施出现问题等因素引起的污染源排放量高于设计值，如设备检修，污染物控制措施达不到应有效率等情况。

非常排污包括两部分：

（1）正常开、停车或部分设备检修时排放的污染物。

（2）其他非正常工况排污是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标运行时的排污。

①废气非正常排放：

废气处理设施突然出现故障，去除效率为0，废气未经处理直接排放。

项目有组织废气主要为污水处理站废气，非正常工况考虑污水处理站生物除臭装置出现故障工况下，处理效率均按0%（完全失效）计。

拟建项目工艺废气异常排污情况详见表2.1-25。

表2.1-25  工艺废气非正常情况下污染物排放情况

| 项目 | 排放工况 | 去除效率 |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站排气筒 | 正常 | H2S | 90% | 0.001 | 0.000002 |
|  |  | NH3 | 90% | 0.01 | 0.00005 |
|  | 非正常 | H2S | 0 | 0.005 | 0.00002 |
|  |  | NH3 | 0 | 0.11 | 0.00045 |

②废水非正常排放

项目废水非正常排放主要为场区内污水处理站运行故障，造成污水处理效率为零，非正常工况污水排放浓度为pH：6~9、COD：4383mg/L、BOD5：656mg/L、氨氮：223mg/L、SS：666mg/L、TP：24mg/L、TN：278mg/L、全盐量：289mg/L、粪大肠菌群：1.96×107个/100mL、蛔虫卵：124个/L。

企业在场区排污口附近建设200m3事故池，非正常工况下污水排入事故池，待污水处理站正常运转，事故池内污水打回污水站进行处理后灌溉农田，可确保污水不外排。

### 2.1.10拟建项目污染物排放情况汇总

拟建项目全厂主要污染物排放量核算情况，见表2.1-26。

表2.1-26  全厂主要污染物产生、排放量一览表  单位：t/a

| 项目 |  | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站有组织排放 | NH3 | 0.0039 | 0.0035 | 0.0004 | 污水处理站池体上方密闭，负压收集的恶臭气体经生物除臭装置处理后，再经15m高排气筒排放 |
|  |  | H2S | 0.00019 | 0.00017 | 0.00002 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.0113 | 0.0102 | 0.0011 | 油烟通过油烟净化器处理后，由屋顶高空排放（排气筒出口高度不小于1.5m） |
|  | 场区无组织排放 | NH3 | 2.3126 | 1.83782 | 0.47478 | 定期喷洒除臭剂，鸡粪日产日清，污水处理站加强周围绿化，使用成品颗粒饲料，使用优质柴油，暂存池加盖密闭 |
|  |  | H2S | 0.04321 | 0.0348 | 0.00841 |  |
|  |  | 臭气浓度 | / | / | / |  |
|  |  | SO2 | / | / | / |  |
|  |  | NOx | / | / | / |  |
| 废水 | 混合污水 | 水量 | 2242.2 | 2242.2 | 0 | 经场区内自建污水处理站处理达标后，回用于农田灌溉 |
|  |  | COD | 9.8281 | 9.8281 | 0 |  |
|  |  | BOD | 1.472 | 1.472 | 0 |  |
|  |  | SS | 1.4923 | 1.4923 | 0 |  |
|  |  | NH3 | 0.4993 | 0.4993 | 0 |  |
|  |  | TP | 0.053 | 0.053 | 0 |  |
|  |  | TN | 0.623 | 0.623 | 0 |  |
|  |  | 全盐量 | 0.647 | 0.647 | 0 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 4.4×1014（个） | 4.4×1014（个） | 0 |  |
|  |  | 蛔虫卵 | 278000000 | 278000000 | 0 |  |
| 固废 | 一般工业固体废物 |  | 18101.11 | 18101.11 | 0 | 减量化 资源化 无害化 |
|  | 危险废物 |  | 2.44 | 2.44 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 5.4 | 5.4 | 0 |  |
| 噪声 | 生产车间 |  | 对周围敏感点影响较小 |  |  |  |

## 2.2清洁生产

### 2.2.1清洁生产的目的和实施途径

清洁生产是将污染预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少人类的风险。因此，将清洁生产纳入环境影响评价制度后，使得环评制度更加完善，在预防和控制污染方面也发挥了更大的作用。

清洁生产追求的目标是产品设计、开发、生产以及服务过程充分提高效率、减少污染物的产生，从而达到环境效益和经济效益的统一这一理想的环保目标。那些技术工艺落后、设备陈旧、高污染、高耗能的项目因不符合清洁生产的要求而被否定。

将清洁生产的思想引入环评工作，以此强化工程分析，可大大提高环评质量。对于建设项目而言，可以减轻建设项目的末端处理负担，提高建设项目的环境可靠性，提高建设项目的市场竞争力以及降低建设项目的环境责任风险。

### 2.2.2清洁生产评价

拟建项目属禽畜养殖项目，目前国家尚未发布相关的清洁生产标准，只结合本行业及项目特点，从原辅材料及产品的清洁性、生产工艺与设备先进性、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面定性分析拟建项目的清洁生产水平，并提出清洁生产要求或建议。

2.2.2.1原辅材料及产品清洁性分析

拟建项目原辅材料有饲料、少量肉鸡治疗、免疫、肉鸡消毒药品与用品。

拟建项目饲料组成为玉米、小麦、豆饼等弄作为，综合考虑了能量饲料、蛋白质饲料、矿物质、维生素饲料的合理配比，注意日粮的合理搭配，从而减少臭气的排放、降低鸡粪中氮、硫的含量，从源头上减少了肉鸡养殖污染的产生量。

肉鸡免疫、生病治疗、消毒药品和用品均为养殖场常备药品，适量使用可增强肉鸡体质、减少人畜共犯疾病的发生。

拟建项目的产品是肉鸡，不存在污染物的问题。

2.2.2.2生产工艺与设备先进性分析

1、生产工艺先进性分析

目前，大中型养殖场传统的工艺主要为水冲粪、水泡粪和干清粪三种类型。

水冲粪工艺：指畜禽排放的粪、尿和污水混合进入粪沟，每天数次放水冲洗，粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。是20世纪80年代中国从国外引进规模化养猪技术和管理方法时采用的主要清粪模式。水冲粪工艺的主要目的是及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生，减少粪污清理过程中的劳动力投入，提高养殖场自动化管理水平。水冲粪的方法是粪尿污水混合进入缝隙地板下的粪沟，每天数次从沟端的水喷头放水冲洗。粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池。优点：水冲粪方式可保持畜舍内的环境清洁，有利于动物健康。缺点：耗水量大，污染物浓度高，COD为11000~13000mg/L，BOD为5000~6000mg/L，SS为17000~20000mg/L。固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，污水中的污染物浓度仍然很高，而分离出的固体物养分含量低，肥料价值低。该工艺技术上不复杂，不受气候变化影响，但污水处理部分基建投资及动力消耗很高。

干清粪：指畜禽排放的粪便一经产生便通过机械或人工收集、清除，尿液、残余粪便及冲洗水则从排污道排出的清粪方式。干清粪工艺主要目的是及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生，充分利用劳动力资源丰富的优势，减少粪污清理过程中的用水、用电，保持固体粪便的营养物，提高有机肥肥效，降低后续粪尿处理的成本。干清粪工艺的主要方法是，粪便一经产生便分流，干粪由机械或人工收集、清扫、运走，尿及冲洗水则从下水道流出，分别进行处理。干清粪工艺分为人工清粪和机械清粪两种。人工清粪只需用一些清扫工具、人工清粪车等。设备简单，不用电力，一次性投资少，还可以做到粪尿分离，便于后面的粪尿处理。其缺点是劳动量大，生产率低。机械清粪包括铲式清粪和刮板清粪。机械清粪的优点是可以减轻劳动强度，节约劳动力，提高工效。缺点是一次性投资较大，还要花费一定的运行维护费用。而且中国目前生产的清粪机在使用可靠性方面还存在欠缺，故障发生率较高，由于工作部件上粘满粪便，维修困难。

水泡粪：指在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为1～2个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺。水泡粪工艺的主要目的是定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，减少粪污清理过程中的劳动力投入，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平。水泡粪清粪工艺是在水冲粪工艺的基础上改造而来的。水泡粪工艺的优点是：比水冲粪工艺节省用水，相对需要的人工少。缺点是：畜舍氨气污染浓重及污水处理后期难度大。

拟建项目采用的工艺是干清粪工艺，鸡粪清理后随即送至有机肥生产企业用于制作农肥，养殖场内声环境较为安静，适合肉鸡的生长，且节约劳动力，相对水冲粪节省新鲜水耗量。从总体来说，该工艺具有一定的优越性。

表2.2-1  三种工艺对比情况一览表

| 项目 | 水冲粪 | 水泡粪 | 干清粪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方法 | 粪尿污水混合进入缝隙地板下的粪沟，每天数次从沟端的水喷头放水冲洗。粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入地下贮粪池或用泵抽吸到地面贮粪池 | 在畜禽舍内的排粪沟中注入一定量的水，将粪、尿、冲洗和饲养管理用水一并排放至漏缝地板下的粪沟中，贮存一定时间（一般为1～2个月）、待粪沟填满后，打开出口闸门，沟中的粪水顺粪沟流入粪便主干沟后排出的清粪工艺 | 粪便一经产生便分流，干粪由机械或人工收集、清扫、运走。干清粪工艺分为人工清粪和机械清粪两种 |
| 目的 | 及时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，保持畜舍环境卫生，减少粪污清理过程中的劳动力投入，提高养殖场自动化管理水平 | 定时、有效地清除畜舍内的粪便、尿液，减少粪污清理过程中的劳动力投入，减少冲洗用水，提高养殖场自动化管理水平。水泡粪清粪工艺是在水冲粪工艺的基础上改造而来的 | 及时、有效地清除畜舍内的粪便，保持畜舍环境卫生，充分利用劳动力资源丰富的优势，减少粪污清理过程中的用水、用电，保持固体粪便的营养物，提高有机肥肥效，降低后续粪尿处理的成本 |
| 优点 | 水冲粪方式可保持畜舍内的环境清洁，有利于动物健康 | 比水冲粪工艺节省用水，相对需要的人工少 | 可以减轻劳动强度，节约劳动力，提高工效 |
| 缺点 | 耗水量大，污染物浓度高， 固液分离后，大部分可溶性有机质及微量元素等留在污水中，污水中的污染物浓度仍然很高，而分离出的固体物养分含量低，肥料价值低。该工艺技术上不复杂，不受气候变化影响，但污水处理部分基建投资及动力消耗很高 | 畜舍氨气污染浓重及污水处理后期难度大 | 一次性投资较大，还要花费一定的运行维护费用。而且中国目前生产的清粪机在使用可靠性方面还存在欠缺，故障发生率较高，由于工作部件上粘满粪便，维修困难 |

2、设备先进性分析

整个生产过程中，最大限度使用物料的机械输送设备，减少劳动强度、提高生产效率，减少人为操作失误造成的安全事故及能源浪费。

选用节能电机；对水泵等机电产品、食槽等生产设备的选型上，力求先进合理，选用效率高、能耗低的新型产品，同时，在满足生产工艺要求的条件下，尽量选用功率小的节能型电气设备，电机采用变频节电型等。

拟建项目采用的技术属于国内一般水平，设备先进，符合清洁生产要求。

2.2.2.3资源能源利用指标

拟建项目采用供热采用空气能供热，空气能热源为空气中储存的热能，属于清洁能源。

拟建项目鸡舍冲洗采用高压水枪，较普通鸡舍冲洗可节约三分之一以上用水。

拟建项目水冷空调采用循环冷却水，节省用水。

拟建项目严格采购符合国家标准的药物、饲料，最大限度减少使用抗生素药物、饲料，确保鸡粪中抗生素含量低于相关标准要求。

2.2.2.4污染物产生及回收利用指标

1、废水

根据工程分析章节，拟建项目产生的养殖废水经污水处理站处理后用于周围农田灌溉，不外排，非灌溉季及雨季由场区暂存池暂时储存，最大限度的满足资源再利用。

2、固体废物

拟建工程所产生的病死鸡、鸡粪、污水处理站污泥、饲料残渣及散落毛羽、格栅收集的浮渣等固体废物均100%的得到了回收再利用，其它不可回收的废物均100%的进行了安全处理，拟建工程所有固废均不直接外排至环境中，不仅避免了环境污染，而且节约了资源，创造了效益，符合清洁生产的要求。

2.2.2.5环境管理要求

环境管理是企业管理中的重要环节之一。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业内污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。拟建项目建成投产后，充分利用环保管理机构，进行环境保护管理工作，具体方案见表2.2-2。

表2.2-2  拟建项目环境管理实施方案一览表

| 项目 | 指标 | 实施方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境法律法规标准 | 严格遵守国家和地方有关法律、法规和排污许可证管理要求；污染物排放达到国家和地方排放标准：废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、山东省《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）相应要求；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；固体废物处理遵守《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 |
| 2 | 组织机构 | 设置节能环保科，环保专职人员2名 |
| 3 | 环境审核 | 项目投产后，委托有资质单位进行清洁生产审核；健全环境管理制度，保证原始记录及统计数据齐全有效 |
| 4 | 废物处理 | 用符合国家规定的废物处置方法处置废物，固体废物均得到妥善处置 |
| 5 | 生产过程环境管理 | 对每个生产装置制作操作规程，对重点岗位下发作业指导书；在易造成污染的设备和废物产生部位建立警示牌；健全环境管理监测制度和污染事故应急程序 |
| 6 | 相关方 环境管理 | 选择有资质、环境管理规范的原料供应单位、协作方 |

由表可以看出，拟建项目环境管理符合清洁生产标准要求，具有一定的清洁生产水平。

### 2.2.3结论和建议

综合上述分析，拟建项目采用国内先进的生产工艺和设备，原辅材料和产品均符合清洁生产的要求，生产过程中采取的节能降耗措施可行，“三废”均进行了有效治理，且排放量较少，处于国内领先水平，符合清洁生产的要求。

清洁生产是要求从原材料、生产工艺到产品服务的全过程控制，彻底改变单纯的末端治理的污染防治模式，因此，必须建立完善可靠的保障体系，把清洁生产管理放在首要位置，才能保障保证清洁生产的落实，因此建议项目采取以下清洁生产措施：

（1）加强源头控制、全过程管理，不断完善原材料检验制度和原材料消耗定额管理，加强对能耗、水耗、产品合格率的考核。减少跑、冒、滴、漏等现象的发生，保证生产有效平稳地进行，确实减少无组织废气排放的发生次数。

（2）坚持对各种设备进行保护维修，特别是废水处理设施，保持设备正常运行。

（3）在选购设备时应订购质量好、声功率级低的设备，从根本上降低噪声对环境的污染。

（4）加强全厂的节能降耗工作，设立专职的能源管理机构，专门负责各车间能源定额计划，统计及定期巡检等具体工作，对类似的跑、冒、滴、漏等情况随时发现随时解决，并将统计数据输入微机以便于管理。

（5）建立、健全厂内环保管理监测机构，对生产中“三废”等进行系统化监测，发现问题及时解决。在生产过程中，配备环境管理手册、程序文件及作业文件，对统计数据进行全面有效的记录。

（6）注意厂区的绿化，改善环境小气候，创造一个良好的工作环境。

（7）选用符合要求的清洁原材料，定期进行检测，装卸过程中要严格符合操作规程；维修单位和设备制造厂家要提供有利于保护环境的服务；各个固体废物的处置全过程符合环保要求，避免二次污染。

（8）拟建项目建成后，企业应按照ISO14000标准要求，定期开展清洁生产审核，逐步理顺全厂环境管理关系，抓好企业环境管理工作。同时应持续改进和提高企业环境管理水平。

## 2.3工程分析小结

拟建项目生产、生活污水经场区内污水处理站处理达标后，用于附近农田灌溉，不直接进入地表水体。企业需配套建设40m灌溉水渠，水渠需做好防渗处理。

污水处理站池体上方密闭，负压收集的恶臭气体经生物除臭装置处理后，再经15m高排气筒排放，NH3的排放速率为0.00005kg/h、排放量为0.0004t/a，H2S的排放速率为0.000002kg/h、排放量为0.00002t/a。

鸡舍日产日清，鸡舍和污水处理站定期喷洒除臭剂，厂界无组织H2S、NH3及恶臭浓度满足相应排放标准要求。

项目危险废物产生量为2.44t/a，一般固废产生量为18101.11t/a，生活垃圾产生量为5.4t/a。危险废物场区内暂存危险废物暂存库，按照危险废物贮存、转运，定期委托有资质单位处理，不外排；一般固废场区内暂存固废库，分类处理，不外排；生活垃圾统一委托环卫部门处理。

项目废水、废气、噪声及固体废物排放满足相应标准要求，符合清洁生产的要求。

# 3环境现状调查与评价

## 3.1自然环境现状

### 3.1.1地理位置

兰陵县位于鲁南地区临沂市的西南部。县境介于北纬34°37′至35°06′、东经117°41′至118°18′之间。东西最大横距55km，南北最大纵距48km，县域土地面积1799.87km2。县城位于县境中部偏东，距北京直线距离592km，省会济南225km，临沂市42km，枣庄市52km，江苏徐州市127km。

兰陵县周边铁路干线主要有京沪线、陇海线、菏日铁路和胶新铁路；距离较近的大型港口主要有青岛港、日照港、岚山港和连云港；境内公路交通便利，京沪高速、206国道、孟台公路、郯夏公路、岚济公路在境内纵横交错，交通便利，枣临铁路与枣临高速公路从县城北部通过。

项目厂址位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，厂地理坐标为东经117.853°，北纬35.010°，项目地理位置详见图2.1-1，项目现状图见图2.1-2。

### 3.1.2地形、地貌

兰陵县处于鲁南低山丘陵区的南缘，县城北部属低山丘陵区，南部为平原区，地势自西北向东南逐渐降低，抱犊崮为县境内最高峰，海拔579m，南部冲积平原海拔为30m左右。境内河流大多源于西北，流向东南，平原多为河流冲积而成。

境内地貌以低山、丘陵、平原三种类型为主，各占全县总面积的3.58%、53.70%、42.72%。平原多以东、西泇河、汶河及沂河冲积、分洪而成，丘陵多分布在县域北部和西部。

拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，区域地貌类型主体为丘陵。

### 3.1.3水文地质

兰陵县水文地质条件比较复杂，含水岩组比较齐全，地下水类型较多。岩性与构造控制地下水分布规律明显，地形影响地下水补给、径流、排泄错综复杂变化大，使水文地质条件分析难度较大。但从已掌握的资料分析，本县地下水分布、埋藏、运动等规律明显，条带状特点突出。兰陵县复杂的水文地质条件决定了地下水在分布上和富水性程度上都有较大差异。城区周围地下水，由冲积物组成，主要水层为细砂、中粗砂、粗砂和砂砾卵石层，含水层厚度受水文地质条件控制。

拟建项目所在区域水文地质情况见图3.1-1。

### 3.1.4地表水系

兰陵县境内主要水系有沂河水系和中运河水系。沂河水系主要为沂河；淮河流域中运河水系自西向东，有陶沟河、运女河、西泇河、阳明河、汶河、白家沟、东泇河、吴坦河、燕子河、苍邳分洪道、小涑河、武河12条河流，汇于江苏省邳州市中运河水系，流域面积1733km2。境内有会宝岭、小马庄、长新桥、双河、考村五座大、中型水库集中分布在西北山区。

1、河流

（1）沂河：沂河为山东省第一大河，也是县内过境的最大河流。沂河发源于沂源县鲁山，在本县庄坞乡北多福庄东北入境，至庄坞乡南营子村南出境，境内长5.54km。经郯城县南流入江苏省，汇入骆马湖。境内河口宽600～1000m，堤距1500m左右，防洪能力为8000m3/s。

（2）苍邳分洪道：又名武河行洪道，是为承泄江风口分洪闸分泄沂河洪水而由人工开挖的行洪河道，并承泄右岸9条支流2300km2流域面积的排水。流经临沂市区、郯城、兰陵3县市，在江苏省邳州市大谢湖注入中运河，全长74km。

（3）东泇河：东泇河原发源于兰陵、费县交界处的山区，流经矿坑、大仲村、金岭、卞庄、芦柞、南桥、长城7个乡镇，于长城镇前芦汪村西南流入江苏省邳县，改称柴沟，于卞家湖入邳苍分洪道。1965年，将卞庄以上东泇河上游、东泇河分洪道、吴坦以下吴坦河统称为吴坦河，东泇河卞庄东大桥至省界一段仍称东泇河，仅起排涝作用。

（4）吴坦河：系行洪河道，在吴坦村以上原分为东、西2支。西支承泄东泇河以东、小岭乡金岭村以南的丘陵来水。东支源出前杨官庄的西燕子河。1958年自大新庄至后吴坦村开挖东泇河分洪道，修筑堤防，堤距100至150米。在吴坦村以下至省界一段，退东堤，堤距扩大到220至450米，下游邳州市将山东新堤防与原有在邳州境内的东堤连接起来，改称三沟河。南去于卞家湖汇流东泇河入苍邳分洪道。吴坦河共有支流7条，2座中型水库（小马庄水库、长新桥水库），2座小（1）型水库（惠民庄水库、台井水库），6 座小（2）型水库。

（5）西泇河：发源于枣庄市东北、水涧沟东、高山西坡，流经枣庄市北部、兰陵县西部。原河道在江苏省邳州市岔河镇与汶河并流，经泇口入中运河。1958年冬，西泇河在岔河北改道向东，于林子村北入苍邳分洪道。从会宝岭水库坝下至省界，河道长39公里，省界以上流域面积642平方公里。主要支流有5条，分别为下村河、峰下沟、水沟、阳明河、黄前水沟，4座大中型水库（会宝岭水库、双河水库、考村水库，以及枣庄市周村水库），2座小（1）型水库，19座小（2）型水库。

阳明河为西泇河主要支流，原发源于车辋镇桃峪一带山区，经向城镇于三合村汇入汶河。现自考村水库起，于城前村东汇入西泇河，南北流向，长18.5km。从邢村闸至阳明河入西泇河长12km，为平原河道，平均比较1/400。

（6）武河：武河在县境东南部，为兰陵县与郯城县的界河。河源原在江风口，现为邳苍分洪道的上游。现在的武河上游在郯城县李官庄从邳苍分洪道分出，流向西南，在兰陵县庄坞镇多福庄北入境，经多福庄闸，到庄坞南向西南流入郯城县，河左岸为郯城县，右岸为兰陵县。境内河长32.2km，平均比降1/2773。

（7）汶河：发源于贾庄乡、向城镇一带山区，在南桥乡界坊，南流入邳州，于杏树村西入苍邳分洪道，汇入中运河。境内河长22.55km，平均比降1/2540，流域面积364km2。主要支流有小汶河、运米河、老阳明河、小店排水沟和皇路朱水沟等。汶河及其支流小汶河为兰陵县污水处理厂纳污河流，汶河干流将作为兰陵第二污水处理厂的纳污河流。

（8）小涑河：小涑河原系涑河的支流之一，邳苍分洪道建成后，河流被截。现河道发源于庄坞镇涌泉村附近，东北西南流向，下游原在邳县古宅东入邳县，于刘沟入旧燕子河（该支流称小东沟）。小涑河从涌泉至入武河处长18.8km，至兰陵、邳县边界利用武河段长2.8km，武河流入邳县纳入城河入中运河。平均河流比降1/2307。

（9）燕子河：燕子河为邳苍分洪道的支流，发源于临沂市和兰陵县（原苍山县，包含沂堂镇，现沂堂镇划归罗庄区管辖）交接的丘陵地区，流经沂堂、神山、磨山、芦柞、长城等乡镇，于省界以南100m处汇入邳苍分洪道。河长40km，兰陵县境内38.4km，平均河流比降1/1417。

（10）白家沟：白家沟又名沙沟河，发源于卞庄南，南北流向，在赵庄南流入江苏邳县，后汇入汶河。兰陵县境内从小坊村至省界长 19.4km，平均比降1/2088。

（11）运女河：运女河位于西泇河以西，发源于兰陵镇横路口，至河南头村南入邳县，原入老西泇河，1971 年经邢楼于丁桥改入陶沟河，兰陵县境内长14.9km，平均比降 1/1656。

（12）陶沟河：陶沟河发源于新兴镇马庄一带，向西南流至潍徐公路桥拐向南，流经兰陵县和枣庄市的交接地带，至兰陵镇刘河崖北入兰陵县境内，至丁家滩南流入江苏邳县，于王庄西入中运河。省界以上河长18km，平均比降 1/1876。

2、水库

（1）会宝岭水库：会宝岭水库是一座以防洪、灌溉为一体的大（二）型水库，水库于1958年动工，1960年建成蓄水，控制流域面积420km2，总库容2.09亿m3，死库容为930万m3，兴利库容为1.21亿m3。设计洪水标准为100年一遇，设计水位76.60m，校核洪水标准为200年一遇，校核洪水位77.85m，水库枢纽工程由南库大坝、北库大坝、溢洪闸、南北两放水洞和连通沟组成。水库水源补给以地表径流和大气降水为主，为永久性积水区。

会宝岭水库目前在申请兰陵县饮用水水源地建设，设计每年饮用水水量为6570万m3，工业用水水量为4100万m3，农业灌溉用水水量为1000万m3。会宝岭水库流域形状为阔叶状，水域面积23km2，湖岸线长达60km。会宝岭水库与周村、双河水库区间建有小(一)、小(二)型水库10座，总流域面积22.6km2，总库容540万m3。现状主要是满足农业灌溉、枣庄十里泉电厂、少量工业用水。会宝岭水库已被列为兰陵县供水水源，未来预计每年向兰陵县县城供水3920万m3。

（2）小马庄水库：小马庄水库位于兰陵县北部矿坑镇前马庄村西，在淮河流域中运河水系吴坦河上游，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、养鱼等综合利用的中型多年调节水库。水库总容4589万m3，兴利库容2596万m3，现状防洪库容1881万m3。设计洪水标准为100年一遇，设计水位108.4m，校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位109.31m，为兰陵县经济开发区拟建集中式地表水供水水源地，每年可向开发区供水2500万m3。

（3）长新桥水库：长新桥水库位于兰陵县北部矿坑镇长新桥村东侧，在淮河流域中运河水系吴坦河上游，是一座是以防洪、灌溉为主，结合发电、养鱼等综合利用的中型多年调节水库。水库总容2452万m3，兴利库容1350万m3，现状防洪库容603万m3。设计洪水标准为50年一遇设，设计水位87.43m，校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位88.80m，未来规划为城区工业用水水源，每年可向开发区供水1500万m3。

（4）考村水库：考村水库位于兰陵县北部车辋镇考村西侧，在淮河流域中运河水系阳明河上游，是一座以防洪、灌溉为主，结合发电、养鱼等综合利用的中型多年调节水库。水库总容1002万m3，兴利库容684万m3，现状防洪库容190万m3。设计洪水标准为100年一遇，设计水位115.18m，校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位115.95m。

（5）双河水库：双河水库位于兰陵县北部下村乡双河村西侧，在淮河流域中运河水系西泇河上游，是一座是以防洪、灌溉为主，结合发电、养鱼等综合利用的中型多年调节水库。水库总容1001万m3，兴利库容367万m3，现状防洪库容389万m3。设计洪水标准100年一遇，设计水位109.91m，校核洪水标准为1000年一遇，校核洪水位115.98m。

本项目厂址所在区域地表水系情况见图3.1-2。

### 3.1.5矿产资源

境内矿产资源丰富，已发现的矿产资源有25种，包括能源矿产1种、金属矿产8种、非金属矿产13种、稀土矿产1种、水气矿产2种，其中铁、石膏、石灰岩、石英砂岩为优势资源。金属矿产中铁矿主要分布在鲁城、尚岩、新兴、兰陵等乡镇，资源总量约10亿吨，矿石全铁平均品位为32%。黄金主要分布在下村乡龙宝山、金岭镇晒钱埠村和莲子汪村等地区。铝土矿主要分布在车辋、矿坑等乡镇。铜矿主要分布在金岭镇太平庄村及莲子汪村等地区。铅主要分布在车辋镇。钨多以伴生矿物出现，主要分布在金岭镇莲子汪村、下村乡龙宝山等地区。钼矿主要分布在金岭镇英沂官庄村东南500米处。银矿未发现单独银矿床，仅在车辋镇铜铅矿区、下村乡龙宝山一带有银矿化显示。

非金属矿产中石膏主要分布在兰陵镇南部，矿层分布稳定，呈多层分布，单层厚度个别达25m，已探明资源储量11.26亿t，矿石平均品位为60%。石英砂岩主要分布在鲁城、新兴、尚岩等乡镇，资源总量约3亿吨，矿石品位平均为98.3%。石灰岩主要分布在县境西北部，矿区面积约200 km2。白云岩主要分布在下村、车辋、矿坑等乡镇。大理岩主要分布于在县境西北部山区，地表露头仅见于金岭镇晒钱埠村、下村乡龙宝山前等地区。石榴子石主要分布在金岭镇晒钱埠村西、下村乡吴家沟村西及金岭镇莲子汪村等地区。蛭石主要分布在新兴镇小青山西侧。重晶石主要分布在下村乡上村、龙宝山等地区。海绿石主要分布在鲁城、新兴、尚岩等镇。页岩、粘土矿在境内分布广泛。

水气矿产主要为基岩裂隙水和第四系孔隙水，多年平均资源量为3.2亿m3，属重碳酸盐钙型水，pH值在7.1～9.0之间，属弱碱性，个别在6.0～7.0之间，属弱酸性。总矿化度在0.2～0.5克/升之间，属淡水，可供人畜饮用及工农业利用。县域内矿泉水资源较丰富，其中兰陵地区1处矿泉水资源通过山东省天然矿泉水测试中心鉴定，属锂、锶型矿泉水，已作为饮用矿泉水和酿酒用水。

### 3.1.6土壤

由于受成土母质、地形、地貌、气候、植被、水文地质和人为等成土因素的影响全县形成棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土4个土类、10个亚类、16个土属、27个土种。

棕壤：主要分布在西部和西北部砂石山区，以棕壤性土为主，俗称“粗砂土”、“火石渣子”。其土层浅薄、质粗、多砾、疏松、酸性至微酸性反应，养分贫瘠，耐肥性差，以种植花生、地瓜为主。面积1.7万hm2，占全县可利用面积的12.6%。

褐土：分布在西部和西北部青石山区，以褐土性土为主，俗称“石渣土”、“叠石板土”。其土层薄、碎石多，中性至微酸性反应，养分状况优于棕壤性土。宜种地瓜、谷子、花生、黄烟等。面积4.8万hm2，占全县可利用面积的35.6%。

潮土；俗称“夜潮土”、“面沙土”。多分布于沿河平原地区。其土层深厚，质地适中，通透性良好，肥力较高，是高产稳产土壤。宜种小麦、玉米、棉花、大豆。面积3.79万hm2，占全县可利用面积的28.1%。

砂姜黑土：俗称“黑粘土”、“黑土油子”，分布在南部低洼地区。面积3.19万hm2，占全县可利用面积的23.7%。上有粘重的黑土层，下有砂礓或砂礓层，通透性差，土性冷凉，有机质含量较高，但矿化速度低，养分释放慢，增产潜力大。宜种粮食作物和棉花、大蒜。

### 3.1.7森林、动植物资源

森林：境内林地11160.12ha，占全县土地总面积的6.47%。

野生动物：鸟类有麻雀、野鸡、猫头鹰、鹞鹰、雁、燕子、鸽子、鹌鹑、斑鸠、乌鸦、啄木鸟、喜鹊、黄雀、麦鸡子、松鸡子、白头翁。兽类有野兔、黄鼠狼、刺猥、狐狸、獾。昆虫类有蝉、螳螂、蜜蜂、蝴蝶、蚂蚱、蟋蟀、蜻蜓、蚕、豆虫。爬行类有蛇、壁虎、蜥蜴、鳖。两栖类有青蛙、蟾蜍。鱼类有鲤鱼、鲫鱼、墨鱼、鲇鱼、长江鱼、总蟮鱼、泥鳅、螃蟹、虾等。木本植物：

木本植物当地主要毛白杨、家槐、刺槐、柳、椿、香椿、松、柏、桑、榆、梧铜、青桐、楝子、银杏、杏、桃、樱桃、梨、李、栗、山楂、苹果、葡萄、枣等。

生物药材：主要有金银花，山枣仁、荆芥、玄参、茵陈、瓜萎、生姜、石榴皮、枸杞、桃仁、杏仁、黑白丑、柏子、土元、蝉蜕、全蝎、蜂房等。

地方特色树种：（1）现状乔木：榅桲、国槐、黄连木、银杏、侧柏、紫藤、流苏、小叶朴、圆柏、柿树、抱头毛白杨、桂花、紫薇、银杏、木瓜、桂花、法桐、梧桐等品种。（2）现状灌木：木槿、月季、贴梗海棠、迎春、紫薇、牡丹、丁香、腊梅、红花刺槐、石榴、桂花、碧桃、蔷薇；金叶女贞、竹类、海桐、法国冬青、红叶小檗；金银花、紫荆、枸杞、无花果、常春藤、红瑞木、扶芳藤。（3）现状草木：麦冬、三叶草、黑麦草、萱草、红花酢草。

### 3.1.8气象条件

兰陵县属暖温带季风区域大陆性气候，其特点是冬季漫长干冷，雨雪稀少；春季风大空气干燥，易发生春旱；夏季高温多湿，雨水集中，灾害性天气较多；秋季常受干旱或连阴雨天气的威胁。年平均气温14.2度，无霜期年平均209天，年平均日照时数1986.3小时，年平均降水量882.6毫米。

### 3.1.9水源保护区

根据临沂市人民政府办公室文件《临沂市人民政府办公室关于印发山东省环境保护厅关于临沂市城镇集中式饮用水水源保护区划定方案的复函的通知》(临政办发〔2011〕7号)，兰陵县集中式饮用水水源地保护区包括兰陵县自来水公司西苑水厂饮用水水源保护区和兰陵县自来水公司东苑水厂饮用水水源保护区。保护区范围：

（一）兰陵县自来水公司西水厂饮用水水源保护区

一级保护区范围：包括井群内区域和井群外包线以外半径10m的范围。

二级保护区范围：一级保护区边界线外半径100m的范围。地理红线为东至苍松路，西至平山路，南至工业路，北至埝桥路，四路到中心。

（二）兰陵县自来水公司东苑水厂饮用水水源保护区

一级保护区范围：包括井群内区域和井群外包线以外半径10m的范围。

二级保护区范围：一级保护区边界线外半径100m的范围。地理红线为东至东外环路，西至东升路，南至府后路，北至十六号路，四路到中心。

拟建项目位于临沂市兰陵县车辋镇九女山村南980米，不会对兰陵县辖区的集中饮用水水源保护区造成影响。

临沂市兰陵县饮用水水源保护区图见图3.1-3。

## 3.2兰陵县城市总体规划

根据《山东省兰陵县城市总体规划（2018-2035年）》，规划区范围规划分县域、城市规划区和中心城区三个地域层次。

重视城乡区域统筹发展，完善基础设施体系。科学划定生态、农业、城镇三类空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线。

合理控制城市规模，创造优良人居环境。到2035年，中心城区常住人口59万人，城市建设用地控制在65.5平方公里以内。

建设资源节约型和环境友好型城市。坚持以水定城、以水定人，实行最严格的水资源管理制度。不断完善城市管理和服务，提升城区功能品质，改善城乡生态环境，努力建设宜居宜业的美丽家园。

构建以“山水为脉，新城引领，组团展开”的发展策略，全面构建以优化中心城区现代服务业核心、提升北部镇群旅游发展、引导南部镇群农业格局、强化中部 T 型工业带的“一心三片、一区五园”的产业空间布局结构。

整体形成“一城、五星、两轴、三片、四节点”的县域空间结构，到2035年，中心城区常住人口59万人，城市建设用地控制在65.5平方公里以内。

兰陵县城市总体规划图（2018-2035）见图3.2-1。

图3.2-1  拟建项目与兰陵县城相对位置图

拟建项目距离兰陵县城约17.1km，不在县城总体规划范围之内，符合《山东省兰陵县城市总体规划（2018-2035年）》要求。

## 3.3南水北调东线工程（山东段）概况

根据《南水北调东线工程修订规划》，南水北调东线工程山东段的输水路线为：经韩庄运河、不牢河入南四湖，经梁济运河入东平湖，经位山隧洞穿黄河后，经鲁北输水线路出境。

南水北调东线工程已于2002年12月27日开工，输水干线途径南四湖、济宁地区运河段、东平湖，北达天津，年抽长江水能力达126亿m3。根据《南水北调东线工程山东段水污染防治规划》和《济宁市流域污染综合治理实施规划》，按照工期和水质保证情况，确定规划基准年为2002年。规划分为三期：一期规划水平年为2005年，输水干线水质基本达到Ⅲ类水质标准；二期规划水平年为2007年，输水干线水质稳定达到Ⅲ类水质标准；三期规划水平年为2010年，输水干线全线稳定达到Ⅲ类水质标准，满足南水北调主体工程二期给水要求。

根据《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006），山东省南水北调沿线重点保护区域内，除城镇污水处理厂外，所有向该区域直接排放污水的水污染物排放单位，水污染物的排放浓度必须符合表1和表2的有关规定，以保证经河道自然净化后的河口入流水质达到国家南水北调水质目标要求。

按照《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）要求：其适用于山东省境内南水北调输水干线汇水区域内所有排污单位水污染物的排放管理、建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。根据标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和南水北调东线工程调水水质要求，将山东省南水北调沿线汇水区域划分为下列三类控制区。

核心保护区域：山东省南水北调东线工程干渠大堤和所流经湖泊大堤（这两种大堤以下简称“沿线大堤”）内的全部区域。

重点保护区域：核心保护区域向外延伸15km的汇水区域。

一般保护区域：除以上核心保护区域和重点保护区域以外其他调水沿线汇水区域。

拟建项目选址距南水北调京杭大运河线干渠大堤约为51.5km，大于15km，属于一般保护区域。拟建项目与南水北调的位置关系具体见附图3.3-1。

## 3.4环境质量现状调查与评价。

项目选择2021年作为评价基准年。

### 3.4.1环境空气质量现状调查与评价

#### 3.4.1.1区域环境空气质量达标情况

1、区域环境空气质量调查

根据《全市生态环境质量通报》（第2期，2022年1月20日），2021年兰陵县大气环境质量状况见表3.4-1。

表3.4-1  项目区域环境空气质量情况

| 项目 指标 | SO2（μg/m3） | NO2（μg/m3） | PM10（μg/m3） | PM2.5（μg/m3） | CO（mg/m3） | O3（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 年均值 | 年均值 | 年均值 | 年均值 | 24小时平均第95百分位数 | 日最大8小时平均值第90百分位数 |
|  | 9 | 26 | 78 | 45 | 1.4 | 147 |

2、项目区域达标判断

项目区域环境质量现状评价见表3.4-2。

表3.4-2  区域空气质量评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/μg/m3 | 标准值/μg/m3 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 26 | 40 | 65 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 78 | 70 | 111 | 超标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 45 | 35 | 128.6 | 超标 |
| CO | 日均值第95百分位数 | 1400 | 4000 | 35 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均值第90百分位数 | 147 | 160 | 91.9 | 达标 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），“6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”由表5.3-2可知，项目所在区域内SO2、CO、NO2、O3能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5年均值超标。因此，项目所在区域城市环境空气质量不达标，其超标率为33%，PM10、PM2.5的超标倍数分别为0.11、0.286。PM10、PM2.5超标原因与区域内建筑扬尘、北方气候干燥、风起扬尘有关。

#### 3.4.1.2污染物环境质量现状调查

1、基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2数据来源，项目基本污染物环境质量现状数据采用《全市生态环境质量通报》（第2期，2022年1月20日）中的数据。

表3.4-3  基本污染物环境质量现状一览表

| 点位 名称 | 污染物 | 年评价指标 | 评价标准值/μg/m3 | 现状浓度/μg/m3 | 最大浓度占标率% | 超标 频率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰陵县 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 9 | 15 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 40 | 26 | 65 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | 70 | 78 | 111 | 100 | 超标 |
|  | PM2.5 |  | 35 | 45 | 128.6 | 100 | 超标 |
|  | CO | 日均值第95百分位数 | 4000 | 1400 | 35 | 0 | 达标 |
|  | O3 | 日最大8小时平均值第90百分位数 | 160 | 147 | 91.9 | 100 | 超标 |

由表3.4-3可知，项目所在区域内SO2、CO、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM10、PM2.5年均值以及O3日最大8小时平均值超标，其中PM10、PM2.5以及O3的超标倍数分别为0.271、0.343、0.025。PM10、PM2.5超标原因与区域内建筑扬尘、北方气候干燥、风起扬尘有关，区域大气治理方案如下。

2、其他污染物环境质量现状

其他污染物环境质量采用补充监测数据进行评价。

（1）监测布点

本项目大气评价等级为二级，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点”的原则（本项目区域主导风向为东南偏东）。本次监测共设置1个环境空气质量现状监测点位，具体见图3.4-1，监测内容详见表3.4-4。

表3.4-4  空气现状监测项目及点位一览表

| 序号 | 监测点位 | 相对方位 | 距厂界距离（m） | 布设意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 米山子村 | SW | 1970 | 了解项目场址下风向环境空气现状 |

2、监测项目

氨、硫化氢、臭气浓度共3项。同步观测风向、风速、气温、气压、湿度、总云量、低云量等气象参数。

3、监测单位、时间和频次

本次监测委托山东恒辉环保科技有限公司进行；监测时间为2024年5月30日~2024年6月5日。监测7天，氨、硫化氢、臭气浓度连续监测小时均值，每天监测4次，时间分别为2:00、8:00、14:00、20:00。

4、监测分析方法

监测分析方法见表3.4-5。

表3.4-5  环境空气质量监测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 标准名称及依据 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 | 0.01 mg/m3 |
| 2 | 臭气浓度 | HJ1262-2022环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | / | / |
| 3 | 硫化氢 | 国家环保总局2003年第四版增补版空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一（二）亚甲基蓝分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 | 0.001 mg/m3 |

5、监测结果

监测期间气象条件见表3.4-6；监测结果见表3.4-7。

表3.4-6  现状监测期间气象参数表

| 采样日期 | 时间 | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） | 总云量 | 低云量 | 大气压（KPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年05月30日 | 02:00 | 19.6 | 65 | SE | 1.75 | / |  | 101.09 |
|  | 08:00 | 22.7 | 46 | SE | 1.53 | 2 | 1 | 100.46 |
|  | 14:00 | 26.3 | 40 | SE | 1.42 | 2 | 1 | 99.73 |
|  | 20:00 | 23.5 | 48 | SE | 1.56 | / |  | 100.30 |
| 2024年05月31日 | 02:00 | 20.2 | 56 | NW | 1.69 | / |  | 100.96 |
|  | 08:00 | 23.1 | 43 | NW | 1.50 | 1 | 0 | 100.39 |
|  | 14:00 | 33.6 | 30 | NW | 1.36 | 1 | 0 | 98.29 |
|  | 20:00 | 25.2 | 45 | NW | 1.53 | / |  | 99.96 |
| 2024年06月01日 | 02:00 | 21.8 | 59 | E | 1.67 | / |  | 100.63 |
|  | 08:00 | 23.3 | 45 | E | 1.48 | 2 | 1 | 100.34 |
|  | 14:00 | 30.2 | 35 | E | 1.38 | 1 | 0 | 98.96 |
|  | 20:00 | 24.7 | 47 | E | 1.51 | / |  | 100.03 |
| 2024年06月02日 | 02:00 | 23.6 | 55 | SW | 1.65 | / |  | 100.29 |
|  | 08:00 | 26.1 | 41 | SW | 1.46 | 2 | 1 | 99.79 |
|  | 14:00 | 32.5 | 32 | SW | 1.29 | 2 | 1 | 98.50 |
|  | 20:00 | 26.6 | 45 | SW | 1.49 | / |  | 99.69 |
| 2024年06月03日 | 02:00 | 20.2 | 61 | NE | 1.68 | / |  | 100.96 |
|  | 08:00 | 23.3 | 42 | NE | 1.47 | 2 | 1 | 100.33 |
|  | 14:00 | 33.5 | 28 | NE | 1.32 | 1 | 0 | 98.30 |
|  | 20:00 | 24.8 | 46 | NE | 1.50 | / |  | 100.02 |
| 2024年06月04日 | 02:00 | 22.8 | 57 | N | 1.63 | / |  | 100.42 |
|  | 08:00 | 24.5 | 43 | N | 1.48 | 1 | 0 | 100.10 |
|  | 14:00 | 32.1 | 27 | N | 1.30 | 1 | 0 | 98.59 |
|  | 20:00 | 25.3 | 49 | N | 1.51 | / |  | 99.93 |
| 2024年06月05日 | 02:00 | 20.6 | 62 | NE | 1.71 | / |  | 100.89 |
|  | 08:00 | 22.5 | 46 | NE | 1.52 | 2 | 1 | 100.50 |
|  | 14:00 | 30.3 | 31 | NE | 1.33 | 1 | 0 | 98.93 |
|  | 20:00 | 23.8 | 50 | NE | 1.55 | / |  | 100.24 |

表3.4-7  氨、硫化氢和臭气浓度现状监测结果

| 采样日期 |  | 硫化氢（mg/m3） | 氨（mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#米山子村 |  |  |
| 2024年05月30日 | 02:00 | 未检出 | 0.07 | <10 |
|  | 08:00 | 未检出 | 0.10 | <10 |
|  | 14:00 | 未检出 | 0.13 | <10 |
|  | 20:00 | 未检出 | 0.06 | <10 |
| 2024年05月31日 | 02:00 | 未检出 | 0.08 | <10 |
|  | 08:00 | 未检出 | 0.11 | <10 |
|  | 14:00 | 未检出 | 0.12 | <10 |
|  | 20:00 | 未检出 | 0.07 | <10 |
| 2024年06月01日 | 02:00 | 未检出 | 0.10 | <10 |
|  | 08:00 | 未检出 | 0.13 | <10 |
|  | 14:00 | 未检出 | 0.13 | <10 |
|  | 20:00 | 未检出 | 0.09 | <10 |
| 2024年06月02日 | 02:00 | 未检出 | 0.06 | <10 |
|  | 08:00 | 未检出 | 0.12 | <10 |
|  | 14:00 | 未检出 | 0.10 | <10 |
|  | 20:00 | 未检出 | 0.08 | <10 |
| 2024年06月03日 | 02:00 | 未检出 | 0.07 | <10 |
|  | 08:00 | 未检出 | 0.11 | <10 |
|  | 14:00 | 未检出 | 0.15 | <10 |
|  | 20:00 | 未检出 | 0.09 | <10 |
| 2024年06月04日 | 02:00 | 未检出 | 0.10 | <10 |
|  | 08:00 | 未检出 | 0.12 | <10 |
|  | 14:00 | 未检出 | 0.14 | <10 |
|  | 20:00 | 未检出 | 0.08 | <10 |
| 2024年06月05日 | 02:00 | 未检出 | 0.06 | <10 |
|  | 08:00 | 未检出 | 0.09 | <10 |
|  | 14:00 | 未检出 | 0.13 | <10 |
|  | 20:00 | 未检出 | 0.07 | <10 |

#### 3.4.1.3污染物环境质量现状评价

1、评价因子

氨、硫化氢。

2、评价标准

评价标准见表3.4-8。

表3.4-8    环境空气质量评价采用标准   单位：μg/m3

| 序号 | 污染物 | 标准值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| 1 | 硫化氢 | 10 | — | — | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 2 | 氨 | 200 | — | — |  |

3、评价方法

评价方法采用单因子指数法，单因子指数Ii计算公式为：

Ii=Ci/Si

式中：Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3；

Si—i污染物的评价标准，mg/m3；

Ii>1为超标，否则为达标。

4、评价结果

环境空气质量现状评价结果见表3.4-9。

表3.4-9  环境空气质量现状评价结果

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 （μg/m3） | 监测浓度范围（μg/m3） | 最大浓度 占标率（%） | 超标率(%) | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#米山子村 | H2S | 小时值 | 10 | 0.5 | 5 | 0 | 达标 |
|  | NH3 | 小时值 | 200 | 60~150 | 75 | 0 | 达标 |

从表3.4-9可以看出，评价区域污染物环境质量现状为：

（1）评价区域内监测点NH3的小时值监测浓度为60~150μg/m3，最大浓度占标率为75%，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

（2）评价区域内监测点H2S的小时值未检出、按检出限一半计0.5μg/m3，最大浓度占标率为5%，能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

#### 3.4.1.4区域大气污染质量方案

根据《兰陵县大气污染防治工作机制》、《兰陵县多措并举，打好大气污染防治攻坚战》等文件的要求，大气污染区域削减措施如下：

为贯彻落实中央和省市相关工作要求，深入打好大气污染防治攻坚战，兰陵县统筹谋划、多方布局，采取多种有力手段，持续做好大气污染防治工作。

一是落实源头治污，开展污染源综合整治。以加油站、橡塑建材企业、涉气加工企业等为重点，持续开展VOCs防治专项行动；开展机动车检验检测机构专项检查，对辖区内所有机动车检验检测机构开展监督性检测。采用日间巡察、夜查、突击检查等方式，拉网式排查辖区内重点涉气企业和机动车检测机构，全面排查大气污染风险隐患，严厉打击环境违法行为，从源头上杜绝大气污染。

二是强化部门协同，开展机动车联合执法。兰陵建立生态环境-公安交警常态化联合执法机制，环保与交警部门加强合作，对重型柴油车、城区货车、非道路移动机械等进行尾气专项检查，严厉打击冒黑烟等尾气排放不达标的违法行为，竭力净化道路交通环境，切实推进环境空气质量有效改善。

三是紧盯目标任务，开展指标项治理提升。针对建筑工地、道路扬尘、餐饮油烟等颗粒物指标重要影响因素，开展指标提升专项行动，制定全县PM2.5指标提升工作方案和生态环境突出问题整治方案，明确任务、压实责任，积极推动县域大气环境治理，确保环境空气质量不断改善。

### 3.4.2地表水环境现状调查与评价

#### 3.4.2.1区域地表水质量达标情况

1、例行监测数据

为说明区域地表水环境质量现状，本次评价收集了区域地表水例行监测资料，监测资料具体见表3.4-10。

表3.4-10  地表水例行监测断面监测结果统计表

| 点位名称 | 断面名称 | 时间 | 氨氮（mg/L） | COD（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴坦河 | 八大洼 | 2021 | 0.26 | 8.0 |
| 西泇河 | 会宝岭水库 |  | 0.21 | 10.0 |
| 汶河 | 南桥 |  | 0.23 | 13.0 |
| 白家沟 | 北王庄桥 |  | 0.20 | 11.0 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |  |  | 1.0 | 20 |

由上表可知，区域内所有监测断面的COD和氨氮均不超标，各项监测统计数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水水质较好。

2、区域环境质量改善措施

根据《临沂市“十四五”生态环境保护规划》（临政字[2022]50号），对地表水环境的规划目标及提升方案如下：

（一）加强水生态环境系统治理

建立水资源刚性约束制度，统筹开展水资源、水生态和水环境监测，实施流域生态环境资源承载能力监测预警管理，对重要河湖库开展水生态环境评价，保障生态用水，促进水生态恢复。持续削减主要水污染物排放总量，探索开展总氮总磷排放控制。

推进地表水与地下水协同防治。统筹区域地表水、地下水生态环境监管要求，探索开展地下水-地表水污染协同防治。加强化工园区、化工企业、工业聚集区、矿山开采区等地下水与地表水交换较为频繁区域的地下水质量监测和环境风险防控。

强化流域污染联防联控。编制实施水生态环境保护规划，实施流域差异化治理，推动形成流域上下游联合监测、联合执法、应急联动、信息共享的协同推进工作机制。积极构建跨界流域上下游突发水污染事件联防联控机制，加强研判预警、拦污控污、信息通报、协同处置、纠纷调处、基础保障等工作，防范重大生态环境风险。健全横纵结合的生态补偿机制，实现县际间流域横向生态补偿全覆盖。加强重点饮用水水源地、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，修订“一河一策一图”应急处置方案。

深化地表水生态环境质量目标管理。健全水环境“三线一单”生态分区管理体系，优化水功能区划与监督管理，明确各级控制断面水质目标，逐一评估达标状况。未达到水质目标要求的区域，依法制定并实施限期达标规划。加强河湖水质监控、考核和责任追究，探索将水质指数及其改善率纳入地表水生态补偿范围。加强排污许可制度管理应用，探索建立“水体-入河湖排污口-排污管线-污染源”全链条管理的水污染物排放治理体系，建立流域精细化管理平台。加强饮用水水源地保护，深入推进各类水源地规范化建设，划定农村水源地保护区或保护范围，完成乡镇级和“千吨万人”农村饮用水水源保护区勘界立标，全面开展水质监测。健全部门间监测数据共享机制，加大饮用水水源、供水单位供水和用户水龙头出水等饮用水安全状况信息公开力度。健全集中式饮用水水源地环境管理档案，持续提升地表水型饮用水水源地预警监控能力，组织开展突发环境事件应急演练。积极开展水源地新污染物监测和防控研究，争取生物综合毒性预警监测试点。

（二）深化水污染防治

1.实施入河湖排污口分类整治。完成全市县控及以上断面所在河流、湖泊入河湖排污口溯源，逐一明确入河湖排污口责任主体。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，制定“一口一策”整治方案，建立排污口整治销号制度，加强日常监督管理，建立分单元“污染源-排污口-水质”全链条管理机制。

2.全域推进消除黑臭水体整治。全面开展城镇排水管网排查和系统化整治，着力解决污水管网覆盖不全、管网混错接、管网破损、雨污混流等问题，建立排水管网运行维护管理长效机制。以市政生活污水管网雨污分流为重点，实施城市雨污合流管网改造，2025年底前基本实现城市污水“零直排”。加快提升新区、新城和污水直排、污水处理厂长期超负荷运行区域的生活污水处理能力，确保满足区域内生活污水处理需要。开展城市初期雨水收集处理体系建设，利用人工湿地对处理达标后的尾水进一步净化。继续加强污泥无害化处理和资源化利用，2025年底前，全市城镇污泥无害化处置率达到90%以上。建立黑臭水体清单动态调整机制，及时将反弹和新发现的黑臭水体纳入清单督促治理，开展县（区）建成区黑臭水体治理和评估，定期向社会公开治理成效。

3.深化工业水污染防治。实施差别化流域环境准入政策，强化准入管理和底线约束，推进高耗水、高污染行业入园发展。加强全盐量、硫酸盐、磷酸盐、氟化物等特征污染物治理，加强化工、印染、农副食品加工等行业综合治理，推进玉米淀粉、糖醇生产、肉类及水产品加工、印染等企业清洁化改造。推进石油炼制、化工、焦化等工业园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。加大现有工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治，鼓励有条件的园区实施化工企业废水“一企一管、明管输送、实时监测”。积极开展有毒有害以及难降解废水治理试点。

4.推进农业面源污染防治。开展农业面源污染调查监测评估，构建农业面源污染监测“一张网”，划分农业面源污染优先控制单元，推进农业面源污染综合治理示范县创建活动。开展汛前沟渠、沿河沿库垃圾、农作物秸秆、畜禽粪污养殖户和堆放点清理整治，开展出境断面总氮总磷污染溯源分析与专项整治。实施渔业养殖尾水处理环保设施设备升级改造，加强养殖尾水监测，逐步实现养殖尾水资源化利用或达标排放。

（三）强化生态用水保障

1.提升水源涵养功能。加强河库源头集水区、水源涵养重要区水源涵养功能维护，强化重要水源涵养区监督管理，建立水源涵养监测预警机制。开展沂沭河流域水源涵养工程建设，提升蒙山区域水源涵养能力。有序推进封山育林、退耕还林还草还湿、低质低效林改造、湿地生态修复、废弃矿山植被恢复等生态修复工程，涵水于地、涵水于林草，全面提升生态系统涵水功能。以沂河、沭河、祊河、东汶河、新沭河、白马河等重要河流源头所在区域为重点，提升水源涵养能力，恢复源头活水。2025年底前出台水源涵养计划，加强对水源涵养区的保护与管理，科学划定河湖生态缓冲带，对河湖岸线进行生态化改造，在满足排洪和排涝功能的前提下，推进河湖生态缓冲带或河流型湿地建设，恢复和增强河湖水系的生态功能。

2.实施节水行动。加快实施高标准农田建设，大力推广喷灌、微灌、管道输水等先进节水灌溉技术，选育抗旱节水品种，发展旱作农业，继续开展高效节水灌溉示范县创建。到2025年底，农田灌溉水有效利用系数达到0.642以上。严格电力、钢铁、石化、化工、食品和发酵等高耗水行业用水管理，推进企业和园区串联用水、分质用水、一水多用，2025年底前，规模以上工业用水重复利用率达到92.5%。持续推进城市节水，以海绵城市建设为重点，推动降雨就地消纳和利用，加强城镇供水管网检漏和更新改造，推动供水管网分区计量管理，严格洗浴、洗车、游泳馆、宾馆等高耗水服务行业用水定额管理。

3.有效利用非常规水源。加强再生水、雨水等非常规水资源多元、梯级和安全利用，将非常规水资源纳入水资源统一配置，逐步提高非常规水资源利用比例。推进我市纳入国家再生水循环利用城市试点，形成污染治理、循环利用、生态保护有机结合的综合治理体系。在城镇排污口下游、支流入干流等流域关键节点，因地制宜建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后尾水进一步净化，纳入城镇再生水处理、调配、输送及循环利用体系。

4.保障河湖生态流量（水位）。科学确定重要河湖生态流量保障目标，组织制定重要河湖生态流量保障方案，研究重要河湖生态流量的水质和水量管控要求。提升中水和尾水水质，将其做为生态流量和生态补水的重要水源。加强生态流量保障情况监督检查，建立河湖生态流量评估机制，不断提高河湖生态流量保障能力。

5.强化水生态保护修复。加强湿地恢复与建设，以武河湿地、沂河滨河湿地等重要人工湿地和国家湿地公园为重点，因地制宜开展封育保护、退耕还湿、湿地生态补水等措施，开展现有湿地生态功能评估，以污水处理厂下游、支流入干流口、河湖入库口等区域为重点，加强人工湿地建设、修复和增效，加大政府投入，强化机构建设和运行、维护与管理。

（四）强化风险管控，推进美丽河湖建设

化解河湖水质超标风险。强化源头风险预防设施建设，以出境断面为重点，针对化学原料及化学品制造等工业企业或工业聚集区，建设符合事故应急规范要求的水环境风险预防设施。完善环境应急物资储备和设施建设，加强环境应急物资储备库、应急防护设施以及主要入湖河拦污坝等应急缓冲设施建设，开展针对应急事故池、排污口截污闸、河道截流坝、橡胶坝等各类环境应急防控和处置设施的风险能力评估和问题排查整治。

加强河湖生态整治修复。在岸堤水库、沂沭河干流、祊河、东汶河以及国控出境河流周边划定缓冲带，强化岸线用途管控。对不符合水源涵养区、水域岸线、河湖缓冲带保护要求的人类活动进行排查整治。2025年底前，修复初见成效，逐步恢复河湖土著鱼类和水生生物及其栖息地和生境。建立健全河流湖泊休养生息长效机制，调整重点水域禁捕、限捕区域，全面落实禁渔期制度。开展重点流域水生态环境质量现状调查评估，建设全市水生态环境基础数据库，探索制定符合流域特色的水生态监测评价指标和标准。推进河湖水系连通，以恢复河流生态功能为核心，采取合理的疏导、沟通、引排、调度等措施，建立或改善河湖库水体之间的水力联系，打造河湖共生的生态水网。积极争取水系联通及水美乡村建设试点，恢复农村河湖生态功能。积极开展美丽河湖建设。因地制宜，科学施策，逐步形成“一河口一湿地”的水环境治理格局，推动实现“有河有水、有鱼有草、人水和谐”。在确保河湖防洪安全、维护河湖生态功能的基础上，合理建设亲水便民设施，使人民群众直观感受到“清水绿岸、鱼翔浅底”的治理成效。征集美丽河湖保护与建设优秀案例，宣传推广成效好、可持续、能复制的美丽河湖保护与建设好经验好做法，完善美丽河湖长效管理机制，持续推进河湖水生态环境改善，争创全国美丽河湖示范。

到2025年底，全市国控断面达到或好于III类水体的比例达到100%，省控断面达到或好于III类水体的比例达到69%以上，市域范围内消除劣V类水体。

#### 3.4.2.2地表水环境现状调查

1、监测采样点的布设

监测断面见表3.4-11、图3.4-1。

表3.4-11  地表水环境质量现状监测断面布设情况一览表

| 编号 | 断面位置 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 花园沟 | 了解项目附近地表水体花园沟背景水质 |

2、监测时间与频次

监测日期：2024年5月30日~2024年6月01日；

监测频次：监测3天，每天采样2次。

3、监测因子

pH、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、硫化物、总氮、石油类、氯化物、阴离子表面活性剂、全盐量、DO、镉、砷、铅、汞、铬（六价）、粪大肠菌群共计22项；并同时记录流速、流量、水温、河宽、河深等参数。

4、采样及分析方法

样品的采集、运输、保存和检测按照国家环境保护总局《地表水和污水监测技术规范》（HJ91-2002）和《环境水质监测质量保证手册》（第二版）的技术要求进行；检测分析方法采用国家标准分析方法进行，详见表3.4-12。

表3.4-12  地表水监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 标准名称及依据 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法 | 8601便携式PH计 | / |
| 2 | 化学需氧量 | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | JC-101 COD恒温加热器 | 4mg/L |
| 3 | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | 150A生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 4 | 溶解氧 | HJ506-2009 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | JPB-607A 便携式溶解氧分析仪 | / |
| 5 | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法 | FA2004万分之一电子天平 | / |
| 6 | 氨氮 | HJ535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 | 0.025mg/L |
| 7 | 总氮 | HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 | 0.05mg/L |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | GB 7494-1987 水质 阴子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 | 0.05mg/L |
| 9 | 石油类 | HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | L5紫外可见光分光光度计 | 0.01mg/L |
| 10 | 氯化物 | GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | / | / |
| 11 | 总磷 | GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 | 0.01mg/L |
| 12 | 氟化物 | GB/T 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | PXSJ-216 台式离子计 | 0.01mg/L |
| 13 | 砷 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | AFS-9700 原子荧光光度计 | 0.3µg/L |
| 14 | 汞 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | AFS-9700 原子荧光光度计 | 0.04µg/L |
| 15 | 镉 | GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 16 | 铬（六价） | GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | L5 紫外可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 17 | 铅 | GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
| 18 | 硫化物 | HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | L5紫外可见光分光光度计 | 0.01mg/L |
| 19 | 粪大肠菌群 | HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | HWS-80恒温恒湿生化培养箱 | 20MPN/L |
| 20 | 硝酸盐氮 | HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） | L5紫外可见光分光光度计 | 0.08mg/L |
| 21 | 全盐量 | HJ/T 51-1999水质 全盐量的测定 重量法 | FA2004万分之一电子天平 | / |
| 22 | 硫酸盐 | GB/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | L5紫外可见 光分光光度计 | 2mg/L |

5、监测结果

地表水环境现状监测结果，见表3.4-13。

表3.4-13  地表水监测结果一览表

| 检测点位 | 1#花园沟 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2024年05月30日 |  | 2024年05月31日 |  | 2024年06月01日 |  |
| 检测频次 检测项目 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| pH值（无量纲） | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 |
| 溶解氧（mg/L） | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.2 |
| 化学需氧量（mg/L） | 18 | 21 | 15 | 19 | 13 | 17 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 4.5 | 5.3 | 3.8 | 4.8 | 3.3 | 4.3 |
| 总氮（mg/L） | 1.05 | 1.12 | 0.94 | 0.96 | 1.20 | 1.12 |
| 总磷（mg/L） | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.17 |
| 氨氮（mg/L） | 0.104 | 0.100 | 0.106 | 0.109 | 0.112 | 0.110 |
| 石油类（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硫化物（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物（mg/L） | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.55 | 0.52 | 0.44 |
| 汞（μg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷（μg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粪大肠菌群（个/L） | 5.5×103 | 5.8×103 | 6.4×103 | 6.3×103 | 5.1×103 | 5.5×103 |
| 硫酸盐（mg/L） | 148 | 153 | 155 | 159 | 158 | 152 |
| 氯化物（mg/L） | 131 | 128 | 123 | 120 | 140 | 122 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.10 |
| 全盐量（mg/L） | 800 | 806 | 825 | 810 | 818 | 815 |
| 悬浮物（mg/L） | 12 | 8 | 14 | 18 | 15 | 15 |

#### 3.4.2.3地表水环境现状评价

1、评价因子

pH、CODcr、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、硫化物、总氮、石油类、氯化物、阴离子表面活性剂、全盐量、DO、镉、砷、铅、汞、铬（六价）、粪大肠菌群共计22项。

2、评价标准

武河水功能区划为Ⅳ水体，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，评价标准值见“1.6评价标准”。

3、评价方法

pH的评价模式为：

，当pHi≥7.0时；，当pHi<7.0时

PpH为pH的单因子污染指数；PHs.v、PHs.d为地表水标准值的上、下限值；PHi为监测值。

DO的评价模式为：

对于溶解氧，其标准指数按下式计算：

式中：SDO,j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值 ，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；

S——实用盐度符号，量纲为1；

T——水温，℃。

其余Si值计算式采用单因子污染指数法：

Sij=CijCis

式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度(mg/L)；

Cis——水质参数i的地面水水质标准(mg/L)。

4、评价结果

监测分析结果，见表3.4-14、表3.4-15、表3.4-16。

表3.4-14  地表水环境现状评价结果统计表

| 断面 | 统计 | pH值（无量纲） | DO（mg/L） | SS（mg/L） | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总氮（mg/L） | 氟化物（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考村水库 | 最大值 | 7.2 | 6.3 | 18 | 21 | 5.3 | 0.112 | 1.20 | 0.56 |
|  | 最小值 | 7.0 | 6.0 | 8 | 13 | 3.3 | 0.100 | 0.94 | 0.41 |
|  | 平均值 | / | 6.2 | 13.7 | 17.2 | 4.3 | 0.107 | 1.07 | 0.48 |
|  | 超标率% | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准指数 | 0~0.1 | 0.48~0.50 | 0.27~0.60 | 0.43~0.7 | 0.55~0.88 | 0.07~0.08 | 0.63~0.80 | 0.27~0.37 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值 |  | 6~9 | 3 | 30 | 30 | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

表3.4-15  地表水环境现状评价结果统计表

| 断面 | 统计 | 总磷（mg/L） | 全盐量（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 硫化物（mg/L） | 粪大肠菌群（个/L）（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考村水库 | 最大值 | 0.17 | 825 | 159 | 0.17 | 未检出 | 6400 |
|  | 最小值 | 0.10 | 800 | 148 | 0.10 | 未检出 | 5100 |
|  | 平均值 | 0.13 | 812 | 154 | 0.13 | / | 5770 |
|  | 超标率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准指数 | 0.33~0.57 | 0.80~0.83 | 0.59~0.64 | 0.01~0.02 | / | 0.26~0.32 |
|  | 达标 情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值 |  | 0.3 | 1000 | 250 | 10 | 0.5 | 20000 |

表3.4-16  地表水环境现状评价结果统计表

| 断面 | 统计 | 石油类（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 镉（mg/L） | 砷（μg/L） | 铅（mg/L） | 汞（μg/L） | 六价铬（mg/L） | 阴离子表面活性剂（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考村水库 | 最大值 | 未检出 | 140 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 最小值 | 未检出 | 120 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 平均值 | / | 127 | / | / | / | / | / | / |
|  | 超标率% | 0.00 | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 最大超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 标准指数 | / | 0.48~0.56 | / | / | / | / | / | / |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 标准值 |  | 0.5 | 250 | 0.005 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.3 |

根据临沂市生态环境局关于印发《“十四五”临沂市地表水生态环境质量监测网断面设置方案》的通知，花园沟未设置功能区划，本次环评按Ⅳ类水体进行水环境现状进行达标分析。根据检测报告花园沟检测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，水质良好。

拟建项目建成后，污水经污水处理站处理达标全部回用农田，不直接进入花园沟，不会直接增加该河水体污染。

### 3.4.3地下水环境现状调查与评价

#### 3.4.3.1现状调查与评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，地下水环境现状调查与评价工作范围以能够说明地下水环境的基本状况为原则，参照地下水的渗透性能和影响范围，结合当地的水文地质条件，在满足三级评价需要的6km2条件下，对拟建工程区域地下水环境现状调查与评价的工作范围进行了确定：项目区周围牵扯的不同的水文地质类型和地段，本次评价重点监测和评价区域为项目区周边的村庄，面积约6km2。

#### 3.4.3.2地下水环境质量现状监测

1、监测布点

根据当地地下水特点及地下水流向，结合评价区地表水两岸的具体情况，地下水现状监测共布设6个监测点。具体见表3.4-17和图3.4-1。

表3.4-17  地下水现状监测布点一览表

| 编号 | 监测点名称 | 相对厂址方位 | 相对厂址中心的距离（m） | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 九女山村 | N | 980m | 了解场区周围地下水水位、水质 |
| 2# | 厂址 | / | / | 了解场区周围地下水水位、水质 |
| 3# | 小炉村 | S | 1200m | 了解场区周围地下水水位、水质 |
| 4# | 灰墩村 | NW | 1710m | 了解场区周围地下水水位 |
| 5# | 东庄村 | SE | 1630m | 了解场区周围地下水水位 |
| 6# | 米山子村 | SW | 1970m | 了解场区周围地下水水位 |

2、监测项目

根据工程产生废水水质特点，1#、2#、3#点位地下水监测因子选取pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群、K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3 -共27项，同时测量水温、井深和地下水埋深，4#、5#、6#点位只需监测水温、井深和地下水埋深。

3、监测单位、监测时间及频次

监测单位：山东恒辉环保科技有限公司

监测时间：2024年5月30日；

监测频次：监测1天，采样1次。

4、监测分析方法

监测分析方法采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）规定的分析方法和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2004）中有关规定执行。具体见表3.4-18。

表3.4-18   地下水监测项目分析方法及依据表

| 序号 | 检测项目 | 标准名称及依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法 | / |
| 2 | 氨氮 | HJ535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |
| 3 | 硝酸盐氮 | HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） | 0.08mg/L |
| 4 | 亚硝酸盐氮 | GB/T 7493-1987水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | 0.003mg/L |
| 5 | 挥发酚 | HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.0003mg/L |
| 6 | 氰化物 | GB/T5750.5-2023 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（7.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法） | 0.002mg/L |
| 7 | 砷 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.3µg/L |
| 8 | 汞 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 0.04µg/L |
| 9 | 铬（六价） | GB/T5750.6-2023生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标13.1 二苯碳酰二肼分光光度法） | 0.004mg/L |
| 10 | 总硬度 | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法） | 1.0mg/L |
| 11 | 铅 | GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L |
| 12 | 氟化物 | GB/T 7484-1987水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | 0.01mg/L |
| 13 | 镉 | GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |
| 14 | 锰 | GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |
| 15 | 铁 | GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03mg/L |
| 16 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2023 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 称量法 | / |
| 17 | 高锰酸盐指数 | GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 （4.1 酸性高锰酸钾滴定法） | 0.05mg/L |
| 18 | 硫酸盐 | GB/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） | 2mg/L |
| 19 | 氯化物 | GB/T 5750.5-2023生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（5.1 硝酸银容量法） | 1.0mg/L |
| 20 | 细菌总数 | HJ 1000-2018水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | 1CFU/mL |
| 21 | 总大肠菌群 | 国家环境保护总局 （2002年）第四版 增补版水和废水监测分析方法 第五篇/第二章/五/（一） 多管发酵法 | 2MPN/100mL |
| 22 | Na+ | HJ 812-2016水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定 离子色谱法 | 0.02mg/L |
| 23 | K+ |  | 0.02 mg/L |
| 24 | Ca2+ |  | 0.03mg/L |
| 25 | Mg2+ |  | 0.02mg/L |
| 26 | 碳酸根离子 | DZ/T 0064.49—2021 地下水质分析方法 第 49 部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | 5mg/L |
| 27 | 重碳酸根离子 |  | 5mg/L |

5、监测结果

地下水环境监测结果见表3.4-19、表3.4-20。

表3.4-19  地下水水质监测结果一览表

| 检测点位 | 1#九女山村 | 2#厂址 | 3#小炉村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2024年05月30日 |  |  |
| 检测频次 检测项目 | 第一次 | 第一次 | 第一次 |
| pH值（无量纲） | 7.0 | 7.1 | 7.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.174 | 0.263 | 0.182 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 4.78 | 5.28 | 5.11 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 挥发酚（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度（mg/L） | 394 | 399 | 408 |
| 氟化物（mg/L） | 0.21 | 0.33 | 0.27 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 631 | 782 | 615 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.46 | 1.52 | 1.49 |
| 砷（μg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞（μg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铁（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氯化物（mg/L） | 157 | 184 | 156 |
| 硫酸盐（mg/L） | 98 | 105 | 101 |
| 铬（六价）（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 （MPN/100mL） | <2 | <2 | <2 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 68 | 74 | 70 |
| K+（mg/L） | 2.15 | 2.31 | 2.45 |
| Na+（mg/L） | 91.0 | 163 | 76.2 |
| Ca2+（mg/L） | 51.4 | 60.2 | 53.8 |
| Mg2+（mg/L） | 69.1 | 61.8 | 73.2 |
| 重碳酸根离子（mg/L） | 431 | 513 | 419 |
| 碳酸根离子（mg/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表3.4-20  地下水水文监测结果一览表

| 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水温（℃） | 井深（m） | 水位（m） | 埋深（m） |
| 1#九女山村 | 18.1 | 130 | 50 | 80 |
| 2#厂址 | 17.3 | 120 | 80 | 40 |
| 3#小炉村 | 17.3 | 110 | 70 | 40 |
| 4#灰墩村 | 17.8 | 125 | 75 | 35 |
| 5#东庄村 | 18.2 | 150 | 85 | 40 |
| 6#米山子村 | 17.9 | 140 | 80 | 60 |

#### 3.4.3.3地下水环境质量现状评价

1、评价因子

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、钠等作为评价因子，其余因子未检出或无质量标准，不再评价。

2、评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，详见表3.4-21。

表3.4-21  地下水环境质量评价标准

| 序号 | 指标 | Ⅲ类标准限值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～8.5 | GB/T14848-2017 |
| 2 | 氨氮 | 0.5 |  |
| 3 | 硝酸盐 | 20 |  |
| 4 | 亚硝酸盐 | 1.0 |  |
| 5 | 挥发性酚类 | 0.002 |  |
| 6 | 氰化物 | 0.05 |  |
| 7 | 砷 | 0.01 |  |
| 8 | 汞 | 0.001 |  |
| 9 | 铬(六价) | 0.05 |  |
| 10 | 总硬度 | 450 |  |
| 11 | 铅 | 0.01 |  |
| 12 | 氟化物 | 1.0 |  |
| 13 | 镉 | 0.005 |  |
| 14 | 铁 | 0.3 |  |
| 15 | 锰 | 0.10 |  |
| 16 | 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 17 | 高锰酸盐指数 | 3.0 |  |
| 18 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 19 | 氯化物 | 250 |  |
| 20 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 3.0 |  |
| 21 | 细菌总数 | 100 |  |
| 22 | Na+ | 200 |  |

3、评价方法

采用单因子指数法，进行地表水水质的现状评价。

（1）对于浓度越高其危害越大的污染物单因子指数Pi

式中：Pi—第i项污染物的单因子指数；

Ci—第i项污染物的实测值，mg/L，本次评价取最大值；

Si—第i项污染物的评价标准，mg/L。

（2）对于浓度宜限在一定范围内的评价因子，如pH值的标准指数按下式计算：

PpH=（pHCi≤7.0）

PpH=（pHCi＞7.0）

式中：PpH—pH的标准指数；

pHCi—pH的现状监测结果，本次评价取最大值；

pHsd—pH采用标准的下限值；

pHsu—pH采用标准的上限值。

4、评价结果

评价结果见表3.4-22。

表3.4-22  地下水质量现状评价结果

| 序号 | 名称 | 1#九女山村 | 2#厂址 | 3#小炉村 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 0 | 0.07 | 0 |
| 2 | 氨氮 | 0.35 | 0.53 | 0.36 |
| 3 | 硝酸盐 | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| 4 | 亚硝酸盐 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 挥发酚 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 6 | 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 8 | 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 铬(六价) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 10 | 总硬度 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
| 11 | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 12 | 氟化物 | 0.21 | 0.33 | 0.27 |
| 13 | 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 14 | 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 15 | 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 16 | 溶解性总固体 | 0.63 | 0.78 | 0.62 |
| 17 | 高锰酸盐指数 | 0.49 | 0.51 | 0.50 |
| 18 | 硫酸盐 | 0.39 | 0.42 | 0.40 |
| 19 | 氯化物 | 0.63 | 0.74 | 0.62 |
| 20 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 21 | 细菌总数 | 0.68 | 0.74 | 0.70 |
| 22 | Na+ | 0.46 | 0.82 | 0.38 |

地下水现状监测与评价结果表明：各检测点的各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

### 3.4.4声环境质量现状监测与评价

#### 3.4.4.1声环境质量现状监测

1、监测布点

为了了解拟建项目所在地的声环境质量现状，在厂区东、南、西、北边界外1m处各布设1个监测点。具体见表3.4-23和图3.4-2。

表3.4-23  噪声现状监测布点

| 序号 | 监测点位 | 相对方位 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂界外东侧 | 东厂界外1m处 |
| 2# | 厂界外南侧 | 南厂界外1m处 |
| 3# | 厂界外西侧 | 西厂界外1m处 |
| 4# | 厂界外北侧 | 北厂界外1m处 |

2、监测时间、频次及监测单位

监测单位：山东恒辉环保科技有限公司

监测时间：2024年5月30日、31日

监测频次：监测2天，分别在白天和夜间各监测一次；噪声监测时间昼间在06:00-22:00之间，夜间在22:00-06:00之间。

监测项目：等效连续A声级Leq(A)。

3、监测分析方法

采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定。

4、监测结果

声环境监测结果见表3.4-24。

表3.4-24  声环境监测结果  [单位：dB(A)]

| 采样日期 |  | 采样点位 | 测量时段 | 检测结果Leq dB（A） | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年05月30日 | 10:31 | 01#东厂界外1m处 | 昼间 | 54.1 | 无雷电，无雨雪，风速1.48m/s |
|  | 10:46 | 02#南厂界外1m处 | 昼间 | 52.2 |  |
|  | 11:02 | 03#西厂界外1m处 | 昼间 | 53.4 |  |
|  | 11:18 | 04#北厂界外1m处 | 昼间 | 52.2 |  |
|  | 23:00 | 01#东厂界外1m处 | 夜间 | 41.7 | 无雷电，无雨雪，风速1.71m/s |
|  | 23:17 | 02#南厂界外1m处 | 夜间 | 42.9 |  |
|  | 23:33 | 03#西厂界外1m处 | 夜间 | 43.5 |  |
|  | 23:44 | 04#北厂界外1m处 | 夜间 | 42.6 |  |
| 2024年05月31日 | 09:06 | 01#东厂界外1m处 | 昼间 | 52.2 | 无雷电，无雨雪，风速1.45m/s |
|  | 09:21 | 02#南厂界外1m处 | 昼间 | 50.6 |  |
|  | 09:38 | 03#西厂界外1m处 | 昼间 | 52.7 |  |
|  | 09:53 | 04#北厂界外1m处 | 昼间 | 52.4 |  |
|  | 00:00 | 01#东厂界外1m处 | 夜间 | 42.4 | 无雷电，无雨雪，风速1.73m/s |
|  | 00:16 | 02#南厂界外1m处 | 夜间 | 42.0 |  |
|  | 00:32 | 03#西厂界外1m处 | 夜间 | 43.3 |  |
|  | 00:46 | 04#北厂界外1m处 | 夜间 | 42.2 |  |

#### 3.4.4.2声环境质量现状评价

1、评价标准

拟建项目厂区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。

2、评价方法

根据监测结果统计出的各点昼间和夜间的等效连续A声级Leq（A），采用超标值法进行噪声环境现状评价。计算公式为：

P=Leq-Lb

式中，

P—超标值，dB（A）；

Leq—测点等效连续A声级，dB（A），取现状监测最大值；

Lb—评价标准，dB（A）。

若P≤ 0，则噪声值达标，反之，超标。

3、评价结果

声环境质量现状评价见表3.4-25。

表3.4-25  声环境质量现状评价  [单位：dB(A)]

| 检测 日期 | 测点编号 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准值 | 超标值 | 监测值 | 标准值 | 超标值 |
| 2024.5.30 | 1#厂界外东侧 | 54.1 | 60 | -5.9 | 41.7 | 50 | -8.3 |
|  | 2#厂界外南侧 | 52.2 |  | -7.8 | 42.9 |  | -7.1 |
|  | 3#厂界外西侧 | 53.4 |  | -6.6 | 43.5 |  | -6.5 |
|  | 4#厂界外北侧 | 52.2 |  | -7.8 | 42.6 |  | -7.4 |
| 2024.5.30 | 1#厂界外东侧 | 52.2 |  | -7.8 | 42.4 |  | -7.6 |
|  | 2#厂界外南侧 | 50.6 |  | -9.4 | 42.0 |  | -8.0 |
|  | 3#厂界外西侧 | 52.7 |  | -7.3 | 43.3 |  | -6.7 |
|  | 4#厂界外北侧 | 52.4 |  | -7.6 | 42.2 |  | -5.9 |

注：“+”、“-”分别表示超标及达标情况

由表3.4-25可知，拟建项目各厂界昼间、夜间噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准的要求。

### 3.4.5土壤环境质量现状监测与评价

#### 3.4.5.1现状监测

1、监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》试行（HJ964-2018）、项目排放污染物特征、厂址所处环境，拟在项目厂内布设3个表层样点。监测布点情况见表3.4-26及图3.4-2。

表3.4-26  土壤现状监测点一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 污水站所在位置 | 镉、砷、汞、铅、铜、铬、镍、锌、pH、氧化还原电位、阳离子交换量 | 了解项目区土壤环境质量 |
| 2# | 厂区北侧鸡舍 |  |  |
| 3# | 厂区南侧鸡舍 |  |  |
| 4# | 承包农田 |  |  |

2、监测项目

根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）及《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），监测因子主要为镉、砷、汞、铅、铜、铬、镍、锌、pH值，共9项。

3、监测单位、时间和频次

监测单位：山东恒辉环保科技有限公司

监测时间：2024年5月30日

监测频次：监测1天，一次性采样

4、监测分析方法

按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中规定的方法和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）中的有关规定。监测方法见表3.4-27。

表3.4-27  土壤检测分析方法及依据表

| 序号 | 检测项目 | 标准名称及依据 | 仪器名称及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法 | ST2100 实验室PH计 | / |
| 2 | 镉 | GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 3 | 汞 | HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | AFS-9700 原子荧光光度计 | 0.002mg/kg |
| 4 | 砷 | HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | AFS-9700 原子荧光光度计 | 0.01mg/kg |
| 5 | 镍 | HJ 491-2019 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | SP-3805AA 原子吸收分光光度计 | 3mg/kg |
| 6 | 铜 |  |  | 1mg/kg |
| 7 | 铅 |  |  | 10mg/kg |
| 8 | 铬 |  |  | 4mg/kg |
| 9 | 锌 |  |  | 1mg/kg |

5、监测结果

土壤环境质量现状监测结果见表3.4-28。

表3.4-28  土壤环境质量现状监测结果

| 检测点位 | 1#污水站所在位置 | 2#北侧鸡舍 | 3#南侧鸡舍 | 4#承包农田 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2024年05月30日 |  |  |  |
| 检测频次 检测项目 | 第一次 | 第一次 | 第一次 | 第一次 |
| pH值（无量纲） | 7.86 | 7.55 | 7.90 | 7.64 |
| 铬（mg/kg） | 30 | 30 | 33 | 36 |
| 锌（mg/kg） | 26 | 21 | 29 | 22 |
| 镉（mg/kg） | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 汞（mg/kg） | 0.185 | 0.179 | 0.192 | 0.189 |
| 砷（mg/kg） | 7.48 | 8.18 | 8.24 | 8.42 |
| 镍（mg/kg） | 50 | 40 | 41 | 40 |
| 铜（mg/kg） | 19 | 19 | 20 | 18 |
| 铅（mg/kg） | 38 | 43 | 44 | 35 |

#### 3.4.5.2土壤环境质量现状评价

1、评价方法

单因子指数法即计算实测浓度值与评价标准值之比。公式如下：

Si＝Ci/Csi

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，µg/kg；

Csi——i污染物的评价标准值，µg/kg。

2、评价因子

砷、镉、铬、铜、锌、镍、铅、汞共8项，其他因子无评价标准，不再评价。

3、评价标准

评价标准为《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表1标准要求，详见表3.4-29。

表3.4-29  土壤环境质量标准（单位：mg/kg，pH无量纲）

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH> 7.5 |
| 1 | 镉(mg/kg) | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞(mg/kg) | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷(mg/kg) | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅(mg/kg) | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬(mg/kg) | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜(mg/kg) | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍(mg/kg) |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌(mg/kg) |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

4、评价结果

土壤环境质量现状评价结果见表3.4-30。

表3.4-30  土壤环境质量现状评价结果

| 序号 | 点位名称 评价项目 | 2024-5-30 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#点位 | 2#点位 | 3#点位 | 4#点位 |
| 1 | 镉(mg/kg) | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| 2 | 汞(mg/kg) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 3 | 砷(mg/kg) | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| 4 | 铜(mg/kg) | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.18 |
| 5 | 铅(mg/kg) | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| 6 | 镍(mg/kg) | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| 7 | 锌(mg/kg) | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.07 |
| 8 | 铬(mg/kg) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |

从表3.4-30可以看出，项目所在区域各评价因子均能够满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中表1标准要求，土壤环境质量现状较好。

### 3.4.6生态环境现状监测与评价

#### 3.4.6.1土地利用现状以及生态敏感性

项目厂址位于兰陵县车辋镇，现场勘查时，项目占地为空地。项目周围土地利用现状有耕地、道路等。

项目区周边不涉及饮用水水源保护区、水功能一级保护区和保留区等水工程区，也不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园及重要湿地等生态敏感区。

#### 3.4.6.2植被调查

项目区植被属于暖温带落叶阔叶林区域，全区有小麦、玉米、地瓜、谷子等粮食作物10余类，花生、大豆、棉花、蔬菜等经济作物品种300多个，香稻、小豌豆、蚕豆等稀有作物10多种；有杨、柳、椿、泡桐、法桐、马尾松、侧柏、板栗、柿子、核桃、山楂、苹果、银杏、梨、桃、杏、花椒等树木300余种；玄参、太子参、枣仁、杜仲、薄荷、半夏等野生药材近百种。

#### 3.4.6.3区域动物调查

在长期和频繁的人类活动影响下，该区域对土地资源的利用已达到了较高的程度，自然生态环境已遭到破坏，野生动物失去了较适宜的栖息繁衍场所。据调查，境内大型野生动物已经消失。目前该地区常见的野生动物主要有昆虫类、鼠类、蛇类、蟾蜍、蛙和喜鹊、麻雀等鸟类，评价区内无珍稀动物。

#### 3.4.6.4水土流失现状调查

项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，侵蚀强度以轻度侵蚀为主。结合现场调查，现场占地上有堆存的石子、沙堆等，结合实际勘查综合分析进行取值，平均侵蚀模数在600t/（km2.a）。

#### 3.4.6.5土壤类型调查

根据《全国第二次土壤普查暂行技术规程》和《山东省第二次土壤工作分类暂行方案》进行普查，全县土壤共有4个土类，8个亚类，15个土属，49个土种，棕壤类最多，褐土类次之，潮土类最少。本项目区土壤属棕壤类。

# 4环境影响预测与评价

## 4.1施工期环境影响预测与评价

### 4.1.1施工期环境影响分析

#### 4.1.1.1施工期环境影响因素

拟建项目施工期主要环境影响因素来自设备和建筑材料的运输、土地平整、开挖、土方回填、鸡舍建设及设备的安装等环节。

在施工期间各项施工活动对周围环境的影响因素主要有：运输噪声、机械噪声、弃土、扬尘等。

#### 4.1.1.2环境空气影响分析

施工期的大气污染主要是露天堆场、裸露场地的风力扬尘和车辆行驶的动力起尘。

（1）露天堆场风力扬尘

露天堆场、裸露场地在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，起尘量可按堆场起尘经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023w

其中：Q——起尘量，kg/t·a；

V50——距地面50m高处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

w——尘粒的含水率，%；

由上式可知，起尘量与露天堆放量、尘粒性质、尘粒含水率有关，可见，减少露天堆放和裸露场地、保持尘粒含水率可有效控制起尘量；而尘粒在空气中的传播扩散与风速、尘粒本身的沉降速度有关（见表4.1-1），粒径越大、沉降越快。

表4.1-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径(μm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度(m/s) | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径(μm) | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度(m/s) | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径(μm) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度(m/s) | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，扬尘可在短时间内沉降到地面，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，其影响范围随现场的气候情况也有所不同。

根据北京市环境保护科学研究院在建筑施工现场的实测资料，对施工扬尘未采取污染防治措施时，正常情况下在施工作业场地处近地面总悬浮颗粒物（TSP）最大日均浓度可达0.58～11.56mg/Nm3，而在距施工现场下风向500m处，近地面总悬浮颗粒物(TSP)日均浓度在0.12～0.29mg/Nm3，基本满足GB3095-1996《环境空气质量标准》中的二级标准；在一般气象条件下，平均风速在2.5m/s左右时，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达85m；当施工场界有围墙且施工楼体四周设置密目网时，在相同气象条件下，其影响距离可缩至30m-40m。

根据兰陵县气象资料，当地多年平均风速大约在2.35m/s。依据上述施工扬尘影响距离，我们可以大体估测拟建项目在此气象条件及施工楼体全部设置防尘密目网的情况下，其扬尘影响范围应该在40m之内。

施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、可逆的，将随施工的结束而消失。

（2）车辆行驶动力起尘

在尘土完全干燥的情况下，车辆行驶产生的扬尘可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

其中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车车速，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

由上式可知，车辆行驶扬尘与汽车类型、车速、地面清洁程度有关。

表4.1-2为一辆10t的卡车以不同速度通过不同清洁程度的路面时产生的扬尘量。

表4.1-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 (kg/km·辆)

| 车速P | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5km/h | 0.051 | 0.069 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10km/h | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15km/h | 0.153 | 0.128 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20km/h | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

在路面同样清洁程度情况下，车速越快，扬程量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。

综上所述，扬尘的产生量与施工队的文明作业程度和管理水平密切相关，同时也受当时的风速、湿度、温度等气象要素影响。在自然风作用下，施工场地扬尘的影响范围在100m以内，如果实施洒水抑尘（每天洒水4~5次），可使扬尘减少70%左右，将TSP的污染距离缩小至20-50m范围。

表4.1-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，可见每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，将扬尘污染控制在场地内。

表4.1-3  施工场地洒水抑尘实验结果

| 距离(m) |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |
| TSP标准限值(mg/m3) |  | 0.90 |  |  |  |

由上可知，拟建项目施工期间在文明施工、加强管理的前提下，主要采取减少露天堆放、围挡、洒水等抑尘措施，与本节抑尘效果分析一致，可将施工扬尘污染控制在20—50m范围内。项目施工场地最近敏感点九女山村为980m，因此施工过程中对其临近的敏感点影响较小。

（3）机械设备尾气影响分析

拟建项目土建阶段现场施工机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生，只有打桩机和运输车辆以汽、柴油为燃料，有机械尾气的排放，但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，对区域大气环境影响较小。

（4）施工现场生活废气影响分析

施工现场生活炉灶会排放废气，主要污染物为TSP、NO2、SO2，由于生活炉灶多为小型炉灶，且一般为临时性设置，废气排放具有间断性，因此对大气环境影响较小。

#### 4.1.1.3噪声对周围环境的影响分析

拟建项目在施工期间，挖掘机、推土机、平地机、混凝土搅拌机以及吊车、升降机和各种装载车辆运行，必然会加大施工场地周围环境噪声。据有关测试资料，各种机械运行中的噪声水平见表4.1-4。

表4.1-4  建筑现场主要施工噪声源情况[单位：dB(A)]

| 机械名称 | 噪声级（平均） | 机械名称 | 噪声级（平均） |
| --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 78-96 | 挖土机 | 80-93 |
| 搅拌机 | 75-88 | 运土卡车 | 85-94 |
| 气锤、风钻 | 82-98 | 空气压缩机 | 75-88 |
| 混凝土破碎机 | 85 | 钻机 | 87 |
| 卷扬机 | 75-88 | / | / |

注：表中所列数据为距离声源约15m处的数据。

由上表可知，目前常用施工机械或车辆噪声级在75～98dB(A)之间，其对声环境影响，参考同类施工机械噪声影响预测结论，昼间施工影响范围为60m，夜间为180m。

据调查，距离主要建设工地最近的敏感点为厂址北980m的九女山村，由此可见，白天，施工机械噪声对厂址周围的敏感点产生影响，但随着施工期结束，影响也消失。为了进一步降低对周围环境的影响，项目建设应禁止在夜间施工并且避开午休时间。

另外，施工运输过程中对交通噪声有一定的影响，由于厂区与外面公路紧连，且工程运输量不大，运输时间短，因此对噪声环境的影响不大。

#### 4.1.1.4固体废物对环境的影响分析

施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾、土石方施工时开挖的渣土、碎石等；物料运送过程中的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。工程对固体废弃物定点堆放、管理，均可得到妥善处理，可以做到“零”排放，不会对周围环境造成二次污染。

#### 4.1.1.5对水环境的影响分析

施工期产生废水主要包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。由于施工期废水排放量较少，水质简单，且形成不了地表水径流，对水环境不会产生明显的影响。

#### 4.1.1.6生态环境及社会环境影响分析

工程施工必然对地表结构进行破坏：首先是铲除地表植物，从而降低植被覆盖率，容易导致小量水土流失；其次是挖方或填方，改变了土壤结构，改变土地利用方式，厂区由原来的农业环境生态变成了工厂，使大量地面被硬化，使局部生态环境变差。

对拟建项目可言，施工场地比较集中，地势较为平坦。施工期间对地表结构破坏面积和破坏程度较小，不会导致明显的水土流失。由于生态环境影响一般是可逆的，只要在施工期注意规划，一般其不利影响是可以得到有效控制的。

拟建项目附近水利、电力等设施较为简单，保护级别较小，适宜局部调整，没有重要景观设施。拟建项目施工期不会对现有社会环境产生不利影响。该工程施工期不需要考虑临时占地。

### 4.1.2施工期污染控制措施

通过对施工期环境影响分析，施工期主要污染为噪声和扬尘，虽然由于施工期是短期的、局部的，但为了减少对周围环境的影响，采取以下控制措施：

#### 4.1.2.1控制噪声污染措施

（1）合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，减少夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。

（2）降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维护保养；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（3）降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围单位人员的正常工作。

（4）建立临时声障。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，可适当建立单面声障。

#### 4.1.2.2控制扬尘污染措施

施工期间废气主要包括施工扬尘、汽车尾气和装修废气。

1）施工扬尘：在施工期间挖掘地基、土地平整等将导致泥土裸露，原材物料的大量堆存，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质和天气条件不同而差异较大。

2）扬尘污染控制措施

a、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数。

b、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

c、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘产生量。

d、施工渣土外运车辆应加盖蓬布，减少沿路遗洒。

e、避免起尘原材料的露天堆放。

f、所有来往施工场地的多尘物料应用帆布覆盖。

g、施工过程中，应采用商品(湿)水泥和水泥预制件，尽量少用干水泥。

拟建项目采取上述措施后，满足《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）中的要求，拟建项目与《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》符合性分析详见表4.1-5。

表4.1-5  项目与《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》符合性

| 《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》要求 | 拟建项目采取的措施 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| 7个传输通道城市建筑施工工地、其他城市和县城规划区内规模以上（建筑面积1万平方米以上）建筑施工工地全面落实工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六项措施”；规模以下建筑施工工地按照住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）要求，严格落实各项防尘降尘管控措施。 | 拟建项目位于临沂市兰陵县车辋镇，不属于7个传输通道城市，项目在施工过程中严格落实建筑施工工地周边围挡、产尘物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、厂界加装洒水器等措施。 | 符合要求 |
| 城市建成区内施工现场禁止现场搅拌混凝土、现场配制砂浆；高层建筑施工单位应当采用容器或者搭设专用封闭式垃圾道方式清运施工垃圾，禁止高空抛撒施工垃圾。 | 拟建项目不在现场进行搅拌混凝土、现场配制砂浆。 | 符合要求 |
| 各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。 | 拟建项目石方开挖过程采用湿法作业。 | 符合要求 |
| 暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。 | 拟建项目无裸露空置的建设用地。 | 符合要求 |
| 重污染天气应急期间，按要求严格落实各项应急减排措施。 | 拟建项目编制重污染天气应急减排方案，并严格落实。 | 符合要求 |

由上表可见，拟建项目符合《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）要求。

根据《临沂市建筑、市政、拆迁工地扬尘治理2019年攻坚行动方案》，建筑工地须严格落实“8个100%”，即施工现场100%围挡，路面100%硬化，驶出车辆100%冲洗，运输车辆100%密闭，裸露物料100%覆盖，特殊作业及扬尘地块100%喷淋洒水，出入口路段100%清扫洒水，暂不开发土地100%绿化。建筑工地一律安装扬尘在线监测和视频监控。工地渣土及裸露土覆盖使用的抑尘网要求经编工艺不低于6针，颜色为绿色。施工现场主出入口应设置车辆冲洗槽，配备高压冲洗设备，冲洗槽旁必须设置沉淀池，车辆冲洗时不得将冲洗污水直接排入城市管网和河道。工地使用的非道路移动机械要加合格柴油，并保证不冒黑烟，严禁使用淘汰报废非道路移动机械。

该建设项目施工期的扬尘污染属于局部和短期的影响，同时若建设单位在施工期间文明施工，采取有效的防尘、降尘措施，引入处理系统，能使扬尘污染对该项目所在地的大气环境不产生太大的影响。

2）汽车尾气：运输车辆及施工机械在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、THC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源。

3）装修废气：室内装修过程中，废气主要来自装修中使用的大量胶、白灰、石材、地砖、木材等材料，污染源属于无组织的面源。由于装饰工程基本上在室内、界内分散进行，且建设时间较长，住宅装修时间不确定，持续较长，对界外影响甚小。

#### 4.1.2.3控制固体废物措施

（1）施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运处理。

（2）生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。

（3）对施工开挖的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表层土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按厂区绿化方案恢复。

通过严格采取上述污染防治措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。

### 4.1.3施工期环境管理

在施工期间，拟建项目单位和施工单位应相互合作，共同担负起施工期的环境管理，并由施工单位建立相应的环境管理机构，其主要职责在于组织和实施施工过程中的 “三同时”和污染防治，监督和检查各个施工单元的环境保护措施落实情况以及扬尘污染防治情况，加强对施工期环境管理的指导，尽量避免施工期各类活动对环境的影响，促进该项目施工的顺利进行。

由临沂市生态环境局兰陵县分局依据职责对拟建项目施工期环境管理工作实施统一的监督管理。

拟建项目施工期环境管理的主要内容是：

（1）项目占地与建设期施工应高度重视对外围生态环境的影响，项目建设施工严格限定在厂区范围内。

（2）项目建设执行环境保护工程招投标制度。主体工程发包标书中应有环境工程的施工要求，并列入招标合同中，合同中明确施工单位施工过程中的环境保护责任。施工单位必须具备相应资质，承包商具有保护环境的责任，对施工中造成的环境污染，负责临时防护及治理。

（3）拟建项目实行施工监理制度，监理人员必须具有相关监理资质。施工期环境监理的具体要求是：

①监理时段：从设计至竣工验收进行全过程的监理，监理可分为设计阶段和施工阶段。

②监理人员：配置环境监理专业人员1人，专业背景为环境工程。环境工程所需的其他专业监理人员在项目工程监理人员中解决。

③监理内容：环境监理的内容主要包括两部分，一是施工期环境管理，二是对环保工程进行设计和施工期的监理。

④施工期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、废气、废水、生活垃圾等排放能够满足有关规定要求。环保工程设计和施工阶段的监理主要内容是按照环评报告与环境工程竣工验收要求开展工作。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的环保设施施工进度、施工质量以及项目环保投资是否达到设计要求。

⑤监理进度与监理规划要求：环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其他专业监理人员应当同时进场，在编制环境监理计划的同时应当同时编制环保监理专项实施细则，明确环保工程监理的具体要求。

此外，拟建项目建设必须严格执行“三同时”制度与竣工验收制度，环境保护工程投资将纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证“三同时”要求的实现。

### 4.1.4小结

在施工期间各项施工活动产生扬尘、废水、噪声和固废，可能对周围环境产生短期的、局部的影响。由于工程规模较小，土建工程量相对较少，施工期较短，再加上周围环境不敏感，经采取相应污染控制措施后，对周围环境影响较小。

## 4.2运营期环境空气影响预测与评价

### 4.2.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi计算见公式1。

公式1

式中Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3；

评价等级判别表见表4.2-1。

表4.2-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据导则要求，编制环境影响报告书的项目在采用估算模型计算评价等级时，应输入地形参数。本次估算模型采用环保部推荐的商业版EIAProA2018计算估算。

采用估算模式AERSCREEN模型估算，其中估算模型参数见表4.2-2。

表4.2-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 | 周围3km半径范围内一半以上面积不属于城市建成区或规划区，选择农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | -- |  |
| 最高环境温度/℃ |  | 40.70 | 2002-2021年累计气象观测资料统计 |
| 最低环境温度/℃ |  | -17.70 | 2002-2021年累计气象观测资料统计 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 | 土地利用类型取周围3km范围内占地面积最大的土地利用类型为农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |  |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 否 | 项目属于报告书，根据导则要求必须考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |  |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 √否 | 污染源3km范围内无大型水体，不考虑岸边熏烟 |
|  | 岸线距离 | / |  |
|  | 岸线方向/° | / |  |

### 4.2.2 AERSCREEN结果输出

污染源估算参数采用表4.2-4和表4.2-5中的参数进行估算，估算结果汇总表见表4.2.3。

表4.2-3  主要污染物估算模型计算结果汇总表

| 污染源名称 |  | 污染物 | 最大地面 浓度μg/m3 | 最大地面浓度 占标率% | 判断依据 |  | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001/污水处理站废气 | NH3 | 2.54 | 1.27 | 1%≤Pmax＜10% | Pmax=7.57%＜10% | 二级 |
|  |  | H2S | 0.10 | 1.02 | 1%≤Pmax＜10% |  | 二级 |
|  | 食堂油烟 | 油烟颗粒 | 0.53 | 0.06 | Pmax＜1% |  | 三级 |
| 无组织废气 | 厂区 | NH3 | 15.14 | 7.57 | 1%≤Pmax＜10% |  | 二级 |
|  |  | H2S | 0.69 | 6.92 | 1%≤Pmax＜10% |  | 二级 |

项目不属于电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业，根据表4.2-3估算结果表可知，项目Pmax最大为7.57%，根据表4.2-1等级判别依据，项目大气环境评价等级为二级评价。项目大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域，自厂界外延边长为5km的矩形区域作为大气环境影响评价范围。

### 4.2.3环境空气污染源调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中二级评价项目要求，本次环境空气污染源调查内容包括：拟建项目不同排放方案有组织及无组织排放源，拟建项目污染源调查包括正常排放和非正常排放，其中非正常排放调查内容包括非正常工况、频次、持续时间和排放量。

根据项目工程分析，拟建项目有组织排放废气污染源主要为污水处理站产生的恶臭气体、食堂油烟；无组织排放污染源主要为鸡舍产生的恶臭气体、鸡粪暂存间恶臭气体、未收集的污水处理站恶臭气体。

拟建项目正常排放有组织及无组织排放源详见表4.2-4和表4.2-5，项目非正常排放污染源排放情况详见表4.2-6。

表4.2-4  拟建项目有组织排放源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速m/s | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 氨 | H2S |
| 1 | DA001/污水处理站 | 117.854314 | 35.009011 | 131 | 15 | 0.4 | 8.85 | 25 | 8760 | 正常工况 | -- | 0.00005 | 0.000002 |
| 2 | DA002/食堂油烟 | 117.852957 | 35.009847 | 134 | 4.5 | 0.3 | 7.86 | 25 | 720 | 正常工况 | 0.0016 | -- | -- |

表4.2-5  拟建项目无组织排放源估算参数表（矩形面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数（h） | 排放 工况 | 污染物排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 氨 | 硫化氢 |
| 1 | 厂区 | 117.852056 | 35.008797 | 133 | 204 | 171 | 15 | 6.9 | 8760 | 正常工况 | 0.12751 | 0.00611 |

表4.2-6  拟建项目非正常排放参数表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/min | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001/污水处理站 | 污染物控制措施失效 | NH3 | 0.11（最大值） | 0.00045（最大值） | 30 | 2 |
|  |  | H2S | 0.005（最大值） | 0.00002（最大值） |  |  |
| DA002/食堂油烟 | 污染物控制措施失效 | 油烟颗粒物 | 7.8（最大值） | 0.0157（最大值） | 30 | 2 |

### 4.2.4常规气象分析

#### 4.2.4.1评价范围内20年气候统计资料

（1）气象资料适用性分析

距离本项目厂址最近的气象站为兰陵县气象站，因此气象统计资料使用兰陵县气象站的相关数据。

兰陵县气象站位于118°06′E，34°54′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与本项目周围基本一致，且气象站距离本项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。

（2）主要气候统计资料

兰陵县近20年（2002～2021年）极端最高气温和极端最低气温分别为40.70℃（2002年）和-17.70℃（2016年），兰陵县近20年（2002～2021年）年最大风速为30.6m/s（2005年），最大日降水量为270.7mm（2012年）。兰陵县气象站长期常规气象项目统计见表4.2-7，兰陵县气象站近20年各风向频率统计见表4.2-8，图4.2-1为兰陵县近20年风向频率玫瑰图。

表4.2-7  兰陵气象站长期常规气象项目统计（2002-2021）

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 1.64 | 1.96 | 2.19 | 2.19 | 2 | 1.91 | 1.73 | 1.65 | 1.52 | 1.45 | 1.63 | 1.62 | 1.79 |
| 平均气温（℃） | -0.01 | 3.06 | 8.82 | 15 | 20.72 | 24.96 | 26.93 | 26.24 | 21.95 | 15.94 | 8.69 | 1.73 | 14.51 |
| 平均相对湿度（%） | 62.75 | 62.93 | 57.52 | 60.67 | 64.58 | 67.91 | 80.4 | 81.63 | 75.85 | 68.91 | 68.33 | 64.9 | 68.09 |
| 降水量（mm） | 10.57 | 19.55 | 20.83 | 47.18 | 80.4 | 106.01 | 249.28 | 207.67 | 83.87 | 26.71 | 30.3 | 16.81 | 899.17 |
| 日照时数（h） | 146.4 | 142.7 | 196.4 | 216.4 | 229.5 | 199.3 | 158.8 | 160.4 | 163.9 | 178.6 | 154.7 | 155.1 | 2102.3 |

表4.2-8 兰陵气象站近20年（2002～2021年）各风向频率

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 4.85 | 9.22 | 11.36 | 9.96 | 9.11 | 6.40 | 4.66 | 4.11 | 3.93 | 4.12 | 5.04 | 4.56 | 3.99 | 3.15 | 2.78 | 3.07 | 10.01 |

图4.2-1  兰陵县近20年（2002～2021年）风向频率玫瑰图

### 4.2.5环境空气影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 4.2.6污染物排放量核算

1、有组织排放量核算

项目有组织排放量核算见表4.2-9。

表4.2-9  项目有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 | / |  |  |  | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001/污水处理站产生的恶臭 | NH3 | 0.01 | 0.00005 | 0.0004 |
|  |  | H2S | 0.001 | 0.000002 | 0.00002 |
| 2 | DA002/食堂油烟 | 油烟颗粒物 | 0.8 | 0.0016 | 0.0011 |
| 一般排放口合计 | 油烟颗粒物 |  |  |  | 0.0011 |
|  | NH3 |  |  |  | 0.0004 |
|  | H2S |  |  |  | 0.00002 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 | 油烟颗粒物 |  |  |  | 0.0011 |
|  | NH3 |  |  |  | 0.0004 |
|  | H2S |  |  |  | 0.00002 |

2、无组织排放量核算

项目无组织排放量核算见表4.2-10。

表4.2-10  项目无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 鸡舍产生的恶臭 | NH3 | 选用益生菌配方饲料；及时清运粪污等措施 | GB14554-93 | 1.5 | 0.438 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.006 |
|  |  | 臭气浓度 |  | GB18596-2001 | 70 | -- |
| 2 | 污水处理站废气 | NH3 | 车间密闭、场内绿化、喷洒除臭剂 | GB14554-93 | 1.5 | 0.00008 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.00001 |
|  |  | 臭气浓度 |  | GB18596-2001 | 70 | -- |
| 3 | 鸡粪暂存间废气 | NH3 | 及时清运、喷洒除臭剂 | GB14554-93 | 1.5 | 0.0367 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0024 |
|  |  | 臭气浓度 |  | GB18596-2001 | 70 | -- |
| 无组织排放合计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放合计 |  | NH3 |  |  |  | 0.47478 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.00841 |

3、项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算见表4.2-11。

表4.2-11  项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油烟颗粒物 | 0.0011 |
| 2 | NH3 | 0.47518 |
| 3 | H2S | 0.00843 |

4、项目非正常排放量核算

根据导则规定，非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。

若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。

综合以上分析，拟建项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。拟建项目污水处理站废气处理设备、食堂油烟净化器，非正常排放情况下，处理效率按照0%（完全失效）计，则项目非正常排放量核算见表4.2-12。

表4.2-12  项目非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/min | 年发生频次/年 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001排气筒 | 污水处理站废气处理设施设备故障 | NH3 | 0.11 | 0.00045 | 30 | 2 | 立即停车检修 |
|  |  |  | H2S | 0.005 | 0.00002 |  |  |  |
| 2 | DA002排气筒 | 餐厅，废气处理设施设备故障 | 油烟颗粒物 | 7.8 | 0.0157 | 30 | 2 | 立即停车检修 |

综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施：

①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。

②建设单位应做好鸡舍和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。

③如出现事故情况，必要时应立即停产检修。

### 4.2.7恶臭环境影响分析

1、恶臭的产生

随着畜牧业生产集约化程度的不断提高，养殖场的恶臭对大气污染已构成了社会公害，使人类生存环境下降，使畜禽生产力下降，对疫病的易感性提高或直接引起某些疾病，从而引起普遍关注。

养殖场恶臭来自鸡粪腐败分解，鸡的新鲜粪便、消化道排出的气体，皮脂腺和汗腺的分泌物，粘附在体表的污物等，呼出气等也会散发出难闻气味。但养殖场恶臭主要来源是鸡粪便排出体外之后的腐败分解。影响养殖区恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度。同时，也与场址规划和布局、鸡舍设计、鸡舍通风等有关。

根据有关文献，引起养殖场恶臭的物质经鉴定有 160 种以上化合物。包括多种挥发性有机酸类（Acid）、醇类（Alcohls）、酚类（Phenols）、酮类（Kelones）、酯类（Esters）、胺类（Amines）、硫醇类（Mercaptans）以及含氮杂环类物质。其中主要有三大类化合物：挥发性脂肪酸、酚类化合物，吲哚。养殖场中的恶臭是由许多单一的

臭气物质复合作用生成的。其中对环境危害最大的恶臭物质是 NH3和H2 S。氨为无色气体，具有刺激性臭气，比空气轻，易溶于水。氨能刺激黏膜，引起黏膜充血，喉头水肿，氨吸入呼吸系统后，可引起上部呼吸道黏膜充血、支气管炎，严重者可引起肺水肿、肺出血等。低浓度的氨可刺激三叉神经末稍，引起呼吸中枢的反射性兴奋。吸入肺部的氨，可通过肺泡上皮组织进入血液，引起血管中枢神经的反应，并与血红蛋白结合，置换氧基，破坏血液的运氧功能。如果短期吸入少量的氨，可被体液吸收，变成尿素排出体外。而高浓度的氨，可直接刺激肌体组织，引起中枢神经系统麻痹、中毒性肝病、心肌损伤等症。

硫化氢是一种无色、易挥发的恶臭气体，比空气重，易溶于水。硫化氢的危害主要是刺激人的黏膜，当硫化氢接触到动物黏膜上的水分时，很快溶解并与黏液中的钠离子结合生成硫化钠，对黏膜产生刺激作用，引起结膜炎，表现流泪、角膜混浊、畏光等症状，同时引起鼻炎、气管炎、咽喉灼伤，以至肺水肿。人若经常吸入低浓度的硫化氢，可出现植物性神经紊乱，偶然发生多发性神经炎。硫化氢在肺泡内很快被吸收进入血液内，氧化成硫酸盐或硫代硫酸盐等；游离在血液中的硫化氢，能和氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合，使酶失去活性，以致影响细胞的氧化过程，造成组织缺氧。长期处于低浓度的硫化氢的环境中，牲畜体质变弱，抗病能力下降，易发生肠胃病、心脏衰弱等；高浓度的硫化氢可直接抵制呼吸中枢，引起窒息或死亡。硫化氢对人类的危害也相当大，低浓度时即可引起慢性中毒，高浓度（大于900mg/m3）时，可直接抵制呼吸中枢，引起窒息死亡。恶臭气体的性质见表4.2-13。

表4.2-13  恶臭气体性质表

| 恶臭物质 | 嗅阈值（ppm） | 嗅阈值（mg/m3） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 0.1 | 0.15 | 刺激性气味 |
| 硫化氢 | 0.0005 | 0.00076 | 臭鸡蛋气味 |

2、恶臭影响分析

在国际上，通常根据嗅觉判别标准，将臭气强度划分为 6 级，见表 4.2-14。

表4.2-14  恶臭强度与臭气浓度及嗅觉关系

| 强度等级 | 嗅味感觉 |
| --- | --- |
| 0级 | 无臭 |
| 1级 | 能稍微感觉到极弱臭味（检知阈值浓度），臭味似有似无 |
| 2级 | 能辨别何种气味的臭味（确认阈值浓度），例如可以勉强嗅到酸味或焦糊味 |
| 3级 | 能明显嗅到臭味 |
| 4级 | 强烈臭气味，很反感，想离开 |
| 5级 | 强烈恶臭气味，使人感到恶心、呕吐、头疼，甚至可以引起气管炎的强烈气味 |

初步统计，与养殖场有关的恶臭物质多达23种，大多为氨、硫化氢、硫醇类、酮类、胺类、吲哚类和醛类。

为了满足《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93) 以及《畜禽养殖排放标准》(GB18596-2001)表7的标准要求，减轻恶臭对外环境的不利影响，同时也为了防止恶臭气积聚过多对操作工人的健康带来危害，本项目针对恶臭气体采取的措施有：

（1）合理规划与正确选址

在养殖场规模上应控制适度规模，应考虑农牧结合和生态环境效益，以及粪便污水的处理与消纳。建设养殖场前还应考虑到养殖场远离居民区、学校、工矿企业。

（2）在养殖区使用除臭剂

鸡舍日常人工使用喷雾装置喷洒天然植物除臭提取液，平均4个小时喷洒一次，阴雨天气喷的次数多，晴天喷的次数少些。

（3）养殖场绿化、净化空气

合理植树绿化：绿化带可以阻留净化的25%-40%的有害气体和吸附 35%-67%的粉尘，使恶臭强度下降30-60%，还可以防止疫病传播及改善养殖场小气候，起遮荫、降温作用。

（4）科学的设计提高饲料利用率

鸡采食饲料后，饲料在消化道消化过程中(尤其后段肠道)，因微生物腐败分解而产生臭气。同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭。产生的粪污越多，臭气就越多。提高饲料的消化率、减少干物质(特别是蛋白质)排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。项目采用益生菌配方饲料，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。

（5）加强养殖场卫生管理

①合理设计养殖区。在窗口使用卷帘装置，合理组织舍内通风，注意舍内防潮，保持舍内干燥，及时清除粪便污物。

②鸡粪日产日清，并尽快从养殖区内清粪，设排风扇加强通风，尽可能地减弱了养殖区中恶臭气体的聚居。

### 4.2.8防护距离

1、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“8.7.5.1 对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，根据估算模式预测结果，拟建项目评价等级为二级评价，无需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

（1）行业主要特征大气有害物质选择

拟建项目废气污染物无组织排放量及等标排放量见表4.2-15。

表4.2-15  拟建项目废气污染物无组织排放量及等标排放量

| 产污环节 | 污染物种类 | 无组织排放量Qc（kg/h） | 环境空气质量标准限值cm（mg/m3） | 等标排放量Qc/cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍、污水处理站、鸡粪暂存间 | NH3 | 0.12751 | 0.2 | 0.63755 |
|  | H2S | 0.00611 | 0.01 | 0.611 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。由表4.2-15可知，拟建项目无组织污染物包括NH3、H2S，其等标排放量分别为0.63755、0.611，相差小于10%，因此最终确定卫生防护距离主要特征大气有害物质为NH3、H2S。

（2）拟建项目卫生防护距离初值

采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）中7.4推荐的估算方法进行计算，具体计算公式见下式：

式中，Cm－标准浓度限值（mg/m3）

L－工业企业所需卫生防护距离（m）

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/p)0.5。

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数，无因次。由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB13201－91）中表5查取。

Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。

Cm为一次浓度限值时，A、B、C、D分别取470、0.021、1.85、0.84。

该地区的平均风速为1.79m/s。

拟建项目卫生防护距离计算结果见表4.2-16。

表4.2-16  卫生防护距离计算结果

| 污染物名称 | 养殖厂 |  |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |
| 无组织排放量（kg/h） | 0.12751 | 0.00611 |
| 生产单元占地面积（m2） | 30233 |  |
| 标准浓度限值（mg/m3） | 0.2 | 0.01 |
| 计算结果（m） | 8.61 | 8.18 |

（3）卫生防护距离终值确定

由表4.2-16可知，拟建项目NH3、H2S厂界卫生防护距离初值分别为8.61m、8.18m。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算值小于50m，卫生防护距离终值取50m。根据《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发〔2019〕42号），暂停执行关于兴办动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物无害化处理场所的选址距离规定，因此，拟建项目厂界卫生防护距离终值为100m。

（4）生产单元边界发生变化后终值的确定

当拟建项目建成后，生产单元边界发生变化后，需对卫生防护距离初值重新计算，经级差处理后，确定新的卫生防护距离终值。

拟建项目卫生防护距离内无长期居住人口，无敏感点，不涉及搬迁；拟建项目防护距离内范围内不得规划或新建住宅、学校、医院等环境敏感建筑，项目卫生防护距离包络图见图4.2-2。

### 4.2.9小结

1、项目选址和总图布置的合理性和可行性

由于污染物排放量较小，根据估算模式计算，项目评价等级为二级评价，无需设置大气防护距离，根据大气环境影响估算模型结果，项目选址较为合理。

2、污染源的排放强度及排放方式

根据AERSCREEN输出结果，厂界预测贡献浓度均满足标准要求。

3、大气污染控制措施

拟建项目采取的各项废气治理措施具有良好效果，能够将工程的环境影响控制到较低的水平。

4、卫生防护距离设置

本项目不需设置大气环境防护距离，卫生防护距离为厂界外100m，距离本项目厂界最近敏感点为北980米的九女山村，满足卫生防护距离的要求。

5、大气环境影响评价总结论

结合项目选址、污染源的排放强度与排放方式、大气污染控制措施以及总量控制等方面综合进行评价，拟建项目环境空气对环境空气影响较小，不会对周围环境敏感点产生明显的影响，从环境空气影响的角度分析，拟建项目的建设是可行的。

### 4.2.10大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价主要内容及结论自查表见表4.2-17。

表4.2-17  项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级☐ |  |  | 二级þ |  |  | 三级☐ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km☐ |  |  | 边长5～50km☐ |  |  | 边长=5kmþ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a☐ |  |  | 500～2000t/a☐ |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（H2S、NH3、油烟、臭气浓度） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5☐ 不包括二次PM2.5þ |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准þ |  |  | 地方标准☐ |  |  | 附录Dþ |  |  | 其他标准☐ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区☐ |  |  | 二类区þ |  |  | 一类区和二类区☐ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据þ |  | 主管部门发布的数据þ |  |  |  | 现状补充监测þ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☐ |  |  |  |  |  | 不达标区þ |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 项目正常排放源þ 项目非正常排放源þ 现有污染源☐ |  |  |  | 拟替代的污染源☐ |  | 其他在建、拟建项目污染源☐ |  |  | 区域污染源☐ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD þ | ADMS ☐ |  |  | AUSTAL2000 ☐ |  | EDMS/AEDT ☐ |  | CALPUFF ☐ | 网格模型☐ | 其他 ☐ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km☐ |  |  |  | 边长5～50km☐ |  | 边长=5km☐ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5☐ 不包括二次PM2.5☐ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C拟建项目最大占标率≤100%☐ |  |  |  |  |  | C拟建项目最大占标率＞100%☐ |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C拟建项目最大占标率≤10%☐ |  |  |  |  | C拟建项目最大标率＞10%☐ |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C拟建项目最大占标率≤30%☐ |  |  |  |  | C拟建项目最大标率＞30%☐ |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | C非正常占标率≤100%☐ |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%☐ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标☐ |  |  |  |  |  | C叠加不达标☐ |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤−20%☐ |  |  |  |  |  | k＞−20%☐ |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（硫化氢、氨、臭气浓度、油烟） |  |  |  |  | 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ | 无监测☐ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位（ ） | 无监测☐ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接收þ 不可以接收☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | 氨：（0.47518）t/a |  |  |  |  | 硫化氢：（0.00843）t/a |  | 油烟：（0.0011）t/a |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填 “ √ ” ；“（）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3运营期地表水影响分析

### 4.3.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，详见表4.3-1。

表4.3-1  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q /（m3/d）； 水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |

拟建项目运营过程产生的废水经厂区污水处理站处理后全部用于周围农田灌溉，实现资源化利用，项目废水不外排，厂区不设置排污口。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中规定的等级划分方法，本次地表水环境影响评价等级为三级B。

### 4.3.2拟建项目废水产生情况及治理措施

拟建项目产生的废水主要包括空舍冲洗废水、空气能热泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水和生活污水，全厂废水产生量约为2242.2m3/a。

拟建项目拟在厂区东部建设1座处理规模为10m3/d的污水处理站，采用“格栅池+调节池+厌氧+缺氧+好氧+沉淀池+消毒池”工艺，用于处理全厂产生的废水；拟建项目建成后，全厂废水产生量约为6.14m3/d。全厂综合废水经污水处理站处理后，水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱地作物），用于周围农田灌溉，对周围地表水环境影响较小。

### 4.3.3农田灌溉可行性分析

（1）水质可行性分析

拟建项目拟在厂区中部西侧建设1座处理规模为10m3/d的污水处理站，拟建项目采用“格栅池+初沉池+调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池+消毒池”处理工艺，污水处理站设计进水浓度COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷分别为5000mg/L、2000mg/L、1000mg/L、250mg/L、300mg/L、35mg/L，全厂出水水质COD：197mg/L，BOD5：66mg/L，SS：90mg/L，氨氮：33mg/L，TP：4mg/L，TN：167mg/m3，全盐量：289mg/m3，粪大肠菌群：:1960个/100mL、蛔虫卵：1个/L，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱地作物）要求，可用于周围农田灌溉。全厂污水处理站各工段处理效率及排水情况详见表2.1-19。

（2）水量可行性分析

为确保排水能够资源化利用，兰陵县车辋镇农户李景奇签订《农田灌溉用水协议》，附近能够消纳废水的农田共计60亩。农田主要种植小麦、玉米、地瓜等农作物，每年轮作1个生育期。查阅《山东省主要农作物灌溉定额》（DB37/T1640-2010）中表1根据项目地区、作物名称、灌溉保证率、栽培方式、灌溉方式规定了用水定额。山东省临沂市兰陵县为Ⅳ类区，小麦灌溉保证率最为50%、栽培方式为露天、灌溉方式为畦灌，用水定额为140m3/亩，年可轮作1个生育期，则60亩地年需灌溉最小需水量为8400m3/a。本项目产生农田灌溉水量为2242.2m3/a，小于60亩农田最小需水量。

项目铺设管道用于农灌用水，在灌溉季节直接引水灌溉即可，处理后的废水灌溉后依靠土壤及植物根系的吸收，不会外排入地表水系。拟建项目与农田灌溉区的位置关系见图2.1-8。

（3）非灌溉期水暂存池容积可行性分析

非灌溉期农田不能消纳项目产生污水，《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中规定“6.1.2.3  贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季冷冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量”，根据当地实际情况，非灌溉期约90d/a。拟建项目全厂90d的废水产生量约为589.6m3。企业拟建一个容积为800m3非灌溉期水暂存池，加盖密闭，可有效阻隔雨水与污水处理站出水混合，该非灌溉期水暂存池可完全容纳非灌溉期污水处理站排水，待灌溉期时再用于农田灌溉，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的要求。

### 4.3.4地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

拟建项目产生的废水主要为废水主要包括空舍冲洗废水、空气能热泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水和生活污水，通过管道输送至场内污水处理站处理达标后，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱地作物）要求，用于附近农田灌溉。

### 4.3.5项目排水对南水北调的影响分析

南水北调东线工程山东段全长487km，输水路线为：经韩庄运河入南四湖，再经梁济运河、流长河、东平湖，在位山闸穿黄河(隧道)，接小运河至临清后分为两支，一支立交穿过卫运河，经临吴渠在吴桥城北入南运河，为河北、天津输水；另一支入七一河、六五河，在武城进入大屯水库。干线汇水区域包括东平湖流域、南四湖流域及海河流域一部分，涉及山东的枣庄、济宁、菏泽、泰安、莱芜、聊城、德州、临沂、淄博共9市。临沂是南水北调东线工程的重要汇水区域，也是淮河流域水污染防治的重点市之一。南水北调东线山东段工程临沂市沿线汇水流域总面积约1.4万km2，涉及沂水、沂南、蒙阴、平邑、费县、兰陵、郯城、兰山、罗庄、河东等11个县区，主要河流有沂河、邳苍分洪道。

南水北调东线工程调水水质问题一直是影响工程的重要因素之一，并已引起社会的广泛关注。调水水质的好坏直接影响到水资源的使用价值和沿线地区经济社会的发展，决定着调水工程的实际效益，同时也将对输水沿线水环境产生重要影响。目前，东线输水线路的部分河道和湖泊还存在着一定程度的污染，尤其是黄河以南段的部分地区，水污染问题还比较突出，对调水水质构成威胁。

拟建工程废水经厂区污水处理站处理后，用于周围农田灌溉。因此，拟建项目排水对南水北调调水水质不会产生影响。

### 4.3.6结论

1、拟建项目产生的废水主要为空舍冲洗废水、空气能热泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水和生活污水，通过管道输送至场内污水处理站处理达标后，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱地作物）要求，用于附近农田灌溉。

2、企业应对所排废水水质进一步严格控制，在日常生产中严格执行操作规程，避免非正常排放的发生，以保护地表水资源。厂内设置事故池，存放事故状况下的废水，以避免事故废水排放造成的不利影响。

3、拟建项目在厂区内建设一个容积为800m3非灌溉期水暂存池用于暂存非灌溉期项目产生的污水，能够满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中规定“6.1.2.3  贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季冷冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量”的要求。

### 4.3.7地表水环境影响评价自查

地表水环境影响评价自查具体见表4.3-2。

表4.3-2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 ；饮用水取水 ；涉水的自然保护区 ；重要湿地 ； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ；涉水的风景名胜区 ；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放 ；其他√ |  |  |  |  |  | 水温 ；径流 ；水域面积 ； |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 ；有毒有害污染物 ；非持久性污染物√；PH值 ；热污染 ；富营养化√；其他 。 |  |  |  |  |  | 水温 ；水位（水深） ；流速 ；流量 ；其他 。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 ；二级 ；三级A ；三级B√。 |  |  |  |  |  | 一级 ；二级 ；三级 。 |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 ；拟建 ；其他 ； | 拟替代的污染源 ； |  |  |  |  | 排污许可证 ；环评 ；环保验收 ；既有实测 ；现场监测 ；入河排放口数据 ；其他 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期√；枯水期 ；冰封期 ； 春季√；夏季 ；秋季 ；冬季 ； |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门√；补充监测 ；其他 ； |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发√；开发量40%以下 ；开发量40%以上 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期√；枯水期 ；冰封期 ； 春季√；夏季 ；秋季 ；冬季 ； |  |  |  |  |  | 水行政主管部门√；补充监测 ；其他 ； |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 ； |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流:长度( ) km；湖库、河口及近岸海域：面积( ) km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类 ；II类 ；Ⅲ类√；IV类 ；V类 ； 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 1 规划年评价标准( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期√；枯水期 ；冰封期 ； 春季√；夏季 ；秋季 ；冬季 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标√；不达标 ； 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标√；不达标 ； 水环境保护目标质量状况 ：达标√；不达标 ； 对照断面、控制断面等代表生断面的水质状况 ：达标 ；不达标 ； 底泥污染评价 ； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 ； 水环境质量回顾评价 ； 流域(区域)水资源(包括水能资源)与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区 ； |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流:长度( ) km；湖库、河口及近岸海域：面积( ) km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 ； 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 1 设计水文条件 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运行 ；服务期满后 1 正常工况 ；非正常工况 ； 污染控制和减缓措施方案 ； 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ；解析解 ；其他 ； 导则推荐模式 ；其他 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标√；替代消减源 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 ； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标 ； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ； 满足区(流)域水环境质量改善目标要求 ； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ； 对于新设或调整入河(湖库、近岸海域)排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/(t/a) |  |  |  |  | 排放浓度/(mg/l) |  |  |  |
|  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 |  | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/(t/a) |  |  |  | 排放浓度/(mg/l) |  |
|  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  | （） |  |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m/s；鱼类繁殖期（）m/s；其他（）m/s 生态水位：一般水期（）m/s；鱼类繁殖期（）m/s；其他（）m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓措施 ；生态流量保障设施 ；区域消减 ；依托其他工程措施 ；其他 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 ；自动 ；无监测√ |  |  |  |  | 手动 ；自动 ；无监测√ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受 ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 为勾选项，可√，“（）”为内容填写项；“”备注“为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.4运营期地下水影响预测与评价

### 4.4.1评价等级

#### 4.4.1.1划分依据

建设项目地下水评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

①建设项目行业分类

拟建项目为肉鸡养殖项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定其地下水环境影响评价项目类别为“H农、林、牧、渔、海洋——14、畜禽养殖场、养殖小区”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

②地下水敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表4.4-1。

表4.4-1  地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他为列入上述敏感等级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，项目所在地不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；不属于集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；厂址周围也没有除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区。但项目所在地周围存在分散式饮用水水源地，因此，确定项目区地下水环境敏感程度为“较敏感”。

#### 4.4.1.2评价工作等级确定

项目评价等级划分见表4.4-2。

表4.4-2  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据附录可知，项目属于Ⅲ类项目，且地下水环境较敏感，项目地下水环境影响评价等级为三级。

项目地下水环境调查评价范围按照导则中的查表法确定调查评价范围为项目区建设范围外6km2。

### 4.4.2水文地质概况

拟建工程位于兰陵县车辋镇九女山村南980米，位于山东新丝路农牧科技有限公司工程西南侧约9km处，拟建工程与其在同一水文地质单元，水文地质条件基本相同。因此，本次评价引用《山东新丝路农牧科技有限公司养殖场、饲料及有机肥加工项目（二期）岩土工程勘察报告》（山东地矿开元勘察施工总公司，2021年9月）中的水文地质调查资料，项目区场地工程地质条件如下：

区域水文地质调查资料如下。勘查深度内揭露地层上覆为第四系堆积的人工填土层，下覆岩石为寒武系的石灰岩，共分为4层，自上而下分述如下：

第（1）层：耕土

杂色，松散，湿，成分为粘性土夹植物根系，不均匀。厚度：0.4～0.50m，层底标高：212.69～236.91m，层底埋深：0.4～0.50m。

第（2）层：中分化石灰岩

灰白色，隐晶质结构，厚层状构造，主要成分为方解石，岩芯以柱状为主，少量块状，锤击声脆。岩芯采取率 85～93%，岩体完整程度属较完整，岩石坚硬程度属较坚硬，基本质量等级为Ⅲ级。厚度：2.7～4.10m，层底标高：209.99～234.01m，层底埋深：3.1~4.5m。

第（3）层：黏土

充填黏土，红褐色，高岭土团块。厚度：0.3～0.5m，层底标高：209.69～233.51m，层底埋深：3.4～4.5m。

第（4）层：中分化石灰岩

灰白色，隐晶质结构，厚层状构造，主要成分为方解石，岩芯以柱状为主，少量块状，锤击声脆。岩芯采取率85～93%，岩体完整程度属较完整，岩石坚硬程度属较坚硬，基本质量等级为Ⅲ级。厚度：2.6～3.0m，层底标高：206.69～230.91m，层底埋深：6.4~7.5m。

拟建项目场区地下水类型为第四系松散岩类孔隙水，地下水位埋深约1-3m，主要受大气降水及场地内地表水的补给，浅层水水量不大，浅层地下水单井涌水量小于500m3/d，水质为HCO3-型水。

区域钻孔柱状图和工程地质剖面图分别见图4.4-1和4.4-2。

图4.4-1（1）钻孔柱状图

图4.4-1（2）钻孔柱状图

图4.4-1（3）钻孔柱状图

图4.4-2地质剖面图

### 4.4.3地下水环境影响分析

#### 4.4.3.1地下水的污染途径

通过现场实地调查，并结合工艺各环节分析，拟建项目可能对地下水产生影响的因素包括：

（1）主体工程方面：

①物料跑、冒、滴、漏下渗对周围地下水造成污染；

②废水下渗对周围地下水造成污染。

（2）公用工程及环保工程方面：

①污水通过管沟跑冒滴漏下渗对周围地下水造成污染。

②生活垃圾、养殖粪便等固体废物堆放过程，被雨水淋滤，污染物下渗造成地下水污染。

③空舍冲洗水等通过鸡舍地坪裂隙下渗对周围地下水造成污染，污水处理站废水、化粪池等通过池体池壁下渗对周围地下水造成污染。

④事故状态下，若事故水池不能进行有效收集或事故水池防渗不严格，导致污染物经池壁下渗对地下水造成污染。

通过以上分析，拟建项目可能造成地下水污染的途径主要包括管线泄漏下渗、池体池壁下渗、鸡舍地坪下渗等3个类型。

#### 4.4.3.2对地下水水量的影响

评价区域地下水涵养量主要补给途径为大气降水，拟建项目的建设，不透水地表面积将有所增加，对地下水涵养量有一定的影响。但同时，拟建项目厂界周围大面积的人工绿地也会增加绿化区地下水的涵养量，固化面积减少的地下水入渗量可以通过绿化洒水等进行补给。且项目所在区域已铺设市政自来水管网，减少地下水的开采，可以有效缓解对区域地下水的影响。综上所述，拟建项目的建设对地下水水量影响不大。

#### 4.4.3.3对地下水水质的影响

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。

项目场地为主要为粗骨土，包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不容易受到污染。若废水发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。

### 4.4.4地下水污染防治措施

通过地下水环境影响分析，为了尽可能地降低项目建设对当地地下水环境的影响，企业应落实以下环保措施。

#### 4.4.4.1源头控制措施

主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

（1）加强防患意识，在项目建设时，生活废水、生产废水收集管线须采用耐腐蚀PVC管道，并对各管道接口进行良好密封，以减轻对地下水的污染。

（2）污水处理站各池体均采取必要的防渗漏措施，以免污染浅层地下水。

（3）各类原辅材料储存设备均设置于鸡舍之内，养殖粪便堆放在挡雨棚之内，便于跑、冒、滴、漏的直接观察。

（4）生产区域地面全部用混凝土硬化，硬化区边缘设计污水收集沟槽，将工艺中的跑、冒、滴、漏等全部收集并送污水处理站处理。

#### 4.4.4.2分区防控措施

结合地下水评级结果，给出不同分区的具体防渗技术要求：

拟建项目属于未颁布污染控制国家标准或防渗技术规范的行业，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中：“11.2.2分区防控措施”一节，本次评价根据预测结果和场地包气带特征及其防污性能，提出防渗技术要求，或根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照导则中的要求提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分别参照表4.4-3~表4.4-5进行相关等级的确定。

表4.4-3  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表4.4-4  项目厂区内污染控制难易程度分级参照表

| 装置、单元名称 | 污染控制措施 | 难易程度 |
| --- | --- | --- |
| 鸡舍、病死鸡暂存处、鸡粪暂存间、危废间 | 物料发生泄漏容易发现；空舍清洗废水下渗，可及时发现和处理 | 易 |
| 场区内生产、生活污水 管道、污水处理站、非灌溉期水暂存池、收集池 | 污水管道、污水处理站池体、化粪池及事故水池均属于埋地方式，发生泄漏不易及时发现和处理 | 难 |
| 办公室 | 发生泄漏，可及时发现和处理 | 易 |

表4.4-5  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩(土)层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 岩(土)层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩(土)层不满足上述“强”和“中”条件。 |

根据山东土壤类型图（详见附图4.4-3），项目所在区域为棕壤，包气带防污性能可定为中级。

项目地下水污染防渗分区见表4.4-6。

表4.4-6  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然气包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16780执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出污染防治措施及防渗要求。

根据地下水污染防渗分区等级参照表可知，项目区可分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区，由于项目危废间、病死鸡暂存间、事故水池、非灌溉期水暂存池、污水处理站等区域污染较重，为了进一步预防项目建设对周围地下水环境质量的影响，建议上述区域采取重点防渗。

拟建项目防渗分区划分及防渗等级见表4.4-7，防渗布局图见图4.4-4。

表4.4-7  拟建项目污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- |
| 简单防渗区 | 办公室、宿舍、仓库等 | 一般地面硬化 |
| 一般防渗区 | 鸡舍 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；该防渗性能要求与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)第5.2.1条等效。 |
| 重点防渗区 | 污水处理站、危废间、鸡粪暂存间、事故水池、病死鸡暂存处、非灌溉期水暂存池、配电室 | Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；该防渗性能要求与《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598-2019)第5.5条等效。 |

拟建项目应采取的各项防渗处理措施具体见表4.4-8。

表4.4-8  拟建项目地下水污染途径及建议采取的防治措施

| 污染途径 | 污染环节 |  | 防渗等级 | 等效防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管线泄漏 | 场区内生产、生活污水管道 |  | 重点防渗 | ①采用钢制管道，若采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯膜防渗层、抗渗钢筋混凝土管沟或套管； ②设置渗漏液检查井，间隔不易大于100m，平面尺寸宜为1000mm×1000mm，顶面高出地面不应小于100mm，井底应低于渗漏液收集管300mm； ③管线连接处及阀门重点检查，选用优质产品； ④地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖； ⑤排水系统建设雨污分流制。 |
| 池体池壁渗漏 | 污水处理站、非灌溉期水暂存池、事故水池 |  | 重点防渗 | ①混凝土水池的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计更规范》GB50010的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30； ②结构厚度不小于250mm； ③混凝土抗渗等级不低于P8，且水池内表面涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水层材料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂； ④水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不小于1.5mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%~2%； ⑤水池所有缝应设止水带。 |
| 地坪下渗 | 危废间、病死鸡暂存处、鸡粪暂存间、配电室 |  |  | ①地坪应进行硬化处理； ②自然地基采用粘土夯实硬化； ③地坪建设应采用高标号防渗混凝土； ④地坪采取上下两层钢筋混凝土，中间内衬2～3mm边缘上翻的防水塑料层结构进行防渗处理； ⑤混凝土浇注严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝。 ⑥堆场地坪应按照《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2023）有关防渗要求进行建设。 |
| 地面 | 鸡舍 | 一般防渗 |  | ①生产区内地坪应进行硬化处理； ②自然地基采用粘土夯实硬化； ③地坪建设应采用高标号防渗混凝土； ④地坪采取上下两层钢筋混凝土，中间内衬2～3mm边缘上翻的防水塑料层结构进行防渗处理； ⑤混凝土浇注严格按照相关防渗规定防止出现混凝土裂缝。 ⑥堆场地坪应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关防渗要求进行建设。 |

拟建项目建设时要求企业严格按照要求的渗透措施进行防渗，从项目所在区域水文地质特性看，厂址处地层上部以粗骨土为主，其渗透性强，隔层、自净能力差，防渗能力较弱，工程产生废水较容易下渗，对地下水位、水质产生威胁，但是通过采取上述防渗措施，可有效减轻对项目区域内地下水的影响。

#### 4.4.4.3地下水环境监测与管理

项目对地下水的污染风险是防渗层出现断裂。鉴于项目所在区域的地下水环境敏感度，本次评价提出地下水污染应急措施，其基本思路是：通过检测井、监测数据及反馈及时启动应急处置方案。

当发现防渗层出现异常发生渗漏现象，企业应立即停产并及时分析原因，将废水及时抽至事故水池，立即更换防渗层。

跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数。三级评价的建设项目，一般跟踪监测点数量不少于 1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。

项目所在区域地下水流向由东北向西南，本次评价要求在厂区及其周边区域布设地下水污染监控井，建立地下水污染监控和预警体系。

1、地下水污染监控井布设应符合下列规定

（1）设立2个监测井，应在厂区污水处理站、灌溉区等污染区的地下水水流下游设置。项目地下水监测点位布置见表4.4-9，地下水监测井布置见图4.4-5。

（2）地下水污染监控井的检测频率为每年至少监测1次；监测因子为pH、COD、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数等。当厂区发生液体物料泄漏事故或发现地下水污染现象时，应加大取样频率。

（3）地下水污染监控井监测层位的选择应以浅层潜水含水层为主，并应考虑可能受影响的承压地下水层。

（4）地下水污染监控井的建设和管理应符合《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）的规定。

2、地下水质量监控计划应符合下列规定：

（1）监测项目应根据企业产生的特征污染物、反映当地地下水功能特征的主要污染物以及国家现行标准《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中列出的项目综合考虑设定。具体监测计划见表4.4-9。

表4.4-9  地下水监测内容一览表

| 监测类别 | 点位名称 | 监测孔深 | 监测层位 | 监测井结构 | 监测项目 | 监测频次 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 场区地下下游、灌溉区 | 约15-30m | 潜水层 | 监测井结构按照井管 Φ160mm、孔口以下1.5m(或 至潜水面)、采用粘土或水泥止水、下部为滤水管，底部 2.0m设 沉砂管等 | pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群、K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3- | 每年一次，一次1天 | 按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164）及国家新颁布监测方法中的方法进行。 |

（2）厂区外地下水污染监控井的检测频率为每年至少监测1次；监测因子为pH、COD、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总大肠菌群、细菌总数等。当厂区发生液体物料泄漏事故或发现地下水污染现象时，应加大取样频率。

（3）地下水监测采样及分析方法应符合国家现行标准《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2020）的规定。

综上分析，在采取以上措施后，拟建工程产生废水不会因下渗、扩散而污染地下水。

### 4.4.5地下水保护措施和建议

#### 4.4.5.1地下水污染的保护措施和建议

通过地下水环境影响分析，为了尽可能地降低项目建设排水对当地地下水环境的影响，企业还应落实或完善以下环保措施：

（1）严格禁止企业污水直接向周围水体排放，避免间接影响到当地地下水。加强生产管理，减少跑、冒、滴、漏等现象的发生；建立、健全事故排放的应急措施，以杜绝事故状态下对当地水环境的影响。

（2）工程污水收集及输送的管道要选用不会产生渗漏的材质，如钢筋混凝土等，防止跑冒滴漏现象发生。厂区内地面除绿化用地外，其余地面均严格按照建筑防渗设计规范，并且对场地的地基进行碾压处理，采用高标号的防水混凝土地坪，降低其渗透系数。硬化地面的平均厚度为250mm，并合理设计坡度、设置导流水沟将废水引入废水处理系统。既可防止雨季出现地面积水，又可有效防止出现淋溶水下渗。为防止污水、废渣淋漓水下渗，对管道、阀门应尽可能设置地上，以便于发现毁坏等问题及时维修更换；设置地下的管道必须采用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

（3）为了保护地下水资源，要对各固废临时堆场等关键部位进行防渗处理，地面防渗层的渗透系数要小于1.0×10-12cm/s。

（4）为确认项目对地下水环境的影响，应按照项目区在污水处理站、灌溉区下游设置2个监控井，加强监测，设施投运后，应定期监测厂区地下水水质，密切关注水质变化情况，出现问题及时采取措施。

（5）根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

#### 4.4.5.2地下水资源保护措施和建议

（1）完善工艺节水措施，充分挖掘节水潜力。完善相应的管理制度和措施，将用水管理作为生产管理的主要内容，加大对节水工作的力度，实现用水结构的调整优化，提高水的重复利用率。

（2）提高绿化覆盖率，绿地要乔灌草合理搭配。在道路两侧、建筑物附近除种植树木外，还需要种植草坪，绿地的高度应该低于路面和不透水地面的高度，以起到承接路面和屋面径流的作用，能够使大部分路面和屋面上的雨水通过草地渗入地下，补给地下水。

（3）对于不承受太大重量的硬化地面，比如道路两侧的人行道等，硬化时尽量采用透水砖，以尽量增加地下水涵养。

### 4.4.6小结

拟建项目在做好各项污染防治措施的前提下，可以有效地防止建设工程对厂区附近地下水造成污染，项目运营对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

## 4.5运营期声环境影响预测与评价

### 4.5.1预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，用A声级计算，模式如下：

（1）单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算

LA(r)=LA(r0)−(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB(A)；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB(A)；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB(A)；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB(A)；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB(A)；

（2）室内声源等效为室外声源的计算

①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级

LP1=Lw+10lgQ4πr2+4R

式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级，dB(A)；

r—某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R—房间常数，R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

Q—指向性因子，通常对无指向性声源，当声源贩子房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级

LP1iT=10lgj=1N100.1Lp1ij

式中：LP1i（T）—靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)；

N—室内声源总数；

③计算出室外靠近围护结构处的声压级

LP2iT=LP1iT−TLi+6

式中：LP2i（T）—靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB(A)；

TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB(A)；

④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级

Lw=LP2T+10lgS

式中：S—透声面积，m2。

⑤然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

（3）参数的确定

①声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源)：

a、点声源      Adiv＝20Lg(r/ro)

b、有限长(Lo)线声源

当r＞Lo且ro＞Lo时               Adiv＝20lg(r/ro)

当r＜Lo/3且ro＜Lo/3时           Adiv＝10lg(r/ro)

当Lo/3＜r＜Lo且Lo/3＜ro＜Lo时    Adiv＝15lg(r/ro)

②空气吸收引起的衰减量Aatm

拟建工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。

③地面效应引起的衰减量Agr

拟建工程地面为水泥硬化路面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测时忽略不计。

④屏障引起的衰减Abar

噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，本次评价预测时忽略不计。

⑤其他多方面原因引起的衰减量Amisc

主要考虑工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。本次环评忽略不计本项衰减量。

（4）评价点的选取

本次噪声影响评价选取现状监测的四个厂界作为此次拟建工程对环境的影响预测点，预测、评价拟建工程噪声对环境的影响。

### 4.5.2预测参数

### 4.5.2.1噪声源强

拟建项目噪声源以机械噪声和空气动力性噪声为主，主要噪声源设备为上料机、刮粪清粪设备、自动喷雾设备、鼓风机、制水设备、风机及污水处理站的泵类等，噪声源强调查清单见表4.5-1（1）、表4.5-1（2）。

表4.5-1（1） 工业企业噪声源强一览表(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（任选一种） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 声功率级/dB(A) |  |  |
| 1 | 空气热能机组 | 72.4 | -25.9 | 1.2 | 75（等效后：89.8) | 减震、隔声、消声 | 昼夜 |
| 2 | 污水处理站风机 | -47 | -29.8 | 1.2 | 95 | 减震、隔声、消声 | 昼夜 |
| 备注：表中坐标以厂界中心（117.853385,35.009414）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 |  |  |  |  |  |  |  |

表4.5-1（2） 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m |  |  |  | 室内边界声级/dB(A) |  |  |  | 运行时段 | 建筑物插入损失 / dB(A) |  |  |  | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声功率级/dB(A) |  | X | Y | Z | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 建筑物外距离（m） |
| 1 | 1#鸡舍 | 风机1 | 99 | 减振、隔声 | 23 | 61.6 | 1.2 | 35.6 | 7.5 | 39.1 | 11.5 | 81.8 | 82.0 | 81.8 | 81.9 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 55.8 | 56.0 | 55.8 | 55.9 | 1 |
| 2 | 2#鸡舍 | 风机2 | 99 | 减振、隔声 | 20.1 | 42.6 | 1.2 | 39.0 | 10.1 | 35.8 | 8.8 | 81.8 | 81.9 | 81.8 | 81.9 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 55.8 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 1 |
| 3 | 3#鸡舍 | 风机3 | 99 | 减振、隔声 | 17.6 | 19.6 | 1.2 | 41.1 | 8.4 | 33.5 | 10.1 | 81.8 | 81.9 | 81.8 | 81.9 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 55.8 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 1 |
| 4 | 4#鸡舍 | 风机4 | 99 | 减振、隔声 | 21 | -2.4 | 1.2 | 38.0 | 9.6 | 36.9 | 9.1 | 81.8 | 81.9 | 81.8 | 81.9 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 55.8 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 1 |
| 5 | 5#鸡舍 | 风机5 | 99 | 减振、隔声 | 21.5 | -24.9 | 1.2 | 37.4 | 8.8 | 37.4 | 9.8 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 1 |
| 6 | 6#鸡舍 | 风机6 | 99 | 减振、隔声 | 21 | -47 | 1.2 | 38.3 | 8.2 | 36.6 | 10.2 | 81.9 | 82.0 | 81.9 | 81.9 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 55.9 | 56.0 | 55.9 | 55.9 | 1 |
| 7 | 7#鸡舍 | 风机7 | 99 | 减振、隔声、消声 | 16.6 | -67.5 | 1.2 | 42.5 | 9.6 | 32.4 | 9.4 | 81.8 | 81.9 | 81.8 | 81.9 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 55.8 | 55.9 | 55.8 | 55.9 | 1 |
| 8 | 污水处理站 | 水泵1 | 75 | 减振、隔声 | 80.7 | -27.9 | 1.2 | 5.5 | 7.2 | 1.2 | 29.8 | 68.8 | 68.8 | 69.7 | 68.7 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 42.8 | 42.8 | 43.7 | 42.7 | 1 |
| 9 |  | 水泵2 | 75 | 减振、隔声 | 85.6 | -1 | 1.2 | 5.9 | 34.4 | 0.6 | 3.1 | 68.8 | 68.7 | 71.6 | 68.9 | 昼夜 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 42.8 | 42.7 | 45.6 | 42.9 | 1 |
| ①表中坐标以厂界中心（117.853385,35.009414）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 ②鸡舍轴流风机噪声99dB（A）为单个鸡舍26个风机等效后结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.5.2.2噪声预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4.5-2，声环境保护目标噪声预测结果与达标分析见表4.5-2。

表4.5-2  厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 最大值点空间相对位置/m |  |  | 时段 | 贡献值（dB(A)） | 标准限值（dB(A)） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 东侧 | 101.2 | -32.4 | 1.2 | 昼间 | 40.4 | 60 | 达标 |
| 东侧 | 101.2 | -32.4 | 1.2 | 夜间 | 40.4 | 50 | 达标 |
| 南侧 | -53.1 | -74.7 | 1.2 | 昼间 | 48.7 | 60 | 达标 |
| 南侧 | -53.1 | -74.7 | 1.2 | 夜间 | 48.7 | 50 | 达标 |
| 西侧 | -57.5 | -74.1 | 1.2 | 昼间 | 48.6 | 60 | 达标 |
| 西侧 | -57.5 | -74.1 | 1.2 | 夜间 | 48.6 | 50 | 达标 |
| 北侧 | -1.7 | 2.4 | 1.2 | 昼间 | 45.6 | 60 | 达标 |
| 北侧 | -1.7 | 2.4 | 1.2 | 夜间 | 45.6 | 50 | 达标 |

由上表可见，拟建项目投产后厂界昼夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求。

### 4.5.3噪声防治措施

根据评价结果，拟建项目全部建成投产后，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。为确保拟建项目厂界噪声能稳定达标，同时尽可能减轻噪声源对厂界噪声的影响，建议企业在工程的建设过程中严格落实好以下措施和建议：

（1）务必对所有噪声源严格落实本环评提出的噪声源治理措施，真正做到从设备选型、设计安装入手、增设消音、隔音、吸音等防噪、降噪措施，使设备噪声对环境的影响减至最低。

（2）对于噪声控制所采取的一系列措施，应有相关专业人员进行设计，并且对某些治理措施在土木建设的同时就加以考虑，如基础减振、隔声门窗等，切实做到提前防范与控制，确保治理效果。

（3）在总平面布置时利用地形、厂房、声源方向性及绿化植物吸收噪声的作用等因素进行合理布局，充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染。

（4）项目投产后，加强厂界及主要噪声设备的监测管理工作，以便发现问题及时解决。

### 4.5.4小结

拟建项目声环境影响评价自查见下表4.5-3。

表4.5-3  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级R 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200mR 大于 200m□ 小于 200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级R 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  | 2 类区R | 3 类区□ |  | 4a 类区□ |  |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期R |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法R 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测R 已有资料□ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型R |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 mR 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级R |  |  | 最大A声级□ |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标R 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标R 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测R 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行R 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注“□”为勾选项 ，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

噪声预测评价结果表明：项目建成投产后，对厂界进行绿化，合理布置噪声设备，使产噪设备尽量远离厂界等措施，各厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，对周围环境影响较小。

## 4.6运营期固体废物影响预测与评价

### 4.6.1固体废物产生及处置情况

拟建项目生产过程中产生的固体废物主要为病死鸡、鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、栅渣、污泥、医疗废物、废除臭剂桶、消毒剂废包装、废柴油桶以及职工生活垃圾。拟建工程全部建成投产后固体废物产生及处置情况见表4.6-1。

表4.6-1  拟建项目总体工程固体废物产生及处置情况

| 类 型 | 名称 | 形态 | 主要成分 | 产生量 （t/a） | 类别代码 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 固 废 | 病死鸡 | 固态 | 蛋白质 | 32.69 | 030-002-S82 | 委托有处理资质的单位处理 |
|  | 鸡粪 | 固态 | 粗蛋白、碳水化合物等 | 18057.6 | 030-001-S82 | 外售有机肥厂家制作有机肥 |
|  | 饲料残渣及散落羽毛 | 固态 | 饲料、羽毛 | 7.98 | 030-003-S82 |  |
|  | 污水处理站污泥 | 固态 | 有机质 | 2.65 | 030-003-S82 |  |
|  | 栅渣 | 固态 | 有机质 | 0.11 | 030-003-S82 |  |
|  | 废除臭剂桶 | 固态 | 塑料 | 0.08 | 030-003-S82 | 外售物资回收部门 |
|  | 职工生活垃圾 | 固态 | 塑料、废纸、餐余垃圾 | 5.4 | -- | 环卫部门 |
|  | 合计 |  |  | 18106.51 | -- | -- |
| 危险废物 | 消毒剂废包装 | 固态 | 塑料 | 0.24 | HW49（900-042-49） | 委托有资质的单位处理 |
|  | 医疗废物 | 固态 | 医疗废物 | 2.16 | HW01 （841-001-01） |  |
|  | 废柴油桶 | 固态 | 沾染废矿物油 | 0.04 | HW08 （900-249-08） |  |
|  | 合计 |  |  | 2.44 | -- | -- |

从上表可知，企业对项目产生的各类固废均进行了有效处置或综合利用，拟建工程固体废物的处理方法适当。

### 4.6.2固体废物贮存场所环境影响分析

拟建项目根据不同固体废物的性质，分别建设有生活垃圾收集点、病死鸡暂存间、鸡粪暂存间、危废间等固体废物储存设施。拟建项目产生的固体废物对环境的影响主要表现在固废在周转及临时贮存过程中，对环境空气及周围水环境的影响。

#### 4.6.2.1一般固体废物储存及环境影响分析

拟建项目生产过程产生的病死鸡、鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、栅渣、污泥、废除臭剂桶以及职工生活垃圾等属于一般工业固废，其对环境的影响主要包括两个方面：一是固废储存过程中，淋溶水通过贮存场地面下渗可能影响地下水，导致地下水中的溶解性固体物、总硬度、硝酸盐等含量增加；二是有较大持续的降雨时，会形成雨水携带固废外排和漫流进入地表水系而对地表水产生影响。

项目一般固体废物贮存过程规范及要求见表4.6-2。

表4.6-2  一般固体废物贮存过程规范及标准要求

| 类别 | 贮存要求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 一般固体废物 | 1、禁止危险废物混入； | 1.一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准； 2.固体废物处理处置工程技术导则 |
|  | 2、采取防尘措施； |  |
|  | 3、贮存设施周围设置导流渠； |  |
|  | 4、贮存设施建设堤坝挡土墙等措施； |  |
|  | 5、设置渗滤液集排水措施； |  |
|  | 6、采用天然或人工结构防渗层，防渗层厚度相当于渗透系数小于1×10-7cm/s和1.5m的粘土层的防渗性能； |  |
|  | 7、采取防止粉尘污染措施； |  |
|  | 8、按GB15562.2的规定设置环境保护图形标志； |  |
|  | 9、贮存区设置围墙或防护栅栏等隔离措施 |  |

拟建项目产生的一般固废在厂内应设周转贮存设施，并应按性质不同分类进行贮存，贮存场所采取设防风、防雨、防渗措施。一般固废的贮存、处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

#### 4.6.2.2危险废物储存及环境影响分析

拟建项目生产过程产生的危险废物主要为消毒剂废包装、废柴油桶、医疗废物，拟建项目在厂区南部设置危废库1座，该危废库采取全封闭、严格的防腐防渗处理、设立专门的危废收集槽。

（1）危废库选址合理性分析

对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），拟建项目选址合理性分析见表4.6-3。

表4.6-3  项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析

| 贮存设施选址要求 | 拟建项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- |
| 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 | 拟建项目选址满足选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，并进行环境影响评价。 | 符合 |
| 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 | 拟建项目危废间不在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不位于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 | 符合 |
| 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 | 拟建项目危废间不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 | 符合 |

（2）危险废物贮存能力分析

拟建项目在厂区南部建设1座15m2的危险废物暂存间，用于收集暂存全厂产生的危险废物。根据危险废物的性质，对危险废物的暂存进行分区设置，具体储存信息见表4.6-4。

表4.6-4  项目危险废物储存信息表

| 名称 | 贮存场所 | 占地面积（m2） | 贮存能力（t） | 贮存方式 | 产生量（t/a） | 运转周期（次/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消毒剂废包装 | 消毒剂废包装区 | 2 | 0.5 | 袋装 | 0.24 | 1年1次 |
| 医疗废物 | 医疗废物区 | 4 | 3 | 袋装 | 2.16 | 1年1次 |
| 废柴油桶 | 废柴油他区 | 2 | 0.5 | 堆存 | 0.04 | 1年1次 |
| 围堰、导流槽、收集槽、过道 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- |

（3）危险废物贮存过程中对周边环境的影响分析

①对地表水、地下水环境影响分析

全厂危险废物主要包括消毒用的消毒剂废包装、废柴油桶、医疗废物，在厂区应按照危险废物进行管理。拟建项目采取严格的处理措施，对各危险废物均暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间地面及墙角均采取防腐防渗措施，内设分区围堰及导流沟槽及收集槽，泄漏物料可即时收集，将污染控制在厂区内，对周边地表水及地下水环境影响较小。

②对环境空气的影响分析

拟建项目危险废物不露天堆置，不会产生大风扬尘，而且尽量减少固废在厂内的堆存时间，避免异味产生，对周围环境空气质量影响较小。

③对土壤环境影响分析

消毒剂废包装在厂区暂存时泄漏，未及时收集或者防渗不到位会对土壤产生影响，但项目采取严格的处理措施，对各危险废物均暂存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间地面及墙角均采取防腐防渗措施，内设分区围堰及导流沟槽及收集槽，泄漏物料可即时收集，将污染控制在厂区内，对土壤环境影响较小。

④对周边环境影响目标的影响分析

拟建项目各危险废物均暂存于危废库内，危废库地面及墙角均采取防腐防渗措施，内设分区围堰及导流沟槽及收集槽，施胶剂及泄漏物料可即时收集，将污染控制在厂区内，对边环境影响目标影响很小。

此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。

#### 4.6.2.3生活垃圾贮存过程环境影响分析

拟建项目建成投产后，拟在厂区范围实行垃圾的分类收集，在办公室、宿舍及人员流动较多的场所，设置可分类的收集箱，将生活垃圾按环卫部门的规定要求，以分类投放的方式收集，由兰陵县环卫部门定期清运，统一处置。

生活垃圾所产生的气体恶臭物质有两种途径：一种是垃圾成分中本身发出的异味，另一种是有机物腐败分解产生的恶臭气体，不同季节的垃圾内含有40-70%有机物，其在微生物作用下的分解产生恶臭味是垃圾恶臭的主要来源，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。

生活垃圾恶臭气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，成分和含量均较难确定。据资料调查，预测拟建项目垃圾收集点恶臭的主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质，其嗅觉阈值如下：

氨（NH3）：强烈刺激性气体，嗅觉阈值为0.028mg/m3；

硫化氢（H2S）：臭鸡蛋味气体，嗅觉阈值为0.0076mg/m3；

三甲胺（C3H9N）：氨和鱼腥味气体，嗅觉阈值为0.0026mg/m3；

甲硫醇（CH4S）：特殊臭味气体，嗅觉阈值为0.00021mg/m3。

拟建项目建成后垃圾日产日清，不积存；密闭运输，不应出现遗撒及垃圾粘挂现象；同时加强内部除臭处理，使用微生物除臭剂等，以消除恶臭对周围环境空气的影响。

此外，工程还应积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低固废的产生量。工程产生的固体废物要及时运走，不要积存，尽可能减轻对周围环境的影响。

#### 4.6.2.4病死鸡的处置环境影响分析

病死动物会产生最危险的污染是病原体传播，防疫措施不到位，会引致疫病发生，动物体内的兽药、重金属亦可能对当地土壤和水源有影响。拟建项目产生的病死鸡委托有处理资质的单位进行无害化处理，不在厂区进行处理，不会对周围环境造成较大影响。

#### 4.6.2.5固体废物委托利用或者处置的环境影响分析

拟建项目针对产生的固体废物的特点，本着“资源化”、“减量化”和“无害化”原则，实行不同的处置方式，在减少外排环境数量的基础上，力求实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。现将处置措施具体分析如下：

1、根据《国家危险废物名录》(2021年)，拟建项目消毒时产生的消毒剂废包装危废类别属于HW49（900-042-49），医疗废物危废类别属于HW01（841-001-01），废柴油桶危废类别属于HW08（900-249-08）统一收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，可避免对周围环境产生危害。

2、拟建项目生产过程中产生的固体废物主要为病死鸡、医疗废物、鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、栅渣、污水处理站污泥、废除臭剂桶、消毒剂废包装以及职工生活垃圾。其中病死鸡委托有处理资质的单位无害化处理，鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、污水处理站污泥、栅渣外售有机肥厂家制作有机肥；废除臭剂桶收集后外售物资回收部门；生活垃圾由环卫部门定期清运，消毒剂废包装、医疗废物、废柴油桶委托有资质单位处置。采取上述措施后，可以实现合理处置，减轻对环境的危害。

综上所述，企业对产生的固体废物采取的处置方案总体上是可行的，各种固体废物都得到合理的处置，对周围环境产生影响较小。

因此，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

### 4.6.3小结

通过以上分析可知，拟建项目产生的固体废物可分为危险废物和一般固体废物，项目采取相应的措施对其进行处置。只要建设单位在厂内储存、转运等环节按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行规范处置，杜绝二次污染的发生。落实好上述的措施和建议，拟建项目产生的固体废物可以得到妥善的处置，不会对环境造成较大的影响。

综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

## 4.7营运期土壤影响预测与评价

### 4.7.1土壤影响识别

1、土壤环境影响评价项目类别

按照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类。拟建项目为肉鸡养殖项目，按照附录A，属于Ⅲ类项目。

2、土壤环境影响识别表

根据工程分析项目涉及恶臭气体、生产废水和生活污水、病死鸡、鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、栅渣、污水处理站污泥、消毒剂废包装、废除臭剂桶以及职工生活垃圾等污染物，由于项目为污染影响型建设项目，故本次仅考虑建设期与运营期对周围土壤环境的影响。建设项目土壤环境影响类型与影响途径表详见表4.7-1、污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表详见表4.7-2。

表4.7-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |

表4.7-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍、 污水处理站 | 空舍清洗废水 | 地面漫流 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | COD、氨氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | COD、氨氮、粪大肠菌群数、蛔虫卵 | 事故 |
| 固废暂存间 | 一般固废暂存 | 地面漫流 | pH、COD、氨氮、溶解性总固体 | 溶解性总固体 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 | pH、COD、氨氮、溶解性总固体 | 溶解性总固体 | 事故 |
| a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

3、土壤环境敏感目标

拟建项目属于三级评价，厂界外0.05km范围内的土壤环境敏感目标详见表4.7-3。

表4.7-3  土壤环境敏感目标一览表

| 序号 | 名称 | 相对方位 | 与厂界距离（m） | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耕地 | N | 紧邻 | 耕地 |
| 2 | 耕地 | E | 紧邻 | 耕地 |
| 3 | 耕地 | S | 紧邻 | 耕地 |
| 4 | 耕地 | W | 紧邻 | 耕地 |

### 4.7.2土壤评价工作分级

1、项目占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

拟建项目占地面积约为30233m2（2hm2），小于5hm2，故项目占地规模属于小型。

2、周边土壤敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表4.7-4。

表4.7-4  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

按照项目实际占地性质，项目占地周边存在耕地，故项目周围土壤敏感程度为敏感。

3、等级划分

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。拟建项目土壤境影响评价项目类别为Ⅲ类，土壤敏感程度为敏感，占地规模属于小型，故拟建项目土壤环境影响评价等级为三级。详见表4.7-5。

表4.7-5  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.7.3现状调查与评价

#### 4.7.3.1调查评价方法

本次土壤环境现状调查与评价工作遵循资料收集与现场调查相结合、资料分析与现状监测相结合的方法进行工作的开展。

#### 4.7.3.2调查评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），建设项目（除线性工程外）土壤环境影响现状调查评价范围可根据建设项目影响类型、污染途径、气象条件、地形地貌、水文地质条件等确定并说明，或参考表4.7-6进行确定，本次选择根据表4.7-6进行确定的方式进行分析。

表4.7-6  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5 km 范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1 km 范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2 km 范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2 km 范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1 km 范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05 km 范围内 |
| a 涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b 矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

拟建项目属于三级评价，调查范围为厂界外0.05km范围。

### 4.7.4土壤预测与评价

#### 4.7.4.1预测评价范围

预测评价范围一般与调查评价范围一致，具体为项目占地范围及占地范围外0.05km范围内。

#### 4.7.4.2预测评价时段

根据项目建设的建设特点，项目建设期主要为扬尘污染问题，拟建项目为污染类项目，故不存在服务期满问题，因此本次土壤重点预测评价时段为运营期。

#### 4.7.4.3情景设置

结合国内外同类企业突发环境事件资料以及拟建项目的具体情况，拟建项目可能发生突发环境事件情景见表4.7-7。

表4.7-7  项目区可能发生突发环境事件情景一览表

| 序号 | 部位 | 事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 养殖区污水下渗引起的土壤及水体污染事故 |
| 2 | 发电机室 | 柴油泄漏下渗引起的土壤及水体污染事故 |
| 2 | 危废暂存库 | 危险废物暂存过程遇明火发生火灾引起大气污染事故 |
| 3 | 环保系统 | 废气治理设施故障引发突发环境事件（大气污染） |
|  |  | 废水治理设施故障导致废水超标排，池体破裂导致废水泄漏 |
| 4 | 非正常工况 | 事故废水泄漏事故引发环境污染事故 |

#### 4.7.4.4预测评价方法

本次土壤环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本次评价采用定性描述。

由于拟建项目氨、硫化氢的排放浓度和落地浓度较小，且氨、H2S未在《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中进行规定，通过干湿沉降进入土壤环境的量很少，因此拟建项目不会造成周边土壤环境中污染物的浓度超标。

#### 4.7.4.5预测评价结论

拟建项目为污染型建设项目，主要涉及项目的建设期与运营期。根据现状监测数据可以看出项目占地内土壤各评价因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1标准要求。

由于项目建设期施工过程中不涉及重金属的排放以及整个施工过程较短，故施工期不会对周边的土壤造成较大的影响。

根据大气环境影响预测可知，拟建项目氨、硫化氢的排放浓度和落地浓度较小，通过干湿沉降进入土壤环境的量很少，因此拟建项目氨、硫化氢的排放不会造成周边土壤环境中污染物的浓度超标。

### 4.7.5土壤环境影响定性分析

禽畜养殖业对土壤环境质量的影响主要包括两个方面：一是粪便及污水流经土壤时造成的水源性土壤污染，二是恶臭等有害有毒气体降落到地面而引起的大气型土壤污染，其中前者的影响较为突出。禽畜排泄物中含有氮磷钾等养分，适量施肥，能有效提高土壤肥力，改良土壤理化特性，促进农作物生长，但若直接、连续、过量使用，则会对土壤环境质量造成以下不良影响：

（1）高浓度的有机废水可使土壤中有机质积累、阳离子交换量增加，使无机盐积聚，土壤中不易移动的磷酸在土壤下层富积，引起土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降导致土壤板结；

（2）畜禽饲料添加剂中的抗生素、激素、铜、铁、铬、锌等物质，随着粪肥还田，长期过量累积，导致土壤和地下水环境污染、有毒有害物质增加，间接造成粮食、蔬菜等农产品质量下降；

（3）禽畜粪尿若不经处理，过量施入农田，则土壤中栖居的小动物、昆虫、真菌、放线菌、细菌等生物大量繁殖，导致病虫害的发生，造成农产品微生物污染，直接威胁食品安全。

拟建项目所产生的废水均进入厂区污水处理站处理，废水达标用于农田灌溉；鸡粪、污水处理中污泥外售有机肥厂家制作有机肥；废水灌溉能够提高苗木种植区土壤肥力，增加作物产量。虽然含有一定量钙、镁、锰等多种微量元素，但土壤本身可以通过物理、化学、生化机制对污染进行一定的同化和代谢，不会超出土壤的自净能力，不会对农田的土壤影响产生有害影响。

### 4.7.6保护措施与对策

#### 4.7.6.1建设项目环境保护措施

1、土壤环境质量现状保障措施

根据项目厂址土壤环境现状监测结果，建设项目占地范围内土壤环境质量不存在点位超标，可以作为土壤的本底值衡量项目建成后对土壤环境的影响程度。现状土壤不需要采取额外的保障措施。

2、源头控制措施

项目实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；生产工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

3、过程防控措施

（1）拟建项目排气筒外排物质主要为氨、硫化氢、臭气浓度等，建议在厂界增加绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物，以降低部分污染物大气沉降对周围环境的影响。

（2）拟建项目所有的管道均采取明线，除污水管道外，不涉及地下管线和管槽的问题；所有地下管线和管槽均采用耐腐蚀耐高温材料、对各管道接口采取进行良好密封等措施；一般工业固废暂存设施的防渗、防腐按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关防渗要求进行建设；危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设。

通过以上措施，建设项目采取过程阻断、污染物消减和分区防控等措施，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低。

#### 4.7.6.2跟踪监测

本次土壤环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），评价工作等级为三级的建设项目，必要时可开展跟踪监测。由于拟建项目四周均为农田，土壤污染程度为敏感，为进一步保护周边农田，有必要定期开展土壤监测工作，参考二级评价项目，每5年内开展1次监测工作；土壤环境跟踪监测主要包括以下内容：制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，并根据厂区实际及时发现问题，采取措施。

拟建项目在厂区污水处理站下游设置跟踪监测点位，主要检测因子为镉、砷、汞、铅、铜、铬、镍、锌、pH值，每五年进行一次检测。

### 4.7.7评价结论

#### 4.7.7.1结论

根据项目厂址土壤环境现状监测结果，项目占地范围内土壤环境质量不存在点位超标，土壤环境现状较好。拟建项目采取源头控制、过程防控和跟踪监测等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低。因此从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

#### 4.7.7.2土壤环境自查表

项目土壤环境影响评价主要内容及结论自查表见表4.7-8。

表4.7-8  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型 ；两种兼有 ； |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 ；农用地√；未利用地 ； |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （3.0233）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | —— |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降√；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位 ；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | -- |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类√；Ⅳ类 ； |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感√；较敏感 ；不敏感 ； |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级 ；二级 ；三级√； |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√； b）√； c） ； d） ； |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 见表4.7-7 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图详见图3.4-2 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 1 |  | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | pH值、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍、氧化还原点位、阳离子交换量 |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | 镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√； GB 36600 ； 表 D.1 ； 表 D.2 ； 其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 现状监测因子均不超标，土壤环境质量现状较好。 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | -- |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E ；附录 F ；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b） ；c） ； 不达标结论：a） ；b） ； |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√； 其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  |  | 灌溉区 |  | 镉、砷、汞、铅、铜、铬、镍、锌、pH值 | 5年一次 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 跟踪监测点位、监测指标、监测频次、执行标准 |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.8生态环境影响评价

### 4.8.1生态环境现状

项目厂址所占用地已进行设施农业用地备案，兰陵县车辋镇人民政府已同意建设。所在区域地表植被以农作物和杂草为主，物种较为单一，动物种类以啮齿类动物为主。经调查，评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，亦不存在不存在天然林、公益林、湿地等生态保护目标，土地利用现状图见图4.8-1。

### 4.8.2生态环境影响分析

项目进行建设必然会影响到评价区的土地利用、绿化覆盖率和水土流失等。项目建成后，人类活动将对评价区及周边地区的生态环境影响加大。人类活动的增加势必会影响植物的生长和景观生态系统的稳定性。

项目对生态环境的影响首先表现为对地形的改变和土地利用方式的变化，也使得植物类型和覆盖率发生变化，还会影响到一些动物如鸟类的栖息环境。

1、对土地利用的影响分析

项目占地30233m2，项目区内的用地为设施农用地，符合兰陵县车辋镇土地利用规划，项目的建设提高了该地区的土地利用价值，对当地土地利用有积极的正面影响，项目实施后可促进该地区的开发。项目占地改变了土地利用功能，减少生态系统绿地面积，使植被覆盖率降低，系统总的生产量下降，在项目实施后通过采取绿化措施，区域内的生态系统生产力可得到一定程度的恢复。

2、对生态系统的影响分析

项目生态影响评价区生态系统主要为农业生态系统，项目的建设会对评价区原有生态系统产生不利影响，主要影响因素有工程占地及施工活动等。项目建设将主要占用农业生态系统，农业植被主要为小麦、玉米等。项目占用生态系统面积较小，项目的建设不会对生态系统产生较大影响。

3、对植物及植被的影响分析

项目在施工建设过程中，项目区土体结构完全改变，植被全部破坏，项目区周围的植被也将受到不同程度的破坏和影响。项目在营运过程中将会产生大气污染物、水污染物和固体废物，对区域植被的种类和数量将会产生一定的影响。

在施工过程中，由于施工人员和机械设备的践踏、碾压，植被破坏较为严重。本项目施工区域内植被主要为耕地内的玉米、小麦等，均为人工植被，不涉及珍稀、濒危植物。施工期结束后对项目区周围耕地范围内种植庄稼，恢复土地原始状态，不会对植被的数量及多样性产生较大影响。项目建成后，项目场区内加强绿化，区域内植被会逐步得到恢复，且一定程度上增加植物多样性，减少生态功能损失。项目运营后养殖废水经处理后用于农肥，促进场区周边农田植被生长。

4、对生物量的影响分析

项目占地范围内的植被都将因项目的建设而丧失，造成植被生物量损失。生物量损失是根据占用的植被类型面积和其单位面积生物量计算得出。本项目永久占地30233m2，占地类型主要为设施农用地，项目占地导致农业植被损失。

5、对动物的影响分析

（1）对陆生动物的影响

项目所在区域动物主要为栖息于农田灌草丛动物群，动物数量虽然不少，种类却较为简单，均为该区域的常见种，主要由啮齿类和小型食肉类动物组成，在项目所在地区广泛分布。施工期间，土方开挖、弃土堆存和施工人员生活的临时性占地以及植被的破坏，都会对小型动物的种类及数量变化产生不利影响。食肉类由于弃土的填埋而进行迁移，啮齿类由于植被层次的变化和施工人员抛弃食物残渣的影响，在经历一个短暂的数量降低以后，很快得以恢复甚至数量有所增加。

（2）对鸟类的影响

项目占地会直接占用鸟类的生境，但由于占地面积较小，且评价区内及周边区域相似生境较多，鸟类活动能力较强，项目施工期间可迁移至周围相似生境生活，施工结束后，项目场区进行大面积绿化将有益于鸟类的生存，因此项目占地对鸟类的影响不大。鸟类的感官非常灵敏，对噪声和震动反应较为敏感，项目施工期间挖掘机、推土机等机械噪声，运输车辆产生的噪声将对鸟类产生一定的影响，噪声干扰会使鸟类远离施工区，由于鸟类的活动能力强，评价区内鸟类适宜生境较多，施工期间可暂时远离项目区，且噪声影响是暂时的，随着施工结束而消失，因此在做好科学合理的施工进度安排，采取适当的保护措施的前提下，噪声对鸟类的影响有限。此外，项目运营后养殖废水经处理后用作农肥，减少农药及化肥的使用，加强了农田作为鸟类觅食地的生态功能。

6、对生态体系完整性的影响分析

项目对生态体系完整性的影响主要从项目建设对区域生态系统生物量及稳定性等两方面的影响进行分析。

（1）对生态系统生物量的影响

项目建成后，项目影响区的生态类型面积和生物量发生变化。永久占地将完全损毁原有的植被类型，植被生物量将发生变化。基本为小麦及玉米等农作物植被类型损失。随着项目建成，永久占地区域的植被大部分被鸡房及构筑物等所取代，造成植被生物量不可逆的降低，剩余区域将进行绿化，植被生物量将得到一定补偿。本项目建成后，评价区内植被总生物量有所减少，但减少幅度较小，是评价区生态系统能够承受的，故本项目建设对评价区生态体系生物量的影响较小。

（2）对生态系统稳定性的影响

生态系统稳定性即为生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能定性受生态系统中主要生态组分的种类、数量、时空分布的异质性（异质化程度）所制约。景观等级以上的自然体系需要有较高的异质性，因此生态系统的异质性可以作为稳定性的度量，对异质性的量化可用多样性指标表示。

项目区域内的植被均为人工植被，无国家、地方重点保护植物物种，项目建设涉及到的植被种类均为临沂市常见种和广布种，因此项目的建设仅会对植物造成数量上的减少，不会对生态组分的种类、时空分布及区域植物的物种多样性产生影响，进而不会对区域生态系统稳定性造成明显影响。

因此，项目实施后不会对生态系统生物量和稳定性产生明显影响，不会改变区域生态系统的完整性。

7、水土流失

项目水土流失危害主要表现在以下几个方面：

（1）项目土方开挖和回填会产生大量的临时堆土，若不采取任何防护措施将加剧区域的水土流失。

（2）工程施工对地表的植被造成一定的破坏，改变土体结构，地表裸露，抗蚀能力降低，一些富含有机物的土壤表层被侵蚀，土壤肥力下降。植被的破坏对于其拦蓄降水、滞缓径流、固土拦泥的能力下降，加剧了水土流失。

（3）由于土壤地表层遭到破坏，降雨蓄渗能力下降，从而加大地表径流，水冲土跑，大量泥沙将会直接流入附近道路和村庄，造成周边环境的污染，土层变薄，给当地工农业生产造成不利影响。

（4）大量的裸露表土如果不采用防护和复绿措施，将使得局地的土壤流失加剧，对周边环境造成危害，使得岩石裸露，植被恢复难度进一步加大，形成生态和植被空区。

为有效防止水土流失，本项目将采取以下防治措施：

（1）合理安排施工进度，提高工程施工效率，缩短施工工期，主体工程施工时，采取分段施工，减少水土流失。

（2）修建临时性围墙封闭施工，将水土流失尽量控制在项目区内进行防治，既有利于阻挡水土流失，又有利于施工管理。

（3）根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失。

（4）尽量避免在雨季进行各种地表开挖施工，在不可避免的雨天施工时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用篷布等防雨遮盖物进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的，应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥大风天气，应对地表进行洒水处理，减少扬尘的产生量。

（5）文明施工，防止高填方和高挖方区发生大面积的重力侵蚀，施工场地下游设置简易沉沙池，减少施工区域内泥沙流失。

（6）施工过程中及时清运弃土和施工废料；施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被恢复，减少水土流失。

项目建立完善的防治措施体系前提下，可使项目因工程建设造成的水土流失得到有效防治。

### 4.8.3生态保护措施

1、土壤、植被保护措施

在运输时容易产生扬尘，运输车辆应采取加盖帆布等措施，加强管理养护，保持路面平整，砂石土路应经常洒水，防止运输扬尘对植被和农作物产生不利影响。

2、绿化工程

根据《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（鲁环评函[2013]138号）中的有关要求：在规划环评和建设项目环评文件中设置绿化专章。根据不同地域、不同行业的特点，提出相应的绿地规划或绿化工程方案。一是绿化要注重生态效应，根据生态承载力，合理搭配树种，注重速生与慢生、常绿与落叶树种的搭配，并进行适当密植。在环评管理过程中强化和细化各项绿化要求；二是加强企业厂区绿化、要因地制宜地选择污染物高耐受性植物，尽可能多种植乔木，沿场界要设置乔木绿化带，努力把企业建在“森林”中。

项目各厂界采用杨树作为绿化隔离带的乔木树种与厂界外道路绿化相协调，杨树是一种非常优秀的树种，杨树的特点是高达雄伟，整齐标志、迅速程琳，能防风沙，吸废气，可广泛应用于生态防护林、农业防护林和工业用材林。冬青为亚热带树种，喜温暖气候，具有一定耐寒力，适生长于肥沃湿润，排水良好的酸性土壤中，耐阴湿，萌芽力强，耐寒、耐旱，硫对抗性强，月季适应性强，耐寒、耐旱，对土壤要求不严格，需日照充足，空气流通，排水性较好而避风的环境，可用作厂区环境空气质量状况的指示植物。

杨树、冬青和月季等树木、花草均为被北方常见的种属，价格便宜，可在满足绿化需要的前提下尽量为企业节省绿化投资；

综上，拟建项目树种搭配合理，乔、灌、花、草配置合理，强调北方气候的季节性色彩，树木形态的变化，一季一景，富有特色，景观效果好。

### 4.8.4生态环境影响评价小结

项目建设对项目所在区域原有植被存在一定的影响，使植被生物量有所减少，项目建成后，通过加强场区绿化，适当增加景观植被，能够较大程度地减缓负面影响。此外，项目仅在建设期会有轻微的水土流失问题，在营运过程中采取加强绿化、道路硬化、场区外围种植绿化隔离带等措施后，不会有水土流失现象发生。因此本项目的建设对周围生态环境影响较小。同时，本项目经处理后的废水、鸡粪等均综合利用，既增加了土壤肥力，又减少了化肥的使用，提高了农作物的产量和质量，可见，项目的建设对周围农业环境有很大的有益作用。

表4.8-1 生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种£；国家公园£；自然保护区£；自然公园£；世界自然遗产£；生态保护红线£；重要生境£；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域£；其他R |
|  | 影响方式 | 工程占用；施工活动干扰；改变环境条件£；其他£ |
|  | 评价因子 | 物种£（） 生境£（） 生物群落£（）生态系统£（） 生物多样性£（） 生态敏感区£（） 自然景观£（） 自然遗迹£（） 其他£（） |
| 评价等级 |  | 一级£ 二级£ 三级R 生态影响简单分析 |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.030233）km2；水域面积：（）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集R；遥感调查£；调查样方、样线£；调查点位、断面£；专家和公众咨询法£；其他£ |
|  | 调查时间 | 春季£；夏季£；秋季£；冬季£ 丰水期£；枯水期£；平水期£ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失£；沙漠化£；石漠化£；盐渍化R；生物入侵£；污染危害£；其他£ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落£；土地利用R；生态系统£；生物多样性£；重要物种£；生态敏感区£；其他£ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性R；定性和定量£ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落£；土地利用R；生态系统£；生物多样性£；重要物种£；生态敏感区£；生物入侵风险£；其他£ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让£；减缓£；生态修复£；生态补偿£；科研£；其他£ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期£；长期跟踪£；常规£；无£ |
|  | 环境管理 | 环境监理£；环境影响后评价£；其他£ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行R；不可行£ |
| 注：“”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |

## 4.9 环境风险影响评价

### 4.9.1风险调查

1、风险源调查

风险源调查主要调查项目危险物质数量及分布情况、生产工艺特点、并调查危险物质的理化及危险性质等基础资料，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中及《国家重点监管危险化学品名录》及项目平面布置设计调查项目涉及的危险物质种类、数量及分布情况，拟建项目风险物质分布及储存量见表4.9-1，主要危险物质的理化性质详见表4.9-2。

表4.9-1  项目主要风险物质分布及储存情况一览表

| 序号 | 名称 | 来源/去向 | 储存方式 | 分布区域 | 最大贮存量/在线量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠溶液 | 外购 | 桶装 | 鸡舍 | 0.9 | / |
| 2 | 甲烷 | 排放 | -- | 厌氧池 | 0.15 | 厌氧池产生 |
| 3 | 柴油 | 外购 | 桶装 | 发电机室 | 0.25 | -- |

表4.9-2（1）  次氯酸钠安全技术资料一览表

| 中文名称 | 次氯酸钠溶液 | 别称 | 漂白水;漂水;安替福民;次氯酸钠水溶液 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Sodium Hypochlorite | 危险性类别 | 腐蚀品 |
| CAS登录号 | 7681-52-9 | EINECS登录号 | 31-668-3 |
| 分子式 | NaClO | 外观与性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |
| 分子量 | 74 | 密度（g/mL） | 相对密度(水=1)1.1 |
| 熔点 | -6 | 溶解性 | 溶于水 |
| 沸点 | 102.2 | 危险品运输编号 | 83501-快递禁运 |
| 稳定性 | 不稳定 | 危险性符号 | C,Xi,N |
| 主要用途 | 次氯酸钠主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域 |  |  |
| 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN-等离子。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。该品有致敏作用。该品放出的游离氯有可能引起中毒。 |  |  |
| 折叠急救措施 | 皮肤接触:脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触:提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 折叠操作处置与储存 | 操作注意事项:密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩)，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 毒性 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。 刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。 亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5～6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。 致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800µg/m3，16周。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护:高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防腐工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 消防措施 | 危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 有害燃烧产物:氯化物。 灭火方法:采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |

表4.9-2（2）   甲烷安全技术资料一览表

| 标识 | 甲烷、沼气 | 英文名：methane Marsh gas | 危规号：21007 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.04 | CAS号：74-82-8 |
| 理化性质 | 性状： 无色无臭气体。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：－182.5 | 沸点（℃）：-161.5 | 相对密度（水＝1）：0.42（－164℃） |
|  | 临界温度（℃）：－82.6 | 临界压力（MPa）：4.59 | 相对密度（空气＝1）：0.55 |
|  | 燃烧热（KJ/mol）： 889.5 | 最小点火能（mJ）： 0.28 | 饱和蒸汽压（KPa）：53.32（－ 168.8℃） |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点（℃）：－188 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸下限（％）：5.3 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 爆炸上限（％）：15 | 最大爆炸压力（MPa）：0.717 |  |
|  | 引燃温度（℃）：538 | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 |  |
|  | 危险特性： 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
|  | 消防措施：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值： 中国 MAC（mg/m3 ） 未制定标准 前苏联 MAC（mg/m3 ） 300 美国 TVL-TWA ACGIH 窒息性气体 美国 TLV-STEL 未制定标准 |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 急救 | 皮肤冻伤：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程防护：生产过程密闭，全面通风。 个人防护： 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴一般作业防护手套。工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触，进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人 员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 贮运 | 包装标志：4 UN 编号：1971 包装分类：Ⅱ 包装方法：钢质气瓶 储运条件：易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）等分开存放。切忌混储混运。 储存间的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。 罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |  |  |

表4.9-2（3）  柴油安全技术资料一览表

| 标识 | 中文名：柴油 |  | 英文名：Desel oil；Diesel fuel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：/ |  | 分子量：/ |  | UN 编号：1075 |
|  | 危规号：/ |  | CAS号：/ |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色澄清液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-18 | 沸点（℃）：200~338 |  | 相对密度（水＝1）：0.87~0.9 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：/ |  |  | 相对密度（空气＝1）：/ |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 闪点（℃）：50 |  | 引燃温度（℃）：257 |  |  |
|  | 爆炸下限（％）：/ |  | 爆炸上限（％）：/ |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 对人体危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 呼吸系统防护：空气浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其它防护：工作现场严禁吸烟。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |
| 运输要求 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |
| 储存要求 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材 |  |  |  |  |

2、敏感目标调查

1、敏感目标调查

环境敏感目标即为环境敏感受体，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）规定，环境敏感受体指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群，具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

参考《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）对敏感区的定义，环境敏感区是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域、文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等。

2、敏感程度分级

（1）大气环境敏感程度分级

大气环境敏感程度分级详见表4.9-3。

表4.9-3  大气环境敏感程度分级原则

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

（2）地表水环境敏感程度分级

地表水环境敏感程度分级详见表4.9-4~表4.9-6。

表4.9-4  地表水环境敏感程度分级原则

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表4.9-5  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围涉跨国界的。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类及以上，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围涉跨省界的。 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区。 |

4.9-6  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，如有一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，如有一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 |

（3）地下水环境敏感程度分级

地下水环境敏感程度分级详见表4.9-7~表4.9-9。

表4.9-7  地下水环境敏感程度分级原则

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表4.9-8  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源、在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表4.9-9  包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续，稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续，稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6≤K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续，稳定 |
| D1 | 岩土层不满足上述D2和D3条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

项目敏感程度分级按照上述的敏感分级依据进行判定，判定结果详见表4.9-10。

表4.9-10  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边 5km 范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂址周边 500 m 范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 厂址周边 5 km 范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16668 |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |
|  | 1 | / | / |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游 10 km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | 1 | / | / |  | / |  |  | / |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 |  |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 其他 | G3 | Ⅲ |  | D2 |  |  |  | -- |
|  | 地下水环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

综上分析，项目大气环境敏感程度为E1、地表水环境敏感程度为E2，地下水环境敏感程度为E3。

### 4.9.2评价等级及评价范围确定

1、评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级和三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行确定，评价工作等级划分依据见表4.9-11。

表4.9-11  评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照表4.9-12确定项目的环境风险潜势。

表4.9-12  项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表4.9-13确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表4.9-13  项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

备注：将M划分为（1）M＞20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项 目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值(Q)，计算公式如下：

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

计算出Q值后，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。跟据风险调查结果，本项目风险物质在厂区内最大存在量和临界量计算的Q值情况见表4.9-14。

表4.9-14  建设项目Q值确定表

| 序号 | 环境风险物质 | CAS号 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.9 | 5 | 0.18 |
| 2 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.15 | 10 | 0.015 |
| 3 | 柴油 | 79-21-0 | 0.25 | 2500 | 0.0001 |
| 合计 |  |  |  |  | 0.1951 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，当Q＜1时，可直接判断该项目环境风险潜势为I。故项目环境风险评价等级为简单分析。

2、评价范围

根据项目风险评价等级，确定项目各个环境要素风险评价范围，具体评价范围详见表4.9-15。

表4.9-15  环境风险评价范围一览表

| 环境要素 | 环境风险潜势划分 | 评级等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | I | 简单分析 | -- |
| 地表水 |  |  | -- |
| 地下水 |  |  | -- |

### 4.9.3风险识别

风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。

物质风险识别范围：包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产设施风险识别范围：包括主要生产装置、储运系统、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

图4.9-1   项目风险识别流程图

1、物质风险识别

从企业生产全过程识别环境风险物质，包括原辅材料、能源、中间体、产品等，对企业的环境风险物质进行识别。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中规定的突发环境事件风险物质可知，项目消毒剂（次氯酸钠）、甲烷、柴油属于风险物质，风险物质识别结果表详见表4.9-16。

表4.9-16  环境风险物质筛选结果表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 储存方式 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.9 | 5 | 桶装 | 污水站 |
| 2 | 甲烷 | 74-82-8 | 0.15 | 10 | -- | 厌氧池 |
| 2 | 柴油 | 79-21-0 | 0.25 | 2500 | 桶装 | 发电机室 |

2、生产系统风险识别

主要通过项目工艺流程和平面布置功能区别，识别危险单元，并按照危险单元分析风险源的危险性、存在条件和转化为事故的触发因素。拟建项目危险单元识别详见表4.9-17。

表4.9-17  项目危险单元识别表

| 风险物质 装置单元 | 次氯酸钠 | 甲烷 | 柴油 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | √ | √ | -- |
| 发电机室 | -- | -- | √ |

根据上表可知，项目存在的危险单元主要为污水处理站、发电机室。根据各危险单元内存在的风险物质，引发风险事故的触发因素主要是由于管理不善、管道腐蚀出现泄漏，导致排水系统污染。可能发生的危险结果识别表详见表4.9-18。

表4.9-18  项目生产系统危险识别结果表

| 风险源 危险单元 |  | 危险因子 | 火灾 | 爆炸 | 泄漏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 污水处理站产生废气 | 甲烷、氨气、硫化氢 | √ | √ | √ |
| 发电机室 | 柴油桶 | 柴油 | √ | √ | √ |

拟建项目公用设施、环保保护设施、运输装卸系统危险识别结果详见表4.9-19。

表4.9-19  项目其他工程危险因素分析表

| 工程内容 | 危险因素分析 |
| --- | --- |
| 公用设施 | 当项目发生火灾时，给水设施发生故障，不能提供足够的消防用水，会使火灾事故无法控制甚至扩大，此外，被污染的消防水不能及时有效的收集、处理，大量排出厂外，造成污染的二次事故 |
| 环境保护设施 | 环境保护设施出现故障，对环境造成污染 |
| 运输装卸系统 | 管道破裂；装卸设备、管道未进行静电接地或接地失败，引发装卸的物料泄漏，引起着火、爆炸的风险； |

从项目存在的危险有害因素分布可以看出，火灾爆炸危险性和泄漏危险性普遍存在于各风险单元内。

3、转移途径识别

根据前面识别结果，项目事故的风险通常为泄漏、火灾、爆炸三种类型，事故风险都可能引发环境风险，根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的伴生事故以及环境事故、危险物质进入环境的途径，其中风险伴生/次生危险性分析详见表4.9-20，风险识别途径详见表4.9-21。

表4.9-20  事故过程中伴生/次生危险性分析

| 伴生/次生事故类型 | 危险性 |
| --- | --- |
| 火灾事故伴生消防废水 | 消防废水会携带一定量的有害物质，不能及时得到有效收集和处置，将随雨排水系统进入外界水体，造成污染。 |
| 火灾事故产生的烟气 | 厂区内存在柴油、次氯酸钠等发生火灾后进入环境，对环境空气造成危害。 |
| 爆炸次生危害 | 爆炸产生CO，也有部分杂质气体飞溅散发进入大气造成局部大气环境污染。 |
| 泄漏事故伴生/次生 | 当装置的管道、阀门发生泄漏，泄漏出来的物质进入水体和土壤，造成环境污染事故。 |

表4.9-21  项目转移途径识别表

| 事故类型 | 伴生/次生事故 | 风险途径 | 伴生事故风险途径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾 | - 物质泄漏和流失发生不希望的化学反应生成的剧毒物质或产生爆炸；2、有毒物料进入排水系统或大气系统；3、导致其他装置的火灾 | 热辐射：空气 浓烟：空气 | 热辐射、空气、浓烟 剧毒物质：空气或排水系统、爆炸风险途径相同 有毒物质：排水系统或空气 |
| 爆炸 | - 物料泄漏和流失发生不希望的化学放映生产剧毒物质或产生爆炸；2、有毒物料进入排水系统或大气系统；3、其他装置的火灾 | 爆炸超压：空气 冲击波：空气 碎片冲击：空气 | 爆炸风险途径相同 剧毒物质：空气或排水系统；爆炸风险途径相同 有毒物质：排水系统或空气 |
| 有害液体物料泄漏 | 有机物蒸汽逸散；引起火灾爆炸 | 排水系统 | 通过空气扩散 火灾爆炸风险途径相同 |
| 有害气体物料泄漏 | 引起火灾爆炸 | 空气 | 火灾爆炸风险途径相同 |

4、鸡瘟疫情风险因素识别

养殖场若管理不善，会诱发常见疾病，如鸡新城疫，传染性法氏囊病、传染性支气管炎、禽流感等，鸡瘟疫情风险因素识别见表4.9-22。

表4.9-22  拟建项目鸡瘟疫情风险因素识别

| 项目 | 症状 | 剖检 | 防治 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新城疫 | 排绿色稀粪，呼吸困难，病鸡发热减料，零星死亡，个别的有神经症状。 | 喉头、气管环充血、出血，嗉囊空虚内有酸臭液体；腺胃乳头、腺胃与肌胃交界处有出血或溃疡，腺胃乳头有脓性分泌物；小肠有枣核状溃疡，盲肠扁桃体出血，直肠粘膜条纹状出血；心冠脂肪、腹部脂肪有出血点。 | 发病时首先隔离病鸡，健康鸡用新城疫弱毒疫苗4～5倍量紧急饮水免疫，全群用广谱抗生素＋电解多维饮水或拌料；病鸡一般用广谱抗生素＋抗病毒药物或干扰素（或植物血凝素）＋电解多维治疗。接近出栏的鸡群发病要淘汰病鸡，全群用广谱抗生素＋抗病毒药物或干扰素（或植物血凝素）＋电解多维预防。 |
| 传染性法氏馕病 | 排白色蛋清样、黄白色奶油样或白色石灰渣样粪便，脱水，干头干爪，怕冷、聚堆。 | 胸、腿肌肉出血、肾肿、肠炎、法氏囊炎、囊内有出血点或分泌物。 | a.加强饲养管理，适当提高舍内温度，供给充足清凉饮水； b.肌注法氏囊高免血清或卵黄抗体； c.抗病毒药物＋广谱抗生素＋肾肿解毒药物饮水或拌料 |
| 传染性支气管炎 | 轻微的呼吸道症状，脱水、腹泻，排白色米汤样稀粪。 | 严重脱水。皮肤与肌肉不易分离，肾肿苍白、输尿管变粗，内有大量白色尿酸盐。 | 抗病毒药物＋广谱抗生素＋肾肿解毒药物饮水或拌料。 |
| 禽流感 | 体温升高，精神及食欲较差、消瘦、呼吸系统感染，咳嗽、打喷嚏，罗音，流泪、副鼻窦肿大，羽毛松乱；发病率高，死亡低。 | 眼结膜炎、鼻窦炎、气管炎、气囊炎，气囊及鼻窦有干酪物；腹膜炎，心包炎，肝周炎；胰脏边缘出血、梗死，脾脏表面出现白色点状坏死点等。 | 发病时可选用中西药物对症和对因治疗，并应用广谱抗生素防止继发感染。 |

5、重点风险源

项目危险单元主要为污水处理站、发电机室，各个危险单元内风险源的数量及有害物质的理化性质，详见表4.9-23。

表4.9-23  拟建项目各个物质情况一览表

| 序号 | 风险物质 | 形态 | 规格 | 风险单元 | 最大在线量 | 临界量 | 沸点℃ | 毒性（LD50 / LC50） | PAC1 / PAC2 | 衍生次生物质 | 危险工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 液态 | -- | 污水站 | 0.9t | 5t | 102.2 | 50350mg/kg(大鼠经口) 501390mg/m3，4h（大鼠吸入） | -- | 次氯酸、次氯酸盐 | 消毒 |
| 2 | 甲烷 | 气态 | -- | 厌氧池 | -- | 10 | -161.5 | -- | -- | -- | 厌氧 |
| 3 | 柴油 | 液体 | -- | 发电机室 | 0.25t | 2500t | 200~338 | -- | -- | -- | 应急发电 |

根据各个有害物质贮存量与临界量的比值大小排序为次氯酸钠＞柴油；根据以上排序结果，确定项目重点风险源为次氯酸钠。

6、风险识别结果

项目危险单元主要为鸡舍、鸡粪暂存间、污水处理站、发电机室，主要危险物质包括消毒剂（次氯酸钠）、甲烷、氨气、硫化氢、柴油，风险类型主要为泄漏，以及工程事故火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，环境影响途径主要是风险物质泄漏，对地表水、地下水、土壤等造成不利影响。项目环境风险识别结果见下表4.9-24。

表4.9-24  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站 | 次氯酸钠桶 | 次氯酸钠 | 泄漏 | 排水系统 | 地表水、地下水、土壤 | -- |
| 2 | 污水站 | 厌氧池 | 甲烷 | 泄漏 | 火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水、土壤 | -- |
| 3 | 发电机室 | 柴油桶 | 柴油 | 泄漏、火灾、爆炸 | 泄漏、火灾、爆炸、 | 大气、地表水、地下水、土壤 | -- |

### 4.9.4 风险事故情形分析

一、风险事故情形设定

1、同类型事故

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018，2018.3.1实施）要求，拟建项目搜集国内外同类企业突发环境事件资料见表4.9-25。

表4.9-25  国内外同类企业突发环境事故案例一览表

| 时间 | 企业/地点 | 事故 | 事故原因 | 危害情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年8月23日 | 南京禄口禽业发展有限公司 | 爆炸、泄漏 | 工人误操作，厌氧罐爆炸、污水泄漏 | 人员伤亡、水污染、大气污染 |
| 2019年4月9日 | 西平县河南奥峰农牧有限公司 | 爆炸、泄漏 | 工人误操作，沼气储罐爆炸、污水泄漏 | 人员伤亡、水污染、大气污染 |

2、风险事故情形设定

1）泄漏等生产安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故（例如，因生产安全事故导致有毒有害气体扩散出厂界，消防水、物料泄漏物及反应生成物，从雨水排口、清净下水排口、污水排扣、长门或围墙排出厂界，污染环境等）；

2）环境等防空设施失灵或非正常操作（如雨水阀门不能正常关闭，化工行业火炬意外灭火）；

3）非正常工况（如开、停车等）；

4）污染治理设施非正常运行；

5）其他：违法排污、停电、断水、停气等、通讯或运输系统故障、各种自然灾害、极端天气或不利气象条件。

结合国内外同类企业突发环境事件资料以及拟建项目的具体情况，拟建项目可能发生突发环境事件情景见表4.9-26。

表4.9-26  项目可能发生的风险事故情形一览表

| 序号 | 部位 | 事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 次氯酸钠包装桶破裂引起物料泄漏引发大气污染、水污染、土壤污染 |
|  |  | 厌氧池沼气不能遇明火等发生火灾、爆炸等引发大气污染、水污染、土壤污染 |
|  |  | 消防过程中产生的废水处置引起水污染、土壤污染 |
|  |  | 废水处置不当造成地下水和土壤污染 |
| 2 | 发电机室 | 柴油泄漏引发大气污染、水污染、土壤污染 |
| 3 | 非正常工况 | 非正常工况引发的火灾、泄漏事故引发大气污染、水污染、土壤污染 |

3、最大可信事故及其概率

根据导则要求，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。

根据前面风险识别与风险事故情形分析可知，项目最大可信事故确定为废水通过管道、泵体泄漏造成的污染事故。

泄漏频率参照导则中的附录E中的参数，泄漏频率表详见见表4.9-27。

表4.9-27  泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- |
| 容器 | 泄漏孔径1mm | 5.00×10-4/年 |
|  | 泄漏孔径10mm | 1.00×10-5/年 |
|  | 泄漏孔径50mm | 5.00×10-6/年 |
|  | 整体破裂 | 1.00×10-6/年 |
|  | 整体破裂（压力容器） | 6.50×10-5/年 |
| 内径≤50mm的管道 | 泄漏孔径1mm | 5.70×10-5（m/年） |
|  | 全孔径泄漏 | 8.80×10-7（m/年） |
| 50mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径1mm | 2.00×10-5（m/年） |
|  | 全孔径泄漏 | 2.60×10-7（m/年） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径1mm | 1.10×10-5（m/年） |
|  | 全孔径泄漏 | 8.80×10-8（m/年） |
| 离心式泵体 | 泄漏孔径1mm | 1.80×10-3/年 |
|  | 全孔径泄漏 | 1.00×10-5/年 |
| 往复式泵体 | 泄漏孔径1mm | 3.70×10-3/年 |
|  | 全孔径泄漏 | 1.00×10-5/年 |
| 离心式压缩机 | 泄漏孔径1mm | 2.00×10-3/年 |
|  | 全孔径泄漏 | 1.10×10-5/年 |
| 内径≤150mm的手动阀门 | 泄漏孔径1mm | 5.50×10-2/年 |
|  | 泄漏孔径50mm | 7.70×10-8/年 |
| 内径＞150mm的手动阀门 | 泄漏孔径1mm | 5.50×10-2/年 |
|  | 泄漏孔径50mm | 4.20×10-8/年 |
| 内径＞150mm的驱动阀门 | 泄漏孔径1mm | 2.60×10-4/年 |
|  | 泄漏孔径50mm | 1.90×10-6/年 |

项目最大可信事故是污水通过管道、泵体泄漏造成的污染，泄漏频率按照管道（50mm＜内径≤150mm的管道）全孔径泄漏，泄漏频率为2.7×10-7/年，按照泵体全孔径泄漏，泄漏频率为1×10-5/年。

根据导则规定，设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应，一般而言，发生频率小于10-5/a的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

### 4.9.5 风险影响分析

1、大气环境风险

养殖场内暂存大量饲料，在一定条件下可能发生粉尘爆炸，引起燃烧事故；厌氧池产生的甲烷，鸡舍、鸡粪暂存间产生氨气、硫化氢当废气收集处理措施发生故障时可能对大气环境产生营收；厌氧池产生的甲烷遇明火燃烧、爆炸过程中的产生的有毒有害气体大气扩散，对大气环境产生影响。事故伴生、次生污染物对大气环境的影响，事故排放时间越长，影响范围越大，对环境质量和人体健康的危害越大；火灾爆炸或扩散事故停止后，随着时间的延长，污染物在环境中的浓度逐渐降低，但仍会在一定浓度范围内超出伤害阈浓度和最高允许浓度。为减小周围敏感目标处人身健康受到毒害影响，必须尽量缩短火灾事故和扩散的持续时间，并及时组织下风向人员迅速转移。

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，防止火灾的危害。同时根据事发时当地的气象条件，告知群众应采取的安全防护措施，必要时疏散群众。从而减少爆炸产生的大气污染物对人体的危害。

2、地表水风险分析

泄漏事件除对地表水产生一定影响外，泄漏也会对地表水水体造成影响，因此需要重视泄漏液体的收集和处理问题，防止因泄漏对周围水体造成二次污染。

由于拟建项目在生产过程中涉及柴油，一旦发生火灾、泄漏等事故，在处理过程中，消防水会携带大量有毒有害物质形成有毒有害的废水，由于消防废水瞬时量比较大，有毒有害物质含量也比较高，任其漫流会污染周围水体，通过排放管道进入厂内污水处理站，对污水处理设施造成压力，使废水不能达标排放，污染地表水体。

拟建项目事故时废水全部排入事故水池，不外排。据国家安全生产监督管理总局、国家环境保护总局文件《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通 知》（安监总危化[2006]10号）的有关要求，工程在厂区内设置事故水池。事故状态下废水包括：厂区消防废水、初期雨水、生产区最大泄漏液体体积、生产废水以及生活污水等几部分。根据公式计算，项目所需事故水池容积是177.8m3，拟建项目建设1座200m3的事故水池，事故水池容积满足要求。

厂区内建设事故水池可以实现消防废水的转移、前期雨水的储存及生产中物料的储存，可以减少事故状态下各类污水的无组织漫流；项目在生产过程中有涉及大量的液体物料，为防止此环节发生风险事故时对周围环境及受纳水体产生影响，其环境风险设立三级防控体系：一级防控措施：将污染物控制在污水站；二级防控是将设置事故废水收集和应急储存设施（事故缓冲池），确保生产非正常状态下不发生污染事件；三级防控将污染物控制在厂区内，防止污染物进一步向外环境扩散。

拟建项目通过采取严格的地面防渗措施，同时厂区内设置完善的废水收集系统，事故状态下产生的废水可通过废水收集系统进入事故水池，送厂区污水处理站处理，从而防止污染介质流入外部水体，避免对水体造成较大的环境污染。

为避免事故状态下事故污水排入水体，配备必要的设施确保事故状态下能及时封堵厂区内外流地沟或流水沟，切断排放口与外部水体之间的联系，防止污染介质外流扩散造成水体、土壤的大面积环境污染。事故状态下产生的废水收集到事故水池中，并设置消防水收集系统收集消防水。

综上分析，项目通过建立三级防控体系，能控制事故污水流出厂界外，项目发生事故对地表水的影响较小。

3、地下水风险分析

项目区内发电机室、污水处理站及污水运输管线发生泄漏事故后，由于泄漏物料及消防水不能及时收集，可通过下渗及地下径流等对项目区及下游地区浅层地下水造成污染。

建设项目污染防治措施以“源头控制、防渗、跟踪监测”三方面为污染源控制手段，并以“实时监测、土壤修复、抽取受污染地下水”为污染发生后的应急治理手段，可有效 的保障对地下水的防护。

污染源控制方面：通过采取分区防渗，发电机室、污水站等重点防渗，同时设置导流渠、收集池、事故水池，发生泄漏时可以快速收集，基本不会产生严重影响，更不会出现污染物超标现象。综上分析，项目发生事故状态下对地下水影响较小。

4、鸡瘟疫情风险分析

1）鸡场布局

为了确保肉鸡的质量，符合出口原料要求，规模化肉鸡场首先应当有符合的生物安全体系，并具有完善的防控措施和先进的生产设备。另外，养殖的工艺流程要做到生活区与生产区、净道与污道严格分开，防止细菌或病毒交叉污染。厂区应设有消毒室，内设有喷淋消毒设施，净道鸡舍门口设有消毒池；污道设有风机排风口。另外，生产区和生活区也应设置相应的生物安全防控措施：防鼠、防虫、防鸟等。

2）鸡场管理

（1）养鸡场应具有严格的卫生管理制度：工作人员进入生产区应消毒并穿戴洁净工作服；参观人员在消毒后穿戴防护服方可进入参观通道参观。

（2）免疫接种：鸡场应根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择地进行疫病的预防接种工作。

（3）疫病监测

①鸡场应依照《中华人民共和国动物防疫法》及配套法规的要求，结合当地实际情况，制定疫病监测方案。

②鸡场常规监测的疾病至少应包括：高致病性禽流感、鸡新城疫、鸡白痢与伤寒。除上述疫病外，还应根据当地实际情况，选择其他一些必要的疫病进行监测。

③根据当地实际情况由动物疫病监测机构定期或不定期进行必要的疫病监督抽查，并将抽查结果报告当地畜牧兽医行政管理部门。

（4）疫病控制和扑灭：鸡场发生疫病或怀疑发生疫病时，应依据《中华人民共和国动物防疫法》及时采取以下措施：

确诊发生高致病性禽流感时，鸡场应配合当地畜牧兽医管理部门，对鸡群实施严格的隔离、扑杀措施；发生鸡新城疫、禽结核病等疫病时，应对鸡群实施清群和净化措施；全场进行彻底的清洗消毒，病死鸡的尸体按《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）进行无害化处理，消毒按《畜禽产品消毒规范》（GB/T 16569-1996）进行。

（5）记录：每群鸡都应有相关的资料记录，其内容包括：鸡只来源，饲料消耗情况，发病率、死亡率及发病死亡原因，无害化处理情况，实验室检查及其结果，用药及免疫接种情况等。

### 4.9.6 环境风险管理

1、大气环境风险防范措施

建立大气环境风险三级防范体系

1、一级防控措施：工艺设计与安全方面，如装置区、管线等密封防泄漏措施。

2、二级防控措施：报警、监控与切断系统，入有毒有害气体自动监测报警系统，自动控制，联锁装置及自动切断系统等，以有效减少泄漏量，缩短泄漏时间的措施。

3、三级防控措施：事故后应急处置措施，如喷淋消防系统、事故引风喷淋系统、备用罐等措施，并有效转移到废水、固废及备用储存设施中，降低事故状态下大气释放源强、缩短时间、减小排放量。

项目采用的大气风险防范措施详见表4.9-28。

表4.9-28  项目大气风险防范措施一览表

| 防范 措施 | 措施分项 | 大气风险防范措施具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 事故预防措施 | 安全、环保设计措施 | 严格按照《建设设计防火规范》进行安全设计，合理布置平面设置 |
|  | 防火、防爆、防泄漏措施 | 建筑物按火灾危险性和耐火等级严格进行防火分区，设置必须的防火门窗、防爆灯设施，设计环形消防通道 |
|  | 安全自动控制与连锁报警系统、紧急切断与停车措施 | 生产采用DCS控制系统进行自动控制，对储运过程进行监控和自动控制，各操作参数报警、越限连锁及机泵、阀门等联锁主要通过DCS控制；设置紧急切断与停车措施；配套远程控制系统，一旦发生事故，可立即通过远程控制系统 |
| 事故预警措施 | 可燃气体、有毒气体检测报警系统 | 生产区及粪污处理区配备可燃气体、有毒气体报警器 |
|  | 泄漏、火灾、爆炸事故报警系统 | 各重要部位设备设置自动控制系统和设置完善的报警联锁系统，以及水消防系统和ABC干粉灭火器等 |
| 应急处置措施 | 终止事故源的基本方案 | 严格按照公司突发环境事件应急预案终止事故源，配套突发事故紧急切断、停车、堵漏、消防和输转等措施 |
|  | 对释放至大气的危险物质的控制方案 | 针对不同事故类型，结合泄漏物料理化性质，采取水幕、喷淋、中和、覆盖及负压引风至吸收装置等措施，减少大气中的危险物质。 |
|  | 应急区域与安全隔离方案 | 设置应急区域和安全隔离方案 |
|  | 应急防护与救援方案 | 配备一定能力的应急防护设施、设备，重大事故应立即启动应急预案，与当地政府形成应急联动 |
| 外环境敏感目标保护措施 | 环境风险防范区的设置于应急撤离方案 | 根据事故类型设立风险防范区和应急撤离方案 |
|  | 可能受影响人员的基本保护措施 | 事故发生后，及时通知当地有关环保部门和政府，配合公安、消防等部门做好受影响公众的疏散、撤离、防护及救治工作 |
|  | 紧急避难场所的设置 | 配备紧急救援站和有毒气体的防护站 |

2、地表水水环境风险防范措施

1）事故水池的确定原则及容积核算

（1）事故池的作用

①消防废水的转移：当某一物料发生泄漏或火灾的情况下，需启动冷却水自动喷淋系统，对周围装置进行降温，这时产生的消防废水主要为消防泡沫和冷却喷淋废水。

消防废水首先贮存在围堰内；事故状态结束后，围堰内的消防水逐渐转移至事故池，然后通过管道打入厂区污水处理站处理。

②前期雨水的储存：前15m雨水作为初期雨水须收集，经污水管网引入事故水池。

③事故状态下生产废水的储存：厂内废水处理站事故状态下，用于储存生产过程中产生的废水，并且生产系统立即停产；待废水处理站正常后，再恢复生产。

（2）事故池容量的确定

①鸡舍冲洗废水

项目鸡舍冲洗时每次同时冲洗2座鸡舍，按污水处理站不能正常运行时，2座鸡舍的冲洗废水全部进入事故水池计，则进入事故水池的鸡舍冲洗废水量约为69.8m3。

②消防废水产生量

室外消防水量按15L/s，火灾次数一次，延续时间2小时计，消防一次用水量约为108m3。

综上，项目产生的鸡舍冲洗废水、一次消防废水量最大为177.8m3，拟建项目建设200m3事故水池，该事故水池可容纳全厂事故废水，确保事故废水不进入周围地表水体。

设置事故水池后，可确保消防废水和生产区内前期雨水均收集至池内，事故水池位于厂区地势较低位置；另外，需设置事故废水自流导排系统。以上措施可以保证异常情况下生产污水的收集，避免出现水体污染事件。另外事故池要做好重点防渗措施，防止事故废水下渗污染地下水。

根据《中石油天然气集团公司石化企业水污染应急防控技术指南》、国际安全生产监督管理总局和国家环境保护部联合下发的安监总危化[2006]10号文件精神以及《危险化学品事故应急救援预案编制导则》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《国家安全生产监督管理总局令 第17号》要求，为拟建项目设置环境污染三级防控体系。

一级防控措施将污染物控制在污水站；二级防控是将污染物控制在排水系统事故缓冲池；三级防控将污染物控制在厂区内，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下。

1、一级防控措施

污水站、发电机室：项目污水站、发电机室、设置围堰、导流槽，可以有效防止少量消毒液、柴油泄漏事故造成环境污染。

2、二级防控措施

拟建项目建设事故水池，发生较大事故无法利用装置导流槽控制物料和污染消防水时，将事故污染水排入事故应急池。事故应急池应当采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施；事故应急池应当配备抽水设施，将事故应急池内的污水输送至污水处理系统，防止污染物进入地表水水体。事故池按照临近装置区，总体考虑事故缓冲池平面布置。

3、三级防控措施

发生事故企业启动应急救援，充分利用各方应急救援力量，互相帮助，及时、快速、准确的处置突发环境事故，最大限度的消除或减少环境污染。拟建项目事故废水收集处理排放体系图见图4.9-2。

图4.9-2   事故废水收集处理排放体系图

事故废水收集处理过程说明：

（1）物料发生泄漏，泄漏液经事故废水导排管沟自流至事故应水池，收集后输送至厂区污水处理站进行深度处理。

（2）当物料泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故时，首先切断厂区污水及雨水总排口，事故废水、消防水经过事故水导排系统进入厂区事故水池，事故时的雨污水收集于事故水池。事故处理结束后，首先对事故水池中的废水进行检测，确定废水水质情况。然后泵入厂区污水处理站进行深度处理。

只要做到事故状态下泄漏物料及废水不外排，泄漏物料妥善处理，事故废水经妥善处理后达标后外排。综上所述，物料泄漏不会对周围水体造成二次污染。

3、地下水环境风险管理

地下水风险防范措施应采取源头控制和分区防渗措施，拟建项目应采取的防渗措施具体见第4章4.4.5地下水环境保护措施和建议。在做好防渗工作的前提下，通过厂区内各设施合理布局、合理分配、各类其他污染物有效控制（如降雨、生活垃圾）、定期对污废水装置与防渗结构检查等工作，可防止除渗漏以外其他方面对地下水的污染，即便是事故状态下，只要防渗层未被破坏，均能有效控制污染源。

为能及时发现隐蔽性的污水泄漏，通过在场址周边布设监控井，定期监测地下水质，可补充“源头控制、防渗”等措施的不足。结合场址区水文地质条件、污染物在含水层中的运移特征、生产装置位置，来确定监控井与厂区的位置关系，既能及时发现泄漏，有可作为地下水污染治理的抽水井。同时设置一处地下水监控井，加强对地下水水质的监控，及时发现事故并预警。地下水监控井设置见第4章4.4.5地下水环境保护措施和建议。为了做好地下水环境保护与污染防治对策，尽最大努力避免和减轻地下水污染造成的损失，应制定地下水风险事故应急响应预案，成立应急指挥部，事故发生后及时采取措施。一旦掌握地下水环境污染征兆或发生地下水环境污染时，知情单位和个人要立即向当地政府或其地下水环境污染主管部门、责任单位报告有关情况。应急指挥部要根据预案要求，组织和指挥参与现场应急工作各部门的行动，组织专家组根据事件原因、性质、危害程度等调查原因，分析发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，将损失降到最低限度。应急工作结束时，应协调相关职能部门和单位，做好善后工作，防止出现事件“放大效应”和次生、衍生灾害，尽快恢复当地正常秩序。

加强管理，加强思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决；建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。

4、应急体系及监测

（1）人员疏散及安置

项目厂区内发生事故时，发生事故区域内的人员在班长带领下迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点结合，从而避免人员伤亡。装置负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

1、事故现场人员的撤离。

事故发生后当班班长应组织本班人员有秩序地疏散到事故范围外的上风口安全地带，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。集合后，厂区职工沿厂区道路向厂区外撤离，人员在安全地点集合，班组长负责清点本班人数，并向指挥部、主任报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置，立即派人进入灾区寻找失踪人员，提供急救。

2、抢救人员在撤离前、撤离后的报告。

负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候指令，听从指挥。由现场指挥分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，现场指挥必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

抢修（或救护）队完成任务后，现场指挥向指挥部报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，即时作出撤离或继续抢险（或救护）的决定。现场指挥若接撤离命令后，带领抢险（或救护人员）撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥部报告。

项目突发环境事故发生时紧急疏散图见图4.9-3。

3、周边区域的单位、社区人员的疏散。

当事故危急周边单位、村庄（社区）时，由指挥部人员向政府以及周边单位书面发送警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法、方式和路线。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。撤离必须是有组织性的。

应急物资

项目厂区需设置应急物资和防护装备、物资的储备，并应定期检查，保证其正常使用，突发环境事件应急物资见表4.9-29。

表4.9-29  建议企业设置的应急救援物资配备情况表

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 | 7 | 手机 |
| 2 | 事故水池 | 8 | 灭火器 |
| 3 | 电子探头 | 9 | 消防栓 |
| 4 | 固定电话 | 10 | 消防车 |
| 5 | 对讲机 | 11 | 正压式呼吸器 |
| 6 | 监控系统 | 12 | 应急药箱 |

环境应急监测方案

1、应急监测方案的确定

厂区内一旦发生火灾事故后，需要及时迅速对厂区内外大气环境、水环境的进行监测，掌握第一手监测资料，上报应急指挥中心。

（1）厂区内监测科接到环保事故信息后，根据接报的情况判断可能的污染物质，进行应急准备，并立即组织有关人员，委托开展监测。

（2）环境监测人员应迅速到达事故现场，用小型、便携、简易、快速检测仪器或装置，在尽可能短的时间内了解下述内容：

①污染物质种类；

②污染物质的浓度；

③污染的范围及其可能的危害等作出判断。实施应急监测是做好突发性环境污染事故处置、处理的前提和关键。

（3）不能现场进行监测的项目，必须在最短时间内达到目的地采样，一般不超过10分钟，迅速送至实验室进行化验。

（4）监测数据可用电话或书面的形式以最快速度上报应急指挥中心。

（5）应急监测应做到当事故发生直到事故最终处理终结的全过程监测，其监测频次以满足较少损失和事故处理以及事故发生后的生产恢复的需求。

厂区内发生事故后，事故发生时应急监测方案见表4.9-30。

表4.9-30  事故应急监测计划

| 项目 | 监 测 制 度 |  |
| --- | --- | --- |
| 大气应急监测 | 监测因子 | 氨、H2S、甲烷和CO |
|  | 监测频率 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20分钟一次直到应急结束。 |
|  | 监测布点 | 按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，主要考虑下风向的敏感点：马桃峪村。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行。 |
| 水环境应急环境监测 | 监测项目 | 根据事故范围选择适当的监测因子，事故则选择pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、全盐量等。 |
|  | 监测布点 | 可根据事故废水的去向布点监测，可布置在厂区总排口等。 |
|  | 监测频率 | 按照事故持续时间决定监测时间，事故发生及处理过程中进行随时监测，过后20分钟一次直到应急结束。 |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《环境水质监测质量保证手册》、《水和废水监测分析方法》的有关规定进行。 |

2、布点位置及频次

厂区内发生事故后，首先可能受到影响区域的为厂区内，再次为厂区外及周边距离较近的村庄，距离厂界最近的村庄为立营村、马桃峪村，大气监测布点的位置设置于发生事故的生产装置附近、厂界以及下风向距离厂界50m、100m和200m处进行布点，监测频次为事故发生及处理过程进行实时监测，过后20min一次直至应急结束。

水监测布点的位置设于厂区污水总排口，事故发生及处理过程中进行时时监测，过后20min一次直至应急结束。

3、监测人员防护措施

根据事故发生的类型，确定监测人员是否采取防护措施，厂区内发生泄漏及火灾事故后，监测人员的防护措施应按照各危化品的泄漏防护措施进行防护，才能进入现场进行取样监测。

5、联动机制

本预案应为车辋镇的突发事件应急预案体系的一个分支，当环境风险事故较小时，按企业应急预案进行处置，如事故影响较大，本单位抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，则由指挥领导小组向主管部门报警，接到报警后，适时启动车辋镇的突发事件应急预案。

从区域发展层面上看，环境风险应急预案应从战略角度考虑，更强调专门职能部门统一组织实施和各部门、各层次间协调配合。针对区域存在的各种风险源，制定完善的完全管理制度和建立有效的安全防范体系，制定风险应急措施，并建设警报装置。在一旦发生事故的情况下，立即鸣响警报，通知区内企业启动应急防范措施，确保各项应急工作快速、高效、有序启动，减缓事故蔓延的范围，最大限度地减轻风险事故造成的危害。

为加强应对重特大事故应急救援的体制、机制和法制建设，提高政府应对重特大伤亡事故的综合管理水平和化解风险能力，有效应对各种突发事件，车辋镇围绕“四项重点”—建立指挥中心、加快队伍建设、规范运作程序、建立技术支持，全面开展镇区、企业级生产事故应急救援体系以及协调的社会救援（上级救援）机制建设。从镇区内部建成由两层应急救援指挥中心（镇级指挥中心，企业级指挥部）、镇级生产安全专业救援队（危险化学品、建筑、电力、消防、特种设备）及企业级安全生产应急救援队组成的区内应急救援体系。应急体系图见图4.9-4。

车辋镇风险事故应急救援指挥中心

图4.9-4  兰陵县车辋镇应急组织体系示意图

镇应急救援体系与下层次企业救援应急救援体系、上层次区域救援体系应建立协调机制，在程序响应、事故处理、后处理等方面建立最优化、高效的连动机制。减少不必要的资源浪费和最大程度减轻事故危害。区域内应急预案组成一般为镇级与企业级。

（1）应急机构

车辋镇作为一个整体应建立突发性事故应急机构。应急机构应包括一级应急机构和二级应急机构，一级应急机构包括二级应急机构。

①一级应急机构：建议一级应急机构由车辋镇镇政府领导，设置地区指挥部和专业救援队。地区指挥部负责镇内及附近区域的全面指挥、救援、管制和疏散工作。专业救援队对厂企业专业救援队伍进行支援。

②二级应急机构：镇内的各生产企业构成二级应急机构。各企业应急机构由厂指挥部和专业救援队伍组成。厂指挥部负责现场的全面指挥工作，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理工作。

区内单个企业发生的突发性事故，由二级应急机构采取措施进行处理。若发生的事故比较严重，二级应急机构没有能力控制，则一级应急机构介入协同处理。

1、响应启动条件

为保障在突发环境事件时，能够根据发生事件不同程度及后果，及时确定和采取相应的救援方案，现将应急救援行动方案分为以下三个等级：

（1）一级预案启动条件及响应处理方案：

一级预案是所发生的事故为鸡舍、柴油遇明火或电线管路导致引起火灾爆炸灾害。对周围环境的影响主要为大气、水和土壤环境，其影响估计可波及其他装置或周边社区、企业的事件。启动一级预案后，事件车间立即启动应急报警系统。指挥部制定处置方案后安排各应急救援队开展应急救援工作，在启动此预案的同时安排应急人员对项目厂区人员、周边居住区居民等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内的职工和周边居民；周边居民的疏散工作由应急救援队员配合县政府、派出所等部门进行引导疏散。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，指挥部应责成专人联络，引导并告知安全、环保注意事项。本公司的救援专业队，也是外单位事件的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事件现场协助救援。

（2）二级预案启动条件及响应处理方案：

二级预案为消防废水、柴油泄漏、管道泄漏、非正常工况引发的火灾爆炸引发的次生灾害事故，对周围环境的影响主要为大气、水和土壤环境，仅局限在事故发生区等范围内，对周边其他装置没有影响的事件，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事件。

大量泄漏可控制情况启动二级应急预案，即：岗位巡检工发现后，认真检查判断现场情况，立即汇报班组长并启动应急报警系统。班组长应立即根据安全规程安排处理；并立即汇报车间现场负责人，发生泄漏事件时，首先关闭厂区雨水和污水排水口。

（3）三级预案启动条件及响应处理方案：

三级预案为管道、阀门、接头泄漏、污水站泄漏，仅局限在岗位范围内，对公司及其他装置没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事件。

小量泄漏启动三级应急预案，即：岗位巡检工发现后，认真检查判断现场情况，迅速汇报班组长。班组长应立即汇报车间主任。主任立即联系维修人员根据现场情况安排应急处置措施。必要时汇报生产厂长。事件处置期间根据介质流向和空气扩散的影响区域划定警戒区。

如启动二级预案后由于事态进一步扩大，现场险情无法控制，其影响可能波及其他装置或周围社区、企业时须升级为一级预案。

2、响应流程

（1）最早发现者应立即向车间负责人、值班经理、安全环保部报警，同时向有关车间、科室报告，采取一切办法切断事件源；

（2）主任赶到现场后立即组织人员迅速查明事件发生源，燃烧的具体部位及原因。凡能切断物料或其他措施能处理而消除事件的，则以自救为主；

（3）生产厂长到达事件现场后，事件车间负责人立即向生产厂长汇报火灾部位和范围，生产厂长根据事件能否控制，现场安排灭火或者做出装置局部或全部停车的决定。

（4）安全环保部应急队达到事件现场后，对现场进行监测，设置警戒线确定警戒区域，安排专人看管，禁止与救援无关的人员和车辆入内；

（5）各车间要建立抢救小组，一旦发生事件出现伤员首先要做自救互救工作；

（6）应急救援指挥部到达事件现场后，根据事件状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事件扩大时，应请求兰陵县有关部门、有关单位支援。

事故应急救援系统的应急响应程序按过程分为接警、响应级别确定、应急启动、救援行动、清理和处理现场（应急结束）、后续事项（报告、评估）等过程。

图4.9-5  企业应急响应流程图

### 4.9.7 突发环境事件应急预案编制要求

根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）、《国家突发环境事件应急预案》（国办发[2014]119号）、《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的要求，拟建项目需要编制突发环境事件应急预案，应急预案的编制内容应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

应急预案应明确企业、区域/企业、地方振幅环境风险体系。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

项目编制应急预案须按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的规定，组织召开预案评审工作，并进行备案，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估，面临的环境风险发生重大变化、需要重新进行环境风险评估的、应急管理组织体系与职责发生重大变化的、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化、重要应急资源发生重大变化、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整及其他需要修订的情况下，应急预案需要及时修订。

### 4.9.8 环境风险评价结论与建议

1、结论

拟建项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，采取设事故池、应急措施等环境风险防范措施，通过采取以上措施，项目建成后可以有效防止泄漏、火灾及爆炸事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，综上，在建设单位严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险可防可控，项目建设是可行的。

2、建议

（1）该项目（工程）建成后，除了进行必要的工程质量、施工等方面的验收外，还必须经公安消防部门审核合格，具有检测资质的部门对装置的避雷及防静电设施检测合格，具有国家安全评价资质的评价机构进行安全验收评价，报请国家主管部门审批后，方可投入正常生产。

（2）厂内主要负责人、主要安全管理人员必须经安监部门培训，考核合格后持证上岗；特种作业人员必须经过有关部门专业培训持证上岗。他从业人员均应经过三级安全教育，持证上岗。

（3）企业应严格执行安全预评价制度，并在企业建成投产后对全厂进行全面的安全评价，并根据安全评价报告提出的各项措施严格落实，确保企业安全生产。

（4）项目投入正常生产后，须按照国家有关要求编制突发环境事件应急预案，并备案。

### 4.9.9 环境风险影响评价自查表

项目环境风险评价影响主要内容及结论自查表见表4.9-31。

表4.9-31  项目环境风险响评价自查表

| 建设项目名称 | 兰陵县铭盛养殖场智能化项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 山东省 |  | 临沂市 | 兰陵县 | 车辋镇 |
| 地理坐标 | 经度 |  | 117.853° | 纬度 | 35.010° |
| 主要危险物质及分布 | 1、主要危险物质为消毒剂、甲烷、柴油； 2、主用暂存于污水处理站、发电机室。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 大气 | 1影响途径：氨、硫化氢、甲烷在环保设备异常时直接进入环境空气、或者甲烷、柴油遇明火发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境。 2、危害后果：泄漏、火灾爆炸发生时虽不可避免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定成程度的恶化。 |  |  |  |
|  | 地表水 | 1、影响途径：泄漏柴油、污水、次氯酸钠泄漏直接进入项目周围地表水。 2、危害后果：对项目区域地表水造成污染，拟建项目柴油用量较少，且发电机室设置围堰、导流渠；污水站采取防渗措施，可以有限控制柴油泄漏带来风险。 |  |  |  |
|  | 地下水 | 1、影响途径：柴油、污水、次氯酸钠等渗透进入项目区域地下水。 2、危害后果：对项目区域地下水造成污染，拟建项目柴油、次氯酸钠用量较少，且发电机室、污水站做好防渗措施、设置围堰、导流渠，可以有限控制柴油泄漏带来风险。 |  |  |  |
|  | 土壤 | 1、影响途径：柴油、次氯酸钠等泄漏会改变土壤的性质和土壤结构，并将对土壤中微生物的活动产生影响。 2、危害后果：对项目区域地下水造成污染，拟建项目柴油、次氯酸钠用量较少，且发电机室、污水站做好防渗措施、设置围堰、导流渠，可以有限控制柴油泄漏带来风险。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 大气环境风险防范措施 | 1、总图布置时，充分考虑具有火灾和爆炸危险性的建、构筑物的安全布局。 2、建筑上遵守国家现行的技术规范和规定。 3、严格设备选型选材，选择正确的建构筑物结构、设备连接方式、密封装置和相应的其他保护措施；把好采购、招标的物资进厂关，确保设备、管线的质量； 4、严格按照《石油化工工程防渗技术规范（GB/T50934-2013）》的要求，对危废间地面进行防渗； 5、设备设置静电接地装置及防雷接地装置，并定期检查，保证设备正常使用。 6、包装材料存放区附近设置消防栓、灭火器等应急器材。 |  |  |  |
|  | 水气环境风险防范措施 | 1、分区防渗，管理房等进行简单防渗；鸡舍进行一般防渗；污水处理站、危废间、事故水池、非灌溉期水暂存池、鸡粪暂存间、配电室进行重点防渗。 2、建设事故水池（容积为200m3），用以容纳事故废水，通过调节和切换，分批送污水处理厂处理达标后灌溉农田。 3、火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防站。 4、消防用电设备配电线路应设置单独的供电回路。 |  |  |  |
|  | 环境风险源监控 | 1、建立危险源管理制度，落实监控措施。 2、在各危险源安装摄像头进行实施监控。 3、建立危险源台账、档案。 4、需对生产装置废气排放口定期进行监测； 5、全厂每年一次防雷防静电检测。 6、安全附件和仪表按国家相关法律法规强制检定，主要包括各机组、应该配备的安全阀、压力表等。 7、对危险源进行定期和不定期安全检查，积极落实整改措施。 8、制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录。 9、设备设施定期保养并保持完好。 10、做好交接班记录。 |  |  |  |
|  | 应急措施及应急监测 | 1、拟建项目设置应急组织机构，建立风险分级响应条件，制定应急救援保障设施及应急培训计划。 2、项目制定应急监测计划，当事故发生直到事故最终处理终结的全过程监测 |  |  |  |
| 评价依据 | 风险调查 | 主要风险物质为柴油、次氯酸钠溶液。 |  |  |  |
|  |  | 拟建项目属于畜禽养殖项目。 |  |  |  |
|  |  | 拟建项目周围敏感目标见表1.8-3所示和图1.8-1。 |  |  |  |
|  | 风险潜势初判 | 拟建项目环境风险潜势为I。 |  |  |  |
|  | 评价等级 | 简单分析 |  |  |  |

# 5环境保护措施及其技术经济分析

本章主要对拟建项目设计采取的各项环境保护措施从技术可行性、可靠性和经济合理性等方面进行分析论证，以便在项目实施过程中采用经济合理的污染防治工艺和设施，确保项目排污得到有效控制并达到相关要求。拟建项目采取的污染防治措施见表5-1。

表5-1  拟建项目采取的污染防治措施一览表

| 污染类别 | 污染源 | 防治措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鸡舍 | 选用益生菌配方饲料，促进营养吸收，并合理控制养殖密度；鸡舍加强通风；向粪便或舍内投（铺）放吸附剂 | 厂界达标 |
|  | 污水处理站 | 厌氧池、好氧池等加盖密闭收集（收集效率95%），经1套生物除臭装置处理（处理效率90%），经1根15m高排气筒（DA001）排放 | 达标排放 |
|  | 食堂油烟 | 经油烟净化器（净化效率90%）处理后，经1根高于屋顶1.5m的排气筒排放 | 达标排放 |
| 废水 | 水冷空调排污水 | 进入厂区污水处理站，出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中“旱地作物”相关标准，用于农田灌溉 | 达标回用 |
|  | 空舍冲洗废水 |  |  |
|  | 空气热能泵排水 |  |  |
|  | 生物除臭装置排污水 |  |  |
|  | 职工生活废水 |  |  |
| 一般固废 | 病死鸡 | 委托有处理资质的单位处理 | 零排放 |
|  | 鸡粪 | 外售有机肥厂家制作有机肥 |  |
|  | 饲料残渣及散落羽毛 |  |  |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |
|  | 栅渣 |  |  |
|  | 废除臭剂桶 | 外售物资回收部门 |  |
|  | 职工生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 危险废物 | 消毒剂废包装 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 废柴油桶 |  |  |
|  | 医疗废物 |  |  |
| 噪声 | 生产设备、风机及泵类 | 隔声、消声、减振和采用柔性接头 | 厂界达标 |

## 5.1废气污染防治措施可行性分析

### 5.1.1污水处理站恶臭去除措施分析

1、除臭工艺种类简介

恶臭气体处理方法的目的在于经过物理、化学、生物的作用，使恶臭气体的物质结构发生改变，消除恶臭。常规的恶臭气体常见处理方法有燃烧法、氧化法、吸收法、吸附法、中和法和生物法等，详见表5.1-1。

表5.1-1  常见除臭工艺简介

| 处理方法 | 定义 | 适用范围 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃烧法 | 通过强氧化反应降解可燃性恶臭物质的方法 | 适用于高浓度、小气量的可燃性恶臭物质的处理 | 分解效率高，但设备易腐蚀，消耗燃料，成本高，处理中可能生成二次污染物 |
| 氧化法 | 利用氧化剂氧化恶臭物质的方法 | 适用于中、低浓度恶臭气体的处理 | 处理效率高，但需要氧化剂，处理费用高 |
| 吸收法 | 用溶剂吸收臭气中的恶臭物质而使气体脱臭的方法 | 适用于高、中浓度的恶臭气体 | 处理流量大，工艺成熟，但处理效率不高，消耗吸收剂，污染物仅由气相转移到液相 |
| 吸附法 | 利用吸附剂吸附去除恶臭气体中恶臭物质 | 适用于低浓度的、高净化要求的恶臭气体 | 可处理多组分的恶臭气体，处理效率高 |
| 中和法 | 使用中和脱臭剂减弱恶臭感观强度的方法 | 适用于需立即、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合 | 可快速消除恶臭的影响，灵活性大，但恶臭气体物质并没有被去除，且需投加中和剂 |
| 生物法 | 利用微生物降解恶臭物质而使气体脱臭的方法 | 适用于可生物降解的水溶性恶臭物质的去除 | 去除效率高，处理装置简单，处理成本低廉，运行维护容易，可避免二次污染 |
| 臭 氧 法 | 利用臭氧氧化有机废气，从而除臭 | 易氧化分解恶臭成分 | 有一定的除臭效果及杀菌效果。 缺点：对于环境开放，臭气持续产生环境不适用，除臭效果差，工作环境有条件限制 |
| 等离子法 | 等离子体法靠分子激发器-使用高频、高压，采用分子共振的原理 | 易被分解恶臭 成分及分子结 构不稳定的恶 臭气体 | 具有占地小、操作方便和运行费用低等优点。 缺点：处理效果被浓度 影响、投资成本高、需 定期更换离子管，国外 进口，价格昂贵。并有自燃的可能性 |
| 光催化氧化 | 本产品利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体，改变恶臭气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等 | 光催化氧化适合在常温下将废气臭气等有毒有害有味成份完全氧化净化成无毒无害味的低分子成份，适合处理高浓度（可用预处理的方式让浓度均匀通过）、气量大（设备可组合式处理）、分子结构稳定性强的有毒有害气体 | 适用范围广，运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查 |
| 植物除臭剂喷淋除臭法 | 植物除臭剂，可被生物完全降解，无毒、无污染、可消除恶臭，且能使毒素转变成无毒物质，对酸性、碱性和中性气体均起作用，其作用机理则基于化学反应和生物物理过程。 | 植物液除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，可用于去除工业领域产生的特种恶臭气味。 | 植物液除臭剂本身对人体、动植物及土壤没有任何危害，臭气分子分解产物也完全为对人 体、动物、植物无害。无二次污染，安全环保。 |

2、生物除臭技术可行性分析

根据上表分析，并结合各废气成分分析，燃烧法分解效率高但运行成本高，处理中可能生成二次污染物；氧化法处理效率高但运行成本高；吸附法处理效率高但吸附剂再生困难；中和法可快速消除恶臭的影响但不能去除恶臭气体；生物法适用于水溶性恶臭气体但去除效率高，处理装置简单，处理成本低廉；臭氧法不适用于臭气持续产生环境；吸收法处理流量大但处理效率不高；等离子法占地小、操作方便但投资成本高，有自燃的可能性。故选用生物法。

生物除臭装置是目前研究最多、技术成熟，在实际中最常用的一种处理恶臭气体的方法。其处理流程是含恶臭物质的气体经过增湿或降温等预处理工艺后，从滤塔底部由下往上穿过滤塔，通过滤层时恶臭物质从气相转移至水-微生物混合相（生物层），由附着生长在滤料上的微生物的代谢作用而被分解掉。这一方法主要是利用微生物的生物化学作用，使污染物分解，转化为无害的物质。微生物利用有机物作为其生长繁殖所需的基质，通过不同的转化途径将大分子或结构复杂的有机物经异化作用最终氧化分解为简单的水、二氧化碳等无机物，同时经同化作用并利用异化作用过程中所产生的能量，使微生物的生物体得到增长繁殖，为进一步发挥其对有机物的处理能力创造有利的条件。污染物去除的实质是有机物作为营养物质被微生物吸收、代谢及利用。

除臭过程主要分为以下几个阶段：

第一阶段：气-液扩散阶段，臭气中的污染物通过填料气-液界面由气相转移到液相；

第二阶段：液-固扩散阶段，恶臭物质向微生物膜表面扩散，废气中的异味分子由液相扩散到生物填料的生物膜（固相），污染物质被微生物吸附、吸收；

第三阶段：生物氧化阶段，微生物将恶臭物质氧化分解，生物填料表面形成的生物膜中的微生物把异味分子氧化，同时生物膜会引起氮或磷等营养物质及氧气的扩散和吸收。

通过上述三个阶段，利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，将恶臭物质氧化为最终产物：含硫的恶臭物质被分解成S、SO32-和 SO42-；含氮的恶臭物质被分解成NH4+、NO3-和NO2-；未含硫或氮的恶臭物质被分解成CO2和H2O，从而达到异味净化的目的。

主要反应方程式如下：

微生物是不断繁殖、不断更新换代的。微生物的生命周期很短，因此会不断的换代，微生物的特性会随着环境而产生变异。微生物种群中，能适应环境的优势菌繁殖快，不能适应污染物环境的弱势菌繁殖慢。通过不断的更新换代，能适应污染物环境，降解污染物的优势菌数量增加，降解污染物的能力强。每一天都是新生代在处理污染物，除臭效果能不断提高。

微生物是以种群形式存在，多种微生物共居在一个环境中，微生物的特性既相似又相异，不同的污染物质在自然界都可以找到降解它的微生物。因此在一套装置里能同时处理净化多种污染物质。

微生物在环境条件变化后一部分会死亡，一部分能继续生存。生存下来的微生物经过短时间繁殖，能发展成为优势菌。因此，本装置能耐冲击负荷，当污染物的浓度上升后，短时间内处理效果下降，但是能很快恢复正常。

选取的固定微生物的填料为多种特殊复合填料，其具有机械强度高，受压不变形，不受湿度变化影响，同时还具有比表面积大、空隙率高、质量轻，抗生物降解、风阻小、能耗低，能长期使用，不需要更换。

故拟建项目从投资、运行费用、占地面积以及处理效率等几个方面对比优化，选用生物法处理恶臭气体是可行的。

2、经济技术分析

拟建项目污水处理站设置1套生物除臭装置处理恶臭气体，设备投资约4万元，每年运行费用约1万元，废气治理措施从技术经济上讲是可靠的也是可行的。

### 5.1.2无组织废气治理措施分析

拟建项目鸡舍无组织排放的恶臭气体主要为氨和硫化氢，企业应通过落实文明生产，科学管理，严格操作，最大限度地减少无组织排放造成的污染。可采取如下措施：

①选用益生菌配方饲料，益生菌能排斥和抑制大肠杆菌、沙门菌等病原微生物的生长繁殖，促进乳酸菌等有益微生物的生产，减少动物患病的机会，还能减少粪便中臭气的产生量；

②及时清运粪污，采用自动机械干刮粪工艺，及时清除粪便污物，保持清洁。项目鸡舍为钢棚结构，通风较好，并配备排风扇，在夏季加速鸡舍内空气流动，可保持鸡舍干燥；

③向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发，投加或喷洒除臭剂。在各鸡舍内设除臭措施，用一种较强烈、能散发令人愉快的芳香气味去掩盖令人不愉快的臭味，达到除臭的目的，具体的有喷洒除臭剂、放置除臭丸和烧香等，该除臭方法使用比较广泛。对于拟建项目可采用向鸡舍档口地面喷洒除臭剂方法，将场区产生令人不愉快的气味掩盖住，达到除臭的效果。这种方法投资较小，简便易行，具有较好的效果。但采用的除臭剂必须是无毒、无害，在环境中不会蓄积的。

目前除臭剂的种类较多，主要有姜满添加剂、沸石、绿矶、高锰酸钾、磷酸钙、过氧化氢和Bio—G除臭剂等，这些除臭剂的除臭效果好，运行比较稳定。建议采用过氧化氢和Bio—G除臭剂，Bio—G除臭剂系沙果、香蕉、甜瓜、橙子、红萝卜、柿子、番茄、桔子、树叶、蜂蜜、草药等按一定配比制成的100%天然发酵液，这两种除臭剂使用过程无二次污染，除臭效果可达50%以上。

④在养殖场地以及周围种植绿叶植物是防止气味扩散，降低场区温度和噪声，提高环境质量最有效的手段。种植绿色植物首先可以降低风速，防治气味传播到更远的距离，减少气味的污染范围。根据国内的研究资料表明，在场区上风向种植防风林可使场区风起降低75%~80%，有效范围可达树高的10倍。同时绿叶植物还可通过控制温度改善局部环境。

通过以上措施，可有效降低无组织排放废气对大气环境的影响，无组织废气治理总投资约5万元，年运行费用约1万元，除此之外，拟建项目运营时应加强操作工的培训和管理，减少人为造成的废气无组织排放。

工程运营期产生废气采用上述治理措施后，可以实现达标排放，上述措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）中推荐的除臭措施，因此拟建项目废气治理措施从技术经济上讲是可靠的也是可行的。

### 5.1.3废气治理措施技术经济分析

表5.1-2  废气污染防治设施投资一览表

| 序号 | 产污环节 | 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资（万元） | 年运行费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 硫化氢、氨气、恶臭气体 | 污水处理站池体上方密闭，负压收集的恶臭气体经生物除臭装置处理后，再经15m高排气筒排放 | 4 | 1.0 |
| 2 | 食堂 | 油烟 | 食堂油烟经油烟净化器处理后，高于楼顶1.5m排放 | 1 | 0.2 |
| 3 | 无组织 | 硫化氢、氨气、恶臭气体 | 选用益生菌配方饲料；及时清运粪污；喷洒除臭剂等 | 5 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 10 | 2.2 |

拟建项目废气污染防治设施投资占企业的投资比例为0.08%、环保运行费用占投资的0.02%，在企业可承受范围内。各废气处理措施采用已成熟的工艺措施，其治理效果可达相关标准要求。因此，从环保和经济方面综合考虑，拟建项目废气治理方案是可行的。

## 5.2废水污染防治措施及可行性分析

### 5.2.1污水处理站建设可行性分析

拟建项目在厂区东部建设1座处理规模为10m3/d的污水处理站，用于收集处理全厂产生的污水。全厂建成后，污水处理量为6.14m3/d，该污水处理站完全可容纳全厂产生污水。

### 5.2.2废水治理措施分析

针对拟建项目各类废水的水质情况及产生位置，对项目各类废水进行分别收集、处理以及排放。拟建项目按照“清污分流、雨污分流、一水多用”原则设计排水系统，排水系统主要为生产和生活废水排水系统。

本工程产生的废水主要包括空舍冲洗废水、空气能热泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水和生活污水，经厂内污水处理站处理达标后，用于周围农田灌溉。废水中污染物主要为COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、全盐量和粪大肠菌群，可生化性良好，废水水质较为简单。

本项目采用养殖粪污处理采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）“6.2 粪污处理基本工艺模式”中的“模式III”，即“集水池+固液分离设备+水解酸化池+厌氧反应池+好氧处理系统+自然处理系统+消毒”的处理工艺路线。该工艺成熟可靠，为国家标准中的推荐工艺，对养殖废水处理效果稳定、可靠。本项目采用“格栅池+初沉池+调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池+消毒池”工艺处理项目产生的综合废水，处置措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）要求。

本项目污水处理工艺见下图。

图5.2-1  拟建项目污水处理工艺流程图

### 5.2.3废水排放去向合理性分析

为确保排水能够资源化利用，兰陵县车辋镇种植户李景奇签订《农田灌溉用水协议》，附近能够消纳废水的农田共计60亩。农田主要种植小麦、玉米、地瓜等农作物，每年轮作1个生育期。查阅《山东省主要农作物灌溉定额》（DB37/T1640-2010）中表1根据项目地区、作物名称、灌溉保证率、栽培方式、灌溉方式规定了用水定额。山东省临沂市兰陵县为Ⅳ类区，小麦灌溉保证率最为50%、栽培方式为露天、灌溉方式为畦灌，用水定额为140m3/亩，年可轮作1个生育期，则60亩地年需灌溉最小需水量为8400m3/a。本项目产生农田灌溉水量为2242.2m3/a，小于60亩农田最小需水量。

拟建项目用于农灌用水在灌溉季节直接由灌溉软管引水灌溉即可，农田灌溉废水依靠土壤及植物根系的吸收，不会外排入地表水系。

### 5.2.4投资估算与运行费用

1、投资估算

初步估算废水处理系统总投资约为200万元，包括土建工程、设备工程以及配套的电气等自动控制系统。

2、运行费用

废水处理运行费用主要包括人工费、电费、废物处置费等，生化处理系统废水处理运行费用为1.80元/m3废水，则项目废水处理运行费用约0.4万元/年。

综合分析，根据项目废水来源，废水处理措施技术上可以实现，能够确保项目废水达标排放，减轻污水对环境造成的不利影响；同时该工艺的建设投资和运行成本在可以接受范围之内。因此，从经济、技术两个方面来分析该工艺均具有可行性。

## 5.3噪声污染防治措施及可行性分析

拟建项目噪声来自鸡鸣、污水处理站风机及各类泵等，其噪声级（单台设备）大致在70～85dB(A)之间，采取如下噪声环保措施：

（1）主要设备的防噪措施：尽量选用低噪声设备；鸡舍密闭，噪声级较高的设备采用减震基底、设置隔声间；风机均采用减震基底，加装消声器，连接处采用柔性接头。

（2）设备安装设计的防噪措施：在设备、管道安装设计中，应注意隔震、防震防冲击，以减少气体动力噪声。

以上环保措施需投资5万元，基本不需要运行费用，占企业的投资比例为0.04%，远远低于项目的投资总额，采取以上措施后，此项目的噪声治理措施经济可行。

拟建项目采取工程措施、管理措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境质量影响较小。

同时根据现状调查，企业厂界四周200m范围内无居民、学校、医院等环境敏感点，拟建项目不会改变当地声环境功能区划。

## 5.4固体废物处置措施及可行性分析

拟建项目生产过程中产生的固体废物主要为病死鸡、鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、栅渣、污泥、废除臭剂桶、医疗废物、消毒剂废包装、废柴油桶以及职工生活垃圾。

项目鸡粪、污水处理站污泥、饲料残渣及散落羽毛、栅渣外售有机肥厂家制作有机肥；废除臭剂收集后外售物资回收部门；生活垃圾由环卫部门定期清运；消毒剂废包装、医疗废物、废柴油桶委托有资质单位处置。

病死鸡产生后，委托有处理资质的单位运至其场区进行无害化处理。根据《山东省畜牧兽医局关于印发<山东省病死畜禽无害化处理监督管理办法（试行）>的通知》（鲁牧防发〔2017〕12号），“第九条 畜禽屠宰场、畜禽养殖场（户）委托病死畜禽专业无害化处理厂进行处理的，应当与病死畜禽专业无害化处理厂签订处理协议，明确双方职责。畜禽屠宰场、畜禽养殖场（户）应当及时通知收集人员上门或主动送至收集（暂存）点，24小时内无法送交的，应当采取必要的低温暂存措施，并详细记录病死畜禽的种类、数量（重量）、交接人员、运输车辆和交接时间等信息，有条件的还要留存交接过程影像资料。”因此，场内病死鸡管理要求：①产生后及时通知收集人员；②暂存应采取低温措施，并记录相关信息；③暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗，易于清洗和消毒；④暂存场所应设置明显警示标识。

拟建项目全厂建设1处病死鸡暂存处，企业委托专门的兽医卫生检验人员和无害化处理人员负责病害畜鸡的无害化处理或者暂存、移交工作，其转移后的相关消毒工作按照《农业部关于印发<病死及病害动物无害化处理技术规范>的通知》（农医发〔2017〕25号）进行：①对一次性包装材料应作销毁处理，可循环使用的包装材料应进行清洗消毒；②应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒；③应对转运车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

拟建项目鸡粪、污水处理站污泥、饲料残渣及散落羽毛外售有机肥厂制作有机肥。

①根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006），新建、扩建和改建畜禽养殖场或养殖小区必须配置畜禽粪便处理设施或畜禽粪便处理场。新建、扩建和改建畜禽养殖场或养殖小区必须配置畜禽粪便处理设施或畜禽粪便处理场。畜禽养殖场的选址禁止在下列区域内建设畜禽粪便处理场：

a．生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

b．城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

c．县级人民政府依法划定的禁养区域；

d．国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。

②粪便的收集

采用全自动干清粪工艺，不与冲洗水混合，将鸡粪单独及时清走，实现日产日清，当日外运，基本不在厂内停留。项目三层层叠式肉鸡饲养设备的清粪系统结构独特，即在每层鸡笼下方都设置一条纵向清粪带，上下各层输送带的主动辊可用同一动力带动。鸡粪零散地散落在清粪带上，定期（每天一次）启动输送带，将鸡粪送到鸡舍的一端，再由清粪带末端设置的刮粪板将鸡粪刮下，落入横向传粪绞龙中，再经斜向传粪绞龙输送至鸡粪转运车中（粪便不落地）。主输送带采用全封闭式设计，防止鸡粪散落至地面，输送设施防晒、防雨、防渗设计，鸡粪最终由封闭式箱式货车运输给有机肥厂进行综合利用。收集、运输过程中不会扬散、流失、渗漏，满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T 1168-2006）要求。

通过以上分析，拟建项目产生的各类固体废物处理、处置措施合理、可行，可实现固体废物零排放，拟建项目固体废物不会对环境产生明显影响。以上环保措施投资约8万元，年运行费用约1万元，具有良好的经济技术、环境效益，措施可行。

## 5.5地下水分区防渗措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。主要采取源头控制、分区防渗、污染监控的污染防控措施有效预防拟建项目对地下水环境的影响，具体防控措施见4.4.4章节，以上环保措施投资约为15万元。拟建项目采取的地下水污染防控措施从技术、经济上都是可行的。

## 5.6环保投资及“三同时验收”一览表

表5.6-1  拟建项目环保投资一览表

| 污染物 | 工程组成 | 环保措施 | 环保投资（万元） | 年运行费用 （万元） | 责任主体 | 资金来源 | 实施时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 生物除臭装置+15m高排气筒 | 4 | 1 | 建设单位 | 企业自筹 | 运营期 |
|  | 食堂 | 油烟净化器处理后，高于屋顶1.5m高排放 | 1 | 0.2 |  |  |  |
|  | 厂区 | 选用益生菌配方饲料；及时清运粪污；喷洒除臭剂等 | 5 | 1 |  |  |  |
| 污水 | 污水处理站 | 格栅池+初沉池+调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池+消毒池，回用于农田灌溉；配套建设厂外防渗灌溉水渠 | 200 | 0.4 |  |  |  |
| 固废 | 危险废物 | 危险废物主要为医疗废物、消毒废物，企业拟建危险废物暂存库，同时制定危险废物管理制度，由有资质单位负责运至其厂区处理 | 8 | 1 |  |  |  |
|  | 一般固废 | 鸡粪、污泥、栅渣外售有机肥厂制作有机肥；； 饲料残渣和散落毛羽及生活垃圾场区内集中收集，委托环卫部门处理； 废除臭剂桶收集后外售物资回收部门； 病死鸡集中收集后，暂存场内病死鸡暂存间，委托有处理能力的单位采用封闭箱式汽车运至其厂区后，进行高温无害化处理 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | / | 减噪设备 | 5 | 0 |  |  |  |
| 地下水 | 防渗 | 源头防控，分区防渗 | 15 | 0 |  |  |  |
| 事故应急措施 |  | 200m3事故池一座、基础防渗、应急防护措施、自动控制系统、雨排水管网等 | 50 | 0 |  |  |  |
| 环境管理 |  | 建立环境管理制度 | / | / |  |  |  |
| 合计 |  |  | 288 | 3.6 |  |  |  |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 4.36 | -- | -- | -- | -- |
| 环保设施运行费用占生产总成本的比例（%） |  |  | -- | 0.05 | -- | -- | -- |

由表5.6-1可见，本项目环保设施占项目总投资的的比例较小，环保措施运行费占生产总成本的比例较小，所以项目环保措施经济上合理。

表5.6-2  拟建项目“三同时”验收一览表

| 污染物 | 工程组成 | 环保措施 | 治理效果 | 排放标准分时段要求 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 生物除臭装置+15m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 | 如有标准更新，按新标准执行 | 与建设项目同步实施 |
|  | 食堂 | 油烟净化器处理后，高于屋顶1.5m高排放 | 《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2小型规模标准 |  |  |
|  | 场区无组织 | 定期喷洒除臭剂，鸡粪日产日清，加强周边绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  |  |
| 污水 | 污水处理站 | 格栅池→初沉池→调节池→水解酸化池→AO池→沉淀池→消毒池→回用于附近农田灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1标准（旱作） |  |  |
| 固废 | 危险废物 | 危险废物主要为医疗废物、消毒废物，企业拟建危险废物暂存库，同时制定危险废物管理制度，由有资质单位负责运至其厂区处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |
|  | 一般固废 | 鸡粪、污泥、栅渣、饲料残渣和散落毛羽外售有机肥厂制作有机肥； 废除臭剂桶收集后外售物资回收部门； 生活垃圾场区内集中收集，委托环卫部门处理； 病死鸡集中收集后，暂存场内病死鸡暂存间，委托有处理能力的单位采用封闭箱式汽车运至其厂区后，进行高温无害化处理 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |  |
| 噪声 | / | 减噪设备 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |  |
| 地下水 | 厂区防渗 | 源头防控，分区防渗 | 不污染地下水 |  |  |
| 事故应急措施 |  | 200m3事故池、基础防渗、应急防护措施、自动控制系统、雨排水管网等 | 事故废水不外排 |  |  |
| 环境管理 |  | 建立环境管理制度 | / |  |  |

## 5.7小结

拟建项目投产后，因其生产工艺的先进性，生产过程的密闭性和连续性，工艺过程本身所排污染物量较少，并且废气、废水、固废和噪声采取有效的防治措施后，最终的排放量和噪声值均能达到或低于国家及地方的有关环保标准要求。同时拟建项目所采取的污染物治理措施技术方法较为简单，便于操作实施，处理效果较好，且经济合理。

因此，从环保和经济技术角度而言，该项目所选取的污染防治措施是可行的。

## 5.8措施和建议

（1）企业应密切关注国内同行业生产技术的发展动向，积极采用先进技术，注重清洁生产，在生产过程中尽量降低废物的产生量。

（2）提高操作人员的技术水平，建立非正常情况下的排污处理应急措施。

（3）加强生产现场的综合管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，以减少工程无组织排放造成的物料流失和对环境的影响。

（4）设立完善的环保管理机构，加强人员培训，严格执行操作制度，使各项工艺操作指标达到设计要求，确保环保设施正常运行，发挥其最大的环境污染控制效益，使拟建工程所产生的污染降至最低限度。

（5）厂内环保管理部门应对环保设施的性能参数、控制效率，间隔一定时间要进行一次标定，使之形成制度。厂部对各车间的环保设施状态要定期进行综合评价，并将其作为对各车间工作的一项考核指标。

（6）加强固废的综合利用管理工作，对产生的固体废物及时进行处理，对临时暂存场所作好防渗、防雨等工作，以减少二次污染。

# 6环境影响经济损益分析

## 6.1经济效益分析

建设项目经济效益分析，是对投资项目所耗费的社会资源及其产生的的经济效益进行论证，分析项目对行业发展，区域和宏观经济的影响，从而判断拟建项目的经济合理性，以及项目建设所耗费的社会资源的经济合理性，为政府对投资项目的核准提供依据，并对行业影响、区域经济影响进行分析，目的是为了有效合理地分配和利用资源，提高项目的整体经济效益，保证项目在宏观方面的科学性和准确性。

拟建项目总投资为6600万元，具体经济指标见表6.1-1。

表6.1-1  拟建工程主要经济指标一览

| 序号 | 项目 | 单位 | 拟建项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 6600 |
| 2 | 固定资产投资 | 万元 | 4620 |
| 3 | 流动资金 | 万元 | 1980 |
| 4 | 年销售收入 | 万元 | 4320 |
| 5 | 生产总成本 | 万元 | 3300 |
| 6 | 年利润总额 | 万元 | 1020 |
| 7 | 投资回收期 | 年 | 6.47 |

由上表可以看出，本工程投产后年销售收入4320万元，年利润总额1020万元；投资回收期为6.47年（税后），综上所述，拟建项目效益较好，清偿能力较好，具有一定的抗风险能力，项目可行。

## 6.2环保投资及效益分析

### 6.2.1项目环保投资估算

拟建项目环保投资情况详见表6.2-1。

表6.2-1  拟建项目环保投资概算

| 污染物 | 工程组成 | 环保措施 | 环保投资（万元） | 年运行费用 （万元） | 责任主体 | 资金来源 | 实施时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | 生物除臭装置+15m高排气筒 | 4 | 1 | 建设单位 | 企业自筹 | 运营期 |
|  | 食堂 | 油烟净化器处理后，高于屋顶1.5m高排放 | 1 | 0.2 |  |  |  |
|  | 厂区 | 选用益生菌配方饲料；及时清运粪污；喷洒除臭剂等 | 5 | 1 |  |  |  |
| 污水 | 污水处理站 | 格栅池→初沉池→调节池→水解酸化池→AO池→沉淀池→消毒池，回用于附近农田灌溉；配套建设厂外防渗灌溉水渠 | 200 | 0.4 |  |  |  |
| 固废 | 危险废物 | 危险废物主要为医疗废物、消毒废物，企业拟建危险废物暂存库，同时制定危险废物管理制度，由有资质单位负责运至其厂区处理 | 8 | 1 |  |  |  |
|  | 一般固废 | 鸡粪、污泥、栅渣外售有机肥厂制作有机肥； 饲料残渣和散落毛羽及生活垃圾场区内集中收集，委托环卫部门处理； 废除臭剂桶收集后外售物资回收部门； 病死鸡集中收集后，暂存场内病死鸡暂存间，委托有处理能力的单位采用封闭箱式汽车运至其厂区后，进行高温无害化处理 |  |  |  |  |  |
| 噪声 | / | 减噪设备 | 5 | 0 |  |  |  |
| 地下水 | 防渗 | 源头防控，分区防渗 | 15 | 0 |  |  |  |
| 事故应急措施 |  | 200m3事故池一座、基础防渗、应急防护措施、自动控制系统、雨排水管网等 | 50 | 0 |  |  |  |
| 环境管理 |  | 建立环境管理制度 | / | / |  |  |  |
| 合计 |  |  | 288 | 3.6 |  |  |  |
| 环保投资占总投资的比例（%） |  |  | 4.36 | -- | -- | -- | -- |
| 环保设施运行费用占生产总成本的比例（%） |  |  | -- | 0.05 | -- | -- | -- |

由上表可知，项目环保投资估算为288万元，占工程总投资的4.36%，环保措施经济上合理可行。

### 6.2.2环保投资效益分析

1、废气治理

采取治理措施后，拟建项目废气主要为有组织气体和无组织废气。

有组织废气：①污水处理站产生的恶臭气体：主要为污水处理站产生的恶臭，主要成分为氨、硫化氢，厌氧池、好氧池等池体加盖密闭收集（收集效率95%），经1套生物除臭装置处理（处理效率90%）后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。外排废气中臭气浓度及氨、H2S排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，沼气产生量较少，经生物除臭装置处理后直接排放，对周围空气环境质量影响较小。

②食堂油烟：食堂产生的油烟通过油烟净化器（净化效率90%），由屋顶高空排放（排气筒出口高度不小于1.5m），油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597—2006)表2小型规模标准（油烟1.5mg/m3）要求。

无组织废气：主要为肉鸡养殖鸡舍产生的恶臭气体、鸡粪暂存间产生的恶臭气体、污水处理站未收集的恶臭气体、饲料粉尘、备用柴油发电机燃油废气、非灌溉期水暂存池产生的恶臭，主要成分为氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、CO、NOx、SO2。采取无组织废气治理措施后，氨、硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，厂界无组织颗粒物、NOx、SO2排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周围空气环境质量影响较小。

2、废水治理

拟建项目运营过程产生的废水主要包括空舍冲洗废水、空气能热泵排水、软水制备废水、水冷空调排水、生物除臭装置排水和生活污水，经污水处理站处理后，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱地作物）要求，用于附近农田灌溉，对周围地表水环境影响较小。

3、噪声治理

拟建项目通过科学选购设备、合理布置，采取消声、减振、隔声等措施，厂界噪声能够达标排放，减轻对项目周围环境的影响。

4、固废治理

拟建项目生产过程中产生的固体废物主要为病死鸡、鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、栅渣、污泥、废除臭剂桶、医疗废物、消毒剂废包装、废柴油桶以及职工生活垃圾。

项目针对各种固体废物的特点采取了相应的处置措施：病死鸡委托有处理资质的单位无害化处理，鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、栅渣、污水处理站污泥外售有机肥厂家制作有机肥，废除臭剂桶收集后外售物资回收部门，生活垃圾由环卫部门定期清运，消毒剂废包装、医疗废物、废柴油桶委托有资质单位处置。采取上述措施后，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不会对周围环境产生不利影响。

通过加强施工期环境管理，建设水土流失防治工程、进行环境绿化、美化等，减轻了对周围生态环境的影响和破坏。

综上分析，拟建项目通过采取一系列的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废等产生的污染物进行综合治理，实现了部分废物的综合利用，这些措施的实施即取得了一定的经济效益，有减少了工程对环境造成的污染，达到消减污染物排放和保护环境的目的。

## 6.3社会效益分析

拟建项目的建设不仅具有较好的环境效益和经济效益，而且具有一定的社会效益。

（1）拟建项目为肉鸡养殖项目，肉鸡消费量逐年上升，具有较好的市场前景，可带来良好的经济效益。

（2）拟建项目的建设可为社会提供15个就业岗位，可部分解决当地剩余劳动力的就业问题，减轻当地政府的就业负担，有利于社会安定和经济繁荣。

（3）有利于兰陵县的产业结构发展，项目的建设可增加地方财政收入，提高当地人民收入和生活水平，促进当地经济较快的发展。

综上所述，项目产品市场广阔，效益好，可提升企业的经济效益和竞争力，带动当地经济发展，增加就业机会。该项目的建设符合国家产业政策，在落实各项污染防治措施，“三废”达标排放的前提下，拟建项目的运行具有较好的环境效益、经济效益和社会效益。

# 7环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业内部建立健全行之有效的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测与监督，并把环保工作纳入生产管理中，以确保环保措施的实施和落实，对减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

## 7.1环境管理

### 7.1.1环境管理的目的

贯彻“三同时”制度为建设指导思想，拟建项目必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此拟建项目应配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。

### 7.1.2机构设置

为便于企业随时（特别是非正常生产工况下）了解排污状况，全面掌握环保设施的运行情况，以保证生产的正常进行，企业应设环保机构并负责厂区的环境管理和监测工作。

拟建项目设环保管理科，负责全厂的环境管理和监测工作，环保科下设环境监测站。由1名生产与环保相结合的副厂长为环保管理机构的总负责人，另外配备1名环保科长（技术人员），1名工作人员，定期对环保设施进行检测、养护，并且要定期对污染物进行监测、记录，整理存档。发现问题及时上报，并协助解决相关的问题。另外，还需在有关车间各设兼职环保人员1人。

上述人员中配备环境工程、分析化学等专业的技术人员作为环保管理和监测人员，负责全厂的环境管理和监测工作。站内配备分析天平、酸度计、声级计等分析监测仪器，主要负责“三废”的监测工作。

### 7.1.3主要职责和任务

环保科基本职能和主要工作职责见表7.1-1。

表7.1-1  环保科主要工作职责一览表

| 序号 | 主要工作职责 |
| --- | --- |
| 1 | 督促、检查本企业执行国家有关环境保护方针、政策、法规及企业环境保护制度 |
| 2 | 拟定本企业环境管理办法，按照国家和省市的有关规定制定本企业污染综合防治的综合技术原则 |
| 3 | 负责组织企业污染源调查，重点是废气并按月或季度编写企业环境质量报告 |
| 4 | 组织推动本企业在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作 |
| 5 | 组织环境监测，检查本企业环境质量状况及发展趋势 |
| 6 | 监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放，重点是废气处理设施的正产运行及废气污染物的排放 |
| 7 | 与有关科研单位合作开展本企业的环境科研工作 |
| 8 | 组织对本企业环保人员的培训和环保技术情报的交流，推广国、内外先进的污染防治技术和经验 |
| 9 | 负责本企业污染事故的调查和处理 |
| 10 | 做好环境统计工作，建立环保档案 |
| 11 | 与有关组织合作，积极开展清洁生产活动；广泛开展环保宣传教育活动，普及环境科学知识 |

### 7.1.4排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道。强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

#### 7.1.4.1排污口规范化管理的基本原则

（1）向环境排放污染物的排污口必须规范化；

（2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定本工程将厂区废气排气筒作为管理的重点；

（3）排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

#### 7.1.4.2排气筒规范化设置

参照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）的相关要求如下：

1、监测点位设置技术要求

1）监测断面及监测孔要求

（1）监测断面应设置在规则的圆形或矩形烟道上，应并于测试人员开展监测工作，应避开对测试人员操作有危险的场所。

（2）对于输送高温或有毒有害气体的烟道，监测断面应设置在烟道的负压段；若负压段不满足设置要求，应在正压段设置带有闸板阀的密封检测孔。

（3）对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。

（4）新建污染源监测断面的设置应满足（3）的要求。现有污染源监测断面的设置无法满足（3）中的要求时，应选择监测断面前直管段长度大于后直管长度的断面，并采取相应措施，确保监测断面废气分布相对均匀。

（5）对于气态污染物，监测断面设置可不受上述规定限制。如果同时测定排气流量，监测断面应按（3）、（4）中的要求设置。

（6）在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。

（7）烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置相互垂直的两个监测孔；烟道直径＞4m的圆形烟道，设置相互垂直的4个监测孔。

（8）矩形烟道根据监测断面面积划分，由测点数确定监测孔数，监测孔应设置在侧面烟道等面积小块中心线上。当截面宽度≥4m时，应在烟道两侧开设监测孔。

2）监测平台要求

（1）距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，防护栏杆的高度应≥1.2m。

（2）监测平台的防护栏杆应设置踢脚板，踢脚板应采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应≥100mm，底部距平台面应≤10mm。

（3）监测平台应设置在监测孔正下方1.2m~1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。

（4）监测平台周围空间应保证测试人员正常方便操作监测设备或采样装置。

（5）监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通过监测平台的通道宽度应≥0.9m。

（6）监测平台地板应采用厚度≥4mm的花纹钢板或钢板网铺设（孔径小于10mm×20mm），监测平台及通道的载荷应≥3kN/m2。

（7）监测平台及通道的制造安装应符合GB4053.3要求。

3）监测梯要求

（1）监测平台与地面之间应保障安全通行，设置安全方式直达监测平台。设置固定式钢梯或转梯到达监测平台，应符合GB 4053.1和GB 4053.2要求。

（2）监测平台与坠落高度基准面之间距离超过2m时，不应使用直梯通往监测平台，应安装固定式钢斜梯、转梯或升降梯到达监测平台。梯子无障碍宽度≥0.9 m，梯子倾角不超过45度。每段斜梯或转梯的最大垂直高度不超过5m，否则应设置缓冲平台，缓冲平台的技术要求同监测平台。

（3）监测平台距地面高度≥20 m，且按照相关管理规定需要安装自动监控设备的外排口监测点位，应设置通往监测平台的固定式升降梯。

#### 7.1.4.3排污口立标管理

（1）监测点位应设置监测点位标志牌，标志牌分为提示性标志牌和警告性标志牌两种。标志牌应涵盖监测点位基本信息。提示性标志牌用于向人们提供某种环境信息，警告性标志牌还用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。

（2）监测点位标志牌的技术规格及信息内容遵照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）附录A规定，其中点位编号遵照附录B的规定。

（3）一般性污染物监测点设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点设置警告性标志牌。

（4）标志牌设置在距污染物监测断面较近且醒目处，并能长久保留。

（5）排污单位可根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。

（6）标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调、符合山东省排污口信息化、网络化管理技术要求的二维码，二维码编码的技术要求应符合GB/T 18284的规定。监测点位信息变化时，应及时更换二维码。

（7）监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。

排污口图形标志见表7.1-2。

表7.1-2  排放口图形标志

| 序号 | 提示图像符号 | 警告图像符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气排放 |
| 2 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物贮存 | 表示固废储存处置场所 |
| 4 | -- |  | 危险废物储存 | 表示危险废物储存处置场所 |
| 5 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |

表7.1-3  环境保护标志形状及颜色

| 项目 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

#### 7.1.4.4排污口建档管理

（1）排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完整，监测平台、监测梯、监测孔、自动监控设备等是否能正常运行，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。

（2）监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，定期进行防锈及防腐等的维护，确保正常安全使用，并保存相关管理记录，配合测试人员开展监测工作。

（3）监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。

### 7.1.5危险废物收集、贮存、转运全过程控制

（1）厂内贮存

拟建项目产生的危废均储存于专门容器内，在危废暂存间内分区存放。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。

（2）危险废物转运

拟建项目危险废物转运由有资质的单位进行处置并到厂收集、转运。

按照《危险废物转移管理办法》（中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国公安部、中华人民共和国交通运输部令  第23号，2022年1月1日）的有关规定，在危险废弃物外运至处置单位时做到以下要求：

①建立运输登记制。每次外运处置废弃物进行运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

②使用专业人员。废弃物处置单位的运输人员具备了危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员取得驾驶执照。

③配备押运人员。处置单位在运输危险废弃物时配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④建立应急机制。危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，由公司及押运人员立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施；一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

### 7.1.6排污许可管理

根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可执行登记管理。本项目建成运营前需依法完成排污许可登记，并按登记要求合法排污。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），运行管理要求如下：

1、废水

（1）畜禽养殖行业排污单位应该根据养殖品种、养殖量、养殖方式等合理确定废水处理工艺及设施参数，应当按照相关法律要求、标准和技术规范等要求运行废水处理设施，并进行维护和管理，保证设施正常运行。

（2）畜禽养殖行业排污单位必须实行严格的雨污分流措施。

（3）畜禽养殖行业排污单位应加强生产节水管理，提高废水的循环利用率，减少污水排放量，采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的规模化养殖场（小区），宜逐步改为干清粪工艺。

2、废气

畜禽养殖行业排污单位在运行过程中应保持恶臭收集系统、除臭系统的工作状态良好。采用物理化学除臭系统时，吸收塔内的吸附剂应定期再生；在使用化学除臭剂过程中不得对设备造成腐蚀；采用生物除臭系统时应定期投加营养物质，保证微生物活性达到设计要求。

3、固体粪污

固体粪污外销处理与利用的畜禽养殖行业排污单位，应达到以下要求：

（1）具备粪污临时储存设施，储存设施满足《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范(试行)》中的相关要求。

（2）具备稳定、合理、正规的粪便外销途径（如有机肥加工厂、农业生产基地等），且有具体的外销合同或协议。

## 7.2信息公开

1、公布方式：企业通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

2、公开内容

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

②自行监测方案

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、污染物排放方式及排放去向等。

④未开展自行监测的原因；

⑤污染源监测年度报告。

3、公布时限：企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、监测方案如有调整变化时，应于变更后的5日内公布最新内容；

手工监测数据应于每次检测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值。

每年一月底公布上年度自行监测年度报告。

## 7.3环境监测

环境监测是环境管理工作的一个重要组成部分，它通过技术手段测定环境质量因素的代表值以把握环境质量的状况。通过长时期积累的大量环境监测数据，可以据此判断该地区的环境质量状况是否符合国家的规定，可以预测环境质量的变化趋势，进而可以找出该地区的主要环境问题，甚至主要原因。在此基础上才有可能提出相应的治理方案、控制方案、预防方案以及法规和标准等一整套的环境管理办法，做出正确的环境决策。

### 7.3.1监测目的

环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测的目的在于：

（1）检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；

（2）了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；

（3）了解与项目有关的环境质量监控实施情况；

（4）为改善项目区周围区域环境质量提供技术支持。

### 7.3.2环境监测站职能

（1）认真贯彻国家有关环保法律、法规，根据国家环境质量标准和污染物排放浓度，制定监测站的给规章制度、监测计划和工作方案。

（2）配合有资质监测单位对本公司污染源和厂区附近环境质量进行定期和不定期监测，根据监测项目、内容、频率按时完成监测任务，掌握污染源排放情况和变化规律，为污染控制和环境管理提供真实、有效数据。

（3）定期对各类污染防治设施（设备）运行情况进行检测评价，随时掌握其正常与非正常运行状况。监测结果异常时及时上报，查明原因。

（4）严格执行国家、省、市和行业环境监测规范，全面完成上级下达的各项监测任务，归纳整理监测数据并建立污染源档案。

（5）建立质量保证体系，实施监测站规范化建设，不断提高监测质量和监测水平。

（6）参加本公司环保设施污染事故调查工作和环境科研工作。

### 7.3.3监测计划及分析方法

#### 7.3.3.1监测制定

根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测计划要注重拟建项目特征污染物的监测，建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部委颁布的标准和有关规定执行。

#### 7.3.3.2污染源监测方案

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》(HJ1252-2022)及项目排污特点等制订监测制度。

表7.3-1  污染源监测内容一览表

| 监测类别 |  | 监测因子 | 取样位置 | 监测频率 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站废气（DA001） | NH3、H2S、臭气浓度 | 排气筒采样孔 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值 |
|  | 食堂油烟（DA002） | 油烟 | 排气筒采样孔 | 1次/年 | 《饮食业油烟排放标准》(DB37/597—2006)表2小型规模标准 |
|  | 无组织排放 | NH3、H2S | 下风向厂界外10m范围内 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级新扩改建 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 1次/半年 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)表7标准 |
| 废水 |  | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、全盐量、蛔虫卵、粪大肠菌群、SS | 污水处理站出口 | 1次/半年 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物水质标准 |
| 噪声 |  | 厂界噪声LA | 厂界外 1m处 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准 |
| 地下水质量 |  | pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群、K+、Na+、Ca+、Mg+、CO32-、HCO3- | 场址、灌溉区地下水监控井（场内污水处理站外西南、灌溉区西南） | 1次/年 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 |
| 农田土壤 |  | 镉、汞、砷、铅、铜、铬、镍、锌、pH | 灌溉区 | 每5年一次 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

污染源监测数据按《污染源监测管理办法》上报当地环保主管部门。所有监测数据一律归档保存。

由于拟建项目监测项目要求专业性较强，本次环评不再要求拟建项目配备日常监测设备，日常监测全部委托当地有监测资质单位进行。

## 7.4信息报告和信息公开

### 7.4.1 信息报告

拟建项目应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

1、监测方案的调整变化情况及变更原因；

2、企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产设施）全年运行天数、各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

3、按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

4、自行监测开展的其他情况说明；

5、项目实现达标排放所采取的主要措施。

### 7.4.2 信息公开

1、公布方式：企业通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

2、公开内容

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

②自行监测方案

③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、污染物排放方式及排放去向等。

④未开展自行监测的原因；

⑤污染源监测年度报告。

3、公布时限：企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、监测方案如有调整变化时，应于变更后的5日内公布最新内容；

手工监测数据应于每次检测完成后的次日公布；自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值。

每年一月底公布上年度自行监测年度报告。

## 7.5环保设施竣工验收管理

### 7.5.1环保设施设计与验收

建设项目竣工环境保护验收应当在建设项目竣工后6个月内完成。建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

拟建项目竣工验收前必须做好和完成以下方面工作：

（1）按照本报告书提出的污染防治措施以及清洁生产意见和建议，完善拟建项目的环境工程设计，确保工程建成投产后三废稳定达标排放。

（2）补充、核准、细化环保投资概算，并要求环保投资专款专用，及时到位。

（3）建立健全环保组织机构、各项环境管理规章制度、施工期环境监理、日常环境监测计划等环境管理档案资料。

（4）项目污染防治设施必须与主体工程实现“三同时”，在试生产期间，其配套的环保设施也必须与主体工程同时投入运行。

### 7.5.2环保设施验收建议

#### 7.5.2.1验收范围

（1）与工程有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配套建成的治理工程、设备、装置和监测手段，以及各项生态保护设施等。

（2）拟建项目环评文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。

#### 7.5.2.2验收监测计划

根据拟建项目“三废”排放特点，建议验收监测计划可参照表7.5-1。

表7.5-1  验收监测计划建议表

| 项目 | 监测制度 |  |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 监测项目 | 氨、H2S、臭气浓度、油烟 |
|  | 监测点位 | DA001排气筒：硫化氢、氨、臭气浓度 |
|  |  | DA002排气筒：油烟 |
|  | 监测频率 | 监测2天，每天3次 |
|  | 监测点位 | 无组织废气：氨、H2S、臭气浓度 |
|  | 监测频次 | 监测2天，每天4次 |
|  | 采样分析数据处理 | 按照《环境空气质量标准》(GB3095-1996)、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《环境监测技术规范》的有关规定进行 |
| 废水 | 监测点位 | 污水站出水口 |
|  | 监测因子 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、全盐量、粪大肠菌群数、蛔虫卵 |
|  | 监测频次 | 监测1天 |
| 噪声 | 监测项目 | Leq(A) |
|  | 监测布点 | 厂界外1m |
|  | 监测频次 | 监测2天，昼夜各2次 |
|  | 监测方法 | 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的有关规定进行 |
|  | 监测频次 | 取样一次 |
| 固体废物 | 危废库 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 一般固废库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订） |
|  | 病死鸡暂存间 |  |
| 风险 | 防渗措施 | 符合项目防渗要求 |

# 8污染物排放总量控制分析

## 8.1总量控制规划及有关要求

### 8.1.1国家总量控制有关

国家提出的“总量控制”是区域性的，当局部不可避免地增加污染物排放时，应对同行业或区域内进行污染物排放量削减，使区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定的数量内，使污染物的受纳水体、空气等的环境质量可达到规定的环境目标。

实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。目前，国家实施污染物排放总量控制的基本原则是：由各级政府层层分解、下达区域控制指标，各级政府再根据辖区内企业发展规划和污染物防治规划情况，给企业分解、下达具体控制目标。对扩建和拟建项目，必须首先落实现有工程“三废”的达标排放，并贯彻以新带老的原则，尽量做到增产不增污。对确需增加总量的新建和拟建项目，经企业申请，由当地政府根据环境容量条件，从区域控制指标调剂解决。

### 8.1.2山东省总量控制有关要求

根据山东省生态环境厅<关于印发《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》的通知>（鲁环发[2019]132号）中规定，本办法适用于山东省各级生态环境主管部门对行政区域内建设项目（不含城镇生活污水处理厂、垃圾焚烧厂、危险废物和医疗废物处置厂）二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物四项大气污染物排放总量替代指标的核算。排放主要大气污染物的建设项目，须取得污染物排放总量指标。污染物排放总量采取新产能落地设区的市区域内平衡；“可替代总量指标”核算基准年为2017年，建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后，企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。

## 8.2拟建项目总量控制分析

### 8.2.1总量控制对象及原则

1、控制对象

总量控制对象：COD、氨氮。

2、总量控制原则

本次评价总量控制结合工程所在地的实际情况，并根据地方政府的要求，全面对污染物排放总量进行控制。拟建项目必须在做到污染物达标排放的前提下，尽量减少污染物排放量。

### 8.2.2污染物排放总量控制分析

拟建项目涉及总量控制的污染因子主要有COD、氨氮，项目废水经厂区污水站处理后，用于附近农田灌溉，不直接排入地表水环境，不需要申请总量指标。

### 8.2.3主要污染物倍量替代分析

拟建项目涉及总量控制的污染因子主要有COD、氨氮，项目废水经厂区污水站处理后，用于农田灌溉，不直接排入地表水环境，不需要申请总量指标，不需要进行倍量替代。

# 9选址合理性与建设可行性分析

厂址选择是一个复杂的综合课题，涉及到国民经济政策、当地总体规划、用地、主导风向、水源地保护、地质构造、交通运输、通讯、电力、给排水、工程排污性质、大气对污染物的输送扩散能力、对地表水、地下水的影响、噪声对周围环境的影响等。本章节将从以下几个方面进行综合论证，来分析厂址选择的可行性。

## 9.1相关产业政策及法律法规文件的符合性分析

### 9.1.1产业政策符合性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定第一类 鼓励类“一、农林业”中提出：“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”属于鼓励类。拟建项目为肉鸡的标准化规模养殖，为鼓励类项目。

（2）根据国土资源部、国家发展和改革委员会联合发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》对该项目未做出限制和禁止的规定，属允许类项目。

（3）根据《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务〔2013〕168号），未对该项目的生产工艺技术和生产规模作出鼓励和限制的规定，因此拟建项目可视为允许类项目。

### 9.1.2环保政策符合性分析

1、拟建项目与《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）符合性分析

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）中的规定，拟建项目与该文件符合性分析见表9.1-1。

表9.1-1 项目与《建设项目环境保护管理条例》（2017修订）的符合性分析

| 要求 |  | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十一条 建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定 | （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。 | 拟建项目为肉鸡养殖项目，项目类型、规模、布局等符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《临沂市现代产业发展指导目录》（2013年本）、《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》等环境保护法律法规；根据兰陵县设施农业用地备案表，项目占地45.35亩，用途为设施农用地，可用于肉禽养殖，综上，拟建项目的建设符合兰陵县车辋镇土地利用总体规划。 |
|  | （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。 | 兰陵县2021年SO2、NO2、CO的年均值、臭氧的日最大8小时值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5的年均值存在超标现象。 兰陵县2021年汶河南桥断面、白家沟官桥断面、西泇河会宝岭水库断面、吴坦河八大洼断面水质均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求。地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。功能区昼间噪声符合2类声功能区要求。 项目生产过程中产生的废气主要为鸡舍和污水处理站、鸡粪暂存间产生的恶臭气体、食堂油烟，均采取有效的处理措施后达标排放，对周围空气环境质量影响较小；拟建项目废水经厂区污水处理站处理达标后，用于附近农田灌溉。采取各相应治理措施后，项目生产对周围环境质量影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求。 |
|  | （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。 | 根据分析，拟建项目污染物排放浓度满足相应国家和地方排放标准要求，已采取废气、废水、噪声、固废、土壤、生态破坏预防及控制措施。 |
|  | （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。 | 拟建项目属于新建项目。 |

由上表可见，拟建项目满足《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）的要求。

2、拟建项目与《畜禽养殖禁养区划定技术指南》符合性分析

拟建项目与《畜禽养殖禁养区划定技术指南》符合性分析详见表10.1-2。

表9.1-2  项目与《畜禽养殖禁养区划定技术指南》的符合性分析

| 划定范围 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 饮用水水源保护区：包括饮用水水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。其中，饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场。饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污的，不属于排放污染物）。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内。 | 符合 |
| 自然保护区：包括国家级和地方级自然保护区的核心区和缓冲区，按照各级人民政府公布的自然保护区范围执行。 自然保护区核心区和缓冲区范围内，禁止建设养殖场。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不位于自然保护区内 | 符合 |
| 风景名胜区：包括国家级和省级风景名胜区，以国务院及省级人民政府批准公布的名单为准，范围按照其规划确定的范围执行。 其中，风景名胜区的核心景区禁止建设养殖场；其他区域禁止建设有污染物排放的养殖场。 | 拟建项目不位于风景名胜区 | 符合 |
| 城镇居民区和文化教育科学研究区：根据城镇现行总体规划，动物防疫条件、卫生防护和环境保护要求等，因地制宜，兼顾城镇发展，科学设置边界范围。边界范围内，禁止建设养殖场。 | 拟建项目符合兰陵县土地利用总体规划，符合动物防疫条件要求，100m范围内无环境敏感点，卫生防护距离符合要求 | 符合 |

由上表可知，拟建项目满足《畜禽养殖禁养区划定技术指南》相关要求。

3、拟建项目与《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析

拟建项目与《畜禽养殖业污染物防治技术规范》符合性分析详见表9.1-3。

表9.1-3  项目与《畜禽养殖业污染物防治技术规范》的符合性分析

| 序号 | 《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求 | 项目选址 | 符合 情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）选址 |  |  |  |  |
| 1 | 禁止在生活饮用水水源地保护区、风景名胜区、自然保护区核心区缓冲区建设 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内，不位于风景名胜区、自然保护区核心区、缓冲区。 | 符合 |  |
| 2 | 禁止在城市和城镇居民区建设 | 周围均为农田，距离最近的人口集中区域（九女山村）980m，不在此区域建设 | 符合 |  |
| 3 | 县级人民政府依法划定的禁养区不得建设 | 不在禁养区建设 | 符合 |  |
| 4 | 国家、地方法律法规规定需要特殊保护的区域 | 不存在前述区域 | 符合 |  |
| （2）布局与清粪工艺 |  |  |  |  |
| 6 | 实现养殖区和生活管理区隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉应布置在生产区、生活管理区的下风向或侧风向 | 养殖区和生活管理区分开；粪便暂存间、污水处理设施布置在生产区、管理区的侧下风向；禽畜尸体委托处置，不设置焚烧炉 | 符合 |  |
| 7 | 实现雨污分流、在场区内外设置污水集输系统，污水不得采用明渠输送 | 实现雨、污分流，污水集输系统采用盖板密闭，不采用明渠，粪污处理区构筑物均为全封闭，场区布置雨污分流 | 基本 符合 |  |
| 8 | 采用干出粪系统，做到粪污日产日清 | 采用干清粪工艺，日产日清 | 符合 |  |
| （3）禽畜粪便的贮存 |  |  |  |  |
| 9 | 禽畜粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭污染物排放应当满足《畜禽养殖业污染物排放标准》要求 | 采用干清粪工艺，粪便由有机肥厂处理处置。根据预测结果，厂界恶臭可达标，项目采取雨污分流，粪便收集后由有机肥厂家处置，污水进污水处理站处理后用于农田灌溉。 | 符合 |  |
| 10 | 贮存设施必须远离各类功能水体（不小于400m）并位于生产区和生活管理区常年主导风向的下风向或侧风向 | 项目粪污出口区距离东侧花园沟430m，超过400m；位于生产管理区下风向 | 符合 |  |
| 11 | 贮存设施应采取有效的防渗措施，防止粪便污染地下水 | 项目将采取有效的防渗措施，防止污染地下水 | 符合 |  |
| 12 | 贮存设施应设置覆盖等防止降雨（水）进入的措施 | 鸡舍底部水泥防渗处理，四周加设围堰，建有导流槽 | 符合 |  |
| （4）污水处理 |  |  |  |  |
| 13 | 畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现资源综合利用 | 产生的各类污水全部进入污水处理站处理后用于附近农田灌溉，实现资源化综合利用。 | 符合 |  |
| 14 | 在畜禽养殖场和还田利用农户间建立有效的污水输送网络，通过管道或车载等方式将处理（处置）后的污水送至农田。要加强管理，严格控制污水输送过程的弃、撒和跑、冒、滴、漏 | 项目与灌溉农田建立污水输送管网，通过管道将处理后的污水送至农田，运行过程将严格控制污水输送过程的弃、撒和跑、冒、滴、漏 | 符合 |  |
| 15 | 进行沼气发酵，沼液、沼渣尽可能实现 综合利用 | 废水经处理后用于附近农田灌溉，不外排 | 符合 |  |
| （5）病死畜禽处理 |  |  |  |  |
| 16 | 病死禽畜尸体要及时处理，严禁随意丢弃，禁止出售或作为饲料再利用 | 病死鸡委托有处理资质的单位处置 | 符合 |  |
| 17 | 不具备焚烧条件的养殖场设置两个以上的卫生填埋井 | 病死鸡委托有处理资质的单位处置，不设填埋井 | 符合 |  |
| （6）畜禽养殖场的污染物监测及其他 |  |  |  |  |
| 18 | 畜禽养殖场应每年至少两次向当地环保主管部门报告污水处理设施和粪便处理设施运行状况，提交废水、废气、恶臭一级粪肥无害化的指标的监测报告 | 项目建立严格监测制度 |  | 符合 |
| 19 | 对粪便处理设施的水质定期监测，确保达标排放 | 废水处理后用于附近农田灌溉，定期检测，确保水质满足 |  | 符合 |

由上表可知，拟建项目的建设符合《畜禽养殖业污染物防治技术规范》相关要求。

4、拟建项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）符合性分析

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》，拟建项目与该条例的符合性分析详见表9.1-4。

表9.1-4  项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）的符合性分析

| 序号 | 《畜禽规模养殖污染防治条例》国务院令 第643号 | 项目选址 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1）选址 |  |  |  |
| 1 | 禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区建设畜禽养殖场、养殖小区 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内，不位于风景名胜区、自然保护区核心区和缓冲区。 | 符合 |
| 2 | 禁止在城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域内建设畜禽养殖场、养殖小区； | 周围均为农田，距离最近的人口集中区域（九女山村）980m，不在此区域建设 | 符合 |
| 4 | 法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 不存在前述区域 | 符合 |
| （2）禽畜粪便的贮存 |  |  |  |
| 5 | 根据养殖规模和污染防治需要建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理等综合利用设施。已委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。 | 采用干清粪工艺，粪便由车辆转至有机肥厂处理。根据预测结果，场界恶臭可达标，项目采取雨污分流，粪便收集后定期外售，污水进污水处理系统处理后用于附近农田灌溉，不外排。 | 符合 |
| （3）污水处理 |  |  |  |
| 6 | 根据养殖规模和污染防治需要建设相应的粪污厌氧消化制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理等综合利用设施。未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得投入生产或者使用。 | 产生的各类污水全部进入污水处理系统，处理达标后用于附近农田灌溉，整个污水处理站采取相应的防渗措施。 | 符合 |
| 7 | 从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。 |  | 符合 |
| 8 | 国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用。 | 废水处理后用于附近农田灌溉，不外排 | 符合 |
| （5）病死畜禽处理 |  |  |  |
| 9 | 应该有相应规模的畜禽尸体无害化处理设施 | 病死鸡委托有处理资质的单位处置，设置专门储存设施 | 符合 |

5、拟建项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）符合性分析

根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号），拟建项目与该通知的符合性分析详见表9.1-5。

表9.1-5  项目与环办环评[2018]31号的符合性分析

| 文件规定 | 拟建项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、优化项目选址，合理布置养殖厂区 |  |  |
| （1）项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，符合区域主体功能区规划、环境规划等相关规划 | 符合 |
| （2）当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内，不位于风景名胜区、自然保护区核心区和缓冲区。不在法律、法规规定的禁止养殖区域 | 符合 |
| （3）项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。 | 项目区主导风向为NE，其畜禽养殖区及畜禽粪污贮存位于养殖场区的侧风向；病死鸡委托处置，不设无害化处理设施；距离最近的人口集中区域（九女山村）980m。 | 符合 |
| （4）参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》，并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 项目大气环境评价等级为二级，不需要设置大气环境防护距离 | 符合 |
| 二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用 |  |  |
| （1）项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 | 采取了干清粪工艺，同时采取了雨污分流措施 | 符合 |
| （2）项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 项目产生的污水经厂区污水处理站处理后灌溉附近农田、粪便外售有机肥厂家制作有机肥。 | 符合 |
| （3）鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。耕地面积大、土地消纳能力相对较高的区域，畜禽养殖场产生的粪污应力争实现全部就地就近资源化利用或委托第三方处理；当土地消纳能力不足时，应进一步提高资源化利用能力或适当减少养殖规模。鼓励依托符合环保要求的专业化粪污处理利用企业，提高畜禽养殖粪污集中收集利用能力。环评应明确畜禽养殖粪污资源化利用的主体，严格落实利用渠道或途径，确保资源化利用有效实施。 | 项目附近农田土地承载力能满足养殖规模需求；粪污外售有机肥厂家生产有机肥。 | 符合 |
| 三、强化粪污治理措施，做好污染防治 |  |  |
| （1）项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 | 粪污资源化利用，配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施。 | 符合 |
| （2）项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 | 拟建项目鸡粪日产日清；项目不需要配套建设沼气工程 | 符合 |
| （3）畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 | 项目产生的污水经厂区污水处理站处理后经管道输送灌溉附近农田，不排放 | 符合 |
| （4）依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 病死鸡委托有处理资质的单位处置 | 符合 |
| 四、落实环评信息公开要求，发挥公众参与的监督作用 |  |  |
| 在项目环评报告书报送审批前，应采取适当形式，遵循依法、有序、公开、便利的原则，公开征求意见并对真实性和结果负责。 | 已进行公众参与调查 | 符合 |
| 五、强化事中事后监管，形成长效管理机制 |  |  |
| 地方生态环境部门应加强畜禽规模养殖项目的全过程管理。建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施，在项目建成后按照国家规定的程序和技术规范，开展建设项目竣工环境保护验收。 | 建设单位取得批复后应按照环评及批复要求，积极落实环境保护“三同时”及各项环境管理规定 | 符合 |

6、拟建项目与《山东省畜禽养殖管理办法》(2011年2月26日山东省人民政府令第232号公布，根据2015年7月20日《山东省人民政府关于废止和修改部分省政府规章的决定》第一次修订，根据2021年2月7日山东省人民政府令第340号第二次修订)符合性分析

拟建项目与《山东省畜禽养殖管理办法》符合性分析详见表9.1-6。

表9.1-6  项目与《山东省畜禽养殖管理办法》的符合性分析

| 项目 |  | 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止养殖区 | 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 禁止养殖区内，不得新建畜禽养殖场、养殖小区；本办法颁布前已建成的、地处上述区域内的畜禽养殖场，应限期搬迁或关闭 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内，不位于风景名胜区、自然保护区核心区和缓冲区。 | 符合 |
|  | 城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区 |  | 不在该区域内。 | 符合 |
|  | 法律、法规、规章规定需特殊保护的其他区域 |  | 不在该区域内。 | 符合 |
| 畜禽养殖场、养殖小区，应当符合 当地 畜禽养殖布局规划 | 有与其饲养规模相适应的生产场所和生产设施 | -- | 拟建项目设置7座标准化养殖棚。 | 符合 |
|  | 有与其饲养规模相适应的畜牧兽医技术人员 |  | 拟建项目配备畜牧兽医技术人员。 | 符合 |
|  | 法律、法规和规章规定的防疫条件 |  | 项目有兽医机构为其提供相应服务 | 符合 |
|  | 有对废水、异味、畜禽粪便和其他固体废弃物进行治理和综合利用的设施或者无害化处理设施，并与主体工程同时计、同时施工、同时投入使用。 |  | 项目粪污外售有机肥厂家制作有机肥；设置1处污水处理站对废水进行处理。 | 符合 |
|  | 场(区)建设布局符合有关标准规范,生产区、生活区、隔离区、污物处理区明显分开 |  | 拟建项目生产区、生活区、隔离区、污物处理区分开设置 | 符合 |
|  | 法律、法规和规章规定的其他条件 |  | 符合 | 符合 |
|  | 同一畜禽养殖场、养殖小区内不得饲养两种以上的畜禽 |  | 拟建项目仅养殖白羽肉鸡 | 符合 |

由上表可知，项目符合《山东省畜禽养殖管理办法》（2021年2月7日修订）的要求。

7、拟建项目与《临沂市畜禽养殖污染防治管理办法的通知》（临政办发〔2009〕120号，2010年1月8日）符合性分析

根据《临沂市畜禽养殖污染防治管理办法的通知》文件的规定，拟建项目与该规划符合性分析见表9.1-7。

表9.1-7  项目与《临沂市畜禽养殖污染防治管理办法的通知》的符合性分析

| 项目 |  | 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止养殖区 | 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 禁止养殖区内，不得新建畜禽养殖场、养殖小区；本办法颁布前已建成的、地处上述区域内的畜禽养殖场，应限期搬迁或关闭 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内，不位于风景名胜区、自然保护区核心区和缓冲区 | 符合 |
|  | 城市和城镇中居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区 |  | 距离最近居民区980m（九女山村） | 符合 |
|  | 法律、法规、规章规定需特殊保护的其他区域 |  | 不在该区域内 | 符合 |
| 限制 养殖区 | 市区绕城公路外沿200米以内的区域 | 限养区内禁止新建、扩建规模化畜禽养殖场 | 项目周围200米无市区绕城公路 | 符合 |
|  | 国道、省道两侧各200米以内的区域 |  | 项目200范围内无国道、省道。 | 符合 |
|  | 集镇规划区 |  | 项目不位于城镇规划范围内 | 符合 |
|  | 禁养区以外根据城镇发展规划和区域污染物排放总量控制需要，应当限制畜禽养殖的其他区域 |  | 不在该区域内 | 符合 |
| 畜禽养殖场、养殖小区建设应当符合的要求 | 规模化畜禽养殖场和畜禽养殖户应当保持环境整洁，设置畜禽废渣的储存设施和场所，采取硬化储存场所地面等措施，防止恶臭和畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失等对周围环境造成污染 | -- | 鸡粪日产日清，鸡粪暂存间采取地面硬化、车间密闭等措施 | 符合 |
|  | 规模化畜禽养殖场和畜禽养殖户应当采取清污分流和粪尿的干湿分离等措施，实施清洁养殖 |  | 采取干清粪工艺 | 符合 |
|  | 规模化畜禽养殖场和畜禽养殖户对畜禽养殖中产生的畜禽尸体应当按有关规定作无害化处理，严禁随意 丢弃 |  | 病死鸡委托有处理资质的单位无害化处置 | 符合 |
|  | 规模化畜禽养殖场和畜禽养殖户对畜禽废渣应当采取还田、生产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料等方法进行综合利用。用于直接还田利用的畜禽粪便，应当经处理后达到规定的无害化标准。 |  | 鸡粪外售有机肥厂家制作有机肥 | 符合 |

由上表可见，拟建项目满足《临沂市畜禽养殖污染防治管理办法的通知》的要求。

8、与《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）符合性

表9.1-8   与《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）符合性

| 项目 |  | 拟建项目情况 | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统筹规划，合理安排养殖用地 | 规模化畜禽养殖用地的规划布局和选址，应坚持鼓励利用废弃地和荒山荒坡等未利用地、尽可能不占或少占耕地的原则，禁止占用基本农田。各地在土地整理和新农村建设中，可以充分考虑规模化畜禽养殖的需要，预留用地空间，提供用地条件。任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。积极推行标准化规模养殖，合理确定用地标准，节约集约用地。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，根据设施农用地备案表》（编号：[2024]第CW001号），拟建项目占地为设施农业用地 | 符合 |

由上表可知，拟建项目符合《关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）要求。

9、拟建项目与《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令2022年第8号）符合性分析

拟建项目与《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令2022年第8号）符合性分析详见表9.1-9。

表9.1-9  项目与《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令2022年第8号）的符合性分析

| 要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第六条 动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所应当符合下列条件： | （一）各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离； | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，周围无动物诊疗所、学校、医院等公共场所；不在饮用水水源地保护区内 | 符合 |
|  | （二）场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室； | 场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室 | 符合 |
|  | （三）配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员； | 项目配备与其生产经营规模相适应的动物防疫技术人员 | 符合 |
|  | （四）配备与其生产经营规模相适应的污水、污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备； | 项目建设1座污水处理站，满足场区污水处理要求；项目设有清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备 | 符合 |
|  | （五）建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。 | 项目按照要求建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度 | 符合 |

由上表可见，拟建项目满足《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令2022年第8号）的要求。

9、项目与《山东省十四五畜禽养殖污染防治行动方案》（鲁环发〔2022〕16号）的符合性分析

表9.1-10  项目与《山东省十四五畜禽养殖污染防治行动方案》（鲁环发〔2022〕16号）的符合性分析

| （二）优化养殖布局 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.严格环境准入管理。新建规模养殖场（小区）应根据畜禽养殖布局规划、粪污消纳用地情况、动物防疫条件，合理确定养殖规模和场区位置，落实环境影响评价制度。禁止在畜禽养殖禁养区新建畜禽规模养殖场（小区），依法加大对禁养区内违法养殖行为的查处力度。 | 项目不位于兰陵县禁止养殖区，并进行环境影响评价 | 符合 |
| 2.优化畜禽养殖空间布局。按照“以地定养、种养对接”原则，坚持以土地承载力优化养殖布局，科学测算畜禽粪污土地承载力，确定畜禽养殖规模，促进种植业和养殖业布局协调、规模匹配。推动养殖产能向土地承载潜力大的区域转移；在土地承载潜力小的区域，重点发展高效循环农业；在土地承载力超载区域，严格控制新增畜禽养殖规模。 | 项目污水经污水处理站处理后用于附近农田灌溉；粪污外售有机肥厂家制作有机肥。 | 符合 |

由上表可见，拟建项目满足《山东省十四五畜禽养殖污染防治行动方案》（鲁环发〔2022〕16号）的要求。

10、项目与《山东省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析

拟建项目与《山东省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析详见表9.1-11。

表9.1-11  项目与《山东省固体废物污染环境防治条例》的符合性分析

| 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第二十条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当建立健全固体废物污染环境防治责任制度，明确污染防治措施、环境风险管控要求以及有关责任人员、从业人员的责任，减少固体废物产生量，防止发生环境污染事故。 | 项目病死鸡委托有处理资质的单位无害化处理，鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、污水处理站污泥、栅渣外售有机肥厂家制作有机肥；废除臭剂桶收集后外售物资回收部门；生活垃圾由环卫部门定期清运，消毒剂废、医疗废物、废柴油桶包装委托有资质单位处置。 | 符合 |
| 第二十一条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当按照有关规定对固体废物污染环境防治设施、设备和场所进行管理和维护，保证其正常运行和使用。 |  | 符合 |

由上表可见，拟建项目满足《山东省固体废物污染环境防治条例》的要求。

11、项目与《山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（鲁政字〔2022〕196号）的符合性分析

拟建项目与《山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（鲁政字〔2022〕196号）的符合性分析详见表9.1-12。

表9.1-12  项目与《山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（鲁政字〔2022〕196号）的符合性分析

| 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）饮用水水源保护区内不得设置排污口。饮用水水源一级保护区内不得新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，饮用水水源二级保护区内不得新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的，应依法予以拆除或者关闭。 （二）饮用水水源一级保护区内不得新增农业种植和经济林。饮用水水源保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。饮用水水源二级保护区内农业种植和经济林应实行科学种植和非点源污染防治。 （三）饮用水水源一级保护区内不得存在畜禽养殖活动，已有的应责令停止，养殖场和养殖小区应依法予以拆除或者关闭。饮用水水源二级保护区内，排放污染物的规模化畜禽养殖场、养殖小区应予以拆除或者关闭；未采取有效措施防止污染水体的网箱养殖、坑塘养殖、水面围网养殖等活动，依法依规处置；分散式畜禽养殖圈舍应将养殖废物全部资源化利用，且尽量远离水源地取水口，不得向保护区内水体直接倾倒畜禽粪便和排放养殖污水。 （四）饮用水水源一级保护区内不得新建或存在集中式污水处理设施；饮用水水源二级保护区内，居住人口大于或等于1000人的区域，生活污水应统一收集、集中处理，处理后的污水原则上引至保护区外排放；居住人口不足1000人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。饮用水水源保护区内产生的生活垃圾应全部集中收集，并在保护区外进行无害化处置。 | 项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内 | 符合 |

由上表可见，拟建项目满足《山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（鲁政字〔2022〕196号）的要求。

12、项目与《临沂市饮用水水源地保护条例》的符合性

拟建项目与《临沂市饮用水水源地保护条例》的符合性分析详见表9.1-13。

表9.1-13  项目与《临沂市饮用水水源地保护条例》符合性分析

| 相关要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二十一条 饮用水水源准保护区内禁止下列行为： | （一）新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目； （二）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； （三）向水体排放、倾倒工业废渣、城乡垃圾及其他废弃物； （四）向水体排放、倾倒含重金属、油类、酸碱类等有毒有害废液； （五）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器； （六）使用剧毒、高毒、高残留农药； （七）使用炸药、化学药品捕杀鱼类； （八）破坏湿地、毁林开荒、损坏植被和非更新性砍伐水源涵养林、护岸林等破坏水环境生态平衡的行为； （九）法律、法规规定的其他禁止行为。 直接或者间接向饮用水水源准保护区排放废水、污水的，应当符合国家、省规定的排放标准，并符合排放水域的总量控制要求，禁止超标排放。 | 拟建项目污水经污水处理站处理后用于准保护区外的农田灌溉，不排放。 | 符合 |

由上表可见，拟建项目满足《临沂市饮用水水源地保护条例》的要求。

13、项目与《兰陵县人民政府办公室关于印发<兰陵县畜禽养殖禁养区划定方案>的通知》（兰陵政办发〔2020〕1号）符合性分析

根据临沂市兰陵县畜禽养殖禁养区平面图，拟选址符合《兰陵县人民政府办公室关于印发<兰陵县畜禽养殖禁养区划定方案>的通知》（兰陵政办发〔2020〕1号）中的规定，不在禁养区范围。项目选址符合相关规定要求。临沂市兰陵县畜禽养殖禁养区平面图见图9.1-1。

表9.1-14  拟建项目与《兰陵县人民政府办公室关于印发<兰陵县畜禽养殖禁养区划定方案>的通知》（兰陵政办发〔2020〕1号）符合性分析

| 项目 |  | 要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁养区 | 1、饮用水水源保护区 | 饮水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场，饮用水水源二级保护区禁止建设有污染物排放的养殖场。城镇居民区、文化教育科学研究区边界范围内禁止建设养殖场。禁养区内确需关闭或搬迁的已有养殖场依法进行关闭或搬迁工作 | 不在该区域内 | 符合 |
|  | （1）饮用水水源保护区是指自来水公司西水厂、东苑水厂、小马庄水库等饮用水水源保护区一级和二级保护区范围内。 |  | 拟建项目不位于自来水公司西水厂、东苑水厂、小马庄水库等饮用水水源保护区一级和二级保护区范围内。 | 符合 |
|  | （2）农村饮用水水源保护区范围内。 |  | 不在该区域内 | 符合 |
|  | 2、城镇居民区、文化教育科学研究区：县城中心城区建成区、镇区建成区范围内，学校、医院等公共区域 |  | 不在该区域内 | 符合 |
|  | 3、法律、法规规定的其他禁止养殖的区域。 |  | 项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不属于该区域 | 符合 |

由上表可见，拟建项目满足《兰陵县人民政府办公室关于印发<兰陵县畜禽养殖禁养区调整方案>的通知》（兰陵政办发〔2020〕1号）的要求。

14、拟建项目与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析

拟建项目与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析见表9.1-15。

表9.1-15  项目与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析

| 要求 |  | 拟建项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 饮用水水源和其他特殊水体保护 | 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内，拟建项目为肉食鸡养殖项目，不属于对水体污染严重的建设项目，且拟建项目污水经厂区污水处理站处理后用于附近农田灌溉，不外排。 |

由上表可知，拟建项目符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关要求。

15、拟建项目与《山东省水污染防治条例》的符合性分析

拟建项目与《山东省水污染防治条例》的符合性分析见表9.1-16。

表9.1-16  项目与《山东省水污染防治条例》的符合性分析

| 要求 |  | 拟建项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第四章 水污染防治措施 | 第五十条 规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，实施雨污分流和粪便污水资源化利用，并保证外排污水达标排放。 | 拟建项目鸡粪日产日清，委托有机肥厂进行有机肥加工，场内设置鸡粪暂存间，在鸡粪不能外运的情况下暂存；场区实行雨污分流，废水经污水处理站处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1标准（旱地作物）标准，用于附近农田灌溉，不外排。 |
| 第五章 饮用水水源保护 | 第五十八条 饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区。必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 第五十九条 在饮用水水源准保护区内，禁止从事下列行为： （一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目或者改建增加排污量的建设项目； （二）使用剧毒、高毒、高残留农药； （三）使用炸药、化学药品捕杀鱼类； （四）破坏湿地、毁林开荒、损坏植被和非更新性砍伐水源涵养林、护岸林等破坏水环境生态平衡的行为； 第六十条 在饮用水水源二级保护区内，除禁止本条例第五十九条规定的行为以外，禁止从事下列行为： （一）设置排污口； （二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； （三）建设工业固体废物集中贮存、处置设施、场所或者生活垃圾填埋场； （四）设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头； （五）围垦河道、滩地，或者在河道、水库等采石、采砂、取土、弃置砂石； （六）建设有污染物排放的畜禽养殖场、养殖小区； 第六十一条 在饮用水水源一级保护区内，除禁止本条例第五十九条、第六十条规定的行为以外，禁止从事下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）堆置和存放工业废渣、城乡垃圾、粪便或者其他废弃物; （三）设置与供水需要无关的码头； （四）新增农业种植和经济林； （五）从事畜禽养殖、网箱养殖、餐饮、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内，拟建项目为肉食鸡养殖项目，不属于对水体污染严重的建设项目，且拟建项目污水经厂区污水处理站处理后用于附近农田灌溉，不外排 |

由上表可知，拟建项目符合《山东省水污染防治条例》的有关要求。

16、拟建项目与《山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（鲁政字〔2022〕196号）的符合性分析

拟建项目与《山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（鲁政字〔2022〕196号）的符合性分析见表9.1-17。

表9.1-17  项目与《山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（鲁政字〔2022〕196号）的符合性分析

| 要求 |  | 拟建项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十五条 | （一）饮用水水源保护区内不得设置排污口。饮用水水源一级保护区内不得新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，饮用水水源二级保护区内不得新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的，应依法予以拆除或者关闭。 （二）饮用水水源一级保护区内不得新增农业种植和经济林。饮用水水源保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。饮用水水源二级保护区内农业种植和经济林应实行科学种植和非点源污染防治。 （三）饮用水水源一级保护区内不得存在畜禽养殖活动，已有的应责令停止，养殖场和养殖小区应依法予以拆除或者关闭。饮用水水源二级保护区内，排放污染物的规模化畜禽养殖场、养殖小区应予以拆除或者关闭；未采取有效措施防止污染水体的网箱养殖、坑塘养殖、水面围网养殖等活动，依法依规处置；分散式畜禽养殖圈舍应将养殖废物全部资源化利用，且尽量远离水源地取水口，不得向保护区内水体直接倾倒畜禽粪便和排放养殖污水。 （四）饮用水水源一级保护区内不得新建或存在集中式污水处理设施；饮用水水源二级保护区内，居住人口大于或等于1000人的区域，生活污水应统一收集、集中处理，处理后的污水原则上引至保护区外排放；居住人口不足1000人的，采用因地制宜的技术和工艺处理处置。饮用水水源保护区内产生的生活垃圾应全部集中收集，并在保护区外进行无害化处置。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内，拟建项目为肉食鸡养殖项目，不属于对水体污染严重的建设项目，且拟建项目污水经厂区污水处理站处理后用于附近农田灌溉，不外排。 |

由上表可知，拟建项目符合《山东省饮用水水源保护区管理规定（试行）》的有关要求。

17、拟建项目与《临沂市饮用水水源地保护条例》的符合性分析

拟建项目与《临沂市饮用水水源地保护条例》的符合性分析见表9.1-18。

表9.1-18  项目与《临沂市饮用水水源地保护条例》的符合性分析

| 要求 |  | 拟建项目符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 饮用水水源地保护 | 第二十一条 饮用水水源准保护区内禁止下列行为： （一）新建、扩建制药、化工、造纸、制革、 印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目； （二）设置易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； （三）向水体排放、倾倒工业废渣、城乡垃圾及其他废弃物； （四）向水体排放、倾倒含重金属、油类、酸碱类等有毒有害废液； （五）在水体清洗装贮过油类或者有毒污染 物的车辆和容器； （六）使用剧毒、高毒、高残留农药； （七）使用炸药、化学药品捕杀鱼类； （八）破坏湿地、毁林开荒、损坏植被和非 更新性砍伐水源涵养林、护岸林等破坏水环境生态平衡的行为。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，不在饮用水水源地保护区内，拟建项目为肉食鸡养殖项目，不属于对水体污染严重的建设项目，且拟建项目污水经厂区污水处理站处理后用于附近农田灌溉，不外排 |

由上表可知，拟建项目符合《临沂市饮用水水源地保护条例》的有关要求。

## 9.2项目“三线一单”符合性分析

（1）拟建项目与环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的符合性分析见表9.2-1。

表9.2-1  项目与环环评[2016]150号文符合性分析一览表

| 相关要求 | 拟建项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）“三线”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线 |  |  |
| 1、生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米。根据兰陵县自然资源和规划局地类查询说明，拟建项目占地不压占永久基本农田及生态保护红线。 | 符合 |
| 2、环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 兰陵县2021年SO2、NO2、CO的年均值、臭氧的日最大8小时值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； PM10、PM2.5的年均值存在超标现象。 兰陵县2021年汶河南桥断面、白家沟官桥断面、西泇河会宝岭水库断面、吴坦河八大洼断面水质均满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类标准要求。地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。功能区昼间噪声符合2类声功能区要求。 项目生产过程中产生的废气主要为鸡舍和污水处理站、鸡粪暂存间产生的恶臭气体、食堂油烟，均采取有效的处理措施后达标排放，对周围空气环境质量影响较小；拟建项目废水经厂区污水处理站处理达标后，用于附近农田灌溉。采取各相应治理措施后，项目生产对周围环境质量影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求。 | 符合 |
| 3、资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 拟建项目属于肉鸡养殖项目，肉鸡鸡苗、饲料等原料来源广泛；拟建项目消耗电能和水资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 | 符合 |
| （二）“一单”：环境准入负面清单 |  |  |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清 单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 拟建项目属于肉鸡养殖项目，为国家鼓励类产业，符合当前国家产业政策。另外，根据《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字[2021]71号）“附件3 临沂市生态环境准入清单”，项目各污染环节采取相应治理措施后达标排放，采取风险管控措施后风险水平可接收，不属于禁止类企业，满足生态环境管控要求，且兰陵县目前未出具环境准入负面清单，因此拟建项目不在当地环境准入负面清单内。 综上分析，项目建设符合所在区域的“三线一单”控制要求。 | 符合 |

由上表可知，项目的建设符合环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。

（2）拟建项目与《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字[2021]71号）的符合性分析见表9.2-2。

表9.2-2  项目与（临政字[2021]71号）符合性分析一览表

| 相关要求 | 拟建项目情况 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）生态保护红线管控 |  |  |
| 按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》要求，依据生态环境部、自然资源部《关于印发〈生态保护红线勘界定标技术规程〉的通知》，推进我市生态红线优化和勘界定标，实现一条红线管控重要生态空间，确保生态功能不降低、性质不改变。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，根据兰陵县“三区三线”划定成果，拟建项目占地不压占永久基本农田及生态保护红线。 | 符合 |
| （二）环境质量底线管控 |  |  |
| 1.水环境质量：以实现全流域水环境功能区达标为底线，以国控和省控流域河流水质断面年均浓度达标为基本要求，以全面消除劣五类水体为阶段性目标，划定 132 个水环境管控分区单元，构建全流域主要水污染物排放量削减要求与入河口分 级管控目标体系，不断提升水质优良率。 2.大气环境质量：以推进空气质量达到二级标准为底线，以实现空气质量改善年度目标为基本要求，以颗粒物和臭氧协同控制为重点，划定大气环境优先管控分区、重点管控分区和一般管控分区，提出分级管控措施，制定实施空气质量全面达 标计划，确保空气质量持续改善。 3.土壤和地下水环境质量：以构建土壤和地下水环境质量安全防控体系为底线，确保受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到国家和省下达的任务目标要求，确保地下水劣五类水体比例不增加直至消除劣五类水体。 | 兰陵县2021年SO2、NO2、CO的年均值、臭氧的日最大8小时值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； PM10、PM2.5的年均值存在超标现象。 兰陵县2021年汶河南桥断面、白家沟官桥断面、西泇河会宝岭水库断面、吴坦河八大洼断面水质均满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅲ类标准要求。地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。功能区昼间噪声符合2类声功能区要求。 项目生产过程中产生的废气主要为鸡舍和污水处理站、鸡粪暂存间产生的恶臭气体、食堂油烟，均采取有效的处理措施后达标排放，对周围空气环境质量影响较小；拟建项目废水经厂区污水处理站处理达标后，用于附近农田灌溉。采取各相应治理措施后，项目生产对周围环境质量影响较小，满足区域环境质量改善目标管理要求。 | 符合 |
| （三）资源利用上线管控 |  |  |
| 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到或优于省下达的总量和强度双控目标。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束，实施水资源增容计划，推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数逐年提高，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标持续下降，生态保障用水持续增加；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度，严控城乡建设用地新增规模。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线；优化调整能源结构，实施能源消费总量控制和煤炭消费减量替代，严控“两高一资”项目建设，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用，构建天然气供销保障体系。制定碳达峰碳中和计划，推进蒙山区域山水林田湖草沙项目建设，提升沂蒙碳汇储备能力。 | 拟建项目属于肉鸡养殖项目，肉鸡鸡苗、饲料等原料来源广泛；拟建项目消耗电能和水资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 | 符合 |
| （四）生态环境空间分区管控 |  |  |
| 全市共划定环境管控单元175个，分类提出管控要求。 1.优先保护类单元66个，主要涵盖生态保护红线等生态空间管控区域，该区域以绿色发展为导向，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，禁止新建高污染排放和高环境风险建设项目，确保生态环境功能不降低。 2.重点管控单元42个，主要涵盖城镇和工业园区（集聚区），人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域。该区域重点解决产业布局性大气污染、解决流域水环境污染和区域环境应急保障体系薄弱等问题，确保区域生态环境质量持续改善直至市域全面达标。 3.一般管控单元67个，为优先保护和重点管控区域以外的区域，以促进生活、生态、生产功能的协调融合为导向，该区域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，严格控制区域污染物排放总量不增加，确保生态环境功能不恶化。 | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米。拟建项目在临沂市管控单元图中的位置详见图9.2-1，属于车辋镇优先控制单元（单元编码：ZH37132410002），拟建项目属于肉鸡养殖项目，项目采取各项控制措施后，污染物排放总量不会增加，生态环境功能不会恶化，符合生态环境空间分区管控要求。 | 符合 |
| 附件3 |  |  |
| 临沂市生态环境准入清单。 | 拟建项目属于肉鸡养殖项目，为国家鼓励类产业，符合当前国家产业政策。另外，根据《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字[2021]71号）“附件3 临沂市生态环境准入清单”，项目各污染环节采取相应治理措施后达标排放，采取风险管控措施后风险水平可接收，不属于禁止类企业，满足生态环境管控要求，且兰陵县目前未出具环境准入负面清单，因此拟建项目不在当地环境准入负面清单内。 综上分析，项目建设符合所在区域的“三线一单”控制要求。 | 符合 |

由上表可知，项目的建设符合环境保护部《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字[2021]71号）要求。

（3）拟建项目与《临沂市生态环境委员会办公室关于印发<临沂市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（临环委办发[2021]36号）（2023年更新版）的符合性分析

拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，所在区域属于车辋镇优先管控单元（ZH37132410002），符合性分析见表9.2-3。

表9.2-3   项目与临环委办发[2021]36号符合性分析一览表

| 单元编码 | 单元名称 | 行政区划 |  |  | 单元分类 | 单元面积 (km2) | 现状和问题 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |
| ZH37132410002 | 车辋镇优先保护单元 | 山东省 | 临沂市 | 兰陵县 | 1-优先保护单元 | 127.63 | 水环境需优先保护、部分重点管控。 |  |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 空间布局约束 | 1.沂沭平原水源涵养生态保护红线严格按照生态保护红线和水源涵养等有关规定管理，加强水源涵养区水土流失的预防和治理工作，严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式。 2.其他林地、乔木林地一般生态空间按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《山东省森林资源条例》等有关要求进行培育、保护、利用及管理，推进林地持续、健康、稳定发展。 3.坚持规划先行，推动产业集约、集聚、低碳化、循环化发展，避免无序、低水平发展。 |  |  |  |  |  |  | 拟建项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，位于车辋镇优先管控单元（见附图9.2-2），项目属于养殖项目，用地已取得设施农业用地备案。 |
| 污染排放管控 | 1.大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）一般控制区标准和相关行业排放标准。 2.水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准第2部分：沂沭河流域（DB37/3416.2-2018）》相关标准和相关行业排放标准。 3.声环境按照《临沂市声环境功能区划分方案》（临政办字〔2021〕6号），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 4.大气环境一般管控区要优化区域布局，推动企业入园集群发展，引导企业应用新技术、新工艺、新材料、新设备，从源头减少污染物产生。 5.兰陵县花园沟-会宝岭水库水环境优先保护区要控制经济社会活动对水的影响，严格限制可能对其水量、水质、水生态造成重大影响的活动；禁止任何单位和个人向饮用水源地及周边区域排放有毒、有害物质或者倾倒固体废物。 6.兰陵县西泇河水环境农业重点管控区应优化农业结构和布局，积极推广测土配方施肥和低毒低残留农药、兽药的使用，严格控制化肥、农药、兽药使用量。优化养殖业布局，畜禽养殖场、养殖小区应进行标准化改造和污染防治设施建设与改造，防止污染水环境，鼓励分散饲养向集约饲养方式转变。推进农村生活污水治理，推广节约用水新技术，发展节水农业。 7.兰陵县吴坦河水环境一般管控区内应当坚持预防为主、防治结合。科学规划工业企业有序发展，提高清洁生产水平，减少工业废水排放量；强化城镇生活污染治理，严格控制农业面源污染，加快农村环境综合整治，加快用水方式由粗放向节约集约转变，提高用水效率。 8.加强区域环境整治，推进农村黑臭水体综合治理。 |  |  |  |  |  |  | 拟建项目在采取污染防治、落实环境风险防范措施后，各类污染物均可稳定达标排放，满足污染物排放总量控制要求。 |
| 环境风险防控 | 1.土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）相关标准。 2.一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 3.加强对土壤和地下水资源的保护和合理利用，坚持预防为主、保护优先，工业企业应采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤和地下水受到污染。 4.工业企业按照风险防控要求，落实风险防范措施。 |  |  |  |  |  |  | 项目生产过程中不涉及危险化学品的使用及生产，固体废物得到妥善处置，符合相关规范要求。 |
| 资源开发效率 | 1.统筹生活、生产、生态用水，提高水资源集约安全利用水平及区域再生水利用率；未经许可不得开采地下水。 2.根据“四减四增”相关要求，优化调整产业、能源、运输、农业结构，提高资源能源利用效率。 3.强化土地资源节约集约，严格土地用途管制，提高土地利用效率。坚决守住耕地和基本农田红线，科学合理利用耕地资源，防止耕地“非农化”。 |  |  |  |  |  |  | 拟建项目使用地下水，需按要求办理取水许可证，项目用地不在基本农田、红线内，且已取得农用地备案。 |

由上表可知，项目的建设符合环境保护部《临沂市生态环境委员会办公室关于印发<临沂市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（临环委办发[2021]36号）要求。

## 9.3项目“三区三线”及《兰陵县国土空间总体规划（2020-2035）》符合性分析

根据兰陵县自然资源和规划局出具的《地类查询说明》（[2024]50号），拟建项目不压占兰陵县“三区三线”划定成果中的永久基本农田、生态保护红线，在城镇开发边界外，符合“三区三线”管控要求，项目用地符合《兰陵县国土空间总体规划（2020-2035）》，项目与兰陵县国土空间总体规划位置关系详见图9.3-1。

## 9.4项目选址合理性分析

拟建项目选址位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，占地内无不良地质，适宜建厂。根据兰陵县车辋镇人民政府出具的《设施农用地备案表》（编号：[2024]第CW001号），拟建项目占地为设施农用地、用于禽类养殖；根据《兰陵县国土空间总体规划（2020-2035）》，项目部占用永久基本农田、不占压生态红线、位于城镇开发边界范围外，项目用地符合《兰陵县国土空间总体规划（2020-2035）》；根据兰陵县自然资源和规划局出具的《地类查询说明》（[2024]50号），拟建项目不压占兰陵县“三区三线”划定成果中的永久基本农田、生态保护红线；根据《兰陵县“十四五”畜禽养殖污染防治规划》，拟建项目符合《兰陵县“十四五”畜禽养殖污染防治规划》的要求；根据《兰陵县人民政府办公室关于印发兰陵县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（兰陵政办发〔2020〕1号），拟建项目不位于禁止养殖区；项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，对周围环境影响较小；项目周围具有水、电、暖供应有保障，交通便利等条件，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，故拟建项目选址合理。

## 9.5环境影响可行性分析

环境影响分析结果表明，拟建项目建成投产后，各评价点特征污染物浓度皆不超标，评价区环境空气质量仍然保持良好。

项目空舍冲洗废水、空气能热泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水和生活污水经场区污水处理站处理达标后，用于附近农田灌溉，不会对周围地表水环境造成不利影响；拟建项目污水输送采用防渗沟渠，污水产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，可以有效地防止项目建设对厂区附近地下水造成污染，对周围地下水环境影响很小；在进一步采取针对性噪声防治措施后，拟建项目噪声对厂界声环境影响较小，对周围村庄居民的影响很小。

综合以上论述，在严格执行本环评提出的各项环境保护措施的情况下，从环保角度考虑，拟建项目的厂址选择基本合理。

## 9.6结论

综上所述，拟建项目的建设符合相应产业政策和行业规划，项目选址交通运输便利、水电供给方便、地质条件良好，经预测、评价，项目投产后正常生产时对周围环境的影响可以接受，在落实好拟建工程各项污染防治措施的前提下，工程本身对周围环境影响不大。在发生事故时对周围村庄及敏感点不会造成急性严重伤害。综合考虑拟建项目的各项内外部条件，该项目厂址选择是合理、可行的。

- 10结论和建议

- 10.1结论

兰陵县铭盛养殖场智能化项目属于新建项目，项目位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米。拟建项目将建设7座鸡舍、污水处理站及鸡粪暂存间等配套和辅助设施，预计于2024年10月建成投产，建成后可形成年出栏432万只肉食鸡养殖的生产规模，职工定员15人，全年工作时间360天，8640小时。

10.1.1符合相关产业政策及规划

1、符合产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目属于其规定的鼓励类，且符合《〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉》、《临沂市现代产业发展指导目录》（临发改政务[2013]168号）等文件的相关要求，拟建项目的建设符合国家产业政策要求。

2、符合环保规划要求

拟建项目不属于企业限批，不属于局部禁批或限批，亦不属于区域限批，可满足建设项目审批的原则要求，符合有关国家法律法规的规定，符合国家及山东省各项环境保护规范要求。

3、选址合理

拟建项目选址位于山东省兰陵县车辋镇九女山村南980米，占地内无不良地质，适宜建厂。根据兰陵县车辋镇人民政府出具的《设施农用地备案表》（编号：[2024]第CW001号），拟建项目占地为设施农用地、用于禽类养殖；根据《兰陵县国土空间总体规划（2020-2035）》，项目部占用永久基本农田、不占压生态红线、位于城镇开发边界范围外，项目用地符合《兰陵县国土空间总体规划（2020-2035）》；根据兰陵县自然资源和规划局出具的《地类查询说明》（[2024]50号），拟建项目不压占兰陵县“三区三线”划定成果中的永久基本农田、生态保护红线；根据《兰陵县“十四五”畜禽养殖污染防治规划》，拟建项目符合《兰陵县“十四五”畜禽养殖污染防治规划》的要求；根据《兰陵县人民政府办公室关于印发兰陵县畜禽养殖禁养区划定方案的通知》（兰陵政办发〔2020〕1号），拟建项目不位于禁止养殖区；项目生产运营过程中采取有效的污染防治措施后污染物达标排放，对周围环境影响较小；项目周围具有水、电、暖供应有保障，交通便利等条件，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，故拟建项目选址合理。

- 10.1.2项目污染物排放情况

1、废气：拟建项目产生废气包括有组织废气和无组织废气。

1）有组织废气：主要包括污水处理站产生的恶臭气体、食堂油烟。

①污水处理站产生的恶臭气体

污水处理站产生的恶臭气体经厌氧池、好氧池等池体加盖密闭收集（收集效率95%），经1套生生物除臭装置处理（处理效率90%）后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放，外排废气中臭气浓度及氨、H2S排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，沼气经生物除臭装置处理后直接排放，对周围空气环境质量影响较小。

②食堂油烟

食堂产生的油烟通过油烟净化器处理后，由屋顶高空排放（排气筒出口高度不小于1.5m），油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)表2小型规模标准（油烟1.5mg/m3）要求，对周围空气环境质量影响较小。

2）无组织废气：主要包括鸡舍产生的恶臭气体、鸡粪暂存间产生的恶臭气体及污水处理站未收集的恶臭气体、饲料粉尘、备用柴油发电机燃油废气、非灌溉期水暂存池产生的恶臭。

鸡舍产生的恶臭气体采取选用益生菌配方饲料；及时清运粪污；向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发等措施；污水处理站未收集的恶臭气体，采取定期喷洒除臭剂；同时，对污水处理站周围采取加强绿化等措施；非灌溉期水暂存池采取加盖密闭、定期喷洒除臭剂；项目购买已加工好的成品颗粒饲料，其主要成分为玉米、豆粕、花生粕及氨基酸等，粉尘产生量较小；且项目在饲料料塔进料时采用软管连接饲料罐车和饲料料塔，在此过程中基本无粉尘外排，肉鸡饲养时通过绞龙密闭将饲料料塔中的饲料输送到鸡舍内的喂料行车料斗中；项目使用含硫量小于0.001%的优质柴油作为备用发电机燃料，且项目所在区供电保证率较高，项目使用备用发电机的几率较小，使用时间较短，备用柴油发电机不属于长期连续排污的废气污染源，其排放的污染物非常少，不足以对环境构成长期影响，备用发电机燃烧废气由专用烟道引至备用发电机房房顶排放，采取以上措施后，项目氨、硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求，臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准，厂界无组织颗粒物、SO2、NOX排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，对周围空气环境质量影响较小。

2、废水：项目产生的废水主要包括空舍冲洗废水、空气能热泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水和生活污水。

拟建项目厂区内设置污水处理站1座，采用“格栅池+初沉池+调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池+消毒池”处理工艺，设计处理规模为10m3/d，废水经厂区内污水处理站处理后，出水水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相关标准（旱地作物）要求，用于附近农田灌溉，对周围地表水环境影响较小。

3、噪声：拟建项目噪声源以机械噪声和空气动力性噪声为主，主要噪声源设备为拟建项目的噪声污染源主要为鸡叫声以及水泵、罗茨风机等设备运转产生的噪声，主要噪声源强在75~90dB（A）之间，均采取隔音、基础减振等措施。根据噪声现状监测结果，拟建项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

4、固废：拟建项目生产过程中产生的固体废物主要为病死鸡、鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、栅渣、污泥、废除臭剂桶、医疗废物、消毒剂废包装、废柴油桶以及职工生活垃圾。其中病死鸡委托有处理资质的单位无害化处理，鸡粪、污水处理站污泥、饲料残渣及散落羽毛、外售有机肥厂家制作有机肥；废除臭剂桶收集后外售物资回收部门；生活垃圾由环卫部门定期清运，消毒剂废包装、医疗废物、废柴油桶委托有资质单位处置。采取上述措施后，一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不会对周围环境产生不利影响。

- 10.1.3达到清洁生产水平

拟建项目采用干清粪工艺，设备先进，原材料和产品均符合清洁生产的要求，生产过程中采取的节能降耗措施可行，单位产品污染物的排放量较低，最大限度的实现了废物的资源化和减量化，总体上来说，其清洁生产水平属国内先进水平，符合清洁生产的要求。

- 10.1.4环境质量现状

拟建项目所在区域环境空气功能按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区划分；地表水按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体划分；工程所在区域地下水按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准划分；工程所在区域声环境功能区按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区划分。

1、环境空气

根据临沂市环保局公布及在线监测数据中的数据可知，项目所在地城市环境空气质量不达标。

（1）基本污染物的长期监测数据

评价区域内SO2、NO2的年平均质量浓度及24h平均第98百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；CO24h平均第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；O3日最大8小时平均值的第90百分位数能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5的年平均质量浓度及24h平均第95百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

（2）补测数据

监测期间评价区内各监测点硫化氢、氨小时值均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，汞及其化合物未检出。

2、地表水

（1）例行检测数据

2021年汶河南桥断面、白家沟官桥断面、西泇河会宝岭水库断面、吴坦河八大洼断面COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水水质较好。

（2）补充检测

监测期间，花园沟检测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，花园沟水质较好。

3、地下水

地下水现状监测与评价结果表明：各检测点的各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

4、声环境

由现状监测结果可知：拟建项目厂界昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类功能区标准的要求。因此，项目附近区域声环境质量较好。

5、土壤环境

根据项目厂址土壤环境现状监测结果，项目占地范围内土壤环境质量不存在点位超标，土壤环境现状较好。

- 10.1.5污染物防治措施可行且达标排放

1、环境空气

（1）项目评价等级为二级评价，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)8.1相关规定，二级评价项目不进行进一步预测与评价。

（2）拟建项目不需设置大气环境防护距离。

2、地表水

（1）项目产生的废水主要包括空舍冲洗废水、空气能热泵排水、水冷空调排水、生物除臭装置排水和生活污水。拟建项目厂区内设置污水处理站1座，采用“格栅池+初沉池+调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池+消毒池”处理工艺，设计处理规模为10m3/d，废水经厂区内污水处理站处理后，出水水质能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）相关标准（旱地作物）要求，用于附近农田灌溉，对周围地表水环境影响较小。

（2）企业应对所排废水水质进一步严格控制，在日常生产中严格执行操作规程，避免非正常排放的发生，以保护地表水资源。厂内设置事故水池，存放事故状况下的废水，以避免事故废水排放造成的不利影响。

3、地下水

拟建项目废水对地下水造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节。拟建项目污水输送采用防渗沟渠，污水产生和储存处各构筑物及地坪均采取防渗措施后，可以有效地防止项目建设对厂区附近地下水造成污染，工程投产后对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。

4、声环境

项目投产后昼夜间厂界贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，工程投产后其产生的噪声对周围声环境影响较小。

5、固体废物

通过采取措施后，一般工业固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，不会对周围环境产生不利影响。

6、土壤

根据项目厂址土壤环境现状监测结果，项目占地范围内土壤环境质量不存在点位超标，土壤环境现状较好。拟建项目采取源头控制、过程防控和跟踪监测等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低。因此从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

7、生态保护

拟建项目未在重要生态功能区周围建设，在做好场地绿化和硬化的前提下，项目建设对生态环境的影响较小，可为环境所接受。

- 10.1.6建议申请总量指标

拟建项目无需申请总量控制指标。

- 10.1.7环境风险可接受

项目的主要事故风险废水泄漏或超标排放、鸡舍管理不善引起的鸡瘟疫情，拟建项目制定风险防范措施，以减少事故的发生。制定了有针对性的、可操作的应急预案，对可能发生的风险事故应急救援、控制有较强的保障性，一旦发生事故，必须按事先拟定的三级应急方案，进行紧急处理，将事故降低到最低水平。

在落实风险防范措施和应急预案的前提下，综合本次风险评价结果，拟建项目事故风险水平是可接受的。

- 10.1.8公众意见

企业于2024年5月22日确定环境影响报告书编制单位，于2024年5月24日在全国建设项目信息公示平台（网址https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=40524X2LH9））首次公开信息。报告书征求意见稿编制完成后，企业于2024年6月14日在全国建设项目信息公示平台（网址https://www.eiacloud.com/gs/detail/3?id=31225ud52K）、项目附近敏感点公示栏张贴及联合日报按照要求进行了报告书征求意见稿公示。公参过程及内容符合《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）要求，公众参与调查期间未收到反对拟建项目建设的意见。

可见，公众对该项目在本区域内建设还是支持的。公众对本项目建设运营中对周围大气环境和水环境的影响较为关注，企业应严格落实“三同时”制度，重视日常环保工作，落实各项环保措施，加强环境管理，以期进一步减少项目运行对周围环境的影响。

- 16.1.9总结论

拟建项目符合产业政策，选址符合区域的规划要求，工艺及设备处于国内先进水平，属清洁生产工艺；各项污染治理得当，经有效处理后可保证污染物稳定达到相关排放标准要求，对外环境影响不大，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。拟建项目需制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范，减缓措施，环境风险水平是可接受的。因此，从环保的角度看，拟建项目的建设是可行的。

- 10.2措施

拟建项目必须采取的环保措施详见表10.2-1。

表10.2-1  “三同时”环保措施项目汇总表

| 序号 | 污染源 |  |  | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大气污染治理 |  |  |  |  |
| 1 | 有组织废气 |  | 污水处理站产生的恶臭气体 | 厌氧池、好氧池等池体加盖密闭收集（收集效率95%），经生物除臭装置（处理效率90%）后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 食堂产生的油烟通过油烟净化器处理后，由屋顶高空排放（排气筒出口高度不小于1.5m）。 |
| 2 | 无组织废气 |  | 鸡舍产生的恶臭气体 | ①选用益生菌配方饲料，促进营养吸收，并合理控制养殖密度；②向粪便或舍内投（铺）放吸附剂，投加或喷洒除臭剂，减少恶臭污染物的排放；③加强鸡舍通风，及时清除粪便污物等措施。 |
|  |  |  | 鸡粪暂存间产生的恶臭气体、污水处理站未收集的恶臭气体、颗粒物 | 采取定期喷洒除臭剂、车间密闭等措施，同时，对污水处理站周围采取加强绿化等措施。 |
| 二、水污染治理 |  |  |  |  |
| 1 | 空舍冲洗废水 |  |  | 厂区设污水站1座，设计处理规模为10m3/d，采用“格栅池+初沉池+调节池+水解酸化池+AO池+沉淀池+消毒池”工艺，设计出水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中表1（旱地作物）的相关标准，用于附近农田灌溉水。 |
| 2 | 水冷空调排污水 |  |  |  |
| 3 | 空气热能泵排污水 |  |  |  |
| 4 | 生物除臭装置排污水 |  |  |  |
| 5 | 职工生活废水 |  |  |  |
| 三、固体废物控制 |  |  |  |  |
| 1 | 一般固体废物 | 病死鸡 |  | 委托有处理资质的单位处理 |
| 2 |  | 鸡粪 |  | 外售有机肥厂家制作有机肥 |
| 3 |  | 饲料残渣及散落羽毛 |  |  |
| 4 |  | 污水处理站污泥 |  |  |
| 5 |  | 栅渣 |  |  |
| 6 |  | 废除臭剂桶 |  | 外售物资回收部门 |
| 7 |  | 职工生活垃圾 |  | 环卫部门统一收集集中处理 |
| 8 | 危险固体废物 | 消毒剂废包装 |  | 委托有资质单为处理 |
| 9 |  | 废柴油桶 |  |  |
| 10 |  | 医疗废物 |  |  |
| 四、噪声污染治理 |  |  |  |  |
| 1 | 厂内设备 |  |  | （1）尽量选用低噪声设备；加强车间封闭或隔声，风机进气口装消声器；均采用减振基底，连接处采用柔性接头，泵类设备安装在泵房内，基础减震处理，必要时再加装隔声罩；管线与噪声设备连接处采用柔性接头。 （2）在设备、管道安装设计中，注意隔震、防冲击。注意改善气体输送时场状况，以减少气体动力噪声。 （3）工人尽可能在隔声效果较好的控制室内进行操作，不接触声源。对于设备维修及巡视检查人员配备相应的个人防护用品，如耳塞或防护耳罩等。 |
| 2 | 其他 |  |  | 加强设备的维修保养；厂区周围及内部种植树木，厂区平面布置要优化，合理布局。 |
| 五、风险控制 |  |  |  |  |
| 1 | 风险防范 |  |  | 严格落实环评中提出的要求；建立环境风险应急预案；将事故风险概率和影响程度降至最低；设置200m3的事故水池1座。 |
| 2 | 卫生防护距离 |  |  | 拟建项目卫生防护距离为厂区外100m。卫生防护距离范围内应禁止建设居民定居区、学校、医院等敏感单位。 |
| 六、环境监测和标准化 |  |  |  |  |
| 1 | 有组织排放 |  |  | 定期委托有资质单位进行监测。 |
| 2 | 无组织排放 |  |  | 定期委托有资质单位进行监测。 |
| 七、排污口规范 |  |  |  |  |
| 1 | 排污口规范 |  |  | 排污口的设置应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》的有关规定。 |
| 2 | 图形标志 |  |  | 在废气排放口、废水排放口、噪声排放源设置环境保护图形标注。 |
| 八、环境管理 |  |  |  |  |
| 1 | 在项目建设中严格执行环保“三同时”制度，将应急预案纳入“三同时”制度中，把报告书和工程设计中提出的各项措施落实到位。 |  |  |  |
| 2 | 建立健全并充分落实各项监测制度。 |  |  |  |
| 3 | 对建设项目环境信息公开。 |  |  |  |

- 10.3建议

（1）拟建项目对外环境卫生有较高的要求，项目建成后其场界外周围不得新建化工、水泥等高噪声、高污染项目；并且在场址四周卫生防护距离内，严禁新建学校、医院、居住区等环境保护敏感目标。

（2）必须搞好场内卫生，发现有肉鸡病死或其它意外致死的，要及时清理消毒，妥善处理肉鸡尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（3）积极做好场区内绿化、美化工作。在进场道路两侧、鸡舍周围及场区空地、围墙、办公管理区等场所，种植大量对硫化氢、氨等刺激性气体具有吸收作用或抗性作用的花草树木。种植隔离林带，互不交叉，可防止人畜任意往来而引起的疫病传播。

（4）加强现场管理，对固体废物应首先分类，并登记，堆放到指定场所。

（5）对厂区合理布置，提高土地利用率。对生产区及厂区周围等应加强绿化，绿地要和灌草合理搭配，以改善环境气候。

（6）加强生产工艺控制和物流管理，减少和杜绝跑、冒、滴、漏的发生，严格按规程操作，杜绝生产事故发生，保证生产有效平稳地进行。

（7）拟建项目应严格落实环评报告书提出的环保整改措施，并在工程竣工后按规定程序进行自主环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。