- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：兰陵华瑞医院有限公司综合医院建设项目

建设单位（盖章）：兰陵华瑞医院有限公司

编制日期：    2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 兰陵华瑞医院有限公司综合医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-371324-04-01-446806 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李敏杰 | 联系方式 | 18669601789 |
| 建设地点 | 山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧 |  |  |
| 地理坐标 | 34 度 52 分37.096 秒， 118 度 1 分17.298 秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411 综合医院 | 建设项目行业类别 | 四十九、卫生84 108 医院841 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 临沂市兰陵县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2306-371324-04-01-446806 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R是医院已完成建设完成并投入运营 | 用地（用海） 面积（m2） | 50263（约75.3945亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | ①规划名称：《兰陵县县城总体规划（2018-2035年）》 审批机关：山东省人民政府 审批文件名称及文号：《山东省人民政府关于兰陵县县城总体规划（2018-2035年）的批复》（鲁政字[2019]52号） 2、规划名称：山东苍山经济开发区规划 审批机关：山东省人民政府 审批文件名称及文号：《山东省人民政府关于济南槐荫工业园区等设立为省级开发区的通知》（鲁政字【2006】71号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划境影响评价符合性分析 | 拟建项目位于山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧（附图1），根据《兰陵县县城总体规划（2018-2035年）》（附图2），拟建项目占地属于物流仓储用地；根据企业提供的土地证（鲁（2017）兰陵县不动产权第0000522号）及租赁合同，项目占地属于工业用地，根据《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发〔2019〕42号），“经土地和房屋所有法定权利人及其他产权人同意后，对闲置商业、办公、工业等用房作必要改造用于举办医疗机构的，可适用过渡期政策，在5年内继续按原用途和权利类型使用土地，但原土地有偿使用合同约定或划拨决定书规定不得改变土地用途或改变用途由政府收回土地使用权的除外。”，故工业用地可以用于举办医疗机构，根据山东兰陵经济技术开发区管理委员会开具的证明，项目符合区域总体规划（见附件），根据《兰陵县国土空间总体规划（2020-2035年）》，“项目位于城镇开发边界范围内，不占用生态红线及永久基本农田，符合国土空间规划管控要求（见附图3~附图5）。” 综上，兰陵华瑞医院有限公司综合医院建设项目用地性质合理，符合规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与所在地“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 拟建项目位于山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧，根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》及2021年2月通过审定的《兰陵县国土空间总体规划编制文本》，兰陵县生态保护红线总面积为7893.33公顷，占县域国土总面积的4.57%，主要位于县域北部的尚岩镇、鲁城镇、下村乡、大仲村镇和矿坑镇等乡镇。与项目区域最近的生态保护红线为尚岩镇境内文峰山土壤保持生态保护红线区（红线概况见表1，项目与生态红线位置关系图见附图6），距离红线区约2.3km，不在生态保护红线规划范围内，项目建设符合生态红线要求。 表1-1 与项目最近的生态红线区域情况表 名称; 代码; 外边界; Ⅰ类红线区; 生态功能; 类型; 备注. 边界描述; 面积（km2）; 边界 描述; 面积（km2）. 文峰山土壤保持生态保护红线区; SD-13-B2-09; 兰陵县西南部G234延伸方向两侧；兰陵县西北部与费县交界处，S240，S342以南；G206国道以北，S229省道两侧区域。; 205.19; 一级保护区边界线外半径500m的范围。; 0.79; 土壤保持、水源涵养、生物多样性; 森林、草地、湿地、农田; 包含山东兰陵会宝湖国家湿地公园、文峰山省级地质公园、文峰山省级森林公园、费县公益林、兰陵县公益林、兰陵县自来水厂. （2）与环境质量底线符合性分析 ①大气环境质量底线 拟建项目所在区域环境空气功能区为二类区；根据《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》，到2025年，全省PM2.5年均浓度达到38微克/立方米，O3浓度保持稳定，空气质量优良天数比例达到72.5%，重度及以上污染天数比例不超过0.8%。根据2021年临沂市大气环境质量公报，项目区域属于不达标区域，但是项目建设后采取严格且技术可行的污染防治措施后，污染物均可实现达标排放，总体上，项目建设对环境空气质量影响可以接受。 ②水环境质量底线 参考《临沂市2021年生态环境质量公报》，项目区域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）⦀类标准，区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）⦀类标准要求。拟建项目产生的废水主要为职工生活污水和医疗废水，生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求后通过生活污水排放口排入市政管网；医疗废水经院区污水处理站处理后的医疗废水在满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求后通过医疗废水排放口分别排入市政管网。生活污水、医疗废水均通过市政管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），经兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）深度处理达标后排入汶河。项目建设不会突破水环境质量底线。 拟建项目选用先进的医疗设备，噪声级较小，且均在室内，污水处理站的污水泵、风机以等噪声采用基础减振、隔声、消声等措施，汽车噪声采用减速慢行、禁鸣喇叭等措施，厂界噪声能够达标排放；固体废物分类收集、妥善处置，最终外排量为零。总体上，拟建项目排放污染物采取合理有效的处理措施后，预计不会改变原有的环境功能，满足环境质量底线要求。本项目不属于工业项目，废水主要为生活污水和医疗废水，生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求后通过生活污水排放口排入市政管网；医疗废水经院区污水处理站处理后的医疗废水在满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求后通过医疗废水排放口分别排入市政管网。生活污水、医疗废水均通过市政管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），经兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）深度处理达标后排入汶河。（3）与资源利用上线符合性分析 根据《兰陵县国土空间总体规划（2020-2035年）》，“项目位于城镇开发边界范围内，不占用生态红线及永久基本农田，符合国土空间规划管控要求（见附图3~附图5），供水管网已敷设至拟建项目区域范围内，可满足用水要求，拟建项目用电量约16万kW·h，用水量约51764.28m3/a。 拟建项目消耗电能和水资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）与生态环境准入清单符合性分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。拟建项目与《临沂市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（临政字[2021]71号）的符合性分析见表1-2、与《临沂市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的符合性分析见表1-3。 表1-2 项目与临政字[2021]71号文符合性分析一览表 相关要求; 拟建项目情况; 符合性. （四）生态环境空间分区管控. 3.一般管控单元 67 个，为优先保护和重点管控区域以外的区域，以促进生活、生态、生产功能的协调融合为导向，该区 域执行生态环境保护的基本要求，合理控制开发强度，严格控 制区域污染物排放总量不增加，确保生态环境功能不恶化。; 拟建项目位于山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧，根据临沂市环境管控单元图（详见图7），拟建项目位于山东兰陵经济技术开发区（ZH37132420002），属于重点管控单元。; /. 临沂市生态环境准入清单. 空间布局约束; 19.严格新建、改建、扩建“两高”项目环境准入，“两高”项目为煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等六个行业，如另有规定，从其规定。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 拟建项目不属于工业项目。; 符合. 污染物排放管控; 2.环境空气质量达标前，实施建设项目新增污染物排放总量指标“倍量替代”。; 拟建项目无有组织SO2、NOX、VOCs排放；生活污水、医疗废水均通过市政管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），经兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）深度处理达标后排入汶河，外排废水中COD及氨氮总量指标从兰陵经济技术开发区第二污水处理厂分配的总量中调剂，故拟建项目不需进行倍量替代。; 符合. 4.排放工业废气或者有毒有害大气污染物的排污单位，应当按照规定和监测规范; 置监测点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。 拟建项目运行过程中按照规定和监测规范设置监测点位和采样监测平台，进行自行监测或者委托具有相应资质的单位进行监测。; 符合. 环境风险防控; 2.企业事业单位应当按照相关法律法规和标准规范的要求，履行下列义务：（一）开展突发环境事件风险评估；（二）完善突发环境事件风险防控措施；（三）排查治理环境安全隐患；（四）制定突发环境事件应急预案并备案、演练；（五）加强环境应急能力保障建设。发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单 位应当依法进行处理，并对所造成的损害承担责任。; 拟建项目建成运行过程中按要求履行各项义务。; 符合. 10.产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放、填埋，防止污染土壤和地下水。; 拟建项目设置规范的危废间，产生的危废在危废间暂存，并委托有资质单位定期处置。; 符合. 资源利用效率; 3.大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会。; 拟建项目用水主要包括急诊和门诊区用水、病房区用水（含洗衣用水）、职工生活用水、煎药机清洗用水、浸药用水、煎药用水、检验科、供应室用水、微生物除臭用水，一次水用水量约51764.28m3/a。; 符合. 表1-3 拟建项目与《临沂市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单》的符合性分析一览表 相关要求; 拟建项目情况; 符合性. 兰陵县一般管控单元11个，重点管控单元2个，优先管控单元5个。; 拟建项目位于山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧，根据兰陵县环境管控单元图（详见图8），拟建项目位于重点管控单元（山东兰陵经济技术开发区（ZH37132420002）。; /. 空间布局约束 1.兰陵县西水厂水源地按照《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《山东省水污染防治条例》、 《临沂市饮用水水源地保护条例》相关要求进行管理，合理布局和调整饮用水水源地以及上下游地区的产业结构，促进经济建设和饮用水水源地保护协调发展。 2.其他林地、乔木林地一般生态空间按照《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《山东省森林资源条例》等有关要求进行培育、保护、利用及管理，推进林地持续、健康、稳定发展。 3.山东兰陵经济技术开发区应科学规划园区建设，按照主导产业定位重点发展建材、食品、机械制造业，重点引进工艺先进、技术创新、带动作用强的项目，适当引进纺织服装、电子设备等清洁型、无污染、轻微污染类项目。落实园区空间管制措施，科学合理地设置项目准入条件，淘汰落后生产工艺、设备， 持续提高工业绿色发展水平。; 拟建项目位于山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧，不在饮用水源保护区范围内，项目不占用生态红线及永久基本农田，符合国土空间规划管控要求，项目用地性质属于工业用地，故项目占地符合兰陵县土地利用总体规划，项目符合国家产业政策及规划要求。; 符合. 污染物排放管控 1.大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准和《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）一般控制区标准和相关行业排放标准。 2.水污染物排放执行《流域水污染物综合排放标准第 2 部分：沂沭河流域（DB37/ 3416.2-2018）》相关标准和相关行业排放标准。 3.声环境按照《临沂市声环境功能区划分方案》（临政办字〔 2021〕 6 号），执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 4.山东兰陵经济技术开发区为大气环境高排放重点管控区，严格企业准入、提高产业标准，推进企业提标改造，减少污染物排放。 5.兰陵县西泇河水环境工业重点管控区应优化产业结构和布局，采取综合防治措施，提高水的重复利用率，减少废水和污染物排放量。推进现有企业提标改造，采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。依法淘汰落后产能，淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备。; 拟建项目不属于工业项目，汽车尾气中颗粒物、非甲烷总烃、NOx厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求；垃圾收集点产生的恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准；污水处理站产生的恶臭废气执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准；消毒废气中氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值标准；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（(DB37/597一2006)）表2大型标准；陵生活污水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求；医疗废水执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。; 符合. 环境风险防控 1.土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）相关标准。 2.一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关标准。 3.土壤重点监管企业新、改、扩建项目用地应当符合国家和山东省有关建设用地土壤污染风险管控标准。 4.加强对土壤和地下水资源的保护和合理利用，坚持预防为主、保护优先，工业企业应采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤和地下水受到污染。 5.山东兰陵经济技术开发区应提升园区环境管理水平，完善基础设施建设和环 境应急保障体系，健全环境风险防控措施，细化明确产业园区及区内企业环境风险防范责任；定期开展突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。; 拟建项目严格落实分区防渗，防止污染土壤和地下水，严格落实环境保护管理制度，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》( GB 18599-2020）相关标准；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）相关标准。; 符合. 资源开发效率 1.统筹生活、生产、生态用水，提高水资源集约安全利用水平及区域再生水利用率；未经许可不得开采地下水。 2.根据“四减四增”相关要求，优化调整产业、能源、运输、农业结构，提高资源能源利用效率。 3.山东兰陵经济技术开发区内应提高中水回用率，打造工业共生结构和循环经济发展模式，延长工业生态链，实现循环经济的“减量化、再利用、再循环”。 4.强化土地资源节约集约，严格土地用途管制，提高土地利用效率。坚决守住耕地和基本农田红线，科学合理利用耕地资源，防止耕地“非农化”。; 拟建项目不使用高污染燃料；不属于工业项目，项目不占用生态红线及永久基本农田，符合国土空间规划管控要求，该项目用地布局及规模纳入正在编制的《兰陵县国土空间总体规划(2021-2035年)》。; 符合. 综上分析，项目建设符合所在区域的“三线一单”控制要求。 2、项目与其他环保政策符合性分析 （1）与《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）符合性分析 表1-4 项目与《建设项目环境保护管理条例》符合性分析 要求; 拟建项目符合性. 第十一条; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；; 根据前述分析，项目类型、规模、布局等符合《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》等环境保护法律法规。项目选址符合兰陵县相关规划要求。. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；; 根据项目“三线一单”符合性分析，项目建设采取严格的污染防治措施，不会对周围大气、水质量环境造成影响，满足区域环境质量改善目标管理的要求。. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；; 根据分析，拟建项目污染物排放浓度满足相应国家和地方排放标准要求，已采取废气、废水、噪声、固废、土壤、生态破坏预防及控制措施。. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；; 拟建项目属于新建项目。. 由上表可知，拟建项目的建设可满足《建设项目环境保护管理条例》的要求。 （2）与《水污染防治行动计划》符合性分析 表1-5 拟建项目与《水污染防治行动计划》的符合性分析 要求; 符合性. 全面控制污染物排放; 狠抓工业污染防治; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。; 拟建项目为综合医院建设项目，履行环境影响评价，不属于取缔行业类别。. 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。; 拟建项目为综合医院建设项目，不属于十大重点行业。. 推动经济结构转型升级; 调整产业结构; 依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。; 拟建项目不属于淘汰落后产能工艺。. 优化空间布局; 重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。; 拟建项目不属于高耗水、高污染行业，. 积极保护生态空间。新建项目一律不得违规占用水域。; 拟建项目不占用水域。. 从上表可知，拟建项目符合《水污染防治行动计划》的要求。 （3）与《大气污染防治行动计划》符合性分析 表1-6 拟建项目与《大气污染防治行动计划》的符合性分析 要求; 符合性. 加大综合治理力度，减少多污染物排放; 全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。; 拟建项目不设燃煤设施。. 调整优化产业结构，推动产业转型升级; 严控“两高”行业新增产能。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; 拟建项目为综合医院建设项目，不属于“两高”行业。. 从上表可知，拟建项目符合《大气污染防治行动计划》的要求。 （4）与《山东省环境保护管理条例》（2018年11月30日修订）的符合性分析 表1-7 项目与《山东省环境保护管理条例》的符合性分析 要求; 拟建项目情况; 符合性. 第十五条; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭; 拟建项目为综合医院建设项目，不属于上述行业。; 符合. 第四十四条; 各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 拟建项目为综合医院建设项目，不属于工业项目。; 符合. 第四十五条; 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 拟建项目采取各污染物治理、预防和控制生态破坏的措施，废水、废气、废渣及噪声排放均能满足国家或地方排放标准，其污染物排放总量满足总量控制指标要求。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《山东省环境保护管理条例》（2018年11月30日修订）相关要求。 （5）与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 表1-8 拟建项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性 要求; 拟建项目情况; 符合性. 淘汰落后产能; 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。; 拟建项目为综合医院建设项目，不属于上述8个重点行业，不属于“两高”项目。; 符合. 压减煤炭消耗; 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。; 拟建项目不设工业炉窑，不使用煤炭、重油。; 符合. 实施VOCs全过程; 染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。; 拟建项目为综合医院建设项目，不涉及工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用。; 符合. 强化工业源NOx深度治理; 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。; 拟建项目不设燃煤设施。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》的相关要求。 （6）与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析 表1-9 拟建项目与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性 要求; 拟建项目情况; 符合性. 精准治理工业企业污染; 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。鼓励有条件的园区引进“环保管家”服务，提供定制化、全产业链的第三方环保服务，实现园区污水精细化、专业化管理。; 拟建项目为综合医院建设项目，不属于上述行业。; 符合. 推动地表水环境质量持续向好; 严守水质“只能变好、不能变差”底线，各市梳理河流水; 指数和湖库水质指数较高的河湖库及重点影响因子，形成重点改善河湖库清单。按照“短期长期结合、治标治本兼顾”的原则，突出重点区域、重点河湖库、重点因子、重点时段污染管控，制定专项推进方案。建立重点河湖水质改善省级驻点帮扶机制，组建帮扶团队，现场驻点指导，精准制定“一河一策”，聚力解决突出水生态环境问题。 拟建项目生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求后通过生活污水排放口排入市政管网；医疗废水经院区污水处理站处理后的医疗废水在满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求后通过医疗废水排放口分别排入市政管网。生活污水、医疗废水均通过市政管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），经兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）深度处理达标后排入汶河; 符合. 防控地下水污染风险; 识别地下水型饮用水水源补给区内潜在污染源，建立优先管控污染源清单，推进地级及以上浅层地下水型饮用水重要水源补给区划定。强化危险废物处置场和生活垃圾填埋场等地下水污染风险管控。试点开展废弃矿井地下水污染防治。完善报废矿井、钻井等清单，持续推进封井回填工作。; 拟建项目不位于饮用水水源保护区。; 符合. 由上表可知，拟建项目符合《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》的相关要求。 （7）项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的符合性分析 表1-10项目与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的符合性分析 要求; 拟建项目情况; 符合性. 非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺:若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺; 拟建项目为精神病专科医院建设项目，属于非传染病医院，废水排入污水处理厂，废水处理工艺为“格栅+调节池+厌氧+生物氧化+高效沉淀+洁王子活性氧消毒”的处理工艺”，满足一级强化处理+消毒工艺要求。; 符合. 3、兰陵县集中式饮用水水源保护区概况 ①根据2009年临沂市编制的《临沂市饮用水源地环境保护规划》，该规划对兰陵县饮用水源保护区进行划分。兰陵县饮用水源地包括兰陵县自来水公司西水厂及东苑水厂。 兰陵县自来水公司东苑水厂保护范围： 一级保护区：包括井群内区域和井群外包线以外半径10米的范围。 二级保护区：一级保护区边界线外半径100米的范围。地理红线为东至九号路，南至兰陵路，西至文峰路，北至玉泉路，四路到中心。 兰陵县自来水公司西水厂保护范围： 一级保护区：包括井群内区域和井群外包线以外半径10米的范围。 二级保护区：一级保护区边界线外半径100米的范围。地理红线为东至抱犊崮路，南至工业路，西至孤山南路，北至泉山西路，四路到中心。 ②兰陵县“千吨万人”农村饮用水源保护区+ 根据兰陵县人民政府关于《兰陵县“千吨万人”农村饮用水水源地保护区划定方案的批复《兰陵政字[201713号)，兰陵县划定11处农村集中式饮用水源地，分别为兰陵县向城镇自来水厂、兰陵县康健源水厂、兰陵县鲁城镇马庙水厂、兰陵县层山镇自来水厂、兰陵县波涛饮用水有限公司、山东凤巢水业有限公司、兰陵县润心饮用水有限公司、兰陵县润通饮用水厂、兰陵县新泉自来水厂、兰陵县万福源水厂兰陵县古兰水厂。 保护区范围: 一级保护区:包括井群内区域和井群外包线以外半径10米的范围。 二级保护区:一级保护区边界线外半径100米的范围。 拟建项目位于山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧，不在饮用水水源保护区范围内，项目建设不会对饮用水源保护区产生不利影响。 兰陵县饮用水源保护区示意图见附图9。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 兰陵华瑞医院有限公司综合医院建设项目属于新建项目，院址位于山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧（地理位置见附图1），项目总用地面积50263m2，总建筑面积29314.69m2。项目临床科室拟设置预防保健科/内科/精神科；精神病专业，精神卫生专业；药物依赖专业；精神康复专业临床心理专业/医学检验科，临床体液、血液专业，临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/X线诊断专业;超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业/中医科等，影像科磁共振室、X光室等在内的三类射线装置不在本次评价范围内，根据《射线装置分类办法》（环保部[2006]26号）和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008修订）》（环境保护令第3号），企业需委托相关有资质的单位编制辐射环境影响评价报告报生态环境主管部门审批。项目设置床位299张，总投资500万元，其中环保投资20万元。医院职工定员88人，已于2020年投入运营，全年运营时间365天，8760小时。项目工程组成详见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 门诊楼; 门诊楼1座，地上6层，钢筋混凝土结构。占地面积1270m2，建筑面积7620m2，设置各门诊科室、病房等。 其中1层设置输液大厅、药房收费、门诊大厅、配药室、诊室、化验室、医办、X光室、B超室、护士值班室等。 2F设置诊室、预防保健科、内科、精神科。 3F设置临床体液、血液专业，临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/X线诊断专业;超声诊断专业。 4F设置心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业/中医科等，影像科磁共振室等。 5F设置办公室、储藏室、医生办公室、供应室、无菌间、一次性物品室、敷料室。 6F设置会议室、办公室等。; 已建. 心理服务楼; 1座，地上4层，钢筋混凝土结构。占地面积1200m2，建筑面积4800m2，设置心里服务室、休闲娱乐室、员工餐厅等。; 已建. 综合楼; 4座，地上4层，钢筋混凝土结构。每座占地面积1000m2，建筑面积4000m2，设置病房及护士服务站等。; 已建. 辅助工程; 员工餐厅; 建筑面积320m2，位于位于心理服务楼内，用于员工及病人就餐。; 已建. 配电室; 1座，1层，建筑面积6m2，主要用于变压器放置。; 已建. 停车场; 位于医院西部空地及中部空地区域，共计约60个车位，用于医院员工及就医人员停车。; /. 洗衣房; 位于心理服务楼楼1层男女卫生间内，主要为物品清洗消毒及烘干。; 已建. 消毒室; 位于医院西部，占地面积200m2，建筑面积200m2，用于消毒剂的制作。; 已建. 门卫; 位于医院出入口，占地面积144.69m2，建筑面积144.69m2，用于医院安保工作。; 已建. 储运工程; 危废间; 1座，1层，医院内消毒室北侧，建筑面积25m2，主要用于危险废物的暂存; 已建. 储物间; 1座，1层，医院内危废间北侧，建筑面积525m2，主要用于杂物的暂存; 已建. 公用工程; 供水; 拟建项目用水水源为自来水，由兰陵县自来水公司供给。项目用水主要包括急诊和门诊区用水、煎药机冲洗用水、浸药用水、煎药用水、病房区用水（含洗衣用水）、职工生活用水、检验科用水、供应室用水、消毒用水、微生物除臭用水，一次水用水量约51764.28m3/a。; 已建. 排水; 拟建项目采取雨污分流制，分别建设雨水管网及污水管网。; 已建. 供电; 项目供电由兰陵县供电局提供，年用电量约16万kW·h，医院采用双回路电源供电。; 已建. 供暖; 项目供暖由市政供暖提供，辅助供暖采用空调。; 已建. 制冷; 制冷采用空调制冷。; 已建. 通风、消毒; 采取开房门窗等方式自然通风；定时向各楼层喷洒3%过氧化氢消毒液、酒精及84消毒液等消毒药品对各楼层进行消毒。; /. 环保工程; 废气; 无组织废气：主要包括进出车辆汽车尾气、污水处理站产生的恶臭、煎药产生的恶臭、垃圾收集点产生的恶臭。针对车辆汽车尾气，采取设置指示牌引导车辆停放、减少怠速行驶及加强院区绿化等措施。针对污水处理站产生恶臭，经管道收集后（收集效率90%），经风机引至一套微生物除臭装置净化处理后（净化效率90%）无组织排放。 食堂油烟经油烟净化器处理（处理效率90%）后通过高于楼顶1.5m排气筒无组织排放。 消毒废气、煎药废气加强通风后无组织排放。; 达标排放. 废水; 检验科酸碱废水经中和预处理后与其它废水一起排入院区内污水处理站，污水处理站采取“格栅+调节池+厌氧+生物氧化+高效沉淀+洁王子活性氧消毒”处理工艺，处理规模为200m3/d，拟建项目产生的废水主要为生活污水和医疗废水，生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求后通过生活污水排放口排入市政管网；医疗废水经院区污水处理站处理后的医疗废水在满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求后通过医疗废水排放口分别排入市政管网。生活污水、医疗废水均通过市政管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），经兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）深度处理达标后排入汶河。; 达标排放. 噪声; 拟建项目优先选用低噪声设备，对水泵、风机、污泥脱水机等噪声源采取地下安装、隔声、基础减振等措施，同时加强车辆管理、院内减速慢行、禁鸣喇叭。; 达标排放. 固废; 生活垃圾、厨房垃圾：收集后由环卫部门统一收集集中处理。; 零排放. 医药包装材料（包括各种药盒、药箱及说明书、内包装、废消毒剂包装等）收集后外卖废品收购站，废中药渣收集后外售有处理能力单位。. 医疗废物（药物性废物、化学性废弃物等）、污水处理站污泥：属于危险废物，收集后交由有资质单位处理。. 2、项目服务规模 项目服务方案详见表2-2。 表2-2 全院就诊量一览表 序号; 产品名称; 计量单位; 设计量; 设计年生产时间（h/a）. 1; 就诊量; 人次/a; 28000; 8760. 2; 床位; 张; 299. 3、主要设备 项目主要设备见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设施参数; 设计数值; 数量（台/组）; 备注. 1; 脑电图仪; NT9200-16D; /; 1; 已建. 2; 全自动四通道糖化血红蛋白检测仪; A1C EZ Auto 4 GW; /; 1. 3; 经颅磁刺激仪; OSF-4; /; 1; 已建. 4; 脑电治疗仪; YS3004; /; 6; 已建. 5; 心电图机; ECG-1112CL IMAC12; /; 2. 6; 全自动化学发光法免疫分析仪; Aceso 80A i1000; /; 2; 已建. 7; 全自动生化分析仪; BS-430; /; 1; 已建. 8; 医用离心机; TDL-280; /; 1; 已建. 9; 超声经颅多普勒血流分析仪; TCD-2000T; /; 1; 已建. 10; 特定蛋白分析仪; OneUP; /; 1; 已建. 11; 液相色谱仪; GI-3000YT; /; 1; 已建. 12; 32层螺旋CT机; RevdutionACT; /; 1; 已建，Ⅲ类射线，不在本次评价范围. 13; DR摄影机; DT570; /; 1. 14; 彩超机; DC-38; /; 1; 已建. 15; 便携式超声机; PL-30181; /; 1; 已建. 16; 脑涨落图仪; ML-2001; /; 1; 已建. 17; 台式微量高速离心机; TG16-W; /; 1; 已建. 18; 血球细胞分析仪; BC-5180; /; 1; 已建. 19; 生物反馈治疗仪; 心越G-HUB; /; 1; 已建. 20; 一次性注射器; /; /; 604; /. 21; 头套; /; /; 2; /. 22; 一次性使用无菌注射器; /; /; 233; /. 23; 医用输液贴; /; /; 1320; /. 24; 一次性使用输液器; /; /; 247; /. 25; 一次性使用胃管; /; /; 9; /. 26; 一次性使用肠道冲洗袋; /; /; 8; /. 4、主要药品 医院药房药品库存见表2-4. 表2-4 医院药房药品库存清单 序号; 药品名称; 药品规格; 单位; 数量. 1; 新型冠状病毒抗原检测试剂盒（博科）; 1人份/人次; 人次; 25. 2; 地西泮片/安定片; 100*2.5mg; 片; 4670. 3; 地西泮注射液/安定针; 2ml;10mg*10; 支; 208. 4; 二羟丙茶碱注射液; 2ml:0.25g; 支; 6. 5; 苯妥英钠片; 0.1g×100片/瓶; 片; 4716. 6; 阿普唑仑片; 0.4mg*100片/瓶; 片; 26983. 7; 舒必利片; 0.1g×100片/瓶; 片; 15962. 8; 碳酸锂片; 0.25g×100片/瓶; 片; 18475. 9; 维生素C片; 0.1g*100*; 片; 1598. 10; 维生素C注射液; 5ml:1g×5支/盒; 支; 118. 11; 盐酸甲氧氯普胺注射液/胃复安; 1ml;10mg*10; 支; 1. 12; 盐酸氯丙嗪片; 50mg×100片/瓶; 片; 5050. 13; 盐酸消旋山莨菪碱注射液; 1ml:10mg×1支/支; 支; 1. 14; 草酸艾司西太普兰; 10mg*10片/盒; 片; 1460. 15; 盐酸舍曲林/唯他停; 50mg/片*14; 片; 791. 16; 盐酸氯米帕明/氯丙咪嗪; 50*; 片; 6375. 17; 丙戊酸钠片; 0.2g×100片/瓶; 片; 7862. 18; 富马酸喹硫平片; 0.1g×30片/瓶; 片; 3950. 19; 氯硝西泮片; 0.5mg×100片/瓶; 片; 926. 20; 盐酸丁螺环酮片; 5mg*40片/盒; 片; 8737. 21; 盐酸氯丙嗪片; 25mg*100; 片; 6530. 22; 氟哌啶醇注射液; 5mg/支*5; 支; 139. 23; 硫酸阿托品注射液; 1mg/支; 支; 3. 24; 50%葡萄糖注射液; 20ml/支; 支; 8. 25; 硝酸咪康唑乳膏; 20g/支; 支; 10. 26; 格列美脲片; 1mg×30片/盒; 片; 1333. 27; 酒石酸美托洛尔片; 25mg×20片/盒; 片; 990. 28; 盐酸洛贝林注射液; 1ml:3mg×1支/支; 支; 1. 29; 五氟利多片; 20mg/24片; 片; 427. 30; 尼可刹米注射液; 0.375g/支; 支; 3. 31; 卡马西平片; 0.1g/片*100; 片; 7087. 32; 氯消西泮片; 2mg/片*100; 片; 36. 33; 米氮平; 15mg/片*20; 片; 2051. 34; 枸橼酸莫沙必利片; 5mg*12片/盒; 片; 76. 35; 佐匹克隆片; 7.5mg/片*10; 片; 167. 36; 多巴丝肼片; 0.25g/片*40; 片; 1968. 37; 丙戊酸镁缓释片; 0.25g/片*30; 片; 960. 38; 拉莫三嗪片; 25mg/片*48; 片; 772. 39; 甘露醇注射液; 250ml/瓶; 瓶; 1. 40; 劳拉西泮片; 1mg/片*24; 片; 1091. 41; 盐酸二甲双胍缓释片; 0.5g/片*30; 片; 2823. 42; 消旋山莨菪碱片; 5mg/片*100; 片; 115. 43; 复方氨基酸注射液; 250ml/瓶; 瓶; 25. 44; 利培酮分散片; 1mg/片*30; 片; 14841. 45; 丙戊酸钠缓释片; 0.5g/片*30; 片; 2006. 46; 盐酸齐拉西酮片; 20mg/片*20; 片; 607. 47; 氟哌啶醇片; 2mg/片*100; 片; 7304. 48; 马来酸氯苯那敏片; 4mg/片*100; 片; 185. 49; 氯氮平分散片; 100mg/片*60; 片; 2964. 50; 头孢克洛分散片; 0.125g/片*12; 片; 353. 51; 头孢克洛分散片; 0.125g/片*12; 片; 241. 52; 盐酸二甲双胍片; 0.25g/片*48; 片; 351. 53; 开塞露; 20ml/支; 支; 116. 54; 氟哌啶醇注射液; 5mg/支*10; 支; 49. 55; 富马酸喹硫平片（舒思）; 0.1g/片*30; 片; 10814. 56; 去乙酰毛花苷注射液; 0.4mg/支; 支; 1. 57; 联苯双酯滴丸; 1.5mg/粒*250; 粒; 5500. 58; 氯氮平分散片; 25mg/片*60; 片; 7433. 59; 阿立哌唑片; 10mg/片*24; 片; 2347. 60; 盐酸齐拉西酮胶囊; 20mg/粒*20; 粒; 1349. 61; 盐酸舍曲林片; 50mg/片*28; 片; 6016. 62; 利培酮口崩片（醒志）; 1mg/片*20; 片; 6740. 63; 奥氮平（奥夫平）; 5mg/片*14; 片; 5391. 64; 盐酸文拉法辛片; 50mg/片*30; 片; 3035. 65; 奥氮平口崩片; 5mg/片*14; 片; 1016. 66; 氨磺必利片; 0.2g/片*20; 片; 182. 67; 利培酮分散片; 1mg/片*10片*2板; 片; 410. 68; 利培酮片（思利舒）; 1mg/片*40片; 片; 13562. 69; 盐酸氟桂利嗪胶囊; 5mg/粒*24; 粒; 353. 70; 多潘立酮片（吗丁啉）; 10mg/片*30; 片; 427. 71; 诺氟沙星胶囊（方明）; 0.1g/粒*10; 粒; 2056. 72; 盐酸曲唑酮片（美时玉））; 50mg/片*20; 片; 2211. 73; 盐酸苯海索片（安坦片）; 2mg/片*100; 片; 21499. 74; 阿奇霉素胶囊; 0.25g/粒*12粒; 粒; 181. 75; 盐酸普萘洛尔片（华中）; 10mg/片*100; 片; 33480. 76; 碳酸锂片（湘中）; 0.25g/片*100; 片; 939. 77; 奋乃静片（京丰）; 2mg/片*100; 片; 15391. 78; 草酸艾司西酞普兰片（乐朋）; 10mg/片*14; 片; 1386. 79; 盐酸帕罗西汀片; 20mg/片*30; 片; 8926. 80; 氯硝西泮片（洞庭）; 2mg/片*100; 片; 400. 81; 注射用磷霉素钠（大磷）; 2g/支; 支; 123. 82; 富马酸喹硫平缓释片（天衡）; 0.2g/片*20; 片; 1045. 83; 辛伐他丁片（双鹤）; 10mg/片*10; 片; 825. 84; 奥美拉唑肠溶胶囊（罗欣）; 20mg/粒*14; 粒; 2459. 85; 盐酸度洛西汀肠溶胶囊（恩华）; 30mg/粒*2板*12; 粒; 72. 86; 盐酸左氧氟沙星滴眼液; 0.3%*5ml/支; 支; 7. 87; 非诺贝特片（迪沙）; 0.1g/片*40片; 片; 2425. 88; 红霉素眼膏（辰欣）; 2g/支; 支; 5. 89; 阿司匹林肠溶片（拜耳）; 0.1g/片*30; 片; 963. 90; 乳酸钠林格注射液（华润）; 500ml/袋; 瓶; 75. 91; 注射用头孢曲松钠（鲁抗）; 1.g/支; 支; 215. 92; 醋酸泼尼松片（强的松）辰欣）; 5mg/片*1000; 片; 410. 93; 清开灵颗粒（白云山）; 10g/袋*10; 袋; 108. 94; 维C银翘片（百灵）; 1粒/粒*24; 粒; 1316. 95; 地塞米松磷酸钠注射液（辰欣）; 2mg/支*10; 支; 27. 96; 盐酸氨溴索注射液; 2ml:15mg/支; 支; 50. 97; 盐酸氨溴索颗粒; 30mg/袋*8; 袋; 79. 98; 硫酸阿米卡星注射液（齐鲁）; 0.2g/支*10; 支; 34. 99; 对乙酰氨基酚片（仁和）; 0.5g/片*40; 片; 1797. 100; 氯化钾注射液（齐都）; 1g/支*5; 支; 8. 101; 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液（武汉）; 250ml/瓶/0.5g/2.25g; 瓶; 61. 102; 布洛芬片（黄海）; 0.1g/片*100; 片; 2059. 103; 乙酰谷酰胺注射液（方明）; 2ml/支*10; 支; 64. 104; 艾司唑仑片（信谊）; 1mg/片*20; 片; 2111. 105; 阿卡波糖片（卡博平）; 50mg/片*60; 片; 984. 106; 劳拉西泮片; 0.5mg/片*48; 片; 2496. 107; 复方氨林巴比妥注射液; 2ml/支*10; 支; 53. 108; 蒙脱石散（罗欣）; 3g/袋; 袋; 174. 109; 布南色林片; 4mg/片*10; 片; 145. 110; 葡萄糖氯化钠注射液; 500ml/袋; 袋; 92. 111; 维生素B6注射液（方明）; 0.1g/支*10; 支; 129. 112; 氯化钠注射液0.9%; 250ml/瓶; 瓶; 141. 113; 氯硝西泮片（静康）; 2mg/片*100; 片; 1550. 114; 艾司唑仑片（常乐）; 1mg/片*14; 片; 637. 115; 磷酸腺嘌呤片; 10mg/片*100; 片; 2918. 116; 奥氮平片; 5mg/片*7*4; 片; 700. 117; 消渴丸; 52.5g*53克/瓶; 瓶; 34. 118; 复方甘草片; 100片/瓶; 片; 7118. 119; 云南白药胶囊; 0.25合/盒; 粒; 816. 120; 麝香保心丸; 22.5mg/粒*42; 粒; 819. 121; 新复方芦荟胶囊; 0.43g/粒*24; 粒; 1993. 122; 复方丹参滴丸; 1盒/盒; 盒; 8. 123; 牛黄解毒片（贵州）; 1片/片*24; 片; 523. 124; 乌灵胶囊; 0.33g/粒; 粒; 288. 125; 舒眠胶囊; 0.4g/粒*36; 粒; 3186. 126; 丹七片; 0.31g/片*48; 片; 1152. 127; 九味镇心颗粒; 6g/袋*10袋; 袋; 35. 128; 复方丹参片; 0.6g/片*60; 片; 6288. 129; 安神补脑胶囊（亚宝）; 0.3g/粒*24; 粒; 1932. 130; 莲花清瘟颗粒（衡水）; 6g/包*10; 包; 1. 131; 藿香正气软胶囊（天津）; 0.45g/粒*30; 粒; 169. 132; 板蓝根颗粒（四川）; 10g/袋*20; 袋; 31. 133; 荆防颗粒（孔府）; 15g/包*10; 包; 2625. 134; 肺宁颗粒（罗邦）; 10g/袋10; 袋; 263. 135; 注射用炎琥宁（湖北）; 80mg/支; 支; 542. 136; 藿香正气水（四川）; 10ml/支*10; 支; 246. 137; 甜梦口服液; 10ml/支*15; 支; 83. 药房药品随用随时补充。 5、劳动定员及工作制度 全院设置医护人员88人，全年工作时间365天，年工作时间8760h。 6、厂区平面布置 1）布置方案 拟建项目为新建项目，拟建项目总占地50263m2，呈不规则多边形，工程场地地形平坦。项目主要建筑为门诊楼1座6层，心理服务楼1座4层，综合楼4座4层。按照功能区划，全院分为医疗区、配套设施区，具体如下： （1）医疗区：门诊楼1座，位于院区中西部；心理服务楼位于医院西南部。 （2）配套设施区：主要为污水处理站1座，位于院区门诊楼西侧地下；配电室位于厂区西北侧；危废间位于医疗区门诊楼外东北侧。 （3）道路系统规划：从交通便捷要求出发，合理布置厂区内部道路，以形成完整的道路系统。由于项目平时人流较小，在院区西部出入口1个，可保证人流的进出和疏散。 2）合理性分析 （1）根据区域风频图和气象资料，兰陵县主导方向为东北偏北（NNE）风，主要废气污染源为汽车尾气、污水处理站产生的恶臭、厨房油烟、消毒废气等，其中汽车尾气排放量较少且达标排放，地埋式污水站位不处于医疗区的上风向位置，厨房油烟经油烟净化器处理后排放、消毒废气加强通风，但各废气采取相应治理措施后达标排放，对医疗区影响较小； （2）项目主要噪声源为机动车辆行驶噪声、医患人员日常社会活动噪声以及泵类、风机等配套设备运行噪声，所有的噪声源均采取一定的减振、隔声等措施后，对办公区影响较小； （3）污水处理站设置在门诊楼西部，位于项目占地地势较低处，便于废水的收集与处置。 （4）医院设施布局满足人员就医流程需要，达到人员流动方便快捷的目的； （5）拟建项目区各功能区布置功能分区明确，满足人员进入医院就医的要求； （6）拟建项目布局是否紧凑，是否满足节约占地的要求。 通过以上分析，全院各建筑进行了较为合理的分布，各功能区布置功能分区明确，总平面布置较好的满足了患者及医护人员生产生活及就医需求；采取有效的治理措施后，设备运转噪声对患者及医护人员的影响均较小；总图布置基本合理。 拟建项目平面布置图见附图10。 6、公用工程 （1）供电：拟建项目供电由兰陵经济技术开发区供电所提供，由10kV供电支线引入变压器变压至380V/220V供拟建项目各用电单元使用，年用电量约16万kW·h。 （2）供水：拟建项目运营期间用水主要包括急诊和门诊区用水、病房区用水（含洗衣用水）、职工生活用水、煎药机清洗用水、浸药用水、煎药用水、检验科、供应室用水、消毒剂制作用水、微生物除臭用水等（由于医务人员生活用水、病房区用水均采取高系数，已包含生活中的所有用水，食堂用水也属于生活用水的一部分，故本次环评不再考虑食堂用水），采用自来水。拟建项目用水情况见表2-4，水平衡见图2-1。 表2-4 拟建项目用水量一览表 序号; 用水环节; 用水规模; 用水定额; 用水量m3/a; 排污系数; 排污量（m3/a）; 水来源. 1; 门诊、急诊用水; 陪护人员按每位病人拥有1.5人计，年门诊量约为28000人次; 门诊用水量按20L/人次计; 1400; 0.86; 1204; 一次水. 2; 病房区用水; 299个床位，床位周转率按100%; 病房区用水量按400L/床•d计，365d/a; 43654; 0.86; 37542.44; 一次水. 3; 职工生活用水; 医务人员生活用水; 78人; 150L/人·d，365d/a; 4270.5; 0.8; 3416.4; 一次水. 行政人员生活用水; 10; 50L/人·d，365d/a; 182.5; 0.8; 146; 一次水. 4; 煎药机清洗用水; 根据企业实际情况，0.012m³/d ，365d/a; 0.012m³/d; 4.38; 1; 4.38; 一次水. 5; 浸药用水; 配方中药量0.9t/a; 药：浸润药用水=1：1; 0.9; 进入药品; 一次水. 6; 煎药用水; 配方中药量0.9t/a; 药：水=1：4; 3.6; 一部分进入药品，一部分蒸发损耗，一部分进入中废中药渣; 一次水. 7; 检验科用水; 根据企业实际运行情况，0.2m3/d; 365d/a; 73; 1; 73; 一次水. 8; 供应室用水; 根据企业实际运行情况，3m3/d; 365d/a; 1095; 0.9; 985.5; 一次水. 9; 消毒剂制造用水; 根据企业实际运行情况，2m3/d; 365d/a; 730; /; 730; 一次水. 10; 微生物除臭用水; 损失量按照1.5%计算，排污按照0.5%; 循环水泵为2m3/h; 350.4; 0.2; 87.6; 一次水. 合计; 51764.28; --; 44189.32. 备注：用水定额依据为《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院给排水设计规范》（GB51039-2014）。. 图2-1 拟建项目水平衡图 （单位：m3/a） （3）供暖、制冷与通风 ①供暖 拟建项目供暖由市政供暖提供，辅助供暖采用空调。 ②制冷、通风 拟建项目制冷采用空调制冷。 为保证室内空气洁净度以及防止交叉污染和空气传染，各建筑物均设置通风系统。对于空气净化要求更高的房间，则单独设置空调系统，并采用空气自净器进行空气净化。 各层房间与走廊的隔墙在吊顶高度以上设置隔栅口，通过走廊吊顶排风，其中在无外窗房间的隔墙开口处设置排烟防火阀。排风机采用双速风机，风机低速排风，火灾发生时高速排烟，地上各层的排风换气次数2次/小时考虑。各厕所内设置局部排风保持负压，以防臭气外漏造成交叉污染。 （4）病房区消毒 病房区内的被褥、床单等在清洗干净后，转移至供应室内采用电子脉冲进行消毒；病房区内设置紫外灯，定期采用消毒剂(如酒精)+紫外消毒法进行杀菌消毒；门诊定期使用84消毒液进行消毒，污水处理站定期采取洁王子消毒剂进行消毒。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 拟建项目为医院项目，运营期主要是对患有疾病的病人根据病情诊断后进行治疗，使病人早日康复。服务流程如下： 图2-2 拟建项目服务流程图 项目产污环节情况见表2-5。 表2-5 拟建项目产污环节一览表 类别; 编号; 产污环节; 污染源名称; 主要污染物; 排放规律. 废气; --; 煎药; 煎药恶臭; 臭气浓度; 间歇. --; 污水处理; 污水处理站恶臭; 氨、硫化氢、臭气浓度等; 连续. --; 垃圾收集; 垃圾收集点恶臭; 氨、硫化氢和甲硫醇、臭气浓度、三甲胺等脂肪族类物质; 连续. --; 车辆行驶停靠; 汽车尾气及道路扬尘; 扬尘、THC、CO、NOx等; 连续. --; 厨房; 厨房油烟; 油烟颗粒; 连续. --; 消毒; 消毒废气; 氯化氢、VOCs(乙醇)等; 间歇. 废水; --; 急诊和门诊; 急诊和门诊区废水; 色度、SS、二甲苯、COD、氨氮、BOD、氟化物、LAS、石油类、动植物油、挥发分、总氰化物、甲醛、粪大肠菌群、沙氏门菌、志贺氏菌、pH、总余氯、总有机碳; 连续. --; 病房; 病房废水; 色度、SS、二甲苯、COD、氨氮、BOD、氟化物、LAS、石油类、动植物油、挥发分、总氰化物、甲醛、粪大肠菌群、沙氏门菌、志贺氏菌、pH、总余氯、总有机碳; 连续. --; 职工生活; 职工生活污水; pH、COD、SS、氨氮、BOD、总磷; 连续. --; 煎药; 煎药机清洗废水; COD、SS、氨氮; 连续. --; 检验; 检验废水; pH、COD、SS、氨氮; 连续. --; 供应室; 供应室废水; COD、全盐量; 连续. --; 废气治理; 微生物除臭废水; COD、SS、氨氮; 连续. 噪声; --; 机动车辆行驶; 机动车辆行驶噪声; 噪声; 连续. --; 医患人员日常社会活动; 医患人员日常社会活动噪声; 噪声; 连续. 固体废物; --; 生活垃圾; 病房区生活垃圾、门诊、医务人员办公生活垃圾; 生活垃圾; 连续. --; 厨房垃圾; 厨房; 厨房垃圾; 间歇. --; 一般固体废物; 废包装材料; 药盒、药箱等包装材料及使用说明等; 连续. --; 废中药渣; 废中药渣; 间歇. 危险废物; --; 病患就诊治疗; 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 连续. --; 损伤性废物; 医用针头、缝合针、各类医用锐器、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等; 连续. --; 化学性废物; 各科室废弃或打碎的汞血压计、汞温度计等; 连续. --; 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 连续. --; 污水处理站; 污水处理站污泥; 有机物、无机物等; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 拟建项目为新建项目，现场勘查时项目已完成建设并正式运营，根据环评现场勘查，企业不存在与项目有关的原有环境污染问题，拟建项目现场勘查图见附图11，项目四至图见附图12。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物 根据《临沂市环境空气质量功能区划分方案》，确定评价区环境空气质量为二类功能区。根据临沂市生态环境局发布的《临沂市2021年大气环境质量情况公告》（2022.1.28），2021年临沂市兰陵县环境空气质量如下： 表22环境空气质量情况公告 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.4; 未达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.6; 未达标. CO; 日均值第95百分位浓度值; 1400; 4000; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时均值的第90百分位浓度值; 147; 160; 91.9; 达标. 根据导则规定，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，根据上表可知，区域内PM2.5、PM10不达标，项目所在区域兰陵县属于不达标区。 PM10、PM2.5超标原因与区域内建筑扬尘、北方气候干燥、风起扬尘、汽车尾气等有关。 兰陵县人民政府要求严格按照大气污染防治攻坚行动实施方案中的规定，采取优化产业结构，对建筑工地和市政工程扬尘进行治理、全面实施工业污染源及挥发性有机物的提标改造及治理等措施后，兰陵县环境空气质量会逐步改善。 （2）特征污染物 拟建项目外排污染物中涉及VOCs、氨、硫化氢、HCL、臭气浓度，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。VOCs、氨、硫化氢、臭气浓度均无国家、地方环境空气质量标准，因此无需引用现有监测数据，也无需补充监测。 - 地表水环境 根据《临沂市地表水环境功能区划方案》。根据临沂人民政府网站2022年7月26日发布的《临沂市2021年生态环境质量公报》，2021年1-12月份兰陵县市控断面水环境达标情况见下表。 表23项目所在区域地表水环境质量结果 区域; 2021年. 氨氮（mg/L）; COD（mg/L）. 汶河; 南桥; 达标; 达标. 白家沟; 北王庄桥; 达标; 达标. 东泇河; 汤家桥; 达标; 达标. 西泇河; 会宝岭水库; 达标; 达标. 西泇河; 西泇河兰陵; 达标; 达标. 吴坦河; 八大洼; 达标; 达标. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 1.0; 20. 由上表可以看出，区域内地表水COD和氨氮均不超标，各项监测统计数据均达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类标准，地表水水质较好。 3、声环境 拟建项目院界外周边50米范围内不存在环境保护目标，对照兰陵县人民政府办公室关于印发《兰陵县声环境功能区划分方案》的通知兰陵政办字〔2022〕40号（附图13），拟建项目位于2类区域，确定声环境功能为2类功能区域，项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准要求。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。拟建项目位于山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧，占地范围内无生态环境保护目标。且该区域的交通道路两侧为人工植被（绿化花草、树木等）所覆盖。由于人类活动的长期高强度影响，区域内未见受保护的野生动植物分布，故不再进行生态现状调查。 5、电磁辐射 根据《山东省辐射污染防治条例》，“第四十四条对居民住宅区、学校、幼儿园、医院等建设项目，建设单位组织编制的环境影响评价文件应当包含电磁环境现状评价的内容”。因此，兰陵华瑞医院有限公司托委托山东君成环境检测有限公司对该建设项目进行了电磁辐射环境背景值和天然放射性本底水平的调查检测。 1）监测布点 拟建项目采取网格布点方式，本次监测共布1个检测点位（监测布点详见附件），检测项目主要包括工频电场、工频磁场、射频电场、环境γ辐射剂量率。 2）监测分析方法 表3-6 检测用仪器设备基本情况及检测依据 检测项目; 检测仪器设备; 设备型号; 检测/评价依据. 工频电场强度、 工频磁感应强度; 电磁辐射分析仪; EHP-50D+NBM550（JC2013023）; 《交流输变电工程电磁环境检测方法》（试行）（ HJ681-2013）. 工频电磁场探头. 仪器编号. 射频电场; 工频射频探头; NBM550+EF-0391（JC2013023）; 《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）. 仪器编号. 环境γ辐射剂量率; 便携式X-y剂量率仪; BH3103B型+ JC2013022; 《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》（HJ1157-2021）. 仪器型号. 仪器编号. 3）监测结果 表3-7 辐射环境检测结果 检测结果 检测点位; 2023年3月24日. 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度(μT); 射频电场强度(V/m); Γ辐射剂量率（×10-8Gy/h）. 1#检测点位; 0.495; 0.0517; 0.32; 6.2. 经统计，建设项目地址的天然放射性本底水平（γ辐射剂量率）为0.12（µGy/h）之间，根据《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93），环境γ辐射照射对居民产生的有效剂量当量可用下式计算： 式中：He——有效剂量当量，Sv ——环境地表γ辐射空气吸收剂量率，Gy/h K——有效剂量当量率与空气吸收剂量率比值，本标准采用0.7Sv·Gy-1 t——环境中停留时间，h 通过上述计算方法，将拟建项目测得γ辐射剂量率转化为对居民产生的1小时有效剂量当量值为84（10-9Sv），年有效量为0.725（mSv）。 拟建项目电磁辐射环境背景值和天然放射性本底水平监测统计结果见表3-8。 表3-8 电磁辐射环境背景值和天然放射性本底水平监测统计结果表 项目; 统计结果. 工频电场强度（V/m）; 检测范围; 0.495. 工频磁感应强度(μT); 检测范围; 0.0517. 射频电场强度(V/m); 检测范围; 0.32. γ辐射剂量率转化为年有效量（mSv）; 检测范围; 0.725. 4）评价标准 国内暂未制定有关居民区射频电场、工频电场、工频磁场、γ辐射剂量率的评价标准，通过调查相关资料，目前已有可参考的技术资料如下： （1）国家环保总局《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》HJ/T24-1998中“推荐暂以4kV/m作为居民区工频电场评价标准，推荐应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT作为磁感应强度的评价标准。”国内对电场和磁场的限制比英国、德国等发达国家都严格，美国在1992年就把标准从0.1mT扩大到了0.9mT。国内限制标准一直是不得高于0.1mT。 （2）中华人民共和国标准《作业场所工频电场卫生标准》GB16203-1996规定“作业场所工频电场强度8h最高容许量为5kV/m”；根据电力行业标准DL/T799.7-2002规定“0.1mT作为作业场所工频磁场的最高容许量”。 （3）国家环保总局发布的《电磁辐射防护规定》（GB 8702-88）对电磁辐射照射限值进行了详细规定，其中输变电系统工作频率所在的30-3000MHz这一公众最敏感频度的功率密度标准限值为0.4W/m2，比西方国家的标准要严格4倍以上。《电磁辐射防护规定》（GB8702－1988）中公众照射导出限值具体标准值见表3-9。 表3-9 公众照射导出限值 注：1）系平面波等效值，供对照参考； 2）供对照参考，不作为限值；表中f是频率，单位为MHz；表中数据做了取整处理。 （4）根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）规定的公众照射剂量限值，年有效量不应超过1mSv。 综上，确定本次γ辐射剂量率的评价标准见表3-10。 表3-10 评价标准 项目; 评价标准; 备注. 射频电场强度; 12V/m. 工频电场强度; 4kv/m. 工频磁场强度; 0.1mT. 公众照射剂量限值; 1mSv. 5）评价结果 辐射环境现状评价结果列于表3-11。 表3-11 辐射环境现状评价结果 项目; 检测结果统计; 评价标准; 是否达标. 工频电场强度（V/m）; 0.495; 12V/m; 是. 工频磁感应强度(μT); 0.0517; 0.1mT; 是. 射频电场强度(V/m); 0.32; 4kV/m; 是. γ辐射剂量率转化为年有效量（mSv）; 0.725; 1mSv; 是. 由上表可以看出：监测点满足评价标准要求，说明拟建项目区域辐射水平较低，对居民影响较小。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，且项目污水处理站、污水管道、医疗废物暂存间等均采取重点防渗措施，故本次环评不再进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 拟建项目周围敏感目标情况见表3-12，拟建项目周围敏感目标见附图14。 表3-12 拟建项目周围敏感目标一览表 项目 环境 因素; 影响范围; 环境保护目标; 保护级别. 名称; 相对方位; 与厂界距离（m）. 大气 环境; 厂界外500m范围; 兰陵八小; S; 270; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准. 赵洼社区; S; 370. 城台前社区; NW; 480. 声环境; 厂界外50m范围内; 无; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准. 地下水环境; 厂界外500m范围内; 无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准. 生态环境; 产业园区外项目用地范围内; 项目占地项目范围内无生态环境敏感保护目标; --. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 拟建项目排放的废气主要为汽车尾气、垃圾收集点废气、污水处理站废气、煎药废气、消毒废气及厨房油烟。汽车尾气中颗粒物、非甲烷总烃、NOx厂界无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求；垃圾收集点、煎药产生的恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准；污水处理站产生的恶臭废气执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准；消毒废气中氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值标准；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（(DB37/597一2006)）表2大型标准要求。 表3-13 大气污染物排放标准 污染物名称; 有组织排放; 标准来源. 排气筒高度（m）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 备注. 监控点; 浓度mg/m3. 氯化氢; 周界外浓度最高点; 0.20; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 颗粒物; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. NOx; 0.12. 氨; 厂界; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度; 20. 氨; 污水处理站周边; 0.2; 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准. 硫化氢; 0.02. 臭气浓度; 10. 食堂油烟; 油烟净化器; 1.0; 《饮食业油烟排放标准》（(DB37/597一2006)）表2大型标准. VOCs; 厂界监控点; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值标准. 2、废水污染物排放标准 项目生活废水废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求；医疗废水排放执行《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准、及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求 表3-14 污水污染物排放标准(单位：mg/L，pH除外) 序号; 污染因子; 二级标准; 污染物排放监控位置. 1; 粪大肠菌群数/（ MPN/L）; 500; 医疗机构废水总排放口. 2; 肠道致病菌; 不得检出. 3; 肠道病毒; 不得检出. 4; 结核杆菌②; 不得检出. 5; pH; 6～9. 6; 色度/（ 稀释倍数）; --. 7; 化学需氧量（ CODCr） /（ mg/L）; 120. 8; 生化需氧量（ BOD5） /（ mg/L）; 30. 9; 悬浮物（ SS） /（ mg/L）; 60. 10; 动植物油/（ mg/L）; 15. 11; 石油类/（ mg/L）; 10. 12; 挥发酚/（ mg/L）; 0.5. 13; 氨氮（ NH3-N） /（ mg/L）; 25. 14; 总余氯③/（ mg/L）; 8. 15; 总氰化物/（ mg/L）; 0.5. 16; 总磷（ 以 P 计） /（ mg/L）; 5. 17; 甲醛/（ mg/L） ⑤; 2. 18; 二甲苯/（ mg/L） ⑤; 1. 19; 阴离子表面活性剂（ LAS） /（ mg/L）; 10. 20; 氟化物（ 以 F-计） /（ mg/L）; 20. 21; 总有机碳（ TOC） /（ mg/L）; --. 注： ①:为设放射性核素诊治的医疗机构控制项目。 ②:为设结核病诊治的医疗机构控制项目。 ③:为使用含氯消毒剂的医疗机构控制项目。 ④:括号内数值为传染病和结核病医疗机构污水间接排放时的控制限值。 ⑤:为使用该特征溶剂的医疗机构控制项目。. 表3-15 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 序号; 控制项目名称; 单 位; B级. 1; 水温; ℃; 40. 2; 色度; 倍; 64. 3; 易沉固体; mL/（L·15min）; 10. 4; 悬浮物; mg/L; 400. 5; 溶解性总固体; mg/L; 2000. 6; 动植物袖; mg/L; 100. 7; 石油类; mg/L; 15. 8; pH; -; 6.5~9.5. 9; 五日生化需氧量(BOD5); mg／L; 350. 10; 化学需氧量(COD); mg/L; 500. 11; 氨氮（以N计）; mg/L; 45. 12; 总磷（以P计）; mg/L; 8. 13; 阴离子表面活性剂(LAS); mg/L; 20. 14; 总氰化物; mg/L; 0.5. 15; 总余氯（以Cl2计）; mg/L; 8. 16; 氟化物; mg/L; 20. 表3-16 兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求 序号; 水质指标; 最高允许浓度（mg/L）. 1; CODCr; 500. 2; 氨氮; 45. 3; BOD5; 250. 4; SS; 300. 5; pH; 6~9. 3、噪声排放标准 根据《兰陵县人民政府办公室关于印发《兰陵县声环境功能区划分方案》的通知》（兰陵政办字〔2022〕40号），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准。 表3-17 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 营运期; 2类功能区; 60; 50. 4、固体废物排放标准 拟建项目一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求，医疗废物物处置执行《山东省医疗废物污染控制标准》(DB37/596-2020)要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《临沂市生态环境局关于进一步做好建设项目主要污染物排放总量指标管理工作的通知》（临环发[2020]38号）中规定，列入主要污染物排放总量指标管理的为COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物共6项。 拟建项目废水经厂区污水处理站处理满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准 及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求后通过管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂，最终进入汶河；拟建项目涉及到的总量指标因子主要为COD和氨氮，最终排入外环境中的COD、氨氮量分别为2.185t/a、0.203t/a，COD和氨氮总量控制指标从污水处理厂总量指标中调剂，不需单独申请。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目属于新建项目，租赁已建成楼房，已投入运营，不存在施工期，故本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算及污染防治措施 项目运营废气主要产污环节、污染物种类、污染源源强核算及采取的污染防治措施详见表4-1。 表4-1 废气产污环节、污染物种类、源强核算一览表 生产单元; 生产环节; 产污环节; 污染物种类; 源强核算; 污染物产生量 （t/a）; 污染防治措施; 排放 形式. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 人员进出; 进出车辆; 汽车尾气; CO; 计算法; 0.031; 设置指示牌引导车辆停放，减少怠速行驶，自然通风。; 是; 无组织. THC; 0.0034. NOx; 0.0022. 垃圾收集; 垃圾收集; 垃圾收集点产生的恶臭; 恶臭（氨、硫化氢和甲硫醇、臭气浓度、三甲胺等脂肪族类物质）; 未定量分析; 垃圾实行袋装化收集，做好及时清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生，防止蚊蝇滋生影响综合病房楼的使用。垃圾中转站做到日产日清，做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带，同时加强内部除臭处理，使用微生物除臭剂等。; 是; 无组织. 污水处理; 污水处理站; 污水处理站产生的恶臭气体; 氨; 系数法; 0.007; 污水处理站为地埋式，所有构筑物均位于地下，恶臭气体经管道收集（收集效率90%）后引至微生物除臭系统，采用微生物降解除臭（处理效率90%）。; 是; 无组织. 硫化氢; 0.0003. 臭气浓度; /. 煎药; 煎药; 煎药废气; 恶臭（氨、硫化氢和甲硫醇、臭气浓度、三甲胺等脂肪族类物质）; 未定量分析; 煎药间采取加强房间通风等。; 是; 无组织. 医院; 消毒; 消毒废气; VOCs、氯化氢; 未定量分析; 采取加强房间通风等。; 是; 无组织. 厨房; 食物准备; 厨房油烟; 厨房油烟; 系数法; 0.073; 吸油烟机收集后+油烟净化器（净化效率90%）。; 是; 无组织. 源强计算简述： （1）汽车尾气：拟建项目停车位全部为地上停车位，约有60个，汽车在启动、停车等怠速、慢速情况下排放的汽车尾气浓度最高，主要污染物为NOx、CO、非甲烷总烃，排放方式为间歇、不定时排放，车种大多为小型车。地上停车场内出入车辆主要为第一类汽油车。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法 (中国第六阶段)》（GB 18352.6 2016）中第一类车6a标准，中国六阶段第一类汽油车尾气污染物排放限值CO、非甲烷总烃、NOX分别为0.7g/km、0.068g/km、0.06g/km。拟建项目共设置60个停车位，其中进出频率取每车位每日进出4次，则车流量为240辆/d；按每辆车单次行驶距离500m计，则汽车尾气中CO、非甲烷总烃、NOX排放量分别为0.031t/a、0.0034t/a、0.0022t/a。 （2）垃圾收集点产生的恶臭：垃圾收集点实行垃圾袋装化收集，做好及时清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生，产生的恶臭较少，不做定量分析。 （3）污水处理站恶臭：污水处理站产生的恶臭气体主要污染物为NH3、H2S和臭气浓度，恶臭的组成复杂，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，拟建项目污水站处理站BOD5的处理量为2.24t/a（医疗废水产生量40626.92m3/a，BOD产生浓度59.8mg/L，排放浓度4.6mg/L），据此计算污水处理站NH3、H2S产生量约为0.007t/a、0.0003t/a。 （4）煎药废气：煎药废气中恶臭物质产量较少，不做定量分析。 （5）消毒废气：消毒过程中使用84消毒液及酒精等消毒剂，会产生少量氯化氢及VOCs，产量较少，不做定量分析。 （6）医院职工定员88人，年就诊人数28000人，本次环评按照医院职工全部在食堂就餐、就诊人员约30%在食堂就餐进行计算，医院食堂就餐人数140人，食堂内食品烹饪过程中会产生油烟废气。项目年工作365天，全天工作6小时。根据《中国居民膳食指南（2022）》，成人每天烹调油摄入量为25-30克。本次环评居民人均日食用油用量取30g/人餐，一般油烟挥发量占耗油量的3%。项目每天供应2餐，每天耗油6.67kg/d，则油烟产生量为0.073t/a。 建设单位安装有油烟净化器，油烟经过油烟净化器净化处理后通过专用管道引至食堂楼顶排放，不会对区域环境空气产生不利影响。油烟净化器油烟去除率按90%计，则油烟排放量为0.0073t/a。油烟净化装置排风量为20000m3/h（每天运行6小时），则油烟产生浓度为1.67mg/m3，处理后排放浓度为0.167mg/m3，满足山东省地方标准《饮食业油烟排放标准》（(DB37/ 597-2006)）大型（油烟排放限值1.0mg/m3 ，油烟净化效率≥90%）标准要求。. 各个环节产生的废气经采取上述措施后各废气排放情况详见表4-2。 表4-2 项目废气产生及排放情况一览表 （2）达标及影响分析 生产工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h/a）. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 工艺及效率（%）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 人员进出; 进出车辆; 无组织; CO; 0.031; --; 0.0039; 设置指示牌引导车辆停放，减少怠速行驶，自然通风; 0.031; --; 0.0039; 8760. THC; 0.0034; --; 0.0004; 0.0034; --; 0.0004. NOx; 0.0022; --; 0.0003; 0.0022; --; 0.0003. 垃圾收集; 垃圾收集; 恶臭（氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质）; --; --; --; 垃圾实行袋装化收集，做好及时清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生，防止蚊蝇滋生影响综合病房楼的使用。垃圾中转站做到日产日清，做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带; --; --; --. 污水处理; 污水处理站; 氨; 0.007; --; 0.0008; 污水处理站为地埋式，四周种植大量植被，且恶臭气体经管道收集（收集效率90%）后引至微生物除臭系统，采用微生物降解除臭（处理效率90%）后无组织排放; 0.0007; --; 8×10-5. 硫化氢; 0.0003; --; 3.42×10-5; 0.00003; --; 3.42×10-6. 臭气浓度; --; --; --; --; --; --. 煎药; 煎药; 自动煎药机; 臭气浓度; --; --; --; 采取加强房间通风等; 是; --; 无组织; /. 消毒; /; /; VOCs、氯化氢; --; --; --; 采取加强房间通风等; 是; --; 无组织; /. 厨房; 灶头; 无组织; 厨房油烟; 0.073; 1.67; 0.033; 油烟净化器（处理效率90%）; 0.0073; 0.17; 0.0033; 2190. 根据上述分析，项目采取相应污染防治措施后，项目废气主要为无组织废气，主要包括汽车尾气、垃圾收集点废气、污水处理站废气、煎药废气、消毒废气及厨房油烟。针对进出车辆汽车尾气，采取设置指示牌引导车辆停放，减少怠速行驶；针对垃圾收集点产生的恶臭，采取垃圾中转站做到日产日清，做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带；污水处理站产生的恶臭，采取污水处理站为地埋式，四周种植大量植被，且恶臭气体经管道收集（收集效率90%）后引至微生物除臭系统，采用微生物降解除臭（处理效率90%）后无组织排放；厨房油烟经油烟净化器处理（处理效率90%）后高于屋顶排放；煎药过程产生的恶臭、消毒过程产生的氯化氢、VOCs采取加强房间通风后无组织排放。 通过以上措施后，根据山东恒辉环保科技有限公司2023年7月17日监测结果，项目厂界氨（0.14mg/m3）、硫化氢（未检出）、臭气浓度（＜10）满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准要求；汽车尾气中颗粒物、非甲烷总烃、NOx厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求；垃圾收集点、煎药产生的恶臭废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准；消毒废气中氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值标准；厨房油烟满足《饮食业油烟排放标准》（(DB37/597一2006)）表2大型标准的要求，对周围环境空气质量影响较小。 (3)非正常工况废气排放情况 本工程废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，在设备运行的同时进行抢修，如废气处理系统必须停止运行，则立即通知生产车间停止生产。非正常工况情况下废气的排放情况见表39。 表4-3拟建项目非正常排放情况一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放; 单次持续时间/min; 单次排放量（kg/h）; 年发生频次/次; 控制措施. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 污水处理站; 污染物控制措施失效，处理效率取值0; 氨; /; 0.0008; 30; 0.0004; 2; 立即检修. 硫化氢; /; 3.42×10-5; 1.71×10-5. 臭气浓度; /; /; /. 厨房; 污染物控制措施失效，处理效率取值0; 厨房油烟; 1.67; 0.033; 30; 0.016; 2; 立即停产. 由上表可知，非正常排放情况下，污水处理站氨、硫化氢、臭气浓度满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标值，厨房油烟排放浓度无法满足《饮食业油烟排放标准》(DB37/ 597-2006)表2大型标准（1.0mg/m3），应加强厨房油烟排气筒的日常管理，企业应及时检修油烟净化器，避免非正常排放情况发生。 3）废气治理措施可行性分析 拟建项目污水处理站采用全地下设置，污水处理站四周种植大量植被，且污水处理站运行过程中恶臭气体经管道收集（收集效率90%）后引至微生物除臭系统，采用微生物降解除臭（处理效率90%）后无组织排放，不会对周围居民产生影响；通过合理设置院区指示牌引导车辆停放，减少车辆在院内怠速行驶距离，汽车废气排放量较小，且停车位地势空旷，有利于污染物扩散。厨房油烟经油烟净化器处理（处理效率90%）后于屋顶排放。油烟净化器为《饮食业油烟排放标准》(DB37/ 597-2006)强制要求安装的油烟净化设备，属于净化厨房油烟的可行性技术。 拟建项目污水处理站采用全地下设置，运行过程中通过喷洒除臭剂、微生物降解除臭（处理效率90%）减少污水处理站恶臭的逸散量后无组织排放，符合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）4.5.2.1表1医疗机构污水处理站废气处理措施和附录A污水处理站废气处理措施可行技术中“集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）”的要求。通过以上措施，可有效降低无组织排放废气对大气环境的影响。 2、废水 （1）源强核算及污染防治措施 项目运营后废水主要产污环节、污染物种类、污染源源强核算及采取的污染防治措施详见表4-4。 表4-4 拟建项目主要废水类别、污染物项目、污染源源强核算及污染防治设施等信息一览表 废水类别; 废水产生量（m3/a）; 预处理措施; 排放去向; 综合废水产生量（m3/a）; 污染物产生情况; 污染防治措施; 污染物排放情况; 排放口类型. 污染物项目; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 污染防治工艺; 是否为可行技术; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 急诊和门诊废水; 1204; --; 通过管道排入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），最终排入汶河；; 111.31 m3/d（40626.92m3/a）; 色度; 30（倍）; /; 格栅+调节池+厌氧+生物氧化+高效沉淀+洁王子活性氧消毒; 是; 40626.92 m3/a; 4（倍）; /; DW001；间接排放. 病房废水; 37542.44; --; SS; 73; 2.966; 7; 0.284. 煎药机冲洗废水; 4.38; --; 二甲苯; 未检出; /; 未检出; /. 检验科废水; 73; 中和预处理; COD; 177; 7.191; 13; 0.528. 供应室废水; 985.5; --; 氨氮; 18.8; 0.764; 0.180; 0.007. 微生物除臭废水; 87.6; --; BOD5; 59.8; 2.429; 4.6; 0.187. 消毒剂用水; 730; --. 氟化物（以F-计）; 0.25; 0.010; 0.27; 0.011. 总磷; 0.84; 0.034; 0.08; 0.0003. 阴离子表面活性剂（LAS）; 0.352; 0.014; 0.069; 0.003. 石油类; 0.65; 0.026; 0.27; 0.011. 动植物油; 1.14; 0.046; 0.055; 0.002. 挥发分; 0.030; 0.001; 0.016; 0.0007. 总氰化物; 0.008; 0.0003; 未检出; /. 甲醛; 0.25; 0.010; 未检出; /. 粪大肠菌群（MPN/L）; 137; /; 97; /. 沙门氏菌; 未检出; /; 未检出; /. 志贺氏菌; 未检出; /; 未检出; /. pH（无量纲）; 7.74; /; 7.74; /. 总余氯; 0.27; 0.011; 0.39; 0.016. 总有机碳; 62.1; 2.523; 3.3; 0.134. 生活污水; 3562.4; 化粪池; 通过管道排入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），最终排入汶河；; 9.76m3/a； 3562.4m3/a; pH; 6~9; /; 化粪池; 是; 3562.4 m3/a; 6~9; /; DW002；间接排放. COD; 465; 1.657; 465; 1.657. SS; 300; 1.069; 300; 1.069. 氨氮; 55; 0.196; 55; 0.196. BOD; 300; 1.069; 300; 1.069. 总磷; 2; 0.007; 2; 0.007. 注：本次环评污染物产生浓度、排放浓度取自山东中捷检测技术有限公司出具的《兰陵华瑞医院有限公司废水委托检测报告》（鲁临中捷字(2023)第HJ080102号）进、出口浓度。. 1、源强计算简述 （1）急诊和门诊区用水 结合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院给排水设计规范》（GB51039-2014），拟建项目急诊和门诊用水量按20L/人次计，陪护人员按每位病人拥有1.5人计，年门诊量约为28000人次，经推算急诊和门诊区用水量为1400m3/a，产污系数取0.86，则产生污水量为1204m3/a。 （2）病房区用水（含洗衣用水） 全院设置299个病床位，参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院给排水设计规范》（GB51039-2014），病房楼由于有陪护人员，病房用水量按400L/床·d计，包括病人与陪护人员的日常盥洗、冲厕、洗澡、衣物清洗等用水。该部分用水已经包括床单、被褥清洗用水，故不再重复计算洗衣用水。病床周转率按100%，用水量为43654m3/a，产污系数取0.86，则病房区污水量为37542.44m3/a。 拟建项目不设置传染科室和传染病房。 温度计、血压计不小心摔碎后洒落的水银立即用硫粉处理，收集后交由有资质的危废处理单位进行处理，牙科门诊治疗无汞替代治疗材料，因此，门诊、急诊区污水和养护病房区污水中不含有重金属汞。 （3）职工生活用水 拟建项目职工定员88人，其中医务人员78人，生活用水量按150L/d计，生活用水量为4270.5m3/a；行政人员10人，生活用水量按50L/d计，则生活用水量为182.5m3/a，污水产生量按用水量的80%计算，则产生污水量为3562.4m3/a，排入院内化粪池处理。 （4）煎药机清洗用水：根据企业实际运行情况，煎药机清洗用水量约0.012m³/d ，365d/a，年产生量4.38m3/a，废水产生量4.38m3/a，全部进入污水处理厂。 （5）浸药用水：根据企业实际运行情况，配方中药量约为0.9t/a，药：水约为1:1，浸药用水约0.9t/a，全部进入药品。 （6）煎药用水：根据企业实际运行情况，配方中药量约为0.9t/a，药：水约为1:4，煎药用水约3.6t/a，一部分进入药品，一部分蒸发损耗，一部分进入中废中药渣，无废水产生。 （7）检验科用水 项目建成后，医院直接购进成套的试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用时直接加入检验设备中，不需自制检验试剂。检验科用水主要是仪器设备及容器清洗用水，根据企业实际运行情况，拟建项目检验科用水量约为0.2m3/a（73m3/a），污水产生量按照100%计，则检验科废水产生量为0.2m3/d（73m3/a）。 （8）供应室用水 拟建项目采用高压蒸汽灭菌法对清洗晾干后的被褥、衣物，以及医疗器械进行高温消毒，直接使用自来水，灭菌锅使用电加热，根据实际情况，供应室每天进行一次高温消毒灭菌，则年运行时间365天，用水量3m3/d，1095m3/a。蒸汽冷凝废水产生量按用水量的90%计算，则产生污水量为985.5m³/a，直接排入院内污水处理站处理。 （9）消毒剂制造用水：项目购置1台次氯酸钠制作设备，所用原料为水和食用盐，其工作原理为通过电解食盐水（NaCl溶液）后产生氯气，溶液中产生氢氧化钠。氯气溶于水，并和氢氧化钠生成次氯酸钠，次氯酸钠即市面上消毒液的主要成分。根据实际情况，消毒剂制作车间用水量2m3/d，730m3/a。直接排入院内污水处理站进行污水消毒。 （10）微生物除臭用水 该项目微生物除臭需用水进行喷淋，循环水泵为2m3/h，运行时间为24小时、365d，蒸发风等损失量按照总循环水量的1.5%计算，排污按照0.5%计算，微生物除臭用水量为350.4m3/a，损失量为262.8m3/a，排污水产生量为87.6m3/a，收集进入医院污水站进行处理。 本次环评医疗废水污染物产生浓度、排放浓度取自山东中捷检测技术有限公司出具的《兰陵华瑞医院有限公司废水委托检测报告》（鲁临中捷字(2023)第HJ080102号）进、出口浓度（见附件），生活污水参考《典型生活污水水质及排放标准》，本项目污水中各污染物最高产生浓度及排放浓度见表4-4（见附件）。. （2）处置措施 按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466- 2005）、《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）以及等标准规范要求，对医院可能产生的各种特殊性质废水的环节进行识别分析，并提出预处理措施，见表4-5。 表4-5 特殊性质废水产生识别分析及拟采取预处理措施一览表 污水名称; 主要来源; 标准规范处理要求; 医院实际情况; 产生量; 预处理措施及效果. 传染性废水; 传染病医院（包括设传染病房的综合性医院）; 应设专用化粪池，进行预消毒处理; 拟建项目不设置传染科和传染病房。; 0; --. 核医学废水; 核医学废水来源于同位素治疗和诊断产生放射性污水; 核医学废水应经衰变池处理; 放射科不设置同位素治疗和诊断。; 0; --. 洗印（含银）废水; 医院放射科照片胶片洗印加工产生洗印污水和废液; 洗相室废液应回收银，并对废液进行处理; 医院放射科X光片采用干式胶片，X光透视结果由干式数字胶片打印机直接打印成像，没有洗印废水及废显影液产生。; 0; --. 含汞废水; 口腔科门诊治疗、含汞监测仪器破损、分析检查和诊断中使用氯化高汞、硝酸高汞以及硫氰酸高汞等剧毒物质; 含汞废水应进行除汞处理; 拟建项目分析检查和诊断中不使用含汞试剂；含汞监测仪器破损后用硫粉处理，锡箔收集后按含汞危险废物处理；无含汞废水产生。; 0; --. 检验废水; 含氰污水; 血液、血清、细菌和化学检查分析时使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物而产生的污水; 检验室废水应根据使用化学品的性质单独收集，单独处理; 医院采用溶血素、凝血酶时间试纸等代替氰化钾、氰化钠溶液等进行血液、血清等检验；化学检查分析时使用硫酸月桂酯钠替代含氰化合物。不产生含氰废水。; 0; --. 含铬污水; 病理、血液检查及化验等工作中使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品形成污水; 病理、血液检查及化验等工作中不使用含铬化学品，接购进成套的配有分析测定所需全部试剂的试剂盒，主要成分为生物酶、有机物和缓冲液等。不产生含铬废水。; 0; --. 酸性污水; 检验或制作化学清洗剂时使用硝酸、硫酸、过氯酸、一氯乙酸等酸性物质而产生的污水; 化验室的玻璃仪器等酸洗过程产生酸性清洗废水。; 0.2m3/d; 酸碱中和预处理，中和至pH7~8. 综上，项目综合废水产生量为44189.32m3/a，其中检验科酸碱废水经中和预处理后与其它废水一起排入院区污水处理站处理。 污水处理拟建设污水处理站1座，污水处理采用“格栅+调节池+厌氧+生物氧化+高效沉淀+洁王子活性氧消毒”的处理工艺，设计处理规模为30m3/d，设计进水水质COD、BOD5、SS、氨氮分别为≤350mg/L、≤200mg、≤200mg、≤50mg/L，设计出水水质COD、BOD5、SS、氨氮分别为≤120mg/L、≤30mg、≤60mg、≤25mg/L。处理工艺流程图如下。 图4-2 污水处理站工艺流程图 （1）污水处理站进行废水处理的可行性： ①水量：污水处理站设计处理规模200m3/d，拟建项目废水排放量111.31m3/d，水量可以满足要求。 ②水质：根据2023年7月31日山东中捷检测技术有限公司出具的《兰陵华瑞医院有限公司废水委托检测报告》（鲁临中捷字(2023)第HJ080102号），项目医疗废水出水水质均满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准 、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求；参考《典型生活污水水质及排放标准》，生活污水排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求。 拟建项目产生的废水主要为生活污水和医疗废水，生活污水经化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求后通过生活污水排放口排入市政管网；医疗废水经院区污水处理站处理后的医疗废水在满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求后通过医疗废水排放口分别排入市政管网。生活污水、医疗废水均通过市政管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），经兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）深度处理达标后排入汶河，对周围地表水环境质量影响较小。 表4-6 废水排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放口类型、排放口名称; 排放标准名称. 经度; 纬度. 1; DW001; 118.020878°; 34°877213°; 通过管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂，最终进入汶河; 医疗废水水排放口，一般排放口; 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准 及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求. 2; DW002; 118.020876°; 34.877585°; 通过管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂，最终进入汶河; 生活污水排放口，一般排放口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求. （2）拟建项目污水处理工艺可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中要求“6.1.3 非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺”，设计处理能力为200m3/d，根据企业2023年8月31日委托山东中捷检测技术有限公司出具的《兰陵华瑞医院有限公司废水委托检测报告》（鲁临中捷字(2023)第HJ080102号）。 根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构（HJ1105-2020）》中“表A.2 医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表”要求非传染性医疗污水在排入外环境的的可采用“二级处理/深度处理+消毒工艺” 。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法；臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 拟建项目采用二级处理+消毒工艺（洁王子）对废水进行处理，为可行技术。 综上分析，企业医疗废水1111.31（医疗废水）m3/d，污水处理站设计处理能力为200m3/d，污水处理站处理工艺为“格栅+调节池+厌氧+生物氧化+高效沉淀+洁王子活性氧消毒”，出水水质满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求（见附件）要求后通过管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），经兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）深度处理达标后排入汶河，对地表水环境影响较小。 3)依托区域污水处理厂可行性分析 （1）污水处理厂简介 兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司），处理能力为4万t/d，采取“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+分水井+A2/O+二沉池+砂滤+紫外消毒”工艺。处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。经过污水处理厂处理达标的废水排入汶河。 （2）管网配套情况 拟建项目位于兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）服务范围内，市政污水管网已敷设至拟建项目厂址附近，拟建项目废水可通过污水排放口排入市政污水管网，进入兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）处理。 （3）排水水质分析 拟建工程排水水质与兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求具体见表4-7。 表4-7进水水质分析一览表（单位：mg/L） 项目; COD; SS; 氨氮. 拟建项目排水水质; 13; 7; 0.180. 兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求; ≤500; ≤300; ≤45. 由表4-7可以看出，拟建项目排水水质可以满足兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）的进水水质要求，废水对兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）水质不会产生冲击影响。 （4）水量及污水处理厂运行状况分析 根据兰陵县人民政府公布的《兰陵县2022年污水处理厂监督监测》数据，兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）2022年污水监督性监测数据详见表4-8。 表4-8兰陵首创水务有限公司2022年污水监督性监测数据 污水处理厂名称; 监测日期; 设计处理量(吨/天); 出口流量(吨/天); 监测项目; 出口浓度(mg/L); 标准限值(mg/L); 排放单位; 是否达标; 超标倍数. 兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）; 2023.3.13; 20000/t; 19285; pH值; 7.90; 6-9; 无量纲; 是; /. 化学需氧量; 22; 50; mg/L; 是; /. 五日生化需氧量; 6.4; 10; mg/L; 是; /. 悬浮物; 7; 10; mg/L; 是; /. 动植物油; <0.06; 1; mg/L; 是; /. 石油类; <0.06; 1; mg/L; 是; /. 阴离子表面活性剂; <0.05; 0.5; mg/L; 是; /. 总氮; 7.19; 15; mg/L; 是; /. 氨氮; 0.066; 5; mg/L; 是; /. 总磷; 0.11; 0.5; mg/L; 是; /. 色度（倍）; 6; 30; mg/L; 是; /. 总汞; <0.00004; 0.001; mg/L; 是; /. 烷基汞; <10ng/L; 不得检出; mg/L; 是; /. 总镉; <0.005; 0.01; mg/L; 是; /. 总铬; <0.03; 0.1; mg/L; 是; /. 六价铬; <0.004; 0.05; mg/L; 是; /. 总砷; 0.0019; 0.1; mg/L; 是; /. 总铅; <0.07; 0.1; mg/L; 是; /. 氟化物; 0.64; 2; mg/L; 是; /. 挥发酚; 0.0019; 0.5; mg/L; 是; /. 根据2022年污水监督性监测数据可知，兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）处理规模为2万t/d，剩余处理规模为715t/d，本项目排放废水量为121.07t/d（生活污水9.76m3/a、医疗废水111.31m3/a），占剩余处理能力16.9%，另外，由兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）目前正在办理扩建及提标改造工程，扩建及提标改造工程完成后，污水处理厂废水处理能力将达到40000m3/d，拟建项目排放废水约占扩建及提标改造工程完成后剩余量的0.58%，根据污水在监测数据可知，兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）COD排放浓度为22mg/L，氨氮排放浓度为0.066mg/L，均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB18918-2002）一级A标准水质要求，污染物能够实现达标排放。综上所述，从水量、水质、管网配套建设、污水处理厂运行状况等方面考虑，兰陵经济开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）接纳拟建工程废水是可行的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 （1）源强核算及污染防治措施 拟建项目医院所用医疗设备均为先进的医疗设备，噪声级较小，且均在室内。拟建项目噪声源主要为污水处理站的污水泵、风机、污泥脱水机以及汽车等，噪声源及采取的降噪措施详见表4-9。 表4-9主要固定噪声源基本情况表 序号; 噪声源; 声源类型; 设备数量; 噪声源强（dB（A））. 核算方法; 单台噪声值. 1; 医院经营; 机动车辆行驶; 频发/偶发; 60; 类比法; 65dB(A). 2; 人员活动; 频发/偶发; /; 55dB(A). 3; 废水处理; 污水泵（1台）; 频发/偶发; 1; 85dB(A). 4; 风机（2台）; 频发/偶发; 2; 95dB(A). 5; 污泥脱水机（1台）; 频发/偶发; 1; 85dB(A). （2）噪声治理措施 拟建项目优先选用低噪声设备，对水泵、风机、污泥脱水机等噪声源采取地下安装、隔声、基础减振等措施，同时加强车辆管理、院内减速慢行、禁鸣喇叭等，通过以上措施降低各类设备的噪声排放源强。 （3）噪声监测 根据拟项目主要噪声设备经采取相应治理措施后的噪声值，2023年7月17日企业对现场噪声进行了委托监测（山东恒辉环保科技有限公司出具的《兰陵华瑞医院有限公司委托检测报告》（山东恒辉检字(HT)第202307-L155号）），项目现场噪声监测结果表4-10。 表4-10 拟建项目厂界噪声预测结果表 单位：dB（A） 厂界及50m范围内敏感点; 现状监测值. 昼间; 夜间. 1#东厂界; 53.7; 43.5. 2#南厂界; 52.4; 44.5. 3#西厂界; 53.5; 44.6. 4#北厂界; 53.5; 42.5. 项目优先选用低噪声设备，对水泵、风机、污泥脱水机等噪声源采取地下安装、隔声、基础减振等措施，同时加强车辆管理、院内减速慢行、禁鸣喇叭等。经采取上述防治措施后根据上表预测结果可知，拟建项目建成后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目建设对周围声环境影响较小。 4、固体废物 （1）源强及处置措施 项目全院固体废物产生及处置情况详见表4-11。 表4-11 项目固废产生及处置情况一览表 生产 装置; 固废 名称; 产生情况. 核算 方法; 固废产生定额; 固废产生规模; 固废产生量（t/a）; 物理性状; 主要有毒有害成分; 贮存方式. 就诊治疗; 废包装材料（包括各种药盒、药箱及说明书、内包装、废消毒剂包装等）; 企业实际统计; 类比法; 床位299张; 2.67; 固态; /; 袋装. 就诊治疗; 废中药渣; 企业实际统计; 中药材用量的80%; 中药材用量约0.9t/a; 0.72; 固态; /; 袋装. 就诊治疗; 感染性废物; 企业实际统计; /; 床位299张; 2.14; 固态; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 桶装，危险废物贮存库. 损伤性废物; 企业实际统计; 床位80张; 0.64; 固态; 医用针头、缝合针、各类医用锐器、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等. 化学性废物; 企业实际统计; 床位80张; 0.011; 固态; 各科室废弃或打碎的汞血压计、汞温度计等. 药物性废物; 企业实际统计; 床位80张; 0.011; 固态; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品. 污水处理站; 污水处理站污泥; 类比法; 1吨干污泥/1万吨废水，污泥含水率60%; 进入污水处理站的污水量40626.922m3/a; 10.16; 半固态; 有机物、无机物等; 不暂存. 就诊治疗; 生活垃圾; 经验系数; 0.1kg/人次; 门诊28000人次/a，陪护人员42000人次/a; 7; 132.20; 固态; 塑料、废纸、餐余垃圾; 袋装. 0.5kg/人·d; 职工88人; 16.06. 1kg/床位·d; 床位数299张; 109.14. 厨房; 厨房垃圾; 企业实际统计; 1.0kg/d人; 109人/d; 39.79; 固态; 菜叶、塑料、餐余垃圾; 袋装. 项目固废采取的处置措施详见表4-12。 表4-12 项目固废处置措施一览表 产生环节; 固废名称; 属性; 固废代码; 危险特性; 利用或处置量（t/a）; 利用出处置方式和去向. 就诊治疗; 废包装材料（包括各种药盒、药箱及说明书等）; 一般固废; 841-001-07; /; 2.67; 外卖废品收购站. 就诊治疗; 废中药渣; 841-001-99; /; 0.72; 外卖有处理废中药渣能力的单位处理. 就诊治疗; 感染性废物; 危险废物; HW01（841-001-01）; In; 2.14; 委托临沂永洁环保废物处置有限公司处理. 损伤性废物; HW01（841-002-01）; In; 0.64. 化学性废物; HW01（841-004-01）; T/In; 0.011. 药物性废物; HW01（841-005-01）; T/C/I/R; 0.011. 污水处理站; 污水处理站污泥; HW01（841-001-01）; In; 10.16. 就诊治疗; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 132.20; 环卫部门统一处理. 厨房; 厨房垃圾; 厨房垃圾; /; /; 39.79. 另外，根据《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020），污泥应当在贮存池中消毒，清掏前应达到表4-13要求。 表4-13 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别构; 粪大肠菌群数MPN/g; 肠道致病菌; 肠道病毒; 结核杆菌; 蛔虫卵死亡率%. 传染病医疗机构; ≤100; 不得检出; 不得检出; --; ＞95. 结核病医疗机构; ≤100; --; --; 不得检出; ＞95. 综合医疗机构和其他医疗机构; ≤100; --; --; --; ＞95. 拟建项目产生的医疗废物每天早、中、晚由专门人员运至医疗废物暂存间，最终由有处理资质的单位进行收集及无害化处置。 （2）环境管理要求 项目产生的一般固废暂存于一般固废暂存间，做好防渗、防风、防晒、防雨等措施，设置环境保护图形标志；危险废物暂存库按照GB18597-2023的要求进行建设，针对危废的收集、分类、贮存等过程落实以下管理措施： ①危险废物贮存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 拟建项目设置危废间1座，建筑面积25m2，根据危险废物的性质，对危险废物的暂存进行分区设置，危险废物储存信息表详见表4-14，危废库内部分区图见附图14。 表4-14 拟建项目危险废物储存信息表 名称; 贮存场所; 占地面积（m2）; 贮存能力（t）; 贮存方式; 产生量（t/a）; 运转周期. 污泥; 感染性废物暂存区; 10; 15; 桶装; 10.16; 1次/a. 感染性废物; 感染性废物暂存区; 6; 0.2; 桶装; 2.17; 2天1次. 损伤性废物; 损伤性废物暂存区; 2; 0.5; 桶装; 0.64. 化学性废物; 化学性废物暂存区; 1; 0.5; 袋装; 0.011. 药物性废物; 药物废物暂存区; 1; 0.5; 桶装; 0.011. 围堰、导流槽、收集池、通道; --; 5; --; --; --; --. 合计; --; 25; --; --; --; --. ②公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计公司各厂区、各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门报告。 ④危险废物的转移和运输应按《危险废物转移管理办法》的规定转移危险废物的，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ⑤危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 ⑥危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 ⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 ⑧一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 由上表可知，综上，采取措施后一般工业固体废弃物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表3标准要求，不会对周围环境产生不利影响。 5、地下水、土壤 （1）污染源、类型及途径 项目运营后对地下水和土壤污染源、污染物类型和污染途径详见表4-15。 表4-15 项目地下水、土壤污染源、类型及途径一览表 污染源; 污染物类型; 污染途径. 装置; 节点. 危废间; 危险废物; 感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物、污泥; 垂直入渗. 化粪池; 池体、池壁渗漏; pH、COD、SS、氨氮、BOD、总磷; 垂直入渗. 污水处理站、污水管线; 池体、池壁渗漏；管线泄漏; 色度、SS、二甲苯、COD、氨氮、BOD、氟化物、LAS、石油类、动植物油、挥发分、总氰化物、甲醛、粪大肠菌群、沙氏门菌、志贺氏菌、pH、总余氯、总有机碳; 垂直入渗. 2）分区防控措施 项目区域各个装置的防渗分区等级，详见表4-16。 表4-16 拟建项目污染区划分及防渗等级一览表 分区; 厂内分区; 防渗等级要求. 简单防渗区; 办公生活区; 一般地面硬化. 一般防渗区; 一般废物暂存处; 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<lx10-7cm/s;满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)第5.2I类场技术要求建设。. 重点防渗区; 危废间、药品库、化粪池、污水管线、污水处理站; 防渗性能应不低于6.0m渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层；防渗性能要求满足《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2023）要求。. 拟建项目废水对地下水和土壤造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节；固废、危险废物的产生、暂存等环节等，拟建项目生产车间、一般固废库采取一般防渗措施，污水输送采用防渗管线，化粪池、污水处理站、污水管线、危废间、医疗药品库采取重点防渗措施，通过采取上述措施后，拟建项目营运后对地下水和土壤的影响较小。 6、外环境对拟建项目的影响 拟建项目位于山东省临沂市兰陵县经济开发区抱犊崮路北段东侧，项目所在区域南侧为兰陵八小、赵洼社区，项目周边200m范围内无工业企业。 项目西侧为抱犊崮路，道路交通噪声会对该项目产生一定的影响，项目在建设过程中应采取必要的措施以减轻交通噪声对该项目的影响，应在配套辅助用房与道路间种植绿化带，建筑材料采用有隔声效果的环保材料，窗户应用中空玻璃隔声窗等，可有效降低汽车尾气及交通噪声扩散范围和扩散强度，汽车尾气和交通噪声对拟建项目区域环境质量影响较小。综上分析，外环境对项目影响较小。 7、辐射环境影响 拟建项目设置全身用X射线计算机体层摄影装置、数字化医用X射线摄影系统、磁共振ASM等设备，本环评报告不包含该部分内容，根据《射线装置分类办法》（环保部[2006]26号）和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法（2008修订）》（环境保护令第3号），企业需委托相关有资质的单位编制辐射环境影响评价报告报生态环境主管部门审批。 8、风险 （1）风险物质调查 根据项目生产工艺特点和原辅材料使用情况，项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所涉及的风险物质主要为医用酒精（乙醇）、次氯酸钠等，风险物质种类、暂存量及分区区域等情况详见表4-17。 表4-17 项目风险物质识别一览表（HJ169-2018附录B.1） 序号; 名称; CAS号; 类别; 最大储存量（t）; 最大在线量（t）*; 临界量（t）; 储存方式; 分布区域. 1; 医用酒精; 64-17-5; 可燃液体; 0.2; 0.2; 500; 桶装; 门诊楼、病房楼、药品库. 2; 次氯酸钠; 7681-52-9; /; /; 0.001/; 5/; 消毒间; 消毒间内，采取全自动次氯酸钠发生器随时制作，随时使用，不贮存. 根据上表调查结果，计算项目风险Q值，计算结果详见表4-18。 表4-18 拟建项目危险物质数量与临界量比值辨识结果一览表 物质; 最大存贮量/在线量，t; 临界量，t; q1/Q1; 是否构成重大危险源. 医用酒精; 0.2; 500; 0.0004; 否. 次氯酸钠; 0.001; 5; 0.0002; 否. 由结果可见，拟建项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0006＜1。 （2）可能影响途径 通过对风险物质类型、风险源、有害物质识别可能影响的途径，识别结果详见表4-19。 表4-19 项目风险物质影响途径一览表 序号; 危险单元; 风险源; 有害物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 门诊楼、病房楼、药品库; 医用酒精; 乙醇; 泄漏、火灾、爆炸; 医用酒精等试剂及危险废物泄漏对环境造成的污染；医用酒精、甲醛等试剂泄漏遇明火发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对周围环境造成的污染. 2; 危废间; 危险废物; 各类危废; 泄漏. （3）环境风险防范措施 ①严格按照有关建筑防火规范和《爆炸危险环境电力装置设计规范》进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；规范生产，设置专门的库房，把生产区与储存区、成品区分开；制定安全生产管理制度，严禁厂区吸烟和使用明火。电线必须穿管敷设，禁止临时随意拉接。车间内须使用排气风扇，加强通风；禁止无关人员进入车间，车间内严禁堆放杂物。制定和落实消防器材检查、维护保养制度，及时更换、维修消防栓、灭火器、水带等，使其始终处于完好状态。 ②定期检修设备，改进密封结构和加强泄漏检验以消除管道的跑冒滴漏，尽可能采用机械化自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触。 ③对于新建的储存或输送易燃性物料的设备、管道及与其接触的仪表等，根据介质的特殊性采取防泄漏措施；对泄漏严重部位的设备及管线，选用密封性高的材料。建议所有易发生泄露的的场所，应设置应急气源和相应的气防检测仪器。 ④设备结构设计、强度计算、制造、检验，严格遵循国家及行业标准规范。 （4）危险废物风险管理 ①危险废物监控 公司危险废物监测监控主要为危废暂存区（包含危废分区、集液池导流系统、围堰等），要求所属辖区内危险目标单位加强日常巡回检查并配备电子探头24小时监控，工作人员每小时巡回检查校查的严密方式，确保危险废物暂存区始终处于良好的可控状态。 ②预防措施 a.危险废物暂存区应阴凉通风，远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％，切忌与其他易燃物混储。采用防爆型照明、通风设施。 b.配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，保证泄漏预防设施和检测设备的投入。 c.运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。夏季最好早晚运输。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 危险废物在运输时要严格按照《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装，起运时包装要完整，装载应稳妥。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。 落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。 9、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）及项目三废的排放特点，制定监测计划，具体的监测计划详见表4-20。 表4-20 拟建项目排放口监测要求一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 执行标准; 最低监测 频次. 废气; 污水处理站周边; H2S; 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准。; 1次/季度. NH3. 臭气浓度. 食堂油烟排放口; 油烟颗粒; 《饮食业油烟排放标准》（(DB37/597一2006)）表2大型标准。; 1次/年. 厂界; VOCs; 《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值标准。; 1次/年. 氯化氢; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。; 1次/年. 颗粒物. 非甲烷总烃. NOx. H2S; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准; 1次/季度. NH3. 臭气浓度. 废水; DW001; 流量; 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求。; 自动检测. pH; 12小时1次. COD、SS; 1次/周. 粪大肠菌群; 1次/月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 1次/季度. 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮、总余氯; 1次/季度. DW002; pH; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）进水水质要求 。; 1次/季度. COD. SS. 氨氮. BOD. 总磷. 噪声; 厂界外1m处; 设备噪声（Leq（A））; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。; 每季度一次. |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 进出车辆 | CO、THC、NOx | 设置指示牌引导车辆停放，减少怠速行驶，自然通风。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | 消毒 | 氯化氢 | 加强通风 |  |
|  |  | VOCs | 加强通风 | 《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值标准 |
|  | 垃圾收集 | 恶臭（氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质） | 垃圾实行袋装化收集，做好及时清运工作，保持垃圾收集点清洁卫生，防止蚊蝇滋生影响综合病房楼的使用。垃圾中转站做到日产日清，做好隔离和卫生防护措施，周围密植绿化带。 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
|  | 煎药 | 臭气浓度 | 采取加强房间通风等。 |  |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 污水处理站为地埋式，四周种植大量植被，且恶臭气体经管道收集（收集效率90%）后引至微生物除臭系统，采用微生物降解除臭（处理效率90%）后无组织排放。 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表2标准 |
|  | 厨房 | 厨房油烟 | 油烟净化器（处理效率90%）。 | 《饮食业油烟排放标准》(DB37/ 597一2006) |
| 地表水环境 | 医疗废水 | 色度、SS、二甲苯、COD、氨氮、BOD、氟化物、LAS、石油类、动植物油、挥发分、总氰化物、甲醛、粪大肠菌群、沙氏门菌、志贺氏菌、pH、总余氯、总有机碳 | 检验科酸碱废水经中和预处理后与其它废水一起排入院区污水处理站处理后满足《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求后通过管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂，最终进入汶河。 | 《山东省医疗机构污染物排放控制标准》（DB37/596-2020）表1二级标准 |
|  | 生活污水 | pH、COD、SS氨氮、BOD、总磷 | 化粪池处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准及兰陵经济技术开发区第二污水处理厂（兰陵首创水务有限公司）纳污要求后通过管网进入兰陵经济技术开发区第二污水处理厂，最终进入汶河 |  |
| 声环境 | 污水处理站水泵、风机、污泥脱水机、车辆 | 噪声 | 优先选用低噪声设备，对水泵、风机、污泥脱水机等噪声源采取地下安装、隔声、基础减振等措施，同时加强车辆管理、院内减速慢行、禁鸣喇叭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区 |
| 电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体废物 | 一般固废综合利用，一般工业固体废物暂存间应设置防渗、防风、防晒、防雨等设施，设置环境保护图形标志；危险废物暂存间应按照GB18597相关要求执行，医疗污染物废暂存区的防渗、防腐按照《山东省医疗机构污染物排放控制标准》(DB37/596-2020)要求执行，防止临时存放过程中二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、对有毒有害物质特别是液体或者固体物质的储存及输送、生产加工、污水治理、固体废物堆放，采取相应的防渗漏、泄露措施；2、原辅材料储存区、生产装置区、输送管道、污水治理设施、固体废物堆放区的防渗要求，应满足国家和地方防渗技术规范的要求；3、对管道配置泄漏、渗漏检测装置。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，无国家重点保护的珍惜濒危植物和野生植物，项目占地为城市建成区，不占用基本农田等，项目建设对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、按照《建筑设计防火规范》等规范要求进行设置，各风险单元配套完善的消防设施； 2、完善企业应急预案，并与区域应急预案体系相衔接，形成联动应急预案体系； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序组织竣工环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 2、企业在投产后应根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）要求，申请排污许可，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等要求开展自行监测，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开，持有排污许可证的企业自行监测年度报告内容可以在排污许可证年度执行报告中体现，排污单位应做好与监测相关的数据记录，按照规定进行保存，并依据相关法规向社会公开监测结果；建立环境管理台账记录制度（包括环保设备的运行、保养、维修等），落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并保障台账记录结果的真实性、完整性和规范性。记录保存期限不少于5年。 3、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于简化管理项目，拟建项目为新建项目，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家及地方产业政策要求，符合临沂市兰陵县土地利用总体规划，不在山东省生态保护红线规划范围内，不在禁止开发区域，符合“三线一单”管控要求；符合省、市相关环保管理要求；在采取污染防治、落实环境风险防范措施后，各类污染物均可稳定达标排放，固体废物得到妥善处置，区域地表水环境、空气环境、声环境质量可达到相应标准限值要求，满足污染物排放总量控制要求，风险能够有效控制，综上分析，在全面落实本报告表提出的各项环保措施前提下，从环保角度而言，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 拟建项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 拟建项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 废水 | 废水量（m3/a） | -- | / | / | 44189.32 | / | 44189.32 | +44189.32 |
|  | CODCr（t/a） | -- | / | / | 2.185 | / | 2.185 | +2.185 |
|  | 氨氮（t/a） | -- | / | / | 0.203 | / | 0.203 | +0.203 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料（包括各种药盒、药箱及说明书等）（t/a） | -- | / | / | 2.67 | / | 2.67 | +2.67 |
|  | 废中药渣（t/a） | / | / | / | 0.72 | / | 0.72 | +0.72 |
| -- | 厨房垃圾（t/a） | / | / | / | 132.20 | / | 132.20 | +132.20 |
| -- | 生活垃圾（t/a） | -- | / | / | 39.79 | / | 39.79 | +39.79 |
| 危险废物 | 感染性废物（t/a） | -- | / | / | 2.14 | / | 2.14 | +2.14 |
|  | 损伤性废物（t/a） | -- | / | / | 0.64 | / | 0.64 | +0.64 |
|  | 病理性废物（t/a） | -- | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | 化学性废物（t/a） | -- | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | 药物性废物（t/a） | -- | / | / | 0.011 | / | 0.011 | +0.011 |
|  | 污水处理站污泥（t/a） | -- | / | / | 10.16 | / | 10.16 | +10.16 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①